Technická specifikace

Níže uvedené technické parametry představují minimální technické požadavky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně respektovat při zpracování nabídky.

Patřičným operačním systémem pro pracovní stanice je v této ZD myšlen operační systém Windows 7 a vyšší ve verzi 64 bit Pro. Požadavek na dodávku konkrétního typu a verze operačních systémů vychází z důvodu potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci organizace jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného SW by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný SW, nekompatibility s ostatním zařízením v organizaci, a tím i zvýšené náklady.

Operační systém u serveru pro postprocessing není podmíněn na MS Windows řešení.

Virtualizace OS serveru bude realizována pomocí systému Proxmox z důvodu kompatibility s ostatními servery zadavatele.

V případě požadavku na výkon procesoru a grafické karty stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net a http://www.videocardbenchmark.net zadavatel uchazečům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 8 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 8 – Benchmark CPU a v příloze č. 9 tabulku s bodovými hodnotami grafických karet platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 9 – Benchmark GPU. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

- Slovník zkratek

| Aleph 500 | jeden z druhů automatizované knihovního systému |
| --- | --- |
| ALTO XML | Analyzed Layout and Text Object; metadatový formát pro vyjádření OCR rozpoznávání textu |
| čČNB | číslo české národní bibliografie - jedinečný identifikátor veřejně publikované produkce bohemikální produkce po roce 1800 identifikátor |
| DC | Dublin Core; standard pro vyjádření popisných metadat elektronických dokumentů |
| DC PK | Digitalizační centrum Plzeňského kraje |
| Handle | (HDL) identifikační mechanismus pro přiřazování, správu a řešení trvalých identifikátorů pro digitální objekty a jiné internetové zdroje, který je americkou variantou identifikátoru URN |
| IR | Infračervené záření |
| ISSN | mezinárodní standardní číslo seriálové publikace, pro jednoznačnou identifikaci každého periodického titulu bohemikálního charakteru je nutné v případě, že jsou digitalizovány starší periodické dokumenty, zajistit přidělení jednoznačného mezinárodního identifikátoru ISSN prostřednictvím NTK |
| LTP | Long-term Preservation, systém dlouhodobé ochrany dokumentů |
| MARC 21 | (MAchine-Readable Cataloging) - standardy pro reprezentaci a komunikaci bibliografických, autoritních a exemplářových a informací ve strojově čitelné formě |
| MARC XML | MARC převedený do architektury XML |
| MC | Master copy – archivní kopie |
| NDA | Národního digitální archiv |
| NDK | Národní digitální knihovna – název projektu NK ČR |
| METS | Metadata Encoding and Transmission Standard; kontejnerový standard pro vyjádření popisných, administrativních a strukturálních metadat elektronických dokumentů |
| MIX | Metadata for Images in XML Schema; standard pro vyjádření technických metadat elektronických dokumentů |
| MODS | Metadata Object Description Schema; standard pro vyjádření popisných metadat elektronických dokumentů |
| NK ČR | Národní knihovna České republiky |
| NTK | Národní technická knihovna |
| OCR | Optical Character recognition. Automatické rozpoznání písma. |
| PK | Plzeňský kraj |
| Pole 001 | Pole obsahuje kontrolní číslo, které mu přiděluje instituce složené z kódu instituce zavedené v národním prostředí a identifikačního čísla záznamu, číslo je jedinečné a neměnné |
| PREMIS | Preservation Metadata Maintenance Activity; standard pro vyjádření administrativních a technických metadat elektronických dokumentů |
| PS | Pracovní sken |
| PSP balíček | Producer Submission Package; balíček dat a metadat, který přichází od producenta dat a obsahuje kompletní digitalizovaný dokument |
| RD | Registr digitalizace |
| Sigla | Lokační značka knihovny, užívá se k jednoznačné identifikaci knihovny |
| SND | Skener negativů a diapozitivů |
| Sysno | Systémové číslo bibliografického záznamu přidělené knihovním systémem |
| UC | User Copy – uživatelská kopie nebo zpřístupňující kopie |
| URN:NBN | Globální systém pro identifikaci digitálních a digitalizovaných dokumentů národní bibliografie. Roli centrální autority vykonává – v souladu se standardem URN:NBN – výlučně NK ČR |
| UUID | Universal Unique Identifier - číslo používané pro jednoznačnou identifikaci objektů |
| UV | Ultrafialové záření |
| XML | standardizovaný značkovací jazyk |

- Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Předmětem dodávky jsou velkoformátové manuální knižní skenery o velikosti A0 a A2 včetně odpovídajícího příslušenství, včetně všech nutných HW periférií (PC stanice, monitor, klávesnice, myš, čtečka čárových kódů, apod.) a serveru pro postprocessing. K HW bude dodán SW pro zajištění digitalizace 2D sbírkových předmětů a knihovního fondu, jejich následného zpracování a výsledné tvorby metadat až na úroveň vnitřních částí dle aktuálně platné specifikace NDK. Velkoformátové skenery musí umožnit skenování jakkoliv vázaných dokumentů, včetně dokumentů s poškozenou vazbou nebo degradovaným papírem.

Předmětem dodávky jsou dále 2 kusy skenerů pro skenování negativů a diapozitivů, doplněné o pracovní stanice vybavené patřičným operačním systémem a příslušnými perifériemi včetně SW k zajištění digitalizace negativů a diapozitivů. V dodávce je dále zahrnut HW pro zpracování zdigitalizovaných dokumentů v podobě tří pracovních stanic, přičemž každá z nich je vybavena dvěma monitory a příslušnými perifériemi. Součástí je i dodání HW pro dočasné uložení výsledků digitalizace v lokálním primární a sekundárním úložišti, doplněné o redundantní geografickou zálohu. Součástí dodávky je patřičný SW pro pracovní stanice i úložiště, včetně operačního systému. Všechen HW musí být možné kdykoliv upgradovat (přidání HDD, čtečky karet apod.) bez ztráty záruky.

Manuální skener pro formát A0 – 1 ks

- snímání dokumentů v optickém rozlišení minimálně 600 dpi

- skenování dokumentů do formátu dokumentu A1 (tj. otevřená A0, ISO 841 × 1189 mm)

- variabilně nastavitelná motorizovaná kolébka pro skenování buďto ve formě „V“ kolébky či pohyblivé plochy pro hřbet s výškou do minimálně 300 mm

- technické řešení skeneru zaručuje snímání předlohy bez, nebo s minimálním rušením okolním venkovním či vnitřním osvětlením

- v případě potřeby externího osvětlení (LED), musí toto být součástí dodávky, externí světelný zdroj nesmí rušit operátora

- součástí skeneru musí být pracovní stanice s min. parametry dle níže uvedených požadavků a monitor s min. parametry dle níže uvedených požadavků

- podpora kalibrace barev

- počet skenovaných stran formátu A0 v plné barvě v maximálním optickém rozlišení (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 50 stran za hodinu

- počet skenovaných stran formátu A3 v plné barvě v optickém rozlišení min. 600 dpi (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 200 stran za hodinu

- musí být plně integrovatelný do digitalizačního workflow, viz dle níže uvedených požadavků

Manuální skener pro formát A2 – 1 ks

- snímání dokumentů v optickém rozlišení minimálně 600 dpi

- skenování dokumentů do formátu dokumentu A3 (tj. otevřená A2, ISO 420x594 mm)

- variabilně nastavitelná kolébka pro skenování buďto ve formě „V“ kolébky či pohyblivé plochy pro hřbet s výškou do minimálně 150 mm

- technické řešení skeneru zaručuje snímání předlohy bez, nebo s minimálním rušením okolním venkovním či vnitřním osvětlením

- v případě potřeby externího osvětlení (LED), musí toto být součástí dodávky, externí světelný zdroj nesmí rušit operátora

- součástí skeneru musí být pracovní stanice s min. parametry dle níže uvedených požadavků a monitor s min. parametry dle níže uvedených požadavků

- podpora kalibrace barev

- počet skenovaných stran formátu A2 v plné barvě v maximálním optickém rozlišení (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 50 stran za hodinu

- počet skenovaných stran formátu A3 v plné barvě v optickém rozlišení min. 600 dpi (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 200 stran za hodinu

- musí být plně integrovatelný do digitalizačního workflow, viz dle níže uvedených požadavků

Čtečka čárových kódů – 2ks

- min. čtení čárových kódů (1D, 2D)

- USB kabel min. 1 m dlouhý

- stojánek na čtečku

- SW kompatibilní s MS Windows 7 a vyšší

Pracovní stanice – 7 ks

paměť: min. 16 GB RAM

- procesor: min. 10 000 bodů (dle PassMark), 64 bit, min. 4 jádra

- grafická karta: nesdílená, min. 3 680 bodů (dle PassMark), min. dva výstupy: DVI, HDMI nebo Display Port

- systémový disk: 480GB SSD, rychlosti náhodného čtení/zápisu až 80000/75000 IOPS

- datové disky: min. 2x 2TB HDD (7200ot./min.), pro provoz v RAID poli, zapojení do RAID 1

- základní deska: HW podpora min. RAID 0 a 1, min. 6x USB (z toho min. 3x USB 3.0), LAN 1 Gbit/s

- zdroj: certifikace min. 80 PLUS GOLD

- myš: min. dvoutlačítková s kolečkem, optická, drátová; rozhraní: USB

- klávesnice: drátová, s českými znaky, rozhraní: USB

- OS: MS Windows 7 Pro, 64 bit

- PC stanice lze kdykoliv upgradovat (přidání HDD, čtečky karet apod.) bez ztráty záruky

Monitor – 10 ks

- úhlopříčka: 24" (16:9)

- LED monitor technologie: IPS

- dynamický kontrast: 20M:1

- jas: min. 250cd/m2

- odezva: max. 4ms

- rozhraní: min. DVI a HDMI nebo DisplayPort

- rozlišení: min. FullHD 1920x1080

- min. 1x USB 2.0 a vyšší

- možnost otočení na výšku

Kalibrační sonda pro monitory – 1 ks

- kalibrace monitorů s technologií: min. LED

- kalibrační SW kompatibilní s MS Windows 7 a vyšší

Server pro postprocessing – 1 ks

- paměť: 32GB/1 CPU (tj. 64 GB RAM v min. řešení), ECC

- procesor: min. 2x serverové 64bit CPU, min. 11 000 bodů (dle PassMark)

- provedení RACK: max. 2U, dodání včetně ližin

- úložiště: min. 6x HDD (7200ot./min.) zapojeny v hardwarovém RAID5 s celkovou kapacitou min. 24TB, vyměnitelný za provozu

- 1x záložní HDD o stejných parametrech jako HDD dodané v serveru

- OS virtualizován na systému Proxmox verze min. 4.2

Skener negativů a diapozitivů – 2 ks

- optická hustota: min. 3,8 Dmax

- rozlišení: min. 2400 x 4800 dpi (horizontálně x vertikálně) se stabilním zdrojem nasvícení

- průsvitové snímání: min. ve formátu A3

- rozhraní: min. 1x USB 2.0

- skener se musí přizpůsobit výšce skenovaného materiálu (např. skleněný negativ, diapozitiv v rámečku apod.)

- příslušenství v minimálním rozsahu: napájecí kabel, návod k instalaci, potřebný SW (na CD/DVD), USB kabel

Úložiště – 3 ks

provedení RACK: max. 2U, dodání včetně ližin

- úložiště: min. 4x HDD (7200ot./min.) zapojeny v hardwarovém RAID5 s celkovou kapacitou min. 12TB, vyměnitelný za provozu, podpora provozu v NAS/RAID

- rozhraní: min. 2 ks 1Gb LAN, min. 1 ks USB 3.0

- podpora vzdálené replikace

- podpora protokolů: min. SMB, FTP, iSCSI

Záložní zdroj k serveru a úložišti – 1 ks

- provedení RACK: max. 2U, dodání včetně ližin

- zatížení: min. 1500VA

- doba zálohování při zátěži zapojených komponent (server + úložiště 2x): 15 min.

- funkce bezpečného vypnutí připojených komponent pomocí komunikace pře IP protokol

Min. specifikace switche, patchpanelu a propojovacího materiálu

- veškeré síťové komponenty a jejich porty budou koncipovány pro provoz s přenosovou rychlostí min. 1Gbps

- množství portů switche a patchpanelu bude takové, aby po zapojení konečného řešení zbyla volná min. 1/3 portů

Společné požadavky pro skenery

Výstupy nejméně 600 dpi a vyšší, musí být výběr 24 bit,8 bit nebo 1bit na kanál, barva, šedá škála, černo/bílá. Výstupní formát povinný TIFF nebo volitelný JPEG 2000 (dle specifikace NDK) v barevné hloubce 24 bitů. Toto musí být volně nastavitelné z uživatelského či administrativního rozhraní.

Kalibrovatelnost.

Čtení čárových kódů.

Dodávané zařízení musí obsahovat software umožňující základní zpracování vytvořených obrazových souborů. Tyto operace je nutné provádět jak v plně automatickém módu, tak i manuálně. Uvedený software musí být uživatelsky přívětivý a práce s ním intuitivní. Musí umožňovat zejména následující operace – natočení snímku, ořez snímku, narovnání, úpravy kontrastu a barvy a podobně. Úroveň ořezu musí být možné navolit libovolně (uvnitř stránky a mimo stránku). Software musí dále poskytovat řešení na vkládání dodatečně oskenovaných obrázků či náhrad nekvalitně naskenovaných snímků. Software na zpracování dat musí mít možnost nezávislého aktivování a deaktivování jednotlivých procesů, stejně jako možnost vypnout celý post-processing a přesunout tyto úkoly na externí softwarové řešení.

Zařízení musí splňovat veškeré normy týkající se bezpečnosti práce a umožnit obsluhujícímu personálu práci bez zdravotních rizik. Požadovány jsou také přesné informace o použitém osvětlení, vydávaném hluku, vyzařovaném teple a dalších relevantních skutečnostech ovlivňujících jejich obsluhu. Světlo, které zařízení vydává, operátora neoslňuje, nevydává UV a IR záření a nadměrné teplo. Podobné garance se vztahují i ke zpracovávaným dokumentům.

Dodané zařízení jako celek musí být schopno spolupracovat s externími nástroji, zejména s digitalizačním workflow, a dále, že je možné do celistvé řady nasnímaných obrazových souborů doplňovat jednotlivé snímky vzniklé na dalších skenerech. Základní zpracování dat musí být možné i v externích softwarových řešeních. Uchazeč musí náležitě popsat, jakým způsobem jsou tyto požadavky reálné a jak je toto propojení realizováno.

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:

- popis všech typů formátů (TIFF atd.), které mohou být výstupem z nabídnutého řešení.

- popis kalibrace, doporučení ke zkušebním obrazcům atd. V dokumentaci musí být uvedeno, jakým způsobem se ověřuje kvalita obrazových souborů (nízké dpi, nenaskenování celé stránky, výskyt chyb – stíny, části rukou apod.).

- popis maximálního a minimálního rozměru dokumentu z hlediska jeho výšky a tloušťky – stanovení optimálního rozměru dokumentu, s nímž lze dosáhnout nejvyšší průměrné rychlosti skenování. Údaj o maximální váze vloženého dokumentu. Popis vlivu velikosti a formátu na dosažitelnou rychlost skenování.

- popis skenování nestandardních stran z hlediska kvality papíru (vložené přílohy na křídovém papíře, obálky apod.) a jejich vložení do logické struktury dokumentu.

- garance citlivého zacházení s originálním dokumentem s ohledem na jeho ochranu v průběhu celého procesu skenování. Součástí dokumentace musí být detailní popis fixace dokumentu v rámci zařízení (například v „kolébce“).

- popis propojení skeneru se čtečkou čárového kódu.

- popis způsobu a frekvence očisty důležitých součástí zařízení (kamery, snímací plocha skeneru atd.), informace zdali zařízení samo hlásí své znečištění. Doručení týkající použitelných přípravků a nástrojů a garance, že tyto nástroje budou součástí dodávky.

- popis životnosti jednotlivých integrálních součástí zařízení. Jmenovitě jde zejména o kamery a jejich optiku. Součástí nabídky musí zároveň být i kvalifikovaný odhad, kolik stran originálního dokumentu je možné nasnímat před každou výměnou klíčových komponent zařízení.

- popis rutinního ovládání skeneru včetně práce s vytvořenými obrazovými soubory, jenž musí být zajištěno softwarem dodávaným v rámci řešení. Operátor skeneru musí mít možnost nastavovat například formát snímků, jejich rozlišení, kontrast, hloubku, barevné vyvážení či kvalitu výstupu.

- informace o tom, jakým způsobem ovlivňuje interně prováděné zpracování obrazových souborů rychlost skenování a ukládání dat. Dále zde musí být uvedena přesná funkcionalita dalších softwarových řešení, pokud jsou též předmětem dodávky. Dále musí být uvedeno, zdali je možné nezávisle ukládat dvě verze identického snímku – neupravený zdrojový soubor vzniklý na skeneru a upravený snímek zpracovaný integrálním softwarovým řešením.

- informace o fyzických rozměrech předloženého řešení. Konkrétně se jedná například o přesné rozměry (výšku, šířku a hloubku skeneru), váhu, požadavky na nosnost podlah a volný pracovní prostor v okolí pro obsluhující personál, přepravní rozměry zařízení, specifické požadavky na manipulaci při osazování zařízení na určené pracoviště a další důležité informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit prostorové požadavky pro vhodné umístění zařízení na pracoviště.

- popis vnějších fyzikálních podmínek, které jsou v rámci instalace zařízení optimální. Jmenovitě jde například o okolní osvětlení, relativní vlhkost, tepelné podmínky, potřebné odvětrávání a další fyzikální entity ovlivňující funkčnost skeneru.

- informace o připojení poptávaného zařízení k elektrické síti. Jde zejména o informace o požadovaném napětí, příkonu, proudu, počtu elektrických zásuvek a dalších veličinách, které mohou ovlivnit instalaci zařízení. Zařízení musí být s ohledem na výše uvedené entity mezinárodně certifikováno. V rámci dodávky je požadováno i doporučené technické řešení zabezpečující základní funkce serveru a provozního úložiště při výpadcích elektrické energie (UPS či obdobný systém).

- popis veškerých náležitostí propojení zařízení na datovou (síťovou) infrastrukturu instituce. Jmenovitě se jedná o návaznost na serverová řešení, na případný digitální repozitář, požadovanou propustnost datových sítí, délku kabelů etc. a další podmínky ovlivňující optimální produktivitu skeneru. Při použití doporučených technologií musí být bez problémů možné přesunout denní produkci skeneru na související pracoviště respektive na datové úložiště.

Požadavky na podporu a záruky

Všechny HW součásti řešení (vyjma baterií u záložního zdroje, kde zadavatel požaduje minimální záruční dobu v délce 12 měsíců - uchazeč délku nabízené záruční doby uvede v návrhu kupní smlouvy v článku IX. bod 8, označeno DOPLNÍ UCHAZEČ) budou dodány s tříletou zárukou min. v režimu 8x5 realizovanou v pracovních dnech v pracovní době 8:00 – 16:00 s dobou odezvy do 4 pracovních hodin a odstraněním závady:

- v případě skenovacího zařízení do 10 pracovních dnů po nahlášení a to opravou nebo výměnou, pokud nebude závada do 10 pracovních dnů odstraněna, bude dodáno náhradní skenovací zařízení, min. formátu A2, s min. rozlišením 600 dpi po celé snímané ploše tak, aby byl zachován kontinuální provoz pracoviště

- v případě ostatních HW komponent (PC, server, atd.) do příštího pracovního dne po nahlášení.

Profylaktické prohlídky skenovacího zařízení min. 1 x za rok po dobu 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky obsahující min.:

- seřízení,

- kalibraci,

- vyčištění,

- další nezbytnou údržbu

Veškerý SW bude dodán s min.  tříletou podporou, obsahující zejména právo na instalaci aktualizací stávajících verzí či instalaci novějších verzí SW a technickou podporu od jejich výrobců či dodavatelů.

K SW pro zpracování dat bude dodána podpora v režimu 8x5 realizované v pracovních dnech v pracovní době 8:00 – 16:00 s dobou odezvy do 4 pracovních hodin a odstraněním závady do 2 pracovních dní po nahlášení, forma a další podmínky podpory jsou vymezeny ve smlouvě.

Požadavky na pozáruční podporu a pozáruční servis

Uchazeč se zavazuje, že po uplynutí záruční lhůty (36 měsíců) bude poskytovat podporu na dodaný HW zahrnující HelpDesk, dodávku náhradních dílů, práci servisních techniků v délce 5 let od skončení záruční lhůty.

Uchazeč se zavazuje, že po uplynutí záruční lhůty (36 měsíců) bude na dodaný SW poskytována v délce 5 let od skončení záruční lhůty podpora zahrnující aktualizaci, upgrade, HelpDesk a další nezbytné služby.

Minimální požadavky zadavatele na zaškolení obsluhy

Uchazeč zajistí v rámci plnění předmětu veřejné zakázky školení pro zaměstnance zadavatele (max. 4 osoby) v rozsahu min. 1 MD zahrnující minimálně:

- zaškolení pro rutinní provoz v rámci digitalizačního workflow

- Technická specifikace nabízeného plnění

Návrh technického řešení : (tabulku doplní uchazeč dle skutečnosti, je možné přidat řádky, bude přílohou č. 1 kupní smlouvy)

| Požadavek na způsob plnění | Podrobný popis způsobu plnění požadavku |
| --- | --- |
| Skener A0: |  |
| skenování dokumentů do formátu dokumentu A1 (otevřená A0, ISO 841 × 1189 mm) |  |
| popis maximálního a minimálního rozměru dokumentu z hlediska jeho výšky a tloušťky – stanovení optimálního rozměru dokumentu |  |
| min. optické rozlišení 600 dpi po celé snímané ploše |  |
| informace o fyzických rozměrech předloženého řešení |  |
| informace o připojení poptávaného zařízení k elektrické síti |  |
| výstupní formát TIFF (bezeztrátový) v barevné hloubce s možností výběru min. v rozsahu 1-bit; 8-bit, 24-bit |  |
| výstupní formát JPEG 2000 (bezeztrátový komprimovaný) v barevné hloubce s možností výběru min. v rozsahu 1-bit; 8-bit, 24-bit |  |
| popis všech typů formátů, které mohou být výstupem z nabídnutého řešení |  |
| popis vnějších fyzikálních podmínek, které jsou v rámci instalace zařízení optimální |  |
| technické řešení snímání předlohy, vliv okolního světla na snímání předlohy |  |
| osvětlení LED |  |
| záření UV a IR |  |
| možnost výstupu minimálně dvou obrazů (stran předlohy) v rámci jednoho snímání |  |
| SW vybavení skeneru |  |
| kalibrace zařízení – automatický nebo manuální mód, popis kalibrace, doporučení ke zkušebním obrazcům atd. |  |
| počet skenovaných stran formátu A0 v plné barvě v maximálním optickém rozlišení (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 50 stran za hodinu |  |
| počet skenovaných stran formátu A3 v plné barvě v optickém rozlišení min. 600 dpi (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 200 stran za hodinu |  |
| popis veškerých náležitostí propojení zařízení na datovou (síťovou) infrastrukturu instituce |  |
| informace o tom, jakým způsobem ovlivňuje interně prováděné zpracování obrazových souborů rychlost skenování a ukládání dat |  |
| přesná funkcionalita dalších softwarových řešení, pokud jsou též předmětem dodávky |  |
| popis způsobu a frekvence očisty důležitých součástí zařízení |  |
| popis životnosti jednotlivých integrálních součástí zařízení |  |
| Požadované příslušenství k A0: |  |
| držák otevřených knih umožňující rozevření v rozmezí 100° - 140° |  |
| motorizovaná kolébka pro předlohy vyrovnávající výšku skenované plochy do roviny s možností digitalizovat předlohy do výšky min. 300 mm |  |
| garance citlivého zacházení s originálním dokumentem s ohledem na jeho ochranu v průběhu celého procesu skenování. Součástí dokumentace musí být detailní popis fixace dokumentu v rámci zařízení |  |
| motorizované přítlačné sklo s možností nastavení citlivosti přítlaku |  |
| externí osvětlení, které je součástí skenovací jednotky, dostatečné pro všechny režimy skenování, |  |
| přídavný nožní spínač pro zahájení snímání, |  |
| Skener A2: |  |
| skenování dokumentů do formátu dokumentu A3 (otevřená A2, ISO 420x594 mm) |  |
| popis maximálního a minimálního rozměru dokumentu z hlediska jeho výšky a tloušťky – stanovení optimálního rozměru dokumentu |  |
| min. optické rozlišení 600 dpi po celé snímané ploše |  |
| informace o fyzických rozměrech předloženého řešení |  |
| informace o připojení poptávaného zařízení k elektrické síti |  |
| výstupní formát TIFF (bezeztrátový) v barevné hloubce s možností výběru min. v rozsahu 1-bit; 8-bit, 24-bit, |  |
| výstupní formát JPEG 2000 (bezeztrátový komprimovaný) v barevné hloubce s možností výběru min. v rozsahu 1-bit; 8-bit, 24-bit, |  |
| popis všech typů formátů, které mohou být výstupem z nabídnutého řešení |  |
| popis vnějších fyzikálních podmínek, které jsou v rámci instalace zařízení optimální |  |
| technické řešení snímání předlohy, vliv okolního světla na snímání předlohy |  |
| osvětlení LED |  |
| záření UV a IR |  |
| možnost výstupu minimálně dvou obrazů (stran předlohy) v rámci jednoho snímání |  |
| SW vybavení skeneru |  |
| kalibrace zařízení – automatický nebo manuální mód, popis kalibrace, doporučení ke zkušebním obrazcům atd. |  |
| počet skenovaných stran formátu A2 v plné barvě v maximálním optickém rozlišení (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 50 stran za hodinu |  |
| počet skenovaných stran formátu A3 v plné barvě v optickém rozlišení min. 600 dpi (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) nesmí klesnout pod 200 stran za hodinu |  |
| popis veškerých náležitostí propojení zařízení na datovou (síťovou) infrastrukturu instituce |  |
| informace o tom, jakým způsobem ovlivňuje interně prováděné zpracování obrazových souborů rychlost skenování a ukládání dat |  |
| přesná funkcionalita dalších softwarových řešení, pokud jsou též předmětem dodávky |  |
| popis způsobu a frekvence očisty důležitých součástí zařízení |  |
| popis životnosti jednotlivých integrálních součástí zařízení |  |
| Požadované příslušenství k A2: |  |
| držák otevřených knih umožňující rozevření v rozmezí 100° - 140° |  |
| motorizovaná kolébka pro předlohy vyrovnávající výšku skenované plochy do roviny s možností digitalizovat předlohy do výšky min. 150 mm |  |
| garance citlivého zacházení s originálním dokumentem s ohledem na jeho ochranu v průběhu celého procesu skenování. Součástí dokumentace musí být detailní popis fixace dokumentu v rámci zařízení |  |
| motorizované přítlačné sklo s možností nastavení citlivosti přítlaku |  |
| externí osvětlení, které je součástí skenovací jednotky, dostatečné pro všechny režimy skenování, |  |
| přídavný nožní spínač pro zahájení snímání, |  |
| Čtečka čárových kódů (2x) |  |
| čtečka čárových kódů (1D, 2D), popis propojení skeneru se čtečkou čárového kódu, potřebný SW (na CD/DVD), USB kabel |  |
| Skener negativů a diapozitivů (2x): |  |
| skenovací oblast průsvitového skenování ve formátu min. A3 |  |
| popis maximálního a minimálního rozměru dokumentu z hlediska jeho výšky a tloušťky – stanovení optimálního rozměru dokumentu (skelněný negativ, diapozitiv apod.) |  |
| optická hustota |  |
| informace o fyzických rozměrech předloženého řešení |  |
| informace o připojení poptávaného zařízení k elektrické síti |  |
| barevná hloubka |  |
| popis všech typů formátů, které mohou být výstupem z nabídnutého řešení |  |
| popis vnějších fyzikálních podmínek, které jsou v rámci instalace zařízení optimální |  |
| zdroj osvětlení |  |
| záření UV a IR |  |
| je-li možnost výstupu minimálně dvou obrazů (stran předlohy) v rámci jednoho snímání |  |
| SW vybavení skeneru |  |
| kalibrace zařízení – automatický nebo manuální mód, popis kalibrace, doporučení ke zkušebním obrazcům atd. |  |
| počet skenovaných stran formátu A3 v plné barvě v optickém rozlišení min. 2400 dpi (včetně všech úkonů operátora včetně obracení stránek) |  |
| popis veškerých náležitostí propojení zařízení na datovou (síťovou) infrastrukturu instituce a na ovládací a zpracovatelský HW a SW, kompatibilita se stávajícím řešením Zadavatele (viz 2.7 ZD) |  |
| informace o tom, jakým způsobem ovlivňuje interně prováděné zpracování obrazových souborů rychlost skenování a ukládání dat |  |
| přesná funkcionalita dalších softwarových řešení, pokud jsou též předmětem dodávky |  |
| popis způsobu a frekvence očisty důležitých součástí zařízení |  |
| popis životnosti jednotlivých integrálních součástí zařízení |  |
| Příslušenství ke skeneru negativů a pozitivů (2x): |  |
| popis příslušenství v minimálním rozsahu: napájecí kabel, návod k instalaci, potřebný SW (na CD/DVD), USB kabel |  |
| 7x PC stanic (4x ke skenerům, 3x na postprocesing) |  |
| procesor: min. 10 000 bodů (dle PassMark), 64 bit, min. 4 jádra | viz Příloha č. 8 – Benchmark CPU |
| paměť: min. 16 GB RAM |  |
| grafická karta: nesdílená, min. 3 680 bodů (dle PassMark), min. dva výstupy: DVI, HDMI nebo Display Port | viz Příloha č. 9 – Benchmark GPU |
| systémový disk: min. 480GB SSD, rychlosti náhodného čtení/zápisu až 80000/75000 IOPS |  |
| datové disky: min. 2x 2TB HDD (7200ot./min.), pro provoz 24/7, zapojení do RAID 1 |  |
| základní deska: HW podpora min. RAID 0 a 1, min. 6x USB (z toho min. 3x USB 3.0), LAN 1 Gbit/s |  |
| zdroj: certifikace min. 80 PLUS GOLD |  |
| myš: min. dvoutlačítková s kolečkem, optická, drátová; rozhraní: USB |  |
| klávesnice: drátová, s českými znaky, rozhraní: USB |  |
| OS: MS Windows 7 Pro, 64 bit |  |
| PC stanice lze kdykoliv upgradovat (přidání HDD, čtečky karet apod.) bez ztráty záruky |  |
| 10x Monitor k PC (4x ke skenerům, 6x na postprocesing) |  |
| úhlopříčka: 24" (16:9) |  |
| LED monitor technologie: IPS |  |
| dynamický kontrast: 20M:1 |  |
| jas: min. 250cd/m2 |  |
| odezva: max. 4ms |  |
| rozhraní: min. DVI a HDMI nebo DisplayPort |  |
| rozlišení: min. FullHD 1920x1080 |  |
| min. 1x USB 2.0 a vyšší |  |
| možnost kalibrace |  |
| možnost otočení na výšku |  |
| Kalibrační sonda k monitorům (1x) |  |
| kalibrace všech typů monitorů s technologií: LED |  |
| kalibrační SW kompatibilní s MS Windows 7 a vyšší |  |
| Server pro postprocessing: |  |
| procesor: min. 2x serverové 64bit CPU, min. 11 000 bodů (dle PassMark) | viz Příloha č. 8 – Benchmark CPU |
| paměť: 32GB/1 CPU, ECC |  |
| úložiště: min. 6x HDD (7200ot./min.) zapojeny v hardwarovém RAID5 s celkovou kapacitou min. 24TB, vyměnitelný za provozu |  |
| připojení k síti min. 2x LAN 1Gbit/s, |  |
| provedení RACK: max. 2U, dodání včetně ližin |  |
| server bude poskytovat rozhraní pro snadné připojení PC stanic a uložení pořízených skenů |  |
| OS serveru virtualizován (na Proxmox) |  |
| Příslušenství k serveru |  |
| 1x záložní HDD o stejných parametrech jako HDD dodané v serveru |  |
| 3x Uložiště |  |
| provedení RACK: max. 2U, dodání včetně ližin |  |
| úložiště: min. 4x HDD (7200ot./min.) zapojeny v hardwarovém RAID5 s celkovou kapacitou min. 12TB, vyměnitelný za provozu |  |
| rozhraní: min. 2 ks 1Gb LAN, min. 1 ks USB 3.0 |  |
| podpora vzdálené replikace |  |
| podpora protokolů: min. SMB, FTP, iSCSI |  |
| automatická replikace dat mezi těmito úložišti |  |
| snadné autentizované sdílení části dat mimo lokální síť |  |
| Min. specifikace UPS: |  |
| zdánlivý výkon: min. 1500VA |  |
| doba zálohování při zátěži zapojených komponent (server + úložiště 2x, popř. switch): 15 min. |  |
| aktivní chlazení, |  |
| provedení RACK: max. 2U, dodání včetně ližin |  |
| funkce bezpečného vypnutí připojených komponent pomocí komunikace pře IP protokol |  |
| Min. specifikace Racku |  |
| rack bude dodán v takové výšce, aby po instalaci všech potřebných zařízení zbyla kapacita min. 5U |  |
| rack bude obsahovat server pro postprocessing, 2x uložiště, UPS, switch a patchpanel |  |
| Min. specifikace Switche, patchpanelu a propojovacího materiálu |  |
| veškeré síťové komponenty a jejich porty budou koncipovány pro provoz s přenosovou rychlostí min. 1Gbps |  |
| množství portů switche a patchpanelu bude takové, aby po zapojení konečného řešení zbyla volná min. 1/3 portů |  |
| Požadavky na dodávané licence (včetně uvedení doby trvání licence): |  |
| licence serveru pro postprocessing včetně přístupových licencí pro všechny uživatele (min. 3) |  |
| licence serverových operačních systémů kompatibilní se stávajícími systémy zadavatele (viz 2.7 ZD) včetně přístupových licencí pro všechny uživatele, |  |
| licence klientských operačních systémů kompatibilní se stávajícími systémy zadavatele (viz 2.7 ZD) včetně přístupových licencí pro všechny uživatele, |  |
| licence SW pro pracovní stanice pro postprocessing, které umožní současný plnohodnotný běh všech částí SW pro zpracování dat na všech pracovních stanicích, |  |
| všechny potřebné licence SW pro zpracování metadat |  |
| licence SW pro neomezený počet obrazů a zpracovávaných dat v rámci image processingu |  |
| licence OCR (může být řešeno centrálně nebo na jednotlivých pracovních stanicích, ale licence musí zajišťovat provoz v rozsahu min. 25 000 stran měsíčně (po dobu 36 měsíců), dále viz příloha č. 11 – Digitalizační workflow |  |

Podrobný popis celkového návrhu technického řešení:

(doplní uchazeč dle skutečnosti, bude přílohou č. 1 kupní smlouvy)

Položkový seznam a rozpočet

(tabulku doplní uchazeč podrobným výčtem všech položek, je možné přidávat řádky, bude přílohou č. 4 kupní smlouvy)

Položky, které jsou ze své podstaty zdarma, tedy např. software pod licencí typu GNU GPL, nebudou v položkovém seznamu uváděny. Všechny ostatní položky musí být oceněny.

| Položka | záruka (uvést v měsících) | množství | m.j. | cena za m.j. | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skener A0: |  |  |  |  |  |  |
| Požadované příslušenství k A0: |  |  |  |  |  |  |
| Skener A2: |  |  |  |  |  |  |
| Požadované příslušenství k A2: |  |  |  |  |  |  |
| Skener negativů a diapozitivů (2x): |  |  |  |  |  |  |
| Příslušenství ke skeneru negativů a pozitivů (2x): |  |  |  |  |  |  |
| 7x PC stanic (4x ke skenerům, 3x na postprocesing - komplet) |  |  |  |  |  |  |
| Monitor k PC (4x ke skenerům, 6x na postprocesing) |  |  |  |  |  |  |
| Server pro postprocessing: |  |  |  |  |  |  |
| Příslušenství k serveru |  |  |  |  |  |  |
| Uložiště (3x) |  |  |  |  |  |  |
| UPS |  |  |  |  |  |  |
| Switch, patchpanel a propojovací materiál |  |  |  |  |  |  |
| OS pro PC |  |  |  |  |  |  |
| OS pro server |  |  |  |  |  |  |
| Dodávané licence |  |  |  |  |  |  |
| Údržba |  |  |  |  |  |  |
| Podpora |  |  |  |  |  |  |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |
| Implementace |  |  |  |  |  |  |
| Školení |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |

.................................................

podpis oprávněné osoby za uchazeče

titul, jméno, příjmení, funkce