# Příloha č. 4 Technická specifikace

# Komplexní elektronický systém pro zvýšení bezpečnosti pacientů, personálu a ochrany majetku

- Kamerový systém

- Rozšíření EZS + panic tlačítko pro personál

- Elektronické otevírání dveří

- Záruky

### 1. Kamerový systém - obecně

- Upgrade stávajících analogových kamer na IP kamery a přidání nových IP kamer tak, aby viděly prostory dle navržení v projektu.
Všechny kamery a nahrávací zařízení musí být spolu kompatibilní a propojené do jednoho konzistentního systému (vylučuje se provozování dvou různých nekompatibilních systémů současně).

- Zřízení centrálního dohledového místa na recepci včetně HW a zaškolení obsluhy s možností využít zařízení pro běžnou práci personálu.
Na stejném zařízení se bude zobrazovat informace od zabezpečovacího systému.

- Možnost exportu snímků i videa ze záznamu, dle nastavených přístupových práv, přímo na centrálním pracovišti do přenositelného formátu s exportem na USB flashdisk/vypálení na DVD/odesláním zabezpečeně přes internet.

- Zabezpečený přístup do kamerového systému pro krizový management z mobilních zařízení.

- Kamerový systém sleduje okolí i vnitřek budovy, pokrývá všechny vchody, východy a uzlové body.

- Kamerový systém detekuje v obraze obličeje procházejících lidí, ukládá, detekční systém porovnává uložené obličeje.

- Umožňuje vyhledávání záznamu dle obličeje, určení průchodů lidí u jednotlivých kamer.

- Jedno úložiště umístěné v dolní serverovně.

- Napájení kamer výhradně technologií POE, kamery musí umožňovat i doplňující napájení 12V pro případné další doplnění a rozšíření.

- Instalace síťových prvků pro kamerový systém bez možnosti využít stávající infrastruktury.
Tzn. kamerový systém pracuje v samostatné fyzicky oddělené autonomní síti od sítě nemocnice a nezatěžuje tak stávající infrastrukturu vyjma:
  - propoje racku na recepci s dolní serverovnou
  - zapojení centrálního dohledového místa
  - zapojení nahrávacího zařízení (server, úložiště) pro přístup k veřejné IP

- Požadovaný počet IP kamer:  40ks vnitřních kamer, 22ks venkovních kamer včetně 1ks kamery přizpůsobené pro čtení SPZ

Parametry všech kamer:

- Kontaktování centrálního dohledu a emailová notifikace s obrazovou přílohou

- Skrytá montáž (napojení) kabelů

- Rozlišení min. 2Mpx

- Funkce WDR, ONVIF, přístup přes rozhraní API

- Každá kamera má své individuální menu s nastavením.
Každá kamera je SMART se zabudovanými analytickými funkcemi Video analýza, detekce obličeje, překročení čáry, vstupu do prostoru.
Omezitelné rozvrhem, reakce na detekci: uložení snímku na úložiště.
Tyto sama zpracovává a nepotřebuje k tomu centrální software ani hardware.

### 1.1 Kamerový systém vnitřní

Montáž kamer do umístění dle přiloženého plánu rozmístění kamerového systému.

Přesné pozice budou určeny domluvou na místě s dodavatelem.

### 1.2 Kamerový systém vnější

Potvrzení od společnosti Stavitelství Šmíd s.r.o. IČO 26402238 o souhlasu s použitím zvolené technologie montáže kamer do fasády.

Montáž kamer do umístění dle přiloženého plánu rozmístění kamerového systému.

Přesné pozice budou určeny domluvou na místě s dodavatelem.

Venkovní kamery musí mít vzdáleně vypínatelný IR přísvit.

### 2. Rozšíření EZS + panic tlačítko pro personál

Rozšíření současného alarmu PARADOX DIGIPLEX EVO kompatibilními prvky o dalších 8 zón a konfigurace zóny VZT

Vizualizace systému na centrální dohledové místo (recepce) současně s kamerovým systémem.

Zřízení systému PANIC tlačítek s vazbou tlačítka na konkrétní pracoviště, celkem 20 ks s rozmístěním po pracovištích dle domluvy v čase instalace.
Nutno pokrýt nemocnici stabilním signálem pro bezdrátové komunikační prvky PARADOX.

### 3. Elektronické otevírání dveří

Zřízení systému elektronického otevírání dveří na umístění dle přiloženého plánu.
Otevírání dveří pomocí čipu kompatibilního se stravovacím a docházkovým systémem od firmy VIS.
V případě nemožnosti využití současných čipů je požadována náhrada stávajících čipů v počtu 325 Ks.

Personál musí při průchodu dveřmi směrem dovnitř přiložit čip, tím se dveře odemknou a lze projít. Pokud dveře zůstanou delší dobu otevřené, čtečka u dveří na to akusticky upozorní, což nutí personál dveře za sebou zavírat.

### 4. Záruky

Dodavatel se zavazuje:

- Záruka na hardware

  - Server + dohledový PC záruka 3 let se započetím řešení opravy do druhého pracovního dne

  - Ostatní HW min. 2 roky standardní záruky

- Poskytnout na kompletní systém (Kamery, dveře, zabezpečovací systém) záběhovou podporu objednateli v režimu 24/7 po dobu 120 kalendářních dnů ode dne předání díla s počátkem řešení závady nejpozději do druhého pracovního dne od prokazatelného nahlášení (email, tel. hovor).

- 1 x ročně po dobu 5-ti kalendářních let počínaje rokem předání díla provést profylaktickou prohlídku celého systému, včetně update firmwaru, dodaného software, ovladačů a OS na všech dodaných zařízeních a kontrolu HW.

- 8 hodin servisních či konzultačních prací nad rámec aktualizací za rok, po dobu 5ti let.

Tab.: Minimální požadavky zadavatele

| Položka | Minimální splněné parametry |
| --- | --- |
| IP kamery vnitřní |  |
| 40 ks | Video analýza, detekce obličeje, překročení čáry, vstupu do prostoru. Omezitelné rozvrhem. Výstup na monitorovací pracoviště. Rozlišení min. 2 Mpx, snímkování min. 25 FPS@FullHD. WDR, ONVIF. Přístup přes API. Včetně příslušenství pro skrytou montáž kabelů. IR přísvit min. 10 m |
| IP kamery venkovní |  |
| 21 ks | Video analýza, detekce obličeje, překročení čáry, vstupu do prostoru. Omezitelné rozvrhem. Výstup na monitorovací pracoviště. IR přísvit min. 40 m Rozlišení min. 2 Mpx, snímkování min. 25 FPS@FullHD. WDR, ONVIF. Přístup přes API. Včetně příslušenství pro skrytou montáž kabelů. |
| 1 ks | Kamera pro čtení SPZ Rozlišení min. 2Mpx, IR přísvit min 40 m, přepínání pouze ČB provoz. Varifokální objektiv. Včetně příslušenství pro skrytou montáž kabelů. |
| Dohledový PC na recepci |  |
| 1 ks | CPU min. 4 jádra fyzicky, avg. CPU MARK min 9991 bodů v CPUbenchmark.net, RAM min. 8GB. Min. 2 grafické výstupy (DVI). Operační systém – licence windows 10Pro s právem na downgrade windows 2007Pro Pevný disk min. 250 Gb SSD Klávesnice USB + myš USB s délkou kabelu min 1,8 m Min. 1 audio výstup na 3,5 mm jack Min. 4 USB porty Podpora min. 3 roky od výrobce s opravou na místě do následujícího pracovního dne |
| 2 ks monitoru | Min. FullHD rozlišení, VESA mount., min. DVI Záruka 3 let od výrobce s opravou na místě do následujícího pracovního dne |

| Server pro zpracování videa a automatizaci |  |
| --- | --- |
| 1 ks | Server pro streaming, zpracování dat, vyhledávání záznamu, analýzu a automatizaci. Podpora min. 3 roky od výrobce s opravou na místě (do následujícího pracovního dne). Min. 8GB RAM, CPU min. 4 fyzická jádra (avg. CPU MARK min. 6551 bodů v CPUbenchmark.net). Úložiště RAID1. HDD min 250 Gb Licence Windows Server 2016. |
| Software pro rozpoznávání SPZ a ovládací člen |  |
| 1 ks | Rozpoznání evropských SPZ z kamerového streamu. Možnost nastavení akce při rozpoznané SPZ. Ovládací člen, který je možno ovládat dálkově v závislosti na detekci SPZ. |
| Software pro správu kamer a nahrávání |  |
| 1 ks | Software musí ovládat kompletně funkce kamery. Serverová + klientská část pro recepci. Podpora více monitorů. Schopnost obnovit předchozí rozložení po pádu systému nebo vypnutí. |
| Záložní zdroje UPS |  |
| 3 ks | Záložní zdroje pro nahrávací systém, switche a kamery (po dobu min. 10 min.). Schopnost automatického startu pro obnovení napájení a vybití baterie. Monitoring min. USB port, Serial port. |
| Nahrávací zařízení (NVR) |  |
| 1 | NVR min. 80 kamer. Alarm IO. Podpora H264 stream URL. Záznam min. FullHD@25FPS. Podpora pro min. 4 HDD interně a NAS v síti. |
| 8 | Disk vhodný pro Surveillance, kompatibilní s Hikvision(zadavatel již používá 3 ks těchto kamer – na plánku 4NP) |
| PoE SWITCHE |  |
| 2 | 24 aktivních PoE portů pro napájení síťových zařízení. Web management, VLAN management. Zatížitelnost každého PoE portu min. 10W. ( rychlosti min. 1 Gbit/s, management) |
| 1 | 48 aktivních PoE portů pro napájení síťových zařízení. Web management, VLAN management. Zatížitelnost každého PoE portu min. 10W. (rychlost min. 1 Gbit/s, management) |
| Kabeláž |  |
| potřebná délka kabeláže | Stíněný kabel min Cat 5E |
| 1 ks | Spoj budova - vodárna |
| RACK a příslušenství |  |
| 1 ks | RACK do chodby, malé rozměry montáž na stěnu. Kompaktní rozměry, hloubka do 250mm. Pro switch + UPS |
| 1 ks | RACK 9U do recepce vč. napájecí kabeláže. |
| 1 ks | RACK Pro switch + UPS. Vnitřní provedení vč. kabeláže 230V |
| Práce a dopravné kamer |  |
| 1 ks | Kompletní instalace na místě. Nastavení hardware i software. Zaškolení obsluhy – 7 osob (4x recepční, 1x správce budovy, 2x pracovník IT) |
| Čtečky a otvírače dveří |  |
| 16 ks | Čtečka čipů s podporou 125Khz. Software pro centrální správu přístupů na všech čtečkách. Detektor otevřených dveří. Včetně komplet řešení napájení. |
| 3 ks | Zdroj napájení pro čtečky |
| 325 ks | Čipy 125Khz |
| Kabeláž |  |
| potřebná délka kabeláže | Stíněný kabel min Cat 5E |
|  | Kabely pro otvírače, detektory etc. |
| Práce a dopravné čtečky a otvírače dveří |  |
|  | Instalace čteček, kabeláže, detektorů, otvíračů, nastavení. |
| Drobný instalační materiál |  |
|  | Koncovky, lišty apod. Patchpanely, keystony etc. |
| Rozšíření EZS PARADOX Bezdrátová nadstavba, zabezpečení VZT, vizualizace na recepci |  |
| 1 ks | Ústředna včetně ovládací klávesnice a boxu pro instalaci, kompatibilní se současnou ústřednou Paradox EVO 192 |
| 2 ks | PIR čidlo s imunitou Napojení přímo na sběrnici Vyměnitelné čočky Dosah min 10m Stínící kryt proti rušení RF |
| potřebná délka kabeláže | Stíněný kabel min Cat 5E |
| 4 ks | Bezdrátová nadstavba pro EZS |
| 20 ks | Panik tlačítko pro doktory s náramkem na ruku. |
| 2 ks | Vybavení ústředen převodníkem na TCP/IP protokol |
| 1 ks | Vizualizační software s mapou objektu a napojením EZS, kamerový systém a otevírače dveří Ovládání, vizualizace stavu, mapa objektu. Podpora současné ústředny Paradox EVO Včetně případných převodníků pro spojení s ústřednou. |
| Práce a dopravné EZS |  |
|  | Instalace hardware, konfigurace, napojení stávajícího i nového systému na integrační SW |
| Softwarové práce |  |
|  | Programování integrací kamer a EZS do systému na recepci. Programování automatizace. Programování rozpoznání a přiřazování obličejů, návaznost na záznam. |
| Záruky |  |
|  | Server + dohledový PC záruka 3 let se započetím řešení opravy do druhého pracovního dne |
|  | Ostatní HW min. 2 roky standarní záruky |
|  | Podpora po dobu 120 dnů od předání díla v režimu 24/7 |
|  | Aktualizace FW kamer a nahrávacích zařízení, profylaxe PC a serveru 1x za rok po dobu 5ti let. |
|  | 8 hodin servisních či konzultačních prací nad rámec aktualizací za rok, po dobu 5ti let. |