Stavba:   	Objekt konzervatoře – oprava střechy

Tylova 931/15, 301 00 Plzeň 3

Stavebník:  	Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň

Požárně bezpečnostní řešení stavby

------------------------------------------------

Technická zpráva

Předmětem dokumentace je oprava střechy u stávajícího objektu občanské vybavenosti. Jedná se o objekt konzervatoře, který se nalézá na rohu bloku řadové výstavby ulic Tylova a Kardinála Berana v Plzni.

Předmětem PD je pouze odstranění stávající skladby střešního pláště za účelem náhrady za nový.

Zastřešení tvoří plechová střešní krytina na laťování a dřevěná konstrukce krovu. Tento střešní plášť bude odstraněn až na nosnou konstrukci krovu. Některé prvky krovu budou z důvodu značného opotřebení a únavy materiálu vyměněny za nové, stejných rozměrů jako původní. Po provedení obnovy konstrukce krovu bude provedeno dřevěné bednění a krytina z tašek moderního plochého tvaru na latích.

Součástí těchto prací jsou i nové klempířské prvky střechy vč. svodů, instalace nových výlezů, oprava zděných komínů a jejich hlavic, úprava odvětrávacího potrubí kanalizace a realizace nového hromosvodu.

Uvnitř půdního prostoru bude zateplena podlaha půdy v kombinaci polystyrenu a minerální izolace, která si vyžádá drobné bourací práce v části stávající podlahy půdy, aby došlo ke srovnání podlah na stejnou výškovou úroveň. ve střední části bude přes zateplení provedena dřevěná pochozí lávka. Dále budou vybourány příčky u schodišťového prostoru a zazděna dvě okna v půdě za schodištěm. Okno ve schodišti bude vyměněno za plastové

Do okolních prostorů a jiných pater objektu nebude zasahováno.  Půda nadále nebude využita.

Technické řešení je patrné z projektové dokumentace, která je podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se úpravy posuzují podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. a podle příslušných norem, v daném případě podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I.

Podle ČSN 730834:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se v řešených prostorách nezvyšuje

- čl. 3.2 b), c) – nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně dotčené části nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b) dochází k úpravám konstrukcí a instalací.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. nosných konstrukcí není měněna.  Prvky krovu budou vyměněny za stejný druh, tj. dřevěný krov. Nikde nejsou navrženy žádné povrchové úpravy tř. reakce na oheň E nebo F ani hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.

Využití půdního prostoru není navrženo, není tedy požadavek na požár. odolnost konstrukcí střechy.

Zateplení stropu v půdním prostoru je nad stávajícím stropem, který je považován za požární strop a není měněn, nejsou tedy další požadavky.

- stávající požár. otevřené plochy nejsou zvětšovány

- úpravy instalací nejsou navrženy mimo částí přímo souvisejících s uvedenými opravami, 	např. úprava elektroinstalace apod.

- stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy

- v  objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah, pro úpravy střechy nejsou 	požadovány přenosné hasicí přístroje.

Další opatření nejsou požadována.

Zpráva PBŘS celkem 2 A4

V Plzni, 18.5.2016

Vypracovala:  	Ludmila Veselá

Částkova 74, Plzeň – tel. 377 440 025