| AKCE: | OBJEKT KONZERVATOŘE TYLOVA 931/15; 30100 PLZEŇ 3 OPRAVA STŘECHY |
| --- | --- |

- ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, KVĚTEN 2016	vypracovaL: fILIP KUFNER

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. 1. 1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název akce

OBJEKT KONZERVATOŘE

TYLOVA 931/15; 30100 PLZEŇ 3

OPRAVA STŘECHY

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

pozemků)

Zájmový objekt se nalézá na rohu bloku řadové výstavby ulic TYLOVA a KARDINÁLA BERANA, tzn. na adrese TYLOVA 931/15, PLZEŇ nebo KARDINÁLA BERANA 931/6, PLZEŇ.

c) Místně příslušný stavební úřad

PLZEŇ UMO 3

- 1. 2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI (INVESTOROVI)

Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba)

KONZERVATOŘ PLZEŇ

Zastoupení: Miroslav Brejcha, ředitel školy; telefon: +420 377 226 325; email: reditel@konzervatorplzen.cz

KOPECKÉHO SADY 10

301 00 PLZEŇ

IČ: 49778111

A. 1. 3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

Sídlo: 		Čižická 279, 332 09 Štěnovice

Provozovna: 	Černická 9 a 11, 301 33 Plzeň

IČ:		138 825 89

DIČ:		CZ 807 271 008

Tel./fax: 377 324 077, tel: 603 236 067

E-mail: beneda@iol.cz

živnostenské listy:

ev. č.: 340601-12773-00   	- 	projektová činnost ve výstavbě

ev. č.: 340601-11249-01  	- 	provádění staveb včetně jejich změn,

udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Projektanti: Filip Kufner, Michal Smutný, Dana Pluhařová (zaměstnanci firmy Beneda)

Kontaktní osoba:	Luboš Beneda, tel.: 603 236 067

Kontaktní osoba:	Michal Smutný, tel.: 603 469 436

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společně dokumentace vč. vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Martina Havířová – zpracovatel výkazu výměr a rozpočtu

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201144

Ludmila Veselá – zpracovatel požárně bezpečnostního řešení

autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0201133

Částkova 74, 326 00 Plzeň, tel.: 603 445 114

Ing. Jan Linhart – zpracovatel bleskosvodu

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení ČKAIT 0201755

Žihobce 80, 342 01 Sušice, tel.: 606 394 259, e-mail: linhart@L-projekt.cz

Miroslav Pech – zpracovatel elektroinstalace - silnoproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace

elektrotechnická zařízení

ČKAIT – 0201645

Hankova 10, 301 33 Plzeň, tel.: 724 214 135

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro projekt byly: původní projektová dokumentace, zaměření na místě, fotodokumentace, informace z katastru nemovitostí, ČSN, technické požadavky výrobců dodávaných materiálů a požadavky klienta.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území

Předmětem PD je pouze odstranění stávající skladby střešního pláště, za účelem nahrady za nový. Součástí těchto prací jsou i nové klempířské prvky střechy vč. svodů, oprava zděných komínů a jejich hlavic, úprava odvětrávacího potrubí kanalizace a realizace nového hromosvodu.

Dále bude zateplena podlaha půdy, která si vyžádá drobné bourací práce v části kci. stávající podlahy půdy, aby došlo ke srovnání podlah na stejnou výškovou úroveň.

V půdě jsou některé plné vazby krovu opláštěny dřev. prkny s nátěrem, toto opláštění bude odstraněno.

Do okolních prostorů a jiných pater objektu nebude zasahováno.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt není památkově chráněn a nespadá do žádných oblastí i včetně do území s rizikem zaplavování.

c) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry jsou beze změny.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl – li vydán územní souhlas

Stavební úpravy nezasahují do tvaru objektu, všechny úpravy se dotknout jednak vnitřního prostoru půdy a úprava střešního pláště nemá vliv na tvar i sklon střechy.

V rámci těchto stavebních úprav nedochází k narušení územního plánu města Plzeň.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavební úpravy nejsou takového rozsahu, aby bylo žádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území.

g) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemky:

Parcelní číslo: st. 10066

Vlastnické právo: 	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10,

Kopeckého sady 628/10, Vnitřní Město, 30135 Plzeň

Výměra: 1534 m2

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Stavba na parcele: č.p. 931

Katastrální území: Plzeň 721 981

Číslo LV: 24768

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Sousední pozemky:

Parcelní číslo: 10067

Parcelní číslo: 10091

Parcelní číslo: 10093

Parcelní číslo: 10094

Parcelní číslo: 10095

Parcelní číslo: 10517/1

Parcelní číslo: 10524

Podrobnější informace o pozemcích a majetkoprávních vztazích jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí, který je na konci této zprávy.

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Stavba je využívána pro potřeby Konzervatoře. Část prostor v objektu je využívána pro potřeby Základní umělecké školy (jedná se o celé 1.NP).

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní

památka)

Žádná ochrana stavby není vyžadována.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných

požadavků  zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Objekt je stávající, bezbariérovost se v rámci řešených stavebních úprav neřeší.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /

pracovníků apod.)

Zájmový objekt se nalézá na parcele č. katastr. 10066 s výměrou dle výpisu z katastru nemovitosti 1534m2.

Zastavená plocha zájmového objektu je cca. 1130,21m2.

V celém objektu se předpokládá pohyb cca 150 studentů a 20 pedagogů a ostatních osob, které bude škola zaměstnávat. Z toho ZUŠ bude navštěvovat 50 studentů a vyučovat zde bude 5 učitelů.

ROZMĚROVÉ URČENÍ OBJEKTU:

- konstrukční výška PŮDY:  4 080mm

- maximální výška objektu v hřebeni střechy: +24,330m od +0,000

- zastavěná plocha: 1130,21m2.

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,

třída energetické náročnosti apod.)

Základní bilance stavby zůstává beze změn.

Stavební úpravy, které jsou součástí projektové dokumentace, především zateplení půdy objektu, sníží celkové nároky na vytápění objektu.

Hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí zůstávají beze změn.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci je zpracovaný výkaz výměr, který určuje stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajišťuje minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení:

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované městem nebo pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

2) Železo, ocel:

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

3) Dřevo :

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

4) Klempířské prvky:

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

5) Izolace:

- tepelné izolace, ostatní izolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

6) Vnitřní rozvody:

- splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PP

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

7) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 20

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění

na etapy)

Předpokládaný termín zahájení: 	v průběhu roku 2016

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2016

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ

ZAŘÍZENÍ

Stavba bude bez členění a bude realizována dodavatelsky.

B. VŠEOBECNĚ – ÚČEL OBJEKTU, PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zájmový objekt se nalézá na rohu bloku řadové výstavby ulic TYLOVA a KARDINÁLA BERANA, tzn. na adrese TYLOVA 931/15, PLZEŇ nebo KARDINÁLA BERANA 931/6, PLZEŇ.

Zastavená plocha zájmového objektu je cca. 1130,21m2.

V celém objektu se předpokládá pohyb cca 150 studentů a 20 pedagogů a ostatních osob, které bude škola zaměstnávat. Z toho ZUŠ bude navštěvovat 50 studentů a vyučovat zde bude 5 učitelů.

Předmětem zadávací projektové dokumentace je:

- odstranění stávajícího střešního pláště+stávající opláštění plných vazeb v dřev. kci. krovu+realizace nového střeního pláště vč. klempířských prvků

- instalace nových výlezů

- odstranění vnitřních příček vč. dveří a odstranění oken a zazdění původního otvoru oken

- zateplení podlahy půdy+instalace dřev. lávky

- vyspravení stávajících komínů nad a pod střešním pláštěm

- úprava stávajícího odvětrávacího potrubí kanalizace

odstranění stávajícího střešního pláště+stávající opláštění plných vazeb v dřev. kci. krovu+REALIZACE NOVÉHO STŘENÍHO PLÁŠTĚ VČ. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Objekt je zastřešen stávajícím střešním pláštěm složeným z plechové střešní krytiny, laťování a dřev. kce. krovu. Tento střešní plášť bude odstraněn až na nosnou dřev. kci. krovu.. Některé prvky nosné kce. krovu budou z důvodu značného opotřebení a únavy materiálu vyměněny za nové stejných rozměrů jako původní. Jedná se cca o 17,61m3 řeziva. Všechny dřev. prvky půdy budou mechanicky očištěny a nově 2ximpregnovány nátěrem proti škůdcům a plísním + 2xfinální nátěr odolný  proti povětrnostním vlivům.

Dále se v krovu nalézá stávající dřev. opláštění s nátěrem v některých plných vazbách. Toto opláštění bude odstraněno, tím dojde ke zjednodušení dispozice půdního prostoru. Odstraněno bude cca 650,68m2 opláštění.

V půdě v blízkostí schodiště se náléza dřev. schodiště, které umožňuje vstup nad úrovni kleštin krovu. Tato kce. schodiště bude odstraněna.

Po provedení obnovy kce. krovu bude  realizován nový střešní plášť S1n.

| S1n | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ: |
| --- | --- |
|  | - NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - PÁLENÁ DRÁŽKOVÁ TAŠKA SE SNÍŽENOU BOČNÍ DRÁŽKOU S HLAVOVOU DRÁŽKOU; TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1; SOUČINITEL ROVINNOSTI ≤1,5 (EN 1304:2013); MRAZUVZDORNOST - 150 ZMRAZOVACÍCH CYKLŮ (EN 1304:2013); MECHANICKÁ ODOLNOST/ÚNOSNOST VĚTŠÍ NEŽ 1200N (EN 1304:2013); UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM (EN 1304:2005) - BAREVNÝ ODSTÍN ENGOBA; DÉLKA 502±20,00, ŠÍŘKA 324±20,00 |
|  | - LATĚ 40x60 MM A KONTRALATĚ 60x40 |
|  | - DIFUZNÍ FÓLIE |
|  | - BEDNĚNÍ - DŘEV. PRKNA TL. 20MM |
|  | - DŘEV. KCE. KROVU |

V rámci střechy budou realizovány i nové klempířské prvky, jedná se o okapničky, svody, nadstřešní žlaby (sámovo), oplechování komínů a úžlabí atd….

Všechny nové klempířské prvky budou z měděného plechu tl. 0,6mm. Tvary a rozvinuté šířky jsou uvedeny ve výpisu PSV projektové dokumentace.

V rámci nového střešního pláště bude realizován nový hromosvod a v půdě bude realizován nový světelný okruh pro osvětlení půdy. Podrobně řešeno v samostatném oddíle této PD.

Nad střešním pláštěm se také nalézá anténní stožár, který bude repasován (obrousit, natřít - 2xzákladní nátěr, 3xkovářská barva - černá).

V místech zjevných známek zatékání střechy bude rozebrána skladba podlahy a obnaženo záhlaví trámů stropní kce. mezi 3.NP a PŮDOU  a zkontrolován stavebně-technický stav záhlaví trámů, případně dojde k vyspravení trámu - jedná se cca o 200m2 podlah. ploch;  rozsah určí projektant ve spolupráci se stavebním dozorem přímo na stavbě.

instalace nových výlezů

Do nové kce. střešního pláště budou instalovány nové střešní výlezy r. 460x610MM; dodávka vč. izolačního zasklení; okenní rám a lemování jsou s polyuretanovým nátěrem v černé barvě, který odolává vlivům počasí křídlo je z profilovaného hliníku, okno je vč. bezpečnostního omezovače otevření, který brání oknu, aby se prudce neotevřelo a neudeřilo do střechy, umístění kliky a závěsy (směr otevírání) bude určen před montáží na stavbě.

ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PŘÍČEK VČ. DVEŘÍ A ODSTRANĚNÍ OKEN A ZAZDĚNÍ PŮVODNÍHO OTVORU OKEN

Na půdě ve schodišťovém prostoru se nachází dvoje dveře v ocelové zárubni. Tyto dveře budou vč. ocel. zárubní a příček, do které jsou zárubně instalovány, odstraněny a bude tak ponechán otvor v nosné stěně.

Dále se za schodištěm v půdě nalézají dvě okna. Tyto výplně budou odstraněné a otvor bude zazděn z cihel plných vyzděných na maltu M10, zazdívka bude penetrována a omítnuta vícevrstvou omítkou (jádro + štuk).

Ve schodišťovém prostoru se nalézá stávající okno. Toto okno bude vyjmuto a instalováno nové plastové okno, jednokřídlé, otevíravé a vyklápěcí, zasklení: tepelně izolační trojsklo ve složení 4-18-4-18-4 mm, součinitel prostupu tepla celého okna v rozmezí: u=0,70 až 0,75 w/m²k; sklo čiré, celoobvodové kování s funkcí mikroventilace, barva rámu bílá, nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel: provedení a specifikace dle konkrétního dodavatele. Při osazování okna bude použita montážní pěna v kombinaci s okenní parotěsnou fólií pro vnitřní a difuzní fólií pro vnější izolaci připojovací spáry. Ostění okna bude stavební začištěno. Součástí dodávky okna je i nový vnitřní komůrkový parapet barvy a dekoru jako rám okna. Pod vnitřním parapetem okna schodiště může být provedena dobetonávka z betonu C16/20 max. tl. 30mm. Nově bude instalován nový venkovní parapet z měděného plechu tl. 0,6mm.

ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY+INSTALACE DŘEV. LÁVKY

Jelikož se původní půda nacházela na dvou úrovních bude třeba provést bourací práce pro srovnání úrovní. Srovnání bude provedeno odstraněním stávajících pochozích vrstev a části škvárového výsypu, dále bude provedena pokládka dřev. fošen tl. 40mm. Po sjednocení úrovně na hodnotu +17,780 bude proveden zateplovací pochozí systém půdy: po stranách budou ukotveny osb desky tl. 15 do výšky 250mm od úrovně +17,780; na stávající podlahu a po stranách (na výšku 250mm) bude instalována parozábrana zaručující dynamické změny svých vlastnosti v závislosti na změnách vlhkosti vzduchu; dále bude realizován nosný rošt z trámců z expandovaného polystyrénu tl. 100mm a výšky 240mm, os. vzdálenost trámců 760mm, mezi trámce vložena izolace z minerální vaty výšky 240mm, na vrchu trámců bude lepením PUR lepidlem spojeno dřev. prkno šíře 160mm a tl. 20mm, prkno po celé délce trámce; kolmo na prkna budou ukotveny OSB desky tl. 18mm pero-drážka, kotveny vruty dle technologických postupů daných výrobcem (po krajích á=150mm; mimo kraje á=300mm), kotveny vruty. Z hlediska zateplení podlahy půdy se musí jednat o certifikovaný systém.

Touto technologií bude navýšena izolační schopnost stropu mezi 3.NP a PŮDOU.

Z hlediska technologie se sice jedná o pochozí systém půdy, avšak vzhledem ke způsobu řešení kce. krovu bude pro ulehčení chůze mezi trakty půdy instalována dřev. lávka z dřev. fošen tl. 50mm. Pod lávku instalován dřevěný rošt z trámců r.120x280 po á=1,5m, prokotvit hřebíky k dřev. fošnám zateplovací vrstvy.

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ NAD A POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

Všechny stávající komíny budou v části vystupující nad střešním pláštěm vyspraveny (vyměnit narušené cihly, odstranit stávající komínové hlavy, nahradit novými betonovými a nově komín vyspárovat) a pod střešním pláštěm u komínů odstranit narušenou omítku a doplnit odstraněnou omítku omítkou novou (hladká dvouvrstvá nanášená ručně - jádro + štuk).

úprava stávajícího odvětrávacího potrubí kanalizace

V podlaží půdy se nalézá stávající odvětrávací potrubí kanalizace DN110 a DN75 z kameniny. Toto potrubí bude v úrovni +17,780 odstraněno a bude provedeno napojení nového potrubí kanalizace z PP na stávající potrubí odvětrání kanalizace na úrovni +17,780 a vyvedení pod střešní plášť s dopojením na systémové odvětrávací tašky kanalizace pro potrubí DN110mm a DN75mm.