Příloha č. 5 výzvy k podání nabídek

Soupis prací

Část:  1. Restaurování stěn a stropu s monochromním nátěrem a dekorativní malby ve špaletě okna

| P.ř. | Položka | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ohledání stavu památky | ks | 1 místnost 175 m2 |  |  |
| 2. | Vyhodnocení a přesné stanovení časových postupů a upřesnění technologických řešení vycházející z předchozích zjištění | ks | 1 kus |  |  |
| 3. | Odkryv historických maleb a omítek vycházejících z předchozího průzkumu konzultovaného se zástupcem památkového ústavu, prováděno citlivým prýskáním vrstev kryjících malby | m2 | 175 m2 |  |  |
| 4. | Prekonsolidace historických maleb roztokem | m2 | 175 m2 |  |  |
| 5. | Dočištění odkrytých ploch | m2 | 175 m2 |  |  |
| 6. | Odstranění všech cementových a sádrových vysprávek a omítek a odstranění všech neintegrovaných tmelů | m2 | 90 m2 |  |  |
| 7. | Odsolení v rozpouštění solí destilovanou, posléze demineralizovanou vodou zahřátou na 30–40 °C; dále budou omítky v případě mykologického nálezu ošetřeny dle doporučení mykologa | m2 | 100 m2 |  |  |
| 8. | Konsolidace a penetrace historických omítek bez malby prováděny na základě konzultace s technologem | m2 | 175 m2 |  |  |
| 9. | Injektáž uvolněných historických omítek za použití injektu | m2 | 175 m2 |  |  |
| 10. | Případný transfer maleb nalézajících se na degradovaném a zcela rozpadlém podkladu | m2 | 90 m2 |  |  |
| 11. | Doplnění historických omítek novými omítkami, které budou vycházet z původních vápenných omítek, jak vzhledově, tak technologicky | m2 | 175 m2 |  |  |
| 12. | Čištění původních maleb; zde bude preferováno čištění destilovanou vodou a mechanické čištění | m2 | 175 m2 |  |  |
| 13. | Povrchová konzervace vyčištěného, odsoleného a stabilizovaného historického povrchu maleb | m2 | 175 m2 |  |  |
| 14. | Nové tmelení odpovídající struktuře a vzhledu původní omítky | m2 | 90 m2 |  |  |
| 15. | Scelující retuš malby akvarelovými barvami nebo práškovými pigmenty pro zvýšení reverzibility | m2 | 175 m2 |  |  |
| 16. | Rekonstrukce architektonických rámců vycházející z originálních dochovaných partií | m2 | 100 m2 |  |  |
| 17. | Reverzibilní retuš práškovými pigmenty pro zvýšení reverzibility | m2 | 175 m2 |  |  |
| 18. | Podrobná restaurátorská zpráva s fotodokumentací | ks | 3kusy tištěná forma 1kus elektronic.(CD) |  |  |
|  | Celkem 1.- 18. | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ |  |

Část:  2.  Restaurování dřevěné konstrukce mobiliáře a barevných polychromií mobiliáře

| P.ř. | Položka | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podrobné ohledání konstrukcí a přesná lokalizace a rozsah nutných zásahů | m2 | 236,3 m2 |  |  |
| 2. | Demontáž mechanických částí a kování | ks | 164 |  |  |
| 3. | Zpevnění konstrukce a revize lepených spojů | m2 | 236,3 m2 |  |  |
| 4. | Čištění, pasivace a povrchová úprava kování | ks | 164 |  |  |
| 4.a | Výroba chybějících kusů kování, úchytů | ks | 14 |  |  |
| 5. | Přiklížení rozvolněných prvků, špánování rušivých prasklin a doplnění chybějících částí materiálově i povrchově dle originálu | m2 | 157,5 m2 |  |  |
| 6. | Tmelení a broušení tmelu | m2 | 120 m2 |  |  |
| 7. | Čištění partií v pohledovém dřevě od starších laků a vosků | m2 | 157,5 m2 |  |  |
| 8. | Retuš a laková úprava prvků v pohledovém dřevě | m2 | 157,5 m2 |  |  |
| 9. | Preventivní ošetření proti biologickému napadení z nepohledových stran | m2 | 120 m2 |  |  |
| 10. | Osazení ošetřeného kování a sesazení demontovaných dílů | ks | 164 |  |  |
| 11. | Čištění stávajících polychromií | m2 | 157,5 m2 |  |  |
| 12. | Fixáže a zpevnění stávajících polychromií | m2 | 157,5 m2 |  |  |
| 13. | Tmelení defektů stávajících polychromií klihokřídovým tmelem | ks | 157,5 m2 |  |  |
| 14. | Scelující retuš v lokálním tónu stávajících polychromií | m2 | 157,5 m2 |  |  |
| 15. | Závěrečná ochranná laková úprava | m2 | 236,3 m2 |  |  |
| 16. | Vypracování podrobné restaurátorské zprávy s fotodokumentací | ks | 3 kusy tištěná forma 1 kus elektronic.(CD) |  |  |
|  | Celkem 1.- 16. | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ |  |

Rekapitulace soupisu prací

|  | Část restaurování: | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Restaurování stěn a stropu s monochromním nátěrem a dekorativní malby ve špaletě okna | Kč |
| 2. | Restaurování dřevěné konstrukce mobiliáře a barevných polychromií mobiliáře | Kč |
|  | Celkem část 1.–2. | Kč |