| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY 2.ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI |
| --- | --- |

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, leden 2016	vypracovala: dana pluhařová

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY UVEDENÉ § 104 ODST. 1 PÍSM. a) AŽ e) STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavebním pozemkem je objekt na adrese MLÁDEŽNÍKU 228, ROKYCANY pod kat. číslem st.p. 627/1 v k.ú. Rokycany.

Objekt je stávající, vystavěn cca v letech 1905-1906 a je předáván Střední školou Rokycany.

Z hlediska charakteru a rozsahu stavebních úprav nedojde v objektu k zásadním změnám dispozic, pouze k drobným úpravám – vyzdění nových příček viz. výkresová dokumentace.

Hlavní orientace objektu je západ-východ.

Do objektu jsou umožněny dva vstupy, hlavní se nachází na jižní straně, vedlejší (ze dvora) na straně severní.

Přístup do jednotlivých podlaží je umožněn skrze dvouramenné schodiště s mezipodestou. Do podlaží půdy je samostatné schodiště z 2.NP, jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou.

Objekt je zastřešen valbovou střechou se střechami plochými. U valbové střechy byla užita keramická střešní krytina falcová a pro ploché střechy hydroizolační folie z PVC-P. Střešní pláště nově měněny v 1. etapě v roce 2015.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro rozsah projektové dokumentace nebylo nutné provést žádné průzkumy geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum apod.

Podkladem pro projektovou dokumentaci byly informace z katastru nemovitostí, původní projektová dokumentace objektu, zaměření na místě, ČSN a požadavky investora.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající budova dotčená stavebními úpravami neleží v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stávající budova neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry území

Provádění stavby bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Při výstavbě lešení je nutné zajistit bezpečnost práce a civilního obyvatelstva, kterým v době stavby nebude umožněn na staveniště přístup. Dále bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Odtokové poměry v území při provádění stavby zůstanou beze změny.

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Žádné asanace a kácení dřevin v PD není uvažováno.

V objektu dojde k demolicím v rozsahu dle výkresů bouracích prací.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani nejsou určeny k plnění funkce lesa. Tzn. žádné zábory se neřeší.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu)

Budova, ve které budou probíhat stavební úpravy, je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou žádné věcné ani časové vazby stavby. Stavba není podmíněna žádnými vyvolanými ani souvisejícími investicemi.

B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B. 2. 1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Objekt bude užíván pro potřeby Západočeského muzea v Plzni. Hlavní funkce objektu bude úložiště depozit Západočeského muzea. Před tímto způsobem užívání bude nutné však realizovat několik stavebních úprav, které byly řešeny v 1. etapě např. navýšení únosnosti stávajících stropních kcí, nebo výměna stávajících nevyhovujících výplní otvorů a zateplení střech, či půdy, které sníží celkové nároky na vytápění stavby atd… a následně budou provedeny dokončovací stavební práce popsané v tomto projektu v 2.etapě.

Projektová dokumentace této 2. etapy řeší:

- Výměnu stávajících vnitřních dveří za nové,

- v 1 a 2.NP vybudování nového sociálního zázemí,

- dozdění, úprava a osazení všech vnitřních parapetů, popř. venkovních parapetů

u nových oken,

- zateplení fasády ze severní strany a práce s tím spojené,

- vyzdění nových příček, zazdění nevyužívaných otvorů, nik,

- osazení nových zařizovacích předmětů a ostatního nově navrženého vybavení

objektu,

- havarijní studny v 1.PP – v případě vody v suterénu,

- odstranění stávajících obkladů a olejových nátěrů a zřízení nových vnitřních omítek

a obkladů dle PD,

- okopání stávající venkovní omítky, realizace nové a rekonstrukce sgrafit na fasádě,

- vybourání stávajících podlah dle PD a zřízení nových nášlapných vrstev v celé

budově a doplnění nových skladeb podlah dle PD,

- rekonstrukce stávajících schodišť včetně zábradlí, doplnění zábradlí a madel,

- kolem celého objektu doplnit nopovou folii 1 m hluboko pod U.T. a zrealizovat nebo

upravit zpevněné plochy kolem budovy nebo okapový chodníček z kačírku,

u venkovního bouraného schodiště doplnit ještě svislou hydroizolaci,

- v budově budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, topení,

zdravotně technické instalace, vzduchotechnika,

- oplechování říms na fasádě, mřížky na fasádě a síť proti holubům na střeše,

- nově využívané průduchy komínů se vyfrézují a vyvložkují,

- demontáže nebo opravy, rekonstrukce prvků na fasádě popsaných v PD,

- odstranění nevyužívaných zařizovacích předmětů, ZTI, VZT, prvků popsaných v PD.

Důvodem rozdělení jsou omezené zdroje financování stavby.

B. 2. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt je stávající, vystavěn cca v letech 1905-1906 a je předáván Střední školou Rokycany.

Z hlediska charakteru a rozsahu stavebních úprav nedojde v objektu k zásadním změnám dispozic, pouze k drobným úpravám – vyzdění nových příček viz. výkresová dokumentace.

Hlavní orientace objektu je západ-východ.

Do objektu jsou umožněny dva vstupy, hlavní se nachází na jižní straně, vedlejší (ze dvora) na straně severní.

Přístup do jednotlivých podlaží je umožněn skrze dvouramenné schodiště s mezipodestou. Do podlaží půdy je samostatné schodiště z 2.NP, jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou.

Objekt je zastřešen valbovou střechou se střechami plochými. U valbové střechy byla užita keramická střešní krytina falcová (dvoudrážkovaná) a pro ploché střechy hydroizolační folie z PVC-P (odolnost proti ÚV). Střešní pláště nově měněny v 1. etapě v roce 2015.

Objekt je stávající a neřeší přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V objektu probíhají takové úpravy, které nemají zásadní vliv na vzhled objektu.

Všechny navrhované úpravy jsou považovány jako příprava pro budoucí využití objektu Západočeským muzeem v Plzni.

V této 2. etapě došlo k novému přesnému pojmenování využití místností v budově sloužící nově k nového provozu v objektu – depozitáře, kanceláře, badatelna, dílny a sociální zázemí pro potřeby Západočeského muzea v Plzni a s ním spojené i další stavební a jiné úpravy.

V 1. etapě – již zrealizované došlo k zajištění stávajících nosných stropních kcí. z hlediska únosnosti pro budoucí účel užívání, zamezení zatýkání dešťových vod do objektu, příprava objektu pro instalaci výtahové technologie a zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu.

Důvodem rozdělení rekonstrukce budovy do 2. etap jsou omezené zdroje financování stavby.

- konstrukční výška 1.PP:  3 100 mm

- konstrukční výška 1.NP:  4  300 mm

- konstrukční výška 2.NP:  4 340 mm

- světlá výška 1.PP: 2 650 mm

- světlá výška 1.NP: 3 650 mm

- světlá výška 2.NP: 3 850 mm

- max. délka objektu: 40 800 mm

- max. šířka objektu: 16 750 mm

- zastavěná plocha celého objektu : 630,00 m2

- užitná plocha objektu 1.PP – stávající stav: 405,20m2

- užitná plocha objektu 1.NP – stávající stav: 489,65m2

- užitná plocha objektu 2.NP – stávající stav: 474,10m2

- užitná plocha objektu 1.PP – nový stav: 400,46m2

- užitná plocha objektu 1.NP – nový stav: 486,68m2

- užitná plocha objektu 2.NP – nový stav: 474,57m2

Objekt má okenní otvory orientovány na všechny světové strany. Nové výplně jsou v 2. etapě pouze z nového sociálního zázemí v 1 a 2.NP a jsou osazeny do upravených stávajících otvorů ve fasádě. Ostatní výplně byly již vyměněny v 1. etapě.

Objekt je dostatečně osvětlen a prosluněn.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné

řešení

Objekt je stávající, vystavěn cca v letech 1905-1906 a je předáván Střední školou Rokycany.

Z hlediska charakteru a rozsahu stavebních úprav nedojde v objektu k zásadním změnám dispozic, pouze k drobným úpravám – vyzdění nových příček viz. výkresová dokumentace.

Hlavní orientace objektu je západ-východ.

Do objektu jsou umožněny dva vstupy, hlavní s nachází na jížní straně, vedlejší (ze dvora) na straně severní.

Přístup do jednotlivých podlaží je umožněn skrze dvouramenné schodiště s mezipodestou. Do podlaží půdy je samostatné schodiště z 2.NP, jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou.

Objekt je zastřešen valbovou střechou se střechami plochými. U valbové střechy byla užita keramická střešní krytina falcová (dvoudrážkovaná) a pro ploché střechy hydroizolační folie z PVC-P (odolnost proti ÚV). Střešní pláště nově měněny v 1. etapě v roce 2015.

Objekt je stávající a neřeší přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V objektu probíhají takové úpravy, které nemají zásadní vliv na vzhled objektu.

Všechny navrhované úpravy jsou považovány jako příprava pro budoucí využití objektu Západočeským muzeem v Plzni.

V této 2. etapě došlo k novému přesnému pojmenování využití místností v budově sloužící nově k nového provozu v objektu – depozitáře, kanceláře, badatelna, dílny a sociální zázemí pro potřeby Západočeského muzea v Plzni a s ním spojené i další stavební a jiné úpravy.

V 1. etapě – již zrealizované došlo k zajištění stávajících nosných stropních kcí. z hlediska únosnosti pro budoucí účel užívání, zamezení zatýkání dešťových vod do objektu, příprava objektu pro instalaci výtahové technologie a zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu.

Důvodem rozdělení do dvou etap jsou omezené zdroje financování stavby.

- konstrukční výška 1.PP:  3 100 mm

- konstrukční výška 1.NP:  4  300 mm

- konstrukční výška 2.NP:  4 340 mm

- světlá výška 1.PP: 2 650 mm

- světlá výška 1.NP: 3 650 mm

- světlá výška 2.NP: 3 850 mm

- max. délka objektu: 40 800 mm

- max. šířka objektu: 16 750 mm

- zastavěná plocha celého objektu : 630,00 m2

- užitná plocha objektu 1.PP – stávající stav: 405,20m2

- užitná plocha objektu 1.NP – stávající stav: 489,65m2

- užitná plocha objektu 2.NP – stávající stav: 474,10m2

- užitná plocha objektu 1.PP – nový stav: 400,46m2

- užitná plocha objektu 1.NP – nový stav: 486,68m2

- užitná plocha objektu 2.NP – nový stav: 474,57m2

Nová střešní krytina byla zrealizována v 1.etapě výstavby keramická střešní krytina falcová (dvoudrážkovaná) a pro ploché střechy hydroizolační fólie z PVC-P (odolnost proti úv).

Pro střešní oplechování byl v 1. etapě použit měděný plech, pro okap. svody a venkovní parapety byl v 1. etapě použit barvený lakovaný pozink plech barvy podobné mědi. Stejný se užije u nových venkovních parapetů u sociálního zázemí v 2. etapě. Nové oplechování říms bude buď z měděného plechu nebo z barveného lakovaného pozink plechu barvy podobné mědi, dle výškového umístění římsy – římsy v dosahu z terénu jsou navrženy z pozinku. Již zrealizované venkovní parapety u oken v 1.PP budou natřeny na šedo.

Venkovní omítka je navržena nová, sgrafity a obrazy na fasádě budou zachovány a rekonstruovány.

Vnitřní dveře v suterénu jsou navrženy šedé barvy a v ostatních patrech v imitaci dubu. Dveře do ocelové zárubně barvy šedé.

Nová euro okna ze sociálního zázemí budou v barvě krémově bílé.

Nové vnitřní parapety plastové bílé.

Nové nášlapné vrstvy v budově buď z keramické dlažby nebo z linolea.

B. 2. 3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V objektu se nenachází žádné provozní ani technologické celky výroby.

B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Objekt je stávající a PD neřeší bezbariérové užívání stavby.

B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při stavbě budou používány kvalitní a certifikované materiály, které budou zaručovat bezpečnost při budoucím užívání stavby.

B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) Stavební řešení

b) Konstrukční a materiálové řešení

Předmětem dokumentace je:

1) Výměna stávajících vnitřních dveří za nové + úprava těchto stavebních otvorů. Výměna dveří zejména s požárních důvodů.

2) V 1.NP a 2.NP zrušení stávajícího sociálního zázemí a vybudování na jeho místě nového včetně nových zařizovacích předmětů, nových obkladů, nové dispozice, nových okenních otvorů včetně výplní, vybourání stávající podlahy a po instalaci nových rozvodů vybudovat novou skladbu podlahy na stávající nosný podklad, nový kazetový podhled.

3) V 1.NP a 2.NP se dozdí uskakované parapety u oken a u všech oken v těchto patrech se zřídí nové vnitřní plastové parapety, v sociálním zázemí se vnitřní parapety obloží keramickým obkladem. U nových oken v sociálním zázemí se zřídí nové venkovní parapety. Také u zateplované části objektu se zřídí nové venkovní parapety.

V suterénu budou všechny stávající šikmé a rovné parapety u oken sjednoceny na jeden typ nejrozšířenějšího parapetu, který se nejčastěji opakuje v tomto patře. Všechny parapety budou šikmé v jednotném sklonu a jednotného rozměru a výškové úrovně. Parapety suterénu se obloží keramických obkladem. Parapety u všech oken v suterénu se natřou na šedou barvu, kromě venkovních parapetů u zateplované části, ty budou nové.

4) Ze severní strany se objekt zateplí v rozsahu viz. výkresová část od římsy až k soklové části, tepelným izolantem tl. 120 mm. Od soklu až 1 m pod U.T. bude pokračovat extrudovaný polystyrén v tl. 80 mm, pod U.T. ochráněn nopovou folií. Větrací mřížka a stávající odvětrání od výtahu se upraví na zateplenou fasádu. Z důvodu zateplení fasády se svody na severní fasádě demontují a po zateplení fasády se posunuté opět namontují zpět.

5) Změní se účel využití objektu tzn. účel využití jednotlivých prostor, na základě nové dispozice se vyzdí nové příčky. Doplní se nové zařizovací předměty jako např. kuchyňská linka, digestoře, vybavení sociálního zázemí, sprchy, úklidů, dřezy v konzervátorských dílnách, el. boilery pro přípravu TUV atd.

6) V 1.PP v podlaze se zřídí dvě nové havarijní studny pro případ vody ve sklepě.

7) Provedou se nové vnitřní omítky. Tam, kde bude potřeba omítnout nové zdivo, jednovrstvé včetně armovací tkaniny. U porušených vnitřních omítek např. stavbou dvouvrstvé – jádro + štuk. Štukovou omítku natáhnout na všechny stávající zdi rekonstruované budovy v 1 a 2.NP – jádro buď nové nebo stávající.

V suterénu budou omítky a keramické obklady do výšky 2 m okopané na režné zdivo, které bude očištěné, vyspravené a napenetrované. Na stropě v suterénu – klenbách – budou ponechány stávající omítky.

U schodiště mezi suterénem a 1.NP se odstraní kabřincový obklad.

V 1.NP a 2.NP budou odstraněny ze stěn keramické obklady do 2 m (sociální zázemí, za umyvadly a v místnostech určených v půdorysech bourací práce), obklady z lamino desek a olejové nátěry do výšky 1,5 m (ve všech ostatních místnostech), nátěr se oškrábe a opálí. Zdivo po olejovém nátěru bude nově naštukováno.

Dále dojde k okopání stávající venkovní omítky z 80%, vyjma sgrafit, obrazů – ty se zachovají a opraví, obnoví. U zateplované části fasády – severní strana – se dozdí niky po zrušených oknech, římsy a šambrány budou osekány. Nově se provede venkovní omítka klasickou technologií včetně jádra a armovací tkaniny. Na zateplenou severní část se zřídí nová venkovní tenkovrstvá omítka včetně výztužné tkaniny. Z důvodu nové fasády se svody nejprve demontují a následně osadí ve správné poloze zpět.

8) V suterénu se odstraní nášlapná vrstva ze 100% a betonová mazanina s ostatními vrstvami stávající podlahy z 60% a zřídí se nový podbeton s hydroizolací a nová betonová mazanina a nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Celý suterén bude nově na jednotné výškové úrovni. Místnost č. 004 bude vyspádována k nové vnitřní vpusti. Ve stropní konstrukci nových havarijních studen budou umístěny také vnitřní vpusti.

V 1.NP a 2.NP se odstraní stávající nášlapné vrstvy, povrch bude upraven – očištěn.

V 1.NP se odstraní betonové sokly vyčnívající z podlahy (m.č. 103) a srovnání podlahy na jednotnou výškovou úroveň – vybourání betonové mazaniny a ubrání škvárového násypu (m.č. 104 a 113). Po odstranění nášlapné vrstvy se v 1.NP budou v m.č. 108, 109, 110, 111 a 106 nacházet parkety. V ostatních místnostech a chodbě bude podklad beton. V m.č. 106 se ještě odstraní parkety a škvárový násyp v tl. max. 50 mm, dle potřeby. V sociálním zázemí se podlahy vybourají na nosné podloží. V prostoru nově navržené sprchy – na konci hlavní chodby se odstraní kromě nášlapné vrstvy, betonová mazanina a částečně škvárový násyp. Viz. bourací práce.

V 2.NP po odstranění nášlapné vrstvy bude jako podkladní vrstva převážně ve všech místnostech parkety kromě m.č. 201-chodba a 210 – zde bude podklad beton. Před výtahovou šachtou se nachází stávající dřevěný záklop. V sociálním zázemí se podlahy vybourají na nosnou stropní konstrukci – klenbu včetně škvárového násypu. Viz. bourací práce.

Na podkladní vrstvu v 1.NP a 2.NP – parkety nebo beton budou provedeny samonivelační stěrky vhodné pro daný podklad v předpokládané tl. 1 cm včetně jejího přebroušení. Následně se zřídí nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby (hlavní chodby, konzervátorská dílna na beton) nebo z linolea, které bude k podkladu lepeno.

V sociálním zázemí v 1.NP se na nosné podloží zřídí podkladní beton včetně hydroizolace a betonová mazanina včetně nášlapné vrstvy.

V sociálním zázemí 2.NP, ve sprše v 1.NP, v m.č. 106 – nově 105 – místnost pro kotel, v m.č. 104 – nově 103 a 113 se na vybourané podlahy na nosnou stropní konstrukci z kleneb a škvárového násypu zrealizují rozvody a následně zřídí nová skladba celé podlahy - pojistná folie, betonová mazanina a nášlapná vrstva – ker. dlažba nebo linoleum. Ve sprše se zřídí sokl výšky 100 mm a podlaha se vyspáduje ke sprchovému odtokovému žlábku. V místnosti  pro kotel se podlaha také vyspáduje k nové vnitřní vpusti.

Před výtahovou šachtou v 2.NP v chodbě se na stávající trámový strop a dřevěný záklop umístí vyrovnávací vrstva ze škvárového násypu, dále pojistná folie, betonová mazanina a keramická dlažba. Skladba nové podlahy bude v tl. 400 mm.

9) Všechna schodiště v objektu, kromě do půdního prostoru, se vyčistí a nově přebrousí žulové stupně. Kolem se nalepí keramický sokl a stávající zábradlí schodiště se opraví, natře, případně doplní chybějící. Madla u schodiště se provedou nová, tam kde není stávající zábradlí. Samotné madlo se ukotví do zdi. Zábradlí u předloženého schodiště u vstupu se také natře.

10) Průduchy komínů, do kterých budou zaústěny nové digestoře budou vyfrézované a vyvložkované. Stávající komínová dvířka budou demontována a vyměněna za nové. Nové kotle – nový odtah stávajícími komínovými průduchy, nová trubka pro přívod vzduchu vyvedena do fasády.

11) Z jižní strany se stávající chodník ze zámkové dlažby rozebere v šíři 600 mm, provede výkop kolem obvodové stěny, kam se vloží 1 m vysoká nopová folie, výkop zasype a opět se navrátí stávající zámková dlažba chodníku.

Ze západní světové strany bude postup stejný jako z jihu, ale u obvodové zdi se nachází betonový sokl šíře 400 mm, který bude demontován. Zámková dlažba v těchto místech se včetně štěrkového podsypu doplní nová.

Z východní světové strany před objektem bude realizovaný nový okapových chodníček tl. 0,6 m včetně záhonového obrubníku. Bude proveden výkop pro okapový chodníček a výkop pro umístění nopové folie výšky 1 m u obvodových stěn objektu.

Ze severní strany také bude probíhat okapový chodníček a chodník ze zámkové dlažby. Zde se také provede výkop pro skladby těchto ploch + výkop pro zateplení objektu ze severu a umístění nopové folie 1 m hluboký u obvodových stěn. Ze severu se také nachází venkovní předložené schodiště, jeho úprava je popsána v následujícím bodě.

12) V místě venkovního předloženého schodiště ze severní strany se prostor schodiště vykope, schodiště vybourá, provede svislá hydroizolace včetně ochranné nopové folie zdiva objektu a následně se výkop zasype a zřídí zpevněná plocha ze zámkové dlažby až ke stávajícímu obrubníku.

13) V objektu bude realizováno nové vytápění, nová elektroinstalace včetně osvětlení, nové slaboproudé rozvody a zařízení, nové rozvody ZTI a VZT.

14) Na střechu umístit síť proti holubům.

15) Veškeré římsy na fasádách objektu budou nově oplechované. Římsa se starou taškovou krytinou bude také nově oplechovaná a tašky budou odstraněny. Na zadní severní fasádě se římsy a šambrány zruší viz. výkres bourací práce a v místě zateplení bude zadní fasáda hladká.

16) Na přední jižní fasádě budou demontovány 2 ks stožárů pro vlajky.

17) Na západní fasádě elektro trubky budou buď zasekány do zdi nebo odstraněny, pokud nejsou využity.

18) Elektro dvířka na fasádě natřít.

19) Do nové fasády osadit nové hliníkové větrací mřížky.

20) V 1.PP budou odstraněny 2 ks I-nosníků vedoucích od podlahy pod klenbu viz. půdorys 1.PP- bourací práce.

21) Ve všech patrech se odstraní nevyužívané ZTI (100 mb vodovodního potrubí, 100 mb kanalizace), zařizovací předměty (30 ks umyvadel, 10 záchodových mís, 8 pisoárů), elektro rozvody a nevyužívané konzoly – 20 ks. Viz. bourací práce.

22) V 1.NP se v m.č. 103 – kuchyně odstraní již nevyužité VZT potrubí (500 kg) a demontuje ventilátor a otvor po něm se zazdí.

23) Zazdít veškeré niky ve zdech.

24) V 1.NP a 2.NP odstranit rolety v oknech a stávající tabule ve třídách.

c) Mechanická odolnost a stabilita

SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY :

čsn 73 0035		Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037		Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001		Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1204		Navrhování betonových deskových konstrukcí působících

ve dvou směrech

ČSN 73 1401		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 206-1	Beton- část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Projekt byl zpracovaný na základě těchto norem.

B. 2. 7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

a) Technické řešení

V objektu se nenachází žádná technická a technologická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

V objektu se nenachází žádná technická a technologická zařízení, proto není zapotřebí výčet.

B. 2. 8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného

prostoru

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,

zásahové cesty)

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt je stávající a zateplovací práce nejsou takového rozsahu, aby bylo vyžadováno zpracování PENB, avšak objektu v 1. etapě byly vyměněny stávající nevyhovující výplně otvorů za nové s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, dále byla zateplena podlaha půdy a ploché střechy objektu. V 2. etapě se vymění zbylá stávající okna u sociálního zázemí za nová včetně úprav nebo zazdění otvorů, dle PD. Dále se zateplí zadní severní část fasády směrem do dvora až 1 m pod U.T. Tyto úpravy sníží celkové nároky na vytápění stavby.

b) Energetická náročnost stavby

Objekt je stávající a zateplovací práce nejsou takového rozsahu, aby bylo vyžadováno zpracování PENB, avšak objektu v 1. etapě byly vyměněny stávající nevyhovující výplně otvorů za nové s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, dále byla zateplena podlaha půdy a ploché střechy objektu. V 2. etapě se vymění zbylá stávající okna u sociálního zázemí za nová včetně úprav nebo zazdění otvorů, dle PD. Dále se zateplí zadní severní část fasády směrem do dvora až 1 m pod U.T. Tyto úpravy sníží celkové nároky na vytápění stavby.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energií nelze využívat.

B. 2. 10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ,

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU

STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.)

Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů a splňuje veškeré požadavky a kritéria.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, sociální zařízení, sklady a šatny budou zřízeny v rámci zařízení staveniště – ve stávajícím objektu. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým zařízením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek.

Proslunění okny v souvislosti s charakterem užívání místností je dostatečné. Okna se v objektu nalézají jak na sever, jih, tak i na západ a východ.

Odvětrání místností je přirozené okny. Sociální zázemí je odvětrané také nuceně pomocí VZT potrubí.

Vytápění objektu a ohřev TUV je stávající.

Objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou, která je napojena na veřejný vodovodní řad.

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku, která navazuje na veřejný kanalizační řad.

Provádění stavby bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Při výstavbě lešení je nutné zajistit bezpečnost práce a civilního obyvatelstva, kterým v době stavby nebude umožněn na staveniště přístup. Dále bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

B. 2. 11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží

V projektové dokumentaci budou použity takové materiály, které ochrání stavbu před škodlivými vlivy prostředí.

Ochrana proti radonu – Ve stávající budově se nachází stávající hydroizolace a protiradonová izolace. Bude doplněna svislá hydroizolace v místě rušeného venkovního schodiště směrem do dvora.

b) Ochrana před bludnými proudy

Stávající objekt se nenachází v území, kde by se vyskytovaly bludné proudy, proto ochrana před nimi není nutná.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Stávající objekt se nenachází v území, kde se vyskytuje technická seizmicita, proto ochrana před ní není nutná.

d) Ochrana před hlukem

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB).

Pro minimalizaci hluku stavba zajistí:

- minimální dobu výstavby

- technologickou kázeň

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách

e) Protipovodňová opatření

Není potřeba zajišťovat protipovodňová opatření, jelikož stávající objekt se nenachází v záplavovém území.

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je stávající a je napojen na stávající technickou infrastrukturu.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt má stávající napojení na infrastrukturu. V rozsahu stavebních prací a realizaci příprav pro budoucí využití není nutné měnit výkonové kapacity.

B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení

Stávající objekt má stávající napojení na dopravní infrastrukturu.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

U objektu se nalézá stávající komunikace s č.k. 2888/1, která je napojena na ostatní komunikační tahy. Na tuto komunikaci je napojen stávající vjezd do areálu, jehož součástí je zájmový objekt.

c) Doprava v klidu

Objekt má stávající dopravu v klidu a vlivem provedením stavebním úprav nedojde k jejími narušení.

d) Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou součástí této PD a vlivem provedením stavebním úprav nedojde k narušení stávajících pěších a cyklistických stezek. Pouze bude nutné z důvodu realizace fasády postavit lešení kolem objektu. Toto lešení se nalézá na pozemcích, které jsou v majetku Plzeňského kraje, ale ve správě Střední školy Rokycany. Možnost umístění lešení bude dotčenými stranami smluvně ujednána.

B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

Kolem celého objektu bude vložena do 1m pod terén nopová folie a část severní fasády bude zateplena pod U.T. Dále se zbourá venkovní schodiště ve dvoře a zdivo se opatří svislou hydroizolací ochráněnou nopovou folií. Kolem celého objektu se zřídí nový okapový chodníček nebo chodník se zámkové dlažby z nové a nebo bude použita stávající zámková dlažba, která se nejprve rozebere.

b) Použité vegetační prvky

Pozemky zasažené stavbou budou opět uvedeny do původního stavu.

c) Biotechnická opatření

Žádná biotechnická opatření se při rekonstrukci stávajícího objektu neuvažují.

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANNA

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle vyhlášky MMR č. 185/2001 sb.

- ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI během stavby:

1) Zemní práce:

- terénní úpravy, výkopy

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Podsypy:

- podsypy okapový chodníček, zpevněné plochy apod.

(kamenivo, štěrk),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

3) Betonové konstrukce:

- podlahy, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

4) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

5) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

6) Dřevo:

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) rozvody zti, vzt, topení

charakter : potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka

8) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – venkovní parapety, římsy apod.

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

9) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

10) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

B )  ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  NA  STAVENIŠTI  během  stavby

DO  ODVOZU  K  ULOŽENÍ :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

C)  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  během  stavby:

Při stavbě nedojde ke kontiminaci zeminy.

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

D)  ZA  DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  během  stavby  	oPOVÍDÁ:

Zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

E) SOC. ZAŘÍZENÍ  PRO  PRACOVNÍKY  BĚHEM  stavby  BUDE  součástí 	 zařízení  staveniště

F) hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

G ) ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  po  skončení  stavby  do  ODVOZU

K  ULOŽENÍ :

komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě v objektu, na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality

H) ZA DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S ODPADY  po  skončení

stavby oPOVÍDÁ:

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou, která je napojena na veřejný vodovodní řad.

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku, která navazuje na veřejný kanalizační řad.

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb

v krajině

V daném území, kde se nachází řešená stavba, se nevyskytují žádné dřeviny, rostliny a živočichové, kteří jsou chráněny. Stavbou se nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází uvnitř obce Rokycany a není v žádném chráněném území.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska

EIA

Žádné zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyly vydány pro danou stavbu.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Z důvodu stavby je nutné instalovat lešení. Toto lešení se nalézá na pozemcích, které jsou v majetku Plzeňského kraje, ale ve správě Střední školy Rokycany. Možnost umístění lešení bude dotčenými stranami smluvně ujednána.

Lešení musí splňovat veškeré normy a přepisy. Civilní obyvatelstvo a zaměstnanci samotného zájmového objektu v době rekonstrukce objektu nebudou mít na stavbu přístup. Bude umožněn bezpečný průchod pod lešením, kvůli pracovníkům stavby.

B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Objekt má stávající napojení na inženýrské sítě, vše zůstává beze změny.

Stavba bude zásobována vodou z vodovodního řadu, na který je zájmový objekt napojen. Připojovací místo bude určeno na stavbě. Bude zde umístěn podružný stavební vodoměr.

Přestože objekt je napojen i na veřejnou kanalizaci, kanalizace pro zařízení staveniště není podstatná. Součástí zařízení staveniště bude chemická toaleta.

Zájmový objekt je připojen stávající přípojkou elektro. Elektrická energie bude na staveniště přivedena ze stávající elektroměrové skříně, kde bude vysazen provizorní staveništní rozvaděč včetně samostatného elektroměru.

Napojení staveniště na telefon bude realizováno pomocí mobilních telefonů. V místě staveniště je signál všech komerčních operátorů mobilních telefonů.

Staveništěm je pozemek investora parcel. č. st.p. 627/1 na katastrálním území Rokycany. Na tomto pozemku a na sousedních pozemcích č.k. 1844/1 a 1823/4 budou umístěny sklady materiálu, šatny stavebního personálu, chemické WC a před výjezdem bude instalováno čistící místo. Pozemky č.k. 1844/1 a 1823/4 jsou také v majetku Plzeňského kraje a ve správě Střední školy Rokycany – smluvně ošetřit.

Pro stavební činnost se bude využívat městská komunikace, ze které je zajištěn vjezd na staveniště a, která je napojena na ostatní komunikační tahy.  V areálu dále na vjezd navazuje přístupová asfaltová komunikace před zájmovým objektem.

Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.

b) Odvodnění staveniště

Plochy využívané pro staveniště jsou stávající zpevněné a odvodnění těchto ploch je také stávající. V rámci staveniště budou provedena taková opatření, aby se do kanalizace nedostaly nebezpečné látky.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště (pozemek č. st.p. 627/1) je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Z městské komunikace stávajícím vjezdem po příjezdové asfaltové areálové komunikaci se dostaneme do prostoru areálu, který je oplocen stávajícím oplocením včetně vrat.

Stávající objekt má stávající napojení na inženýrské sítě, vše zůstává beze změny. Při stavbě bude určeno přípojné místo, kde bude umístěn podružný vodoměr a elektroměr určený pro účely stavby.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude probíhat tak, aby okolní zástavba nebyla obtěžována nadměrným hlukem, nadměrným výskytem prachu a škodlivých plynů.

Nákladní auta při výjezdu na veřejné komunikace musí splňovat ustanovení vyhlášky o silničním provozu zejména z hlediska znečišťování komunikací.

Provádění stavby bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Při výstavbě lešení je nutné zajistit bezpečnost práce a bezpečnost civilního obyvatelstva, kterým v době stavby nebude umožněn na staveniště přístup. Dále bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

V rámci staveniště nejsou požadovány žádné asanace, demolice či kácení dřevin. Není tudíž vyžadována žádná ochrana.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Z důvodu stavby je nutné instalovat lešení kolem objektu. Toto lešení se nalézá na pozemcích, které jsou v majetku Plzeňského kraje, ale ve správě Střední školy Rokycany. Možnost umístění lešení bude dotčenými stranami smluvně ujednána.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Hospodaření s odpady během stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle vyhlášky MMR č. 185/2001 sb.

a) ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI během stavby:

1) Zemní práce:

- terénní úpravy, výkopy

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Podsypy:

- podsypy okapový chodníček, zpevněné plochy apod.

(kamenivo, štěrk),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

3) Betonové konstrukce:

- podlahy, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

4) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

5) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

6) Dřevo:

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) rozvody zti, vzt, topení

charakter : potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka

8) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – venkovní parapety, římsy apod.

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

9) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

10) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

B )  ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  NA  STAVENIŠTI  během  stavby

DO  ODVOZU  K  ULOŽENÍ:

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

C)  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  během  stavby:

Při stavbě nedojde ke kontiminaci zeminy.

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

D)  ZA  DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  během  stavby  	oPOVÍDÁ:

Zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

E) SOC. ZAŘÍZENÍ  PRO  PRACOVNÍKY  BĚHEM  stavby  BUDE  součástí 	 zařízení  staveniště

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je vyrovnaná. Výkop zeminy, který vznikne při realizaci zpevněných ploch kolem objektu a umístění nopové folie a v severní části zateplení kolem objektu, bude následně navrácen zpět – zasypání.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných

právních předpisů

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, sociální zařízení a šatny budou zřízeny v rámci zařízení staveniště, kde bude umístěn i sklad, mobilní chemické WC. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým zařízením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Pro realizaci staveniště a výstavbu dle projektové dokumentace není třeba řešit bezbariérovost.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V rámci stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. V případě, že dodavatel stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena v průběhu výstavby, např. umístění dopravních značek apod.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nebude realizována za provozu. Prostor staveniště bude uzavřen, aby civilní osoby se nemohly dostat do prostoru staveniště a prostoru výstavby.

Při výstavbě lešení je nutné zajistit bezpečnost práce. Zaměstnancům realizační stavební firmy bude umožněn bezpečný průchod pod lešením.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejprve bude provedeno zařízení staveniště a následně se započne se samotnou stavbou dle projektové dokumentace.

Nejprve budou provedeny bourací práce:

- Odstranění stávajících obkladů a olejových nátěrů,

- Odstranění stávajících vnitřních měněných dveří,

- vybourání nežádoucích příček a úpravy otvorů nebo vybourání nových,

- odstranění nevyužívaných zařizovacích předmětů, ZTI, VZT, prvků popsaných v PD,

- výkopové práce a demontáž stávajících zpevněných ploch okolo objektu,

- okopání stávající venkovní omítky,

- vybourání stávajících podlah a nášlapných vrstev dle PD,

- vybourat stávající venkovní schodiště umístěné směrem do dvora,

- demontáže nebo opravy, rekonstrukce prvků na fasádě popsaných v PD.

Následně ostatní práce popsané níže:

- Výměnu stávajících vnitřních dveří za nové,

- v 1 a 2.NP vybudování nového sociálního zázemí,

- dozdění, úprava a osazení všech vnitřních parapetů, popř. venkovních parapetů

u nových oken,

- zateplení fasády ze severní strany a práce s tím spojené,

- vyzdění nových příček, zazdění nevyužívaných otvorů, nik,

- osazení nových zařizovacích předmětů a ostatního nově navrženého vybavení

objektu,

- havarijní studny v 1.PP – v případě vody v suterénu,

- zřízení nových vnitřních omítek a obkladů dle PD,

- realizace nové venkovní omítky a rekonstrukce sgrafit na fasádě,

- zřízení nových nášlapných vrstev v celé budově a doplnění nových skladeb podlah

dle PD,

- rekonstrukce stávajících schodišť včetně zábradlí, doplnění zábradlí a madel,

- kolem celého objektu doplnit nopovou folii 1 m hluboko pod U.T. a zrealizovat nebo

upravit zpevněné plochy kolem budovy nebo okapový chodníček z kačírku,

u venkovního bouraného schodiště doplnit ještě svislou hydroizolaci,

- v budově budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, topení,

zdravotně technické instalace, vzduchotechnika,

- oplechování říms na fasádě, mřížky na fasádě a síť proti holubům na střeše,

- nově využívané průduchy komínů se vyfrézují a vyvložkují.

Rekonstrukci objektu provést dle PD tak, aby bylo možno stavbu uvést do provozu.

Předpokládaný termín zahájení: 	v průběhu roku 2016

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2018