| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY 2.ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI |
| --- | --- |

a.   průvodní ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni,  LEDEN 2016	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

Průvodní zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY UVEDENÉ § 104 ODST. 1 PÍSM. a) AŽ e) STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. 1. 1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY

2.ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU

PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

pozemků)

Zájmový objekt se nalézá na adrese MLÁDEŽNÍKU 228, ROKYCANY pod kat. číslem st.p. 627/1 v k.ú. Rokycany.

c) Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je:

1) Výměna stávajících vnitřních dveří za nové + úprava těchto stavebních otvorů. Výměna dveří zejména s požárních důvodů.

2) V 1.NP a 2.NP zrušení stávajícího sociálního zázemí a vybudování na jeho místě nového včetně nových zařizovacích předmětů, nových obkladů, nové dispozice, nových okenních otvorů včetně výplní, vybourání stávající podlahy a po instalaci nových rozvodů vybudovat novou skladbu podlahy na stávající nosný podklad, nový kazetový podhled.

3) V 1.NP a 2.NP se dozdí uskakované parapety u oken a u všech oken v těchto patrech se zřídí nové vnitřní plastové parapety, v sociálním zázemí se vnitřní parapety obloží keramickým obkladem. U nových oken v sociálním zázemí se zřídí nové venkovní parapety. Také u zateplované části objektu se zřídí nové venkovní parapety.

V suterénu budou všechny stávající šikmé a rovné parapety u oken sjednoceny na jeden typ nejrozšířenějšího parapetu, který se nejčastěji opakuje v tomto patře. Všechny parapety budou šikmé v jednotném sklonu a jednotného rozměru a výškové úrovně. Parapety suterénu se obloží keramických obkladem. Parapety u všech oken v suterénu se natřou na šedou barvu, kromě venkovních parapetů u zateplované části, ty budou nové.

4) Ze severní strany se objekt zateplí v rozsahu viz. výkresová část od římsy až k soklové části, tepelným izolantem tl. 120 mm. Od soklu až 1 m pod U.T. bude pokračovat extrudovaný polystyrén v tl. 80 mm, pod U.T. ochráněn nopovou folií. Větrací mřížka a stávající odvětrání od výtahu se upraví na zateplenou fasádu. Z důvodu zateplení fasády se svody na severní fasádě demontují a po zateplení fasády se posunuté opět namontují zpět.

5) Změní se účel využití objektu tzn. účel využití jednotlivých prostor, na základě nové dispozice se vyzdí nové příčky. Doplní se nové zařizovací předměty jako např. kuchyňská linka, digestoře, vybavení sociálního zázemí, sprchy, úklidů, dřezy v konzervátorských dílnách, el. boilery pro přípravu TUV atd.

6) V 1.PP v podlaze se zřídí dvě nové havarijní studny pro případ vody ve sklepě.

7) Provedou se nové vnitřní omítky. Tam, kde bude potřeba omítnout nové zdivo, jednovrstvé včetně armovací tkaniny. U porušených vnitřních omítek např. stavbou dvouvrstvé – jádro + štuk. Štukovou omítku natáhnout na všechny stávající zdi rekonstruované budovy v 1 a 2.NP – jádro buď nové nebo stávající.

V suterénu budou omítky a keramické obklady do výšky 2 m okopané na režné zdivo, které bude očištěné, vyspravené a napenetrované. Na stropě v suterénu – klenbách – budou ponechány stávající omítky.

U schodiště mezi suterénem a 1.NP se odstraní kabřincový obklad.

V 1.NP a 2.NP budou odstraněny ze stěn keramické obklady do 2 m (sociální zázemí, za umyvadly a v místnostech určených v půdorysech bourací práce), obklady z lamino desek a olejové nátěry do výšky 1,5 m (ve všech ostatních místnostech), nátěr se oškrábe a opálí. Zdivo po olejovém nátěru bude nově naštukováno.

Dále dojde k okopání stávající venkovní omítky z 80%, vyjma sgrafit, obrazů – ty se zachovají a opraví, obnoví. U zateplované části fasády – severní strana – se dozdí niky po zrušených oknech, římsy a šambrány budou osekány. Nově se provede venkovní omítka klasickou technologií včetně jádra a armovací tkaniny. Na zateplenou severní část se zřídí nová venkovní tenkovrstvá omítka včetně výztužné tkaniny. Z důvodu nové fasády se svody nejprve demontují a následně osadí ve správné poloze zpět.

8) V suterénu se odstraní nášlapná vrstva ze 100% a betonová mazanina s ostatními vrstvami stávající podlahy z 60% a zřídí se nový podbeton s hydroizolací a nová betonová mazanina a nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Celý suterén bude nově na jednotné výškové úrovni. Místnost č. 004 bude vyspádována k nové vnitřní vpusti. Ve stropní konstrukci nových havarijních studen budou umístěny také vnitřní vpusti.

V 1.NP a 2.NP se odstraní stávající nášlapné vrstvy, povrch bude upraven – očištěn.

V 1.NP se odstraní betonové sokly vyčnívající z podlahy (m.č. 103) a srovnání podlahy na jednotnou výškovou úroveň – vybourání betonové mazaniny a ubrání škvárového násypu (m.č. 104 a 113). Po odstranění nášlapné vrstvy se v 1.NP budou v m.č. 108, 109, 110, 111 a 106 nacházet parkety. V ostatních místnostech a chodbě bude podklad beton. V m.č. 106 se ještě odstraní parkety a škvárový násyp v tl. max. 50 mm, dle potřeby. V sociálním zázemí se podlahy vybourají na nosné podloží. V prostoru nově navržené sprchy – na konci hlavní chodby se odstraní kromě nášlapné vrstvy, betonová mazanina a částečně škvárový násyp. Viz. bourací práce.

V 2.NP po odstranění nášlapné vrstvy bude jako podkladní vrstva převážně ve všech místnostech parkety kromě m.č. 201-chodba a 210 – zde bude podklad beton. Před výtahovou šachtou se nachází stávající dřevěný záklop. V sociálním zázemí se podlahy vybourají na nosnou stropní konstrukci – klenbu včetně škvárového násypu. Viz. bourací práce.

Na podkladní vrstvu v 1.NP a 2.NP – parkety nebo beton budou provedeny samonivelační stěrky vhodné pro daný podklad v předpokládané tl. 1 cm včetně jejího přebroušení. Následně se zřídí nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby (hlavní chodby, konzervátorská dílna na beton) nebo z linolea, které bude k podkladu lepeno.

V sociálním zázemí v 1.NP se na nosné podloží zřídí podkladní beton včetně hydroizolace a betonová mazanina včetně nášlapné vrstvy.

V sociálním zázemí 2.NP, ve sprše v 1.NP, v m.č. 106 – nově 105 – místnost pro kotel, v m.č. 104 – nově 103 a 113 se na vybourané podlahy na nosnou stropní konstrukci z kleneb a škvárového násypu zrealizují rozvody a následně zřídí nová skladba celé podlahy - pojistná folie, betonová mazanina a nášlapná vrstva – ker. dlažba nebo linoleum. Ve sprše se zřídí sokl výšky 100 mm a podlaha se vyspáduje ke sprchovému odtokovému žlábku. V místnosti  pro kotel se podlaha také vyspáduje k nové vnitřní vpusti.

Před výtahovou šachtou v 2.NP v chodbě se na stávající trámový strop a dřevěný záklop umístí vyrovnávací vrstva ze škvárového násypu, dále pojistná folie, betonová mazanina a keramická dlažba. Skladba nové podlahy bude v tl. 400 mm.

9) Všechna schodiště v objektu, kromě do půdního prostoru, se vyčistí a nově přebrousí žulové stupně. Kolem se nalepí keramický sokl a stávající zábradlí schodiště se opraví, natře, případně doplní chybějící. Madla u schodiště se provedou nová, tam kde není stávající zábradlí. Samotné madlo se ukotví do zdi. Zábradlí u předloženého schodiště u vstupu se také natře.

10) Průduchy komínů, do kterých budou zaústěny nové digestoře budou vyfrézované a vyvložkované. Stávající komínová dvířka budou demontována a vyměněna za nové. Nové kotle – nový odtah stávajícími komínovými průduchy, nová trubka pro přívod vzduchu vyvedena do fasády.

11) Z jižní strany se stávající chodník ze zámkové dlažby rozebere v šíři 600 mm, provede výkop kolem obvodové stěny, kam se vloží 1 m vysoká nopová folie, výkop zasype a opět se navrátí stávající zámková dlažba chodníku.

Ze západní světové strany bude postup stejný jako z jihu, ale u obvodové zdi se nachází betonový sokl šíře 400 mm, který bude demontován. Zámková dlažba v těchto místech se včetně štěrkového podsypu doplní nová.

Z východní světové strany před objektem bude realizovaný nový okapových chodníček tl. 0,6 m včetně záhonového obrubníku. Bude proveden výkop pro okapový chodníček a výkop pro umístění nopové folie výšky 1 m u obvodových stěn objektu.

Ze severní strany také bude probíhat okapový chodníček a chodník ze zámkové dlažby. Zde se také provede výkop pro skladby těchto ploch + výkop pro zateplení objektu ze severu a umístění nopové folie 1 m hluboký u obvodových stěn. Ze severu se také nachází venkovní předložené schodiště, jeho úprava je popsána v následujícím bodě.

12) V místě venkovního předloženého schodiště ze severní strany se prostor schodiště vykope, schodiště vybourá, provede svislá hydroizolace včetně ochranné nopové folie zdiva objektu a následně se výkop zasype a zřídí zpevněná plocha ze zámkové dlažby až ke stávajícímu obrubníku.

13) V objektu bude realizováno nové vytápění, nová elektroinstalace včetně osvětlení, nové slaboproudé rozvody a zařízení, nové rozvody ZTI a VZT.

14) Na střechu umístit síť proti holubům.

15) Veškeré římsy na fasádách objektu budou nově oplechované. Římsa se starou taškovou krytinou bude také nově oplechovaná a tašky budou odstraněny. Na zadní severní fasádě se římsy a šambrány zruší viz. výkres bourací práce a v místě zateplení bude zadní fasáda hladká.

16) Na přední jižní fasádě budou demontovány 2 ks stožárů pro vlajky.

17) Na západní fasádě elektro trubky budou buď zasekány do zdi nebo odstraněny, pokud nejsou využity.

18) Elektro dvířka na fasádě natřít.

19) Do nové fasády osadit nové hliníkové větrací mřížky.

20) V 1.PP budou odstraněny 2 ks I-nosníků vedoucích od podlahy pod klenbu viz. půdorys 1.PP- bourací práce.

21) Ve všech patrech se odstraní nevyužívané ZTI (100 mb vodovodního potrubí, 100 mb kanalizace), zařizovací předměty (30 ks umyvadel, 10 záchodových mís, 8 pisoárů), elektro rozvody a nevyužívané konzoly – 20 ks. Viz. bourací práce.

22) V 1.NP se v m.č. 103 – kuchyně odstraní již nevyužité VZT potrubí (500 kg) a demontuje ventilátor a otvor po něm se zazdí.

23) Zazdít veškeré niky ve zdech.

24) V 1.NP a 2.NP odstranit rolety v oknech a stávající tabule ve třídách.

A. 1. 2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI

- Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání,

(fyzická osoba podnikající)

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba)

Objednatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Sídlem: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Zastoupený: PhDR. Františkem Frýdou

IČ: 00228745

DIČ: CZ00228745

A. 1. 3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

Sídlo: 	Čižická 279, 332 09 Štěnovice

Provozovna: 	Černická 9 a 11, 301 33 Plzeň

IČ:	138 825 89

DIČ:	CZ 807 271 008

Tel./fax: 377 324 077, tel: 603 236 067

E-mail: beneda@iol.cz

živnostenské listy:

ev. č.: 340601-12773-00   	- 	projektová činnost ve výstavbě

ev. č.: 340601-11249-01  	- 	provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích 	  		prací na nich a jejich odstraňování

Projektanti: Michal Smutný, Filip Kufner, Dana Pluhařová (zaměstnanci firmy Beneda)

Kontaktní osoba:	Luboš Beneda, tel.: 603 236 067

Kontaktní osoba:	         Michal Smutný, tel.: 603 469 436

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společně dokumentace vč. vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

Ludmila Veselá – zpracovatel požárně bezpečnostního řešení

autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0201133

Částkova 74, 326 00 Plzeň, tel.: 603 445 114

Martina Havířová – zpracovatel výkazu výměr a rozpočtu

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201144

Ing. Viola Vaňková – projektant

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201750

Ing. Jaromír Lorenc - statika

autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

ČKAIT 0200602

Guldenerova 20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 380 016, 377 441 040, 723 486 866

Miroslav Pech – zpracovatel elektroinstalace - silnoproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT – 0201645

Hankova 10, 301 33 Plzeň, tel.: 724 214 135

Petr Tauber – zpracovatel ústředního vytápění

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

ČKAIT – 0200306

Jaroslav Černý – zpracovatel elektroinstalace - slaboproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT 0201628

IČO: 617 52 363

Ing. Karel Beneš – zpracovatel měření a regulace

autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická

zařízení,

ČKAIT 0200117

K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň

tel.:378 774 064, 604 168 728

A. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro projekt byly: původní projektová dokumentace, zaměření na místě, fotodokumentace, informace z katastru nemovitostí, ČSN, technické požadavky výrobců dodávaných materiálů a požadavky klienta.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území

Objekt je předáván Střední školou Rokycany.

Veškeré úpravy se týkají vnitřních prostor dotčeného objektu. Do okolí nebude zasahováno.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt není památkově chráněn a nespadá do žádných oblastí i včetně do území s rizikem zaplavování.

c) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry jsou beze změny.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl – li vydán územní souhlas

Stavební úpravy nezasahují do tvaru objektu, všechny úpravy se dotknout vnitřního prostoru a tvar i sklon střechy zůstává ponechán, tudíž nedochází k narušení územního plánu města Rokycany.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím

souladu s územně plánovací dokumentací

Stavební úpravy nejsou takového rozsahu, aby bylo žádáno o územní rozhodnutí, projekt je vypracován dle vyhlášky 62/2013 Sb. ke stavební povolení.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Žádný seznam souvisejících a podmiňujících investic není vyžadován.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemky:

Parcelní číslo: st. 627/1

Vlastnické právo: 	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Výměra: 635 m2

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Stavba na parcele: č.p. 228

Katastrální území: Rokycany 740691

Číslo LV: 3152

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Sousední pozemky:

Parcelní číslo: 1823/4

Vlastnické právo: 	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany

Výměra: 905 m2

Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob využití: jiná plocha

Katastrální území: Rokycany 740691

Číslo LV: 7559

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Parcelní číslo: 1844/1

Vlastnické právo: 	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany

Výměra: 5064 m2

Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob využití: ostatní komunikace

Katastrální území: Rokycany 740691

Číslo LV: 7559

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Podrobnější informace o pozemcích a majetkoprávních vztazích jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí, který je přílohou E. DOKLADOVÉ ČÁSTI.

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Stavba je využívána pro potřeby ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka)

Žádná ochrana stavby není vyžadována.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků

zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících

z jiných právních předpisů

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná	plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /

pracovníků apod.)

Zájmový objekt se nalézá na parcele č. katastr. 627/1 s výměrou dle výpisu z katastru nemovitosti 635m2.

V celém objektu se předpokládá pohyb cca 20 osob.

ROZMĚROVÉ URČENÍ OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.PP:  3 100 mm

- konstrukční výška 1.NP:  4  300 mm

- konstrukční výška 2.NP:  4 340 mm

- světlá výška 1.PP: 2 650 mm

- světlá výška 1.NP: 3 650 mm

- světlá výška 2.NP: 3 850 mm

- max. délka objektu: 40 800 mm

- max. šířka objektu: 16 750 mm

- zastavěná plocha celého objektu : 630,00 m2

- užitná plocha objektu 1.PP – stávající stav: 405,20m2

- užitná plocha objektu 1.NP – stávající stav: 489,65m2

- užitná plocha objektu 2.NP – stávající stav: 474,10m2

- užitná plocha objektu 1.PP – nový stav: 400,46m2

- užitná plocha objektu 1.NP – nový stav: 486,68m2

- užitná plocha objektu 2.NP – nový stav: 474,57m2

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,

třída energetické náročnosti apod.)

Základní bilance stavby zůstává beze změn.

V objektu budou provedeny některá opatření (výměna výplní otvorů za nová v sociálním zázemí, zateplení fasády v severní části objektu), které sníží celkové nároky na vytápění objektu.

Hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí zůstávají beze změn.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci byl zpracovaný výkaz výměr, který určuje stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajišťuje minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení :

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované městem nebo pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- terénní úpravy, výkopy

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Podsypy:

- podsypy okapový chodníček, zpevněné plochy apod.

(kamenivo, štěrk),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

3) Betonové konstrukce:

- podlahy, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

4) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

5) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) rozvody zti, vzt, topení

charakter : potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka

8) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – venkovní parapety, římsy apod.

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

9) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

10) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění

na etapy)

Předpokládaný termín zahájení: 	v průběhu roku 2016

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2018

k) Orientační náklady

Předpokládané náklady stavby jsou 17 000 000 vč. DPH.

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba bude bez členění a bude realizována dodavatelsky.