| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY 2.ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI |
| --- | --- |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

# D.1. 	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO

# OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1-2.1. TECHNICKá ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, ÚNOR 2016	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

a)	ÚČEL OBJEKTU

Zájmový objekt se nalézá na adrese MLÁDEŽNÍKU 228, ROKYCANY pod kat. číslem st.p. 627/1 v k.ú. Rokycany.

Objekt je stávající, vystavěn cca v letech 1905-1906 a je předáván Střední školou Rokycany.

Budova bude nově využita pro potřeby ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI jako úložiště depozit.

Rekonstrukce budovy byla rozdělena do 2. etap. Důvodem rozdělení byly omezené zdroje financování stavby.

V 1. etapě, která již byla zrealizovaná, se řešila výměna stávajících výplní otvorů v obvodových zdech objektu za nové vč. drobných stavebních úprav dotčených stěn, podepření stávajících stropních kcí., za účelem navýšení její únosnosti vzhledem k budoucímu využití prostor pro potřeby Západočeského muzea v Plzni (depozity), také se v kci krovu vyměnily některé staré prvky za nové, byl odstraněn stávající střešní plášť a realizován nový se střešní krytinou – keramické tašky, zaatikový žlab za jižním štítem čelní fasády byl zachován, ale vnitřní svody dešťových vod u plochých střech byly zrušeny a nově napojeny na venkovní dešťové svody objektu, které byly vyměněny za nové. Podlaha půdy a kce. plochých střech byly nově zatepleny a dále  zřízena výtahová šachta pro převoz depozit do jednotlivých pater objektu.

Tato PD řeší 2. etapu stavby.

V této 2. etapě došlo k novému přesnému pojmenování využití místností v budově sloužící nově k nového provozu v objektu – depozitáře, kanceláře, badatelna, dílny a sociální zázemí pro potřeby Západočeského muzea v Plzni a s ním spojené i další stavební a jiné úpravy.

Předmětem dokumentace 2. etapy je:

- Výměnu stávajících vnitřních dveří za nové,

- v 1 a 2.NP vybudování nového sociálního zázemí,

- dozdění, úprava a osazení všech vnitřních parapetů, popř. venkovních parapetů

u nových oken,

- zateplení fasády ze severní strany a práce s tím spojené,

- vyzdění nových příček, zazdění nevyužívaných otvorů, nik,

- osazení nových zařizovacích předmětů a ostatního nově navrženého vybavení

objektu,

- havarijní studny v 1.PP – v případě vody v suterénu,

- odstranění stávajících obkladů a olejových nátěrů a zřízení nových vnitřních

omítek a obkladů dle PD,

- okopání stávající venkovní omítky, realizace nové a rekonstrukce sgrafit

na fasádě,

- vybourání stávajících podlah dle PD a zřízení nových nášlapných vrstev v celé

budově a doplnění nových skladeb podlah dle PD,

- rekonstrukce stávajících schodišť včetně zábradlí, doplnění zábradlí a madel,

- kolem celého objektu doplnit nopovou folii 1 m hluboko pod U.T. a zrealizovat

nebo upravit zpevněné plochy kolem budovy nebo okapový chodníček

z kačírku, u venkovního bouraného schodiště doplnit ještě svislou hydroizolaci,

- v budově budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, topení,

zdravotně technické instalace, vzduchotechnika,

- oplechování říms na fasádě, mřížky na fasádě a síť proti holubům na střeše,

- nově využívané průduchy komínů se vyfrézují a vyvložkují,

- demontáže nebo opravy, rekonstrukce prvků na fasádě popsaných v PD,

- odstranění nevyužívaných zařizovacích předmětů, ZTI, VZT, prvků popsaných

v PD.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Objekt je stávající, vystavěn cca v letech 1905-1906 a je předáván Střední školou Rokycany.

Z hlediska charakteru a rozsahu stavebních úprav nedojde v objektu k zásadním změnám dispozic, pouze k drobným úpravám – vyzdění nových příček viz. výkresová dokumentace.

Hlavní orientace objektu je západ-východ.

Do objektu jsou umožněny dva vstupy, hlavní, který se nachází na jižní straně, vedlejší (ze dvora) na straně severní.

Přístup do jednotlivých podlaží je umožněn skrze dvouramenné schodiště s mezipodestou. Do podlaží půdy je samostatné schodiště z 2.NP, jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou.

Objekt je zastřešen valbovou střechou se střechami plochými. U valbové střechy byla užita keramická střešní krytina falcová (dvoudrážkovaná) a pro ploché střechy hydroizolační folie z PVC-P (odolnost proti ÚV). Střešní pláště nově měněny v 1. etapě v roce 2015.

Objekt je stávající a neřeší přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V objektu probíhají takové úpravy, které nemají zásadní vliv na vzhled objektu.

Všechny navrhované úpravy jsou považovány jako příprava pro budoucí využití objektu Západočeským muzeem v Plzni.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška 1.PP:  3 100 mm

- konstrukční výška 1.NP:  4  300 mm

- konstrukční výška 2.NP:  4 340 mm

- světlá výška 1.PP: 2 650 mm

- světlá výška 1.NP: 3 650 mm

- světlá výška 2.NP: 3 850 mm

- max. délka objektu: 40 800 mm

- max. šířka objektu: 16 750 mm

- zastavěná plocha celého objektu : 630,00 m2

- užitná plocha objektu 1.PP – stávající stav: 405,20m2

- užitná plocha objektu 1.NP – stávající stav: 489,65m2

- užitná plocha objektu 2.NP – stávající stav: 474,10m2

- užitná plocha objektu 1.PP – nový stav: 400,46m2

- užitná plocha objektu 1.NP – nový stav: 486,68m2

- užitná plocha objektu 2.NP – nový stav: 474,57m2

Objekt má okenní otvory orientovány na všechny světové strany. Nové výplně byly osazeny v 1. etapě do stávajících otvorů ve fasádě. V této etapě se ještě vymění okna v nově řešeném sociálním zázemí – otvory budou upraveny nebo zazděny.

Objekt je dostatečně osvětlen a prosluněn.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

- výměna stávajících výplní otvorů v obvodových zdech

objektu u nově řešeného sociálního zázemí v 1.np a

v 2.np včetně parapetů a překladů

- folie do okna koupelny

- parapety u oken ve všech patrech, kde nejsou

- vnitřní dveře ve všech patrech včetně překladů

Okna v sociálním zázemí

V objektu v místě rekonstruovaného sociálního zázemí v 1.NP a 2.NP se nacházejí stávající dvojitá špaletová okna. Tyto výplně otvorů vzhledem k technickému stavu a tepelně izolačním vlastnostem nevyhovují, proto dojde k jejich odstranění. Na základě nové dispozice sociálního zázemí se okenní otvory z východní a západní světové strany upraví a ze severu se otvory po oknech zazdí. Nad upravované otvory, vzhledem ke změně nadpraží, se osadí nové překlady z válcovaných ocelových I-nosníků, parapety, ostění a prostor nad překladem v místě nadpraží se dozdí. Do takto připravených nových otvorů se osadí nová okna, shodná s okny již měněnými v budově v 1. etapě výstavby.

Nově instalovaná okna pro 1. a 2.NP v sociálním zázemí budou EURO s tepelně izolačním trojsklem (složení: 4-18-4-18-4), celkový součinitel prostupu celého okna je v rozmezí 0,70 – 0,75 W/m²K, rám okna je lepený eurohranol o šířce 92mm, vlastní sklo bude neprůhledné, v oknech bude užito celoobvodové kovaní s funkcí mikroventilace, vyprofilované díly před slepením impregnovat, dřevo v celé ploše chráněno proti dřevokazným a zabarvujícím houbám, následné broušení pohledových ploch, slepení rámů a ruční dobroušení flutování jednotlivých prvků barevným základem, flutování mezivrstvy řídkým lakem, který vyplní póry a zpevní dřevo, ruční broušení a plnění v-spár ochranným plničem, robotické stříkání vrchního laku a následné sušení. Při osazování oken bude použita okenní folie pro vnitřní a vnější izolaci připojovací spáry. U nových oken v sociálním zázemí se zřídí nové venkovní parapety z barveného oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, barvy měděné hnědé RAL 8004 – shodná s barvou oplechování parapetů, která byla použita v 1. etapě stavby. Barva plechu je navržena na základě požadavků odboru školství a kultury MÚ Rokycany. Vnitřní parapety u těchto oken se obloží keramickým obkladem.  EURO okna v sociálním zázemí v 1 a 2. NP stejně tak jako okna v těchto patrech měněná v 1. etapě výstavby, jsou na základě požadavků odboru školství a kultury MÚ Rokycany navržena tak, aby viditelná část okenního rámu ve fasádě byla cca 30 mm. Je tedy nutné zaměřit skutečné rozměry vnějších otvorů a dle nich upravit rozměry jednotlivých oken. Toto se týká boční a horní části rámů oken, spodní část bude osazena dle technologie kotvení parapetních plechů. Dále jejich barva je na základě požadavků již zmiňovaného odboru navržena krémově bílá – RAL 9001.

folie do Okna koupelny v 1.np

V 1.NP je navržena sprcha. Do stávajícího již vyměněného okna z 1. etapy výstavby se umístí neprůhledná folie dle rozměru okna.

parapety u oken ve všech patrech, kde nejsou

V 1.PP se všechny parapety (šikmé i rovné) nově sjednotí na jeden typ nejrozšířenějšího parapetu, který se nejčastěji opakuje v tomto patře. Všechny parapety budou šikmé v jednotném sklonu a jednotného rozměru a výškové úrovně. Parapety suterénu se obloží keramickým obkladem. Venkovní parapety u všech oken 1.PP se nově natřou na šedou barvu. Pouze u oken, kde proběhne zateplení objektu – fasáda do dvora, se venkovní parapety vymění za nové z barveného oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, barvy šedé.

V 1.NP a 2.NP se dozdí uskakované parapety u oken z porobetonových tvárnic a u všech oken v těchto patrech se zřídí nové vnitřní plastové parapety, barvy bílé. U nových oken v sociálním zázemí jsou parapety popsány viz. výše (vnitřní – ker. obklad, vnější – barvený lakovaný pozink. plech). Stejně tak se vymění venkovní parapety u oken, kde bude zateplená fasáda směrem do dvora ze severní strany. Parapety jsou navrženy shodné s měněnými parapety u sociálního zázemí tedy z barveného oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, barvy měděné hnědé RAL 8004 – shodná s barvou oplechování parapetů, která byla použita v 1. etapě stavby. Barva plechu je navržena na základě požadavků odboru školství a kultury MÚ Rokycany.

Vnitřní dveře ve všech patrech

V celém objektu budou demontovány stávající vnitřní dveře a nahrazeny novými. Některé otvory po stávajících dveřích budou zazděny porobetonem, některé otvory upraveny tak, aby bylo možno do nich osadit dveře navrhovaného rozměru. V 1.NP budou umístěny nové dveře do nového otvoru v nosné stěně, kde bude do nosné stěny umístěn překlad z válcovaných I-nosníků. Nové vnitřní dveře budou také navrženy v nově postavených příčkách z pórobetonových tvárnic, kde překlady budou typové od výrobce daného systému. Nad ostatními dveřmi do stávajících otvorů v nosných zdech se umístí nad ocelovou zárubeň výztuž – 2 pruty a dozdí příčka.

Výměna vnitřních dveří bude zejména s požárních důvodů.

Nové vnitřní dveře do strojovny výtahu v 1.PP jsou navrženy s požární odolností EI 30 DP3 (nebo DP1) - bude doložen atest – vyhovují i z opačné strany, od instalace samozavírače je upuštěno, místnost je přístupná pouze pro obsluhu stroje, jinak je uzamčena. Dveře do strojovny výtahu jsou navrženy s bezpečnostním zámkem, dveře do vnitřní ocel. zárubně barvy šedé do příčky tl. 100mm. Vlastní křídlo bude z laminátu se zvýšenou odolností HPL, barvy šedé, včetně prahové lišty a interiérové kování.

Za dveřmi strojovny výtahu na konci nosné stěny směrem do strojovny bude vybetonován 200mm práh z betonu C16/20, který slouží pro zachycení uniku kapalin technologie výtahu v případě poruchy. Práh bude opatřen keram, obkladem.

Nové vnitřní dveře v 1.PP jsou navrženy do ocelové zárubně barvy šedé do příčky tl. 100 mm, včetně prahové lišty, s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností laminát HPL, barvy šedé, s interiérovým kováním, zámkem FAB včetně 4-úrovňového generálního klíče. Dveře budou s požární odolností EI 30 DP3 – C, C=samozavírač. U místností depozitářů je možné upustit od instalace samozavírače, pokud budou tyto místnosti uzamčeny.

Nové vnitřní dveře v 1.NP a 2.NP jsou navrženy stejných požadavků jako dveře v suterénu pouze barva dveří bude v imitaci dub. Dveře do hygienických zařízení nebudou požární. Ostatní dveře jsou navrženy s požární odolností EI 30 DP3 – C, C=samozavírač. U místností depozitářů a skladu je možné upustit od instalace samozavírače, pokud budou tyto místnosti uzamčeny. Požární uzávěr EI 30 DP3 bude i na vstupu do půdního prostoru. Od instalace samozavírače je možné v tomto případě upustit, dveře budou uzamčeny.

- zateplení objektu ze severní strany a s tím související

úpravy

- zrušení venkovního schodiště ze severu + izolace stěn

- nopová folie kolem celého objektu

- zpevněné plochy nebo okapový chodníček kolem

celého objektu

- venkovní fasáda a s tím související úpravy

zateplení objektu ze severní strany + související úpravy

Řešený objekt bude ze severní strany v rozsahu řešeném ve stavebních půdorysech po obvodě nově zateplen tepelnou izolací.

Svislé svody – 4 kusy u zateplované fasády se demontují a po zateplení fasády a provedení venkovní omítky se opět posunuté osadí zpět a napojí do stávající dešťové kanalizace. Lapače střešních splavenin se musí také o toto zateplení posunout. Stejně tak odvětrání od výtahu z 2.NP je nutné prodloužit o zateplení a větrací mřížku umístit na zateplovací systém.

Tepelná izolace je přetažena min. 30 mm přes rám okenních a dveřních výplní. Bude – li nutné okope se špaleta, aby okenní rám, jeho viditelná část byla cca 30 mm – týká se již osazených nových oken.

a)

Výplně otvorů a svislé plochy se zakryjí folií přilepenou lepící páskou – zabránit poškození.

b)

V místě zateplení se otluče, okope stávající vnější omítka (ze 100%) včetně osekání říms a šambrán. Niky po zrušených oknech se dozdí z porobetonu.

c)

Před zahájením prací – zateplení objektu – bude nutné zpracovat kotevní plán dle dodavatele kotevního systému.

d)

Objekt bude v rozsahu dle PD ze severní části zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním certifikovaným systémem. Tepelný izolant je navržen v tl. 120 mm.

Jedná se o kontaktní tepelně izolační systém se sendvičovou tepelně izolační deskou skládající se ze šedého fasádního polystyrenu – izolační jádro z gravitované izolace a minerální vlny konstantní tloušťky 30 mm – krycí vrstva. Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu a smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek. Kvůli požární odolnosti je nutné použít fasádní desky rohové (mají minerální vatu i z boku), zakládací (mají minerální vatu i na spodní straně) a standardní.

Vlastnosti tepelného izolantu:

- Třída reakce na oheň samostatného izolantu B-s1,d0

- Výborné izolační vlastnosti ΛD = 0,033-0,034 W/m.K

- Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810

- Jednoduchá aplikace a minimální hmotnost

- Výborné mechanické vlastnosti

- Možnost aplikace na přímém slunci

Zateplení tímto izolantem je navrženo od podstřešní římsy až k soklové části.

- Požadavky na podklad:

- Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotechnického napadení a aktivních trhlin v ploše. Staré zvětralé omítky je třeba oklepat, v PD odstraňujeme venkovní omítku v celé ploše v místě zateplení. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost.

- Při montáži tepelného systému dodržovat striktně postupy montáže výrobce zvoleného systému dle technických listů výrobku. Tepelně izolační systém bude založen pomocí soklového profilu.

- Soklový profil:

- Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepící hmoty soklový profil soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, doporučujeme se jejich spojování spojkami soklových lišt. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Soklový profil se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučujeme doplnit okapničku k soklovému profilu.

Lepení fasádních tepelně izolačních desek bude pomocí lepící hmoty určené pro daný zvolený systém. Lepící hmota se nanese na zadní stranu (šedý fasádní polystyrén) bezprostředně osazované tepelně izolační sendvičové desky metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů tak, aby po přilepení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40% plochy tepelně izolační desky. Detaily navazujících částí konstrukcí, prostupujících prvků, připevňovacích prvků připevňovaných k podkladu a oplechování je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pronikání vody do skladby systému, např. pomocí těsnící pásky. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepící hmoty – min. 24 hodin.

- Lepící a stěrková malta pro lepení fasádních tepelně izolačních desek

je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako lepidlo:

Podklad musí být rovinný (≤5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení. Lepící směs nanášíme po celém obvodu tepelně izolační fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy.

Tato směs se také použije na základní vrstvu se sklotextilní síťovinou umístěnou na izolační fasádní desky.

- Extrudovaný polystyrén

- Zateplení je navrženo 1,0 m pod upravený terén. 1,0 m pod U.T až k soklové části je navržen jako tepelný izolant extrudovaný polystyrén s nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku s oboustranně profilovaným povrchem, v tl. 80 mm. Hmoždinky je nutné umístit mimo oblast odstřikující vody např. min. 300 mm nad upravený terén. Pod upraveným terénem tepelný izolant ochránit nopovou folií.

- Kotvení tepelného systému hmoždinkami:

- Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště, osazují se před provedením základní vrstvy. Je navržen systém lepený s doplňkovým kotvením. Počet hmoždinek bude 6 ks/m2 a musí být dodrženy následující podmínky: Podklad musí splňovat standardní požadavky, soudržnost min. 0,2Mpa, nesmí být trvale zvlhčován ani opatřen nátěrem. Max. povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10mm/m. Na stavbě musí být dále provedený oprávněnou osobou zkoušky přídržnosti s konkrétní lepící hmotou k podkladu. Použít hmoždinky s patentovaným systémem se zátkou šroubované pomocí automatického zapuštění (bez frézování, bez znečištění). Hmoždinky s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci. Rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce. Zátku hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru.

zrušení venkovního schodiště ze severu + izolace stěn

V místě venkovního předloženého schodiště ze severní strany se prostor schodiště vykope a stávající schodiště vybourá.

Na svislé stěny objektu v odkopaném prostoru se nataví svislá hydroizolace, která se ochrání nopovou folií.

Postup:

- Svislé stěny vybouraného schodišťového prostoru se omítnou jádrovou jednovrstvou zatřenou omítkou dřevěným hladítkem včetně začištění.

- Provede se asfaltová penetrace – 1x.

- Nataví se asfaltový bitumenový pás ve dvou vrstvách v tl. 4 mm – 2 pásy –

2x4 mm.

- Hydroizolace se ochrání nopovou folií zakončenou zakončovací lištou.

Jedná se o 10 m2 takto izolovaných stěn – (5 m šíře x 2 m výška)

Následně se výkop zasype a zřídí zpevněná plocha ze zámkové dlažby až ke stávajícímu obrubníku. Skladba této zpevněné plochy bude popsána v dalším oddíle této technické zprávy.

nopová folie kolem celého objektu

Kolem celého objektu se provede výkop do hloubky 1 m pod upravený terén, v šíři min. 600 mm v místě, kde se v současné době nachází buď rostlý terén nebo stávající zpevněná plocha ze zámkové dlažby. Stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby se v této šíři rozeberou včetně skladby ze štěrků. Ze západní strany se ještě navíc zbourá betonový sokl u domu šíře 400 mm. V místě bouraného venkovního schodiště se zámková dlažba zruší od schodiště až na roh budovy až ke stávajícímu obrubníku. Jedná se o šíři 1,5 m.

Kolem celého objektu se zrealizuje nopová folie do hloubky min. 1 m, u rušeného schodiště do 2 m. Nopová folie ochrání buď zateplení domu – extrudovaný polystyrén nebo hydroizolaci u rušeného schodiště nebo stěnu objektu 1 m pod  terénem. Nopová folie bude zakončena zakončovací lištou.

Výkop se zasype zeminou a kolem objektu se zrealizují nově upravené plochy, jejichž skladby budou popsány v následujícím oddíle této technické zprávy.

zpevněné plochy nebo okapový chodníček kolem

celého objektu

Kolem celého objektu, který už je zateplen, stěny ochráněny hydroizolací u rušeného schodiště a nopovou folií po celém obvodě budovy, se zrealizují zpevněné plochy ze zámkové dlažby nebo okapový chodníček viz. výkresová část PD.

a)

Z východní a severní strany až k rušenému schodišti je kolem objektu navržen okapový chodníček šíře 550 mm + 50 mm nový záhonový obrubník do betonového lože.

Skladba okapového chodníčku D1:

- Vymývané říční kamenivo – kačírek tl. 100 mm

- Štěrkodrť frakce 8/16 tl. 150 mm

- Celkem tl. skladby 250 mm

b)

Ze severní strany v místě rušeného schodiště až na roh budovy ke stávajícímu obrubníku – kde není doplnit, bude zrealizovaná nová skladba ze zámkové dlažby. Šíře zpevněné plochy od budovy je 1,5 m.

Skladba nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby D2:

- Betonová zámková dlažba tl. 60 mm

- Štěrkodrť frakce 4/8 tl. 30 m

- Štěrkodrť frakce 8/16 tl. 50 m

- Štěrkodrť frakce 0/63 tl. 100 mm

- Celkem tl. skladby 240 mm

- Zhutněná pláň

c)

Z jižní strany se stávající chodník ze zámkové dlažby rozebere v šíři 600 mm – skladba D3 v PD. Ze západní světové strany bude postup stejný jako z jihu, ale u obvodové stěny se nachází betonový sokl šíře 400 mm, který se vybourá – skladba D4 v PD.

Skladby D3 a D4 jsou shodné jako skladba D2 pouze betonová zámková dlažba se použije stávající nebo se částečně v případě, že bude chybět použije nová.

venkovní fasáda a s tím související úpravy

Svislé svody – 8 kusů 11,5 mb dlouhé z toho 4 ks u zateplované fasády a 4 kusy ve zbylé části  se demontují a po zateplení a realizaci nové fasády, provedení venkovní omítky se opět posunuté ve správné poloze osadí zpět a napojí do stávající dešťové kanalizace. 4 ks lapačů střešních splavenin u zateplené fasády se musí také posunout o toto zateplení objektu.

- Na zateplenou severní část fasády se zřídí nová venkovní tenkovrstvá omítka včetně výztužné tkaniny

a)

Na tepelně izolační kompozitní systém bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy.

- Vyrovnávací vrstva

- Po osazení hmoždinek talířem na fasádní desky se provede pro dosažení požadované rovinnosti vyrovnávací vrstva z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako armovací stěrka:

Na tepelně izolační fasádní desky se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese lepicí stěrka na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná.

Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

- Výztužná vrstva

- Tuto vrstvu u tepelně izolačního systému s minerálním izolantem tvoří výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže.

Je navržena:

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. Určená pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Technické údaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

Hmotnost na plochu: > 145 g/m2

Zatížení na mezi pevnosti: > 2000 N/ 50 mm

Spotřeba materiálu: 1,1 m2 na plochu 1 m2

Vydatnost: cca 45 m2

Skladování v suchu a v poloze na svislo.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikové laboratoře, nezávislá kontrola je provedena prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se nanese stěrkovací hmota na podklad, do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahladí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu).

Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokré do mokrého“.

Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrkové hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech, např. 500 x 250 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výztužné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výztužných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. rohového profilu se síťovinou do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním. Přes výztužné profily se sklotextilní síťovina osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v technickém listu daného výrobku.

b)

Provádění konečné povrchové úpravy.

Před nanášením základního nátěru je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození sklotextilní výztuže.

Na vyzrálý podklad (základní vrstvu) se nanese základní nátěr celoplošně fasádním válečkem nebo štětkou.  Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru min. 24 hodin.

Je navržen:

Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.

Složení: organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.

Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru pro následné nanesení fasádní povrchové úpravy.

Technické údaje:

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm3

Podíl pevných částic: cca 70%

Barva: bílá

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba materiálu:

Skladování v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Základní nátěr musí být vhodný na minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést vody, cca 1l vody na 25 kg balení, příp. cca 2 dl vody na 5 kg balení. Nátěr lze nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např.ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na základní nátěr je natažena tenkovrstvá omítka.

Je navržen:

Průmyslově vyráběná jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi silikonu, určená do exteriéru. Systémová součást zateplovacího systému.

Složení: Silikonové pryskyřice, organické pojivo, minerální plniva, vlákna, voda, přísady.

Odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná, univerzálně použitelná, odolná znečištění, snadno zpracovatelná.

Technické údaje:

Zrnitost: 1,5/2,0/3,0 mm

Objemová hmotnost v čerstvém stavu: cca 1,8 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti (λ): cca 0,70 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): cca 40 – 60

Soudržnost: > 0,3 MPa

Absorpce vody (w): < 0,10 kg/(m2h0,5)

Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd): 0,08 – 0,12 m (omítka 2 mm)

Skladování v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Omítka vhodná na minerální podklad.

Příprava podkladu:

Případně znečištěný povrch očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku.

Minerální podklad je nutné předem natřít základním nátěrem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Skladba omítky:

•1 x základní nátěr (celoplošně a rovnoměrně)

•1 x omítka

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg omítky.

Omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Po natažení omítky strukturovat povrch umělo-hmotným hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Vysoké teploty zejména v letním období zkracují čas vysychání (nebezpečí zprahnutí omítky).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrné vybarvení odstínu omítky.

Omítka je dodávána se základní protiplísňovou ochranou s preventivním a odkladným účinkem proti napadení fasády houbami, řasami nebo plísněmi.

Výrobek obsahuje přírodní plniva (písky), případný výskyt tmavších zrn je přirozenou vlastností omítky.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolní plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, nátěry, kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na závěr se vnější plochy očistí tlakovou vodou.

c)

Tenkovstvá omítka se natře silikonovou barvou – 2x.

Silikonová barva fasády bude upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem, bude ve světlém odstínu.

d)

Na základní nátěr od horní hrany soklu viz. výkresy pohledy – nový stav až k upravenému terénu bude v místě soklu natažena omítka z dekorativní mozaikové omítkoviny.

Je navržena:

Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka – sokl tl. do 4 mm, v tmavším odstínu než samotná fasáda v imitaci pískovce.

Barva upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem.

- Na nezateplenou fasádu se zřídí nová venkovní omítka klasickou technologií včetně jádra a včetně výztužné tkaniny

a)

Dojde k okopání stávající venkovní omítky z 80%. Sgrafita a obrazy na fasádě se zachovají a nově se opraví, obnoví.

- Požadavky na podklad:

- Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotechnického napadení a aktivních trhlin v ploše. Staré zvětralé omítky je třeba oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost.

b)

Dojde k napenetrování podkladu – 2x.

c)

Zrealizuje se jádrová omítka za použití latí tak, aby se docílilo historické profilace fasády. Nová jádrová omítka bude z 80 % nová, zbylá část zůstane zachovaná stávající, která bude splňovat požadavky na podklad nebo v místě sgrafit a obrazů.

d)

Na jádrovou omítku bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy. Popis těchto vrstev viz. výše – shodné jako u tenkovrstvé omítky nanášené na tepelný izolant.

e)

Na takto připravený podklad se natahne ze 100% plochy fasády štuková omítka.

f)

Štuková omítka se natře silikonovou barvou – 2x.

Silikonová barva fasády bude upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem, bude ve světlém odstínu.

g)

Sokl v nezateplované části fasády se také okope ze 100% - okopání omítky popsáno již. výše. Soklová část – viz. výkres pohledy nový stav až k upravenému terénu.

Nainstalují se dřevěné latě na svislo po 600 mm – rošt, na které se ukotví cetris desky tl. 12 mm.

Cetris desky napenetrovat 2x.

Na napenetrované cetris desky se provede základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm a výztužné vrstvy - výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže. Podrobný popis viz. výše.

V místě soklu na takto připravený podklad bude natažena omítka z dekorativní mozaikové omítkoviny.

Je navržena:

Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka – sokl tl. do 4 mm, v tmavším odstínu než samotná fasáda v imitaci pískovce.

Barva upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem.

- Související úpravy z realizací nové fasády na dotčeném objektu

a)

Na přední jižní fasádě budou demontovány 2 ks stožárů pro vlajky.

b)

Na západní fasádě elektro trubky budou buď zasekány do zdi nebo odstraněny pokud nejsou využity.

c)

Ventilátor ze stávající kuchyně se demontuje a otvor po něm se zazdí.

d)

Staré odvětrání na severní fasádě, které je v současné době bez využití, se bez náhrady zruší.

e)

Stávající elektro dvířka na fasádě natřít.

f)

Do nové fasády osadit nové hliníkové větrací mřížky.

g)

U nové fasády se nově oplechují veškeré římsy. Římsa se starou taškovou krytinou bude také nově oplechovaná a tašky budou odstraněny. Na zadní severní fasádě v místě zateplení se veškeré římsy a šambrány zruší a fasáda zde bude hladká – viz. popis výše.

Oplechování říms bude z měděného plechu tl. 0,6 mm nebo z barveného oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, barvy měděné hnědé RAL 8004 – shodná s barvou oplechování parapetů, která byla použita v 1. etapě stavby. Barva plechu je navržena na základě požadavků odboru školství a kultury MÚ Rokycany.

Oplechování v mědi bude u říms na fasádě, které jsou nad úrovní upraveného terénu od 3 m výšky – opatření proti zlodějům a vandalismu. Římsy, které jsou od terénu 3 m a níže budou oplechovány barveným lakovaným pozinkovaným plechem.

h)

Na střechu se umístí síť proti holubům z důvodu, aby nebyla nová fasáda poškozena.

- ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ OBJEKTU

- V 1.NP A 2.NP ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO  SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A VYBUDOVÁNÍ NA JEHO MÍSTĚ NOVÉHO

- ODSTRANĚNÍ NEVYUŽÍVANÝCH ROZVODŮ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OSTATNÍCH PRVKŮ

- VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK, ZAZDÍVACÍ PRÁCE

- OKOPAT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OBKLADY A ODSTRANIT OLEJOVÉ NÁTĚRY

- NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY

- nové karemické obklady, malby, nové zařizovací předměty

- REALIZACE NOVÉ TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

změna účelu využití objektu

Všechny navrhované úpravy jsou považovány jako příprava pro budoucí využití objektu Západočeským muzeem v Plzni. Na základě změny účelu využití objektu se změní účel využití jednotlivých prostor.

V 1.PP se budou nacházet depozitáře, výtah včetně strojovny výtahu, elektro, konzervátorská dílna příprava a špinavá, chodba včetně schodiště.

V 1.NP se budou nacházet depozitáře, sociální zázemí pro muže a ženy včetně úklidu, sprcha, výtah, badatelna, kancelář, kotel, konzervátorská dílna, sklad, chodba včetně schodišť.

V 2.NP se budou nacházet depozitáře, sociální zázemí pro muže a ženy včetně úklidu, výtah, studovna, kancelář odborné pracovnice, konferenční místnost, čajová kuchyňka, chodba včetně schodišť.

Původně byl objekt využívaný Střední zemědělskou – lesnickou školou.

V 1.NP A 2.NP ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO  SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A VYBUDOVÁNÍ NA JEHO MÍSTĚ NOVÉHO

V 1.NP a 2.NP se zruší stávající sociální zázemí. Tzn. zbourání všech stávajících příček, vnitřních dveří, obkladů, podlah na nosnou stropní konstrukci - klenbu včetně štěrkového násypu v 2.NP nebo na nosné podloží v 1.NP, veškerých nevyužívaných rozvodů, zařizovacích předmětů, stávajících oken.

Na jeho místě v obou patrech se vybuduje nové sociální zázemí pro muže a ženy včetně úklidových komor. Vybudují se nové příčky včetně nových dveří na základě nové dispozice. Nové okenní výplně a vnitřní dveře do upravených otvorů ve stávajících zdech. Veškeré otvory včetně překladů. Otvory po oknech v sociálních zázemích směrem na sever se zazdí z plna bez náhrady. Instalace nových rozvodů a následně realizace nových podlahových skladeb na stávající nosný podklad (klenba + štěrkový násyp nebo nosné podloží), nové keramické obklady a nové zařizovací předměty.

Jednotlivé úpravy v sociálním zařízení jsou podrobně popsány v příslušných oddílech této technické zprávy.

V 1.NP a 2.NP je dispoziční řešení stejné. Z hlavní chodby vstoupíme do předsíně pro muže, za kterou se nachází dvě WC kabiny jedna se záchodovou mísou a jedna s pisoárem. U sociálního zázemí pro ženy z hlavní chodby vstoupíme do předsíně pro ženy, ze které je možný přístup do WC- kabiny nebo úklidu.

KAZETOVÝ PODHLED

V 1.NP a 2.NP v místnostech č. 115 až 120 a 214 až 219 se ve výšce 2,7 m zrealizuje kazetový podhled rozebiratelný, který je zavěšen na stropní konstrukci.

ODSTRANĚNÍ NEVYUŽÍVANÝCH ROZVODŮ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OSTATNÍCH PRVKŮ

Ve všech patrech se odstraní nevyužívané ZTI rozvody – 100 mb vodovodního potrubí, 100 mb kanalizace. Dále se odstraní nevyužívané elektro rozvody.

Stávající zařizovací předměty budou také demontovány. Jedná se o 30 ks umyvadel, 10 záchodových mís a 8 pisoárů , vnitřní vpusť ve strojovně výtahu v 1.PP.

V 1.NP se v m.č. 103 – kuchyně – stávající stav – odstraní již nevyužívané VZT potrubí – 500 kg a demontuje ventilátor, po kterém se otvor zazdí.

Zbourají se nevyužívané konzoly – 20 kusů.

V 1.NP a 2.NP se odstraní rolety v oknech 30 ks a stávající tabule ve třídách 15 ks.

Odstranění nevyužívaných rozvodů, zařizovacích předmětů a ostatních prvků je naznačeno ve výkresové části bouracích prací.

VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK, ZAZDÍVACÍ PRÁCE

Jelikož se změní účel využití objektu tzn. využití jednotlivých prostor, na základě nové dispozice se vyzdí nové příčky. Jsou navrženy nenosné příčky z porobertonových tvárnic, P2-500, výpočtová pevnost zdiva 0,6 MPa, tl. 100 mm.

Příčky mezi úklidovými komorami a kabinami WC u žen a mezi kabinami, kde je umístěna záchodová mísa a pisoár u mužů v obou patrech sociálního zázemí – 1.NP a 2.NP budou vyzděny do výšky 2,20 m a prostory mezi těmito příčkami budou odvětrány jako jeden celek.

Dozdívky při úpravě stávajících otvorů nebo celé jejich zazdění – zrušení bude také provedeno z porobetonu. Stejně tak ze stejného materiálu – porobeton se dozdí parapety u všech oken v budově. V 1.NP a 2.NP do tloušťky stávající nosné zdi,  v 1.PP dojde jenom k úpravě parapetů – sjednotit na stejnou výšku a sklon – parapety šikmé.

Veškeré niky ve zdech se zazdí z porobetonu.

Stávající konstrukce jsou zděné z cihel.

OKOPAT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OBKLADY A ODSTRANIT OLEJOVÉ NÁTĚRY

V 1.PP se okopou stávající omítky na režné zdivo. Na stropě suterénu – klenbách budou stávající omítky ponechány. Veškeré stávající keramické obklady v suterénu se odstraní kromě ker. obkladu ve strojovně výtahu, který se opraví. Výška rušených ker. obkladů je 2 m. Rozsah, kde se stávající obklady nachází, je zakreslen v bouracích pracích 1.PP.

U schodiště z 1.PP do 1.NP se nachází stávající kabřincový obklad, který bude kompletně zbourán.

V 1.NP a 2.NP budou odstraněny ze stěn veškeré keramické obklady výšky 2 m, veškeré obklady z lamino desek včetně olejových nátěrů výšky 1,5 m, které se za laminovými obklady nachází. Olejový nátěr se oškrábe a opálí. Rozsah, kde se stávající obklady nachází, je zakreslen v bouracích pracích 1.NP a 2.NP. Keramické obklady jsou v sociálním zázemí, za umyvadly a v místnostech určených v půdorysech bourací práce. Ve všech ostatních místnostech je v současné době obklad z lamino desek včetně olejového nátěru.

NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY

V 1.PP se po okopaných omítkách svislých stěn režné zdivo očistí, vyspraví (drážky atd.) a napenetruje.

V 1.NP a 2.NP tam, kde dojde ke stavebním úpravám, se doplní vnitřní omítka hladká dvouvrstvá nanášená ručně – jádro + štuk.

Na nových vyzděných konstrukcích bude nová vnitřní omítka hladká jednovrstvá nanášená ručně včetně armovací tkaniny a lepidla, kvůli zamezení mikrotrhlin. Na nových příčkách v místě keramických obkladů nebude omítka nanášena.

Na všech stávajících konstrukcích budovy včetně zdiva po olejovém nátěru se provede štuková omítka (ze 100%), jádro bude buď doplněno u porušených částí stavbou nebo bude stávající.

Podklad pro vnitřní omítky bude napenetrován.

nové karemické obklady, malby, nové zařizovací předměty

VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY

Nové keramické obklady jsou navrženy v sociálním zázemí 1.NP a 2.NP – místnosti č. 115 až 120 a 214 až 219. Dále ve sprše – m.č. 112 v 1.NP. Keramické obklady jsou navrženy do výšky 2 m. V 2.NP se bude nacházet keramický obklad v čajové kuchyňce m.č. 202 – výška obkladu dle zvolené kuchyňské linky, rozsah a výšku určí dodavatel kuchyně ve spolupráci s investorem. Dále keramický obklad se bude nacházet za dřezy v m.č. 003 – konzervátorská dílna – příprava v 1.PP, m.č. 104 – konzervátorská dílna v 1.NP také za dřezy. Obklad za dřezy max. do výšky 2 m.

V 1.PP ve strojovně výtahu se stávající obklad vyspraví, opraví.

Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Podklad napenetrován.

Barvu, typ a rozměr obkladu určí investor před samotnou realizací ve spolupráci s projektantem.  Předpokládá se světlý odstín, standardních rozměrů, v cenové relaci cca 300 Kč za m2.

MALBY

Všechny stropy a stěny 1.NP a 2.NP veškerých prostor řešené budovy budou opatřeny bílým finálním nátěrem 2x. Stejně tak stropy – klenebná konstrukce suterénu. Před provedením maleb je nutné stávající malby odstranit a podklad upravit pro nové nátěry, napenetrovat.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V sociálním zázemí budovy 1.NP a 2.NP – místnosti č. 115 až 120 a 214 až 219 budou umístěny:

- nové závěsné záchodové mísy se zazděnými nádržkami – 2 kusy v 1.NP, 2 kusy v 2.NP

- nová umyvadla včetně baterií, sifonů – 2 kusy v 1.NP, 2 kusy v 2.NP

- elektronický pisoár (sám splachuje) – 1 kus v 1.NP, 1 kus v 2.NP

- výlevka v úklidu – 1 kus v 1.NP, 1 kus v 2.NP

- elektrický boiler na 120 litrů pro přípravu TUV – 1 kus – úklid v 1.NP

Ve sprše – m.č. 112 v 1.NP budou umístěny:

-1x umyvadlo včetně baterie a sifonu

-1x sprchový kanálek (spád podlahy), 1x sprchová baterie

-1x el. boiler na 120 litrů pro přípravu TUV

V místnosti pro kotel – m.č. 105 v 1.NP jsou umístěny 2 ks kotlů včetně příslušenství a včetně odtahů do stávajících průduchů komína a včetně přívodu vzduchu trubkou vyvedenou do fasády objektu – vše součástí projektu – viz. topení, které je součástí této PD.

- 1x vnitřní vpusť – uprostřed místnosti č. 105

V konzervátorské dílně – m.č. 104 v 1.NP bude umístěn:

-1x el. boiler na 120 litrů pro přípravu TUV

V konzervátorských dílnách v 1.PP m.č. 003 a v 1.NP m. č. 104 budou umístěny:

-2x dřez včetně baterie – 1.PP

-2x dřez včetně baterie – 1.NP

V konzervátorských dílnách v 1.PP m.č. 004 a v 1.NP m. č. 104 budou umístěny:

-1x prachová digestoř, velký vysavač – 1.PP

-1x chemická digestoř, laboratorní komplet – 1.NP

V 1.PP budou umístěny vnitřní vpusti (podlaha vyspádovaná) a ponorná čerpadla:

-2 kusy vnitřní vpusť - v žb stropě suchých havarijních studen

-1 kus vnitřní vpusť v m.č. 004 – konzervátorská dílna špinavá

-2 kusy ponorné čerpadlo – v suchých havarijních studnách

V 2.NP je umístěna čajová kuchyňka m.č. 202 vybavena kuchyňskou linkou:

-1kus kuchyňské linky 3,5 m dlouhé,

včetně nerez dřezu a dřezové baterie, dvouplotýnkové elektrické varné desky, vestavěné lednice, vestavěné myčky, mikrovlné trouby, recirkulační digestoře, v pracovní desce u vestavěných spotřebičů proříznout drážku a instalovat větrací mřížku, kuchyňská linka se bude skládat se spodních skříněk, horních skříněk, pracovní desky a zásuvek. Bude vyrobena z laminátu.

Podrobně jsou zařizovací předměty popsány v příslušných technických zprávách – ZTI, VZT.

REALIZACE NOVÉ TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

V objektu bude realizováno nové vytápění, nová elektroinstalace včetně osvětlení, nové slaboproudé rozvody a zařízení, nové rozvody ZTI a VZT. Vše řešeno podrobně v samostatných složkách této projektové dokumentace.

Na střeše vysadit do stávající střešní krytiny 2 kusy typových odvětrávacích tašek, do kterých bude přivedeno odvětrání dvou stoupacích potrubí splaškové nové kanalizace ze sociálního zázemí v budově.

V 1.PP jsou navrženy na novém potrubí ležaté splaškové kanalizace 3 revizní betonové šachty rozměru 600x600x800 mm včetně čistícího kusu na potrubí, umístěné v podlaze suterénu s ocelovým poklopem pro betonovou výplň.

- odstranění nášlapných vrstev v 1.pp a betonových mazanin. nové betonové mazaniny + nové nášlapné vrstvy.

- havarijní studny v podlaze 1.pp

- odstranění i-nosníků v 1.pp

- odstranění nášlapných vrstev v 1.np, betonových soklů a stávajících skladeb podlah. zřízení nových skladeb podlah a nových nášlapných vrstev.

- odstranění nášlapných vrstev v 2.np, stávajících skladeb podlah. zřízení nových skladeb podlah a nových nášlapných vrstev.

odstranění nášlapných vrstev v 1.pp a betonových mazanin.

nové betonové mazaniny + nové nášlapné vrstvy.

V 1.PP se odstraní veškeré stávající nášlapné vrstvy ze 100% plochy suterénu včetně odstranění lepidla, starých stěrek a dále se odstraní betonová mazanina z 60% plochy suterénu v tl. cca 100 mm a další skladba stávajících podlah pod odstraňovanou betonovou mazaninu také z 60% plochy v tl. cca 100 mm tak, aby se podlaha 1.PP srovnala na jednotnou úroveň. Bude určeno na místě na základě dohody projektanta a dodavatele stavby. V místnosti 004 – původně sklad, nově konzervátorská dílna – špinavá se odstraní betonový sokl v místnosti výšky 770 mm vysoký a 470 mm vysoký – viz. půdorys 1.PP – bourací práce. Následně dojde k likvidaci a odvozu bouraných vrstev podlah.

Podlaha v 1.PP se odstraní u nově realizovaných rozvodů ležaté splaškové kanalizace PVC DN 110, naznačených v půdoryse 1.PP bourací práce a po realizaci rozvodů se výkopy zasypou a zřídí nová skladba podlahy viz. níže.

Nově se zrealizuje nová skladba podlahy v 1.PP z 60% plochy suterénu:

- Stávající nosné podloží + vyrovnání dle výšky cca 70 až 100 mm (škvára)

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- Hydroizolace

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- Nášlapná vrstva – keramická dlažba včetně lepidla a samonivelační stěrky

tl. 20 mm

U místnosti – strojovna výtahu v 1.PP bude nášlapnou vrstvu tvořit protiolejový nátěr včetně soklu do výšky 200 mm.

Hydroizolace:

- Provede se asfaltová penetrace – 1x.

- Nataví se asfaltový bitumenový pás ve dvou vrstvách v tl. 4 mm – 2 pásy –

2x4 mm.

V místě bouraných příček se doplní betonová mazanina a v těchto místech se podklad vyspraví sponkováním trhlin dvousložkovou pryskyřicí – 10 mb.

V místnosti 004 – konzervátorská dílna špinavá se vyspáduje podlaha do vnitřní guly.

Podklad se opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novými nášlapnými vrstvami – keramickou dlažbou na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad  - betonová mazanina.

Podlaha suterénu bude nově na jedné výškové úrovni.

NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V 1.PP ze 100%:

KERAMICKÉ DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navrženy nové keramické dlažby, které budou nalepeny na připravený očištěný povrch, opatřený samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby budou zrealizovány včetně soklů do výšky 80 mm.

PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR

V místnosti – strojovna výtahu v 1.PP – je jako nášlapná vrstva navržen protiolejový nátěr včetně soklu do výšky 200 mm.

havarijní studny v podlaze 1.pp

V 1.PP jsou navrženy dvě havarijní studny na začátku a na konci objektu v podlaze viz. půdorys 1.PP – nový stav. Suché havarijní studny budou sloužit pro případ vody ve sklepě, k jejímu odčerpání. Jsou navrženy rozměru 1000x1000x1000 mm. V havarijních studnách budou umístěny kalová plováková čerpadla. Stěny studen jsou navrženy železobetonové tl. 250 mm, dna štěrková tl. 100 mm. Každá studna bude opatřena litinovým vodotěsným poklopem rozměru 600x600 mm. Strop nad studnou bude železobetonový tl. 100 mm a ve stropě studny bude umístěna vnitřní vpusť včetně spádu k dané vpusti. Výztuž železobetonových konstrukcí: kari síť Ø 6, oka 150x150 mm. Beton: C16/20.

odstranění i-nosníků v 1.pp

V 1.PP budou před realizací nových podlah odstraněny 2 kusy I-nosníků vedoucích od podlahy pod klenbu – m.č. 003 – viz. půdorys 1.PP – bourací práce. I-nosníky zde nemají žádnou funkci, nic nepodpírají.

odstranění nášlapných vrstev v 1.np, betonových soklů a stávajících skladeb podlah.

zřízení nových skladeb podlah a nových nášlapných vrstev.

V 1.NP se odstraní veškeré stávající nášlapné vrstvy včetně odstranění lepidla, starých stěrek, popř. asfaltu ze 100% plochy tohoto podlaží. Povrch bude upraven a očištěn. Následně dojde k likvidaci a odvozu bouraných vrstev podlah.

Po odstranění nášlapných vrstev se v některých níže popsaných místnostech odstraní beton v takovém rozsahu a tloušťkách, aby celé podlaží bylo sjednoceno na jednotnou výškovou úroveň.

Odstranění betonové mazaniny z podlahy v místnosti č. původně 104 – kuchyně, nyní nově 103 – sklad. V celé místnosti se vybourá betonová mazanina v tl. 50 mm a sjednotí se výšková úroveň podlahy na jednotnou úroveň jako v celém 1.NP. Kvůli sjednocení výškové úrovně se upraví i výška škvárového násypu cca 50 mm na stávající nosné konstrukci z kleneb.

V sousední místnosti původně m.č. 103 – kuchyně, nyní nově 104 – konzervátorská dílna se odstraní betonový sokl vyčnívající z podlahy rozměru 1x1x0,1 m. Důvodem je také srovnání podlahy na jednotnou výškovou úroveň.

Místnost č. 113 – původně archiv a sborovna, nově depozitář, má také výškově rozdílnou podlahu. Betonová mazanina se zde odstraní v ploše cca 1 m3 tak, aby výška betonové mazaniny byla sjednocena na jednu výškovou úroveň, po realizaci nové nášlapné vrstvy podlaha místnosti v jednotné výškové úrovni jako celé řešené podlaží. Kvůli sjednocení výškové úrovně se upraví i výška škvárového násypu cca 50 mm na stávající nosné konstrukci z kleneb.

Po odstranění nášlapných vrstev v 1.NP a srovnání podkladního betonu popř. škváry bude v místnostech 1.NP jako podkladní vrstva pro realizaci nové nášlapné vrstvy buď betonová mazanina nebo parkety nebo škvárový násyp.

Parkety se budou nacházet v m.č. 107(108), 108(109), 109(110), 110(111) a 105(106). V závorkách jsou napsány čísla místností – stávající stav. Bez závorek čísla místností – nový stav.

V m.č. 105(106) – nově místnost pro kotel se ještě odstraní parkety a stávající škvárový násyp v tl. max. 50 mm, dle potřeby tak, aby výška nové podlahy byla sjednocená s výškou podlah v celém patře.

V místnostech, kde se bude snižovat výška podlahy – 103 – sklad a 113 depozitář bude podklad snížený škvárový násyp.

V ostatních místnostech a chodbě 1.NP bude podklad beton.

V chodbě bude nově veden rozvod teplé vody, v těchto místech se provede drážka do betonu pro tento rozvod a po jeho realizaci se beton doplní.

V sociálním zázemí m.č. 115 až 120 – nový stav se podlahy vybourají na nosné podloží. Bourané podlahy uvažujeme v tl. cca 200 mm – jedná se o odstranění nášlapné vrstvy + betonu v tl. 100 mm a ostatní vrstvy podlahy v tl. cca 100 mm.

Ve sprše (na konci hlavní chodby) m.č. 112 – nový stav se podlaha vybourá na nosnou stropní konstrukci – klenbu včetně stávajícího škvárového násypu. Bouranou podlahu uvažujeme v tl. cca 100 mm – jedná se o odstranění nášlapné vrstvy, betonu v tl. 50 mm a škváry v tl. cca 50 mm.

Na očištěnou podkladní vrstvu – parkety nebo beton budou provedeny samonivelační stěrky.  Nejprve se podklad opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novými nášlapnými vrstvami na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad.

U nášlapné vrstvy linoleum se ještě samonivelační stěrka přebrousí a je navržena v průměrné předpokládané tl. 10 mm. Přebroušenou stěrku je nutno před lepením opět penetrovat vhodnou disperzní penetrací.

Následně se zřídí nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby – hlavní chodba, konzervátorská dílna – na betonový podklad nebo z linolea, které bude k podkladu lepeno.

V sociálním zázemí se po vybourání podlah na nosné podloží zrealizují nové rozvody techniky prostředí staveb a následně se zřídí nová skladba podlahy.

Nová skladba podlahy v 1.NP v sociálním zázemí P1:

- Stávající nosné podloží + vyrovnání dle výšky cca 70 až 100 mm (škvára)

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- Hydroizolace

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- Nášlapná vrstva – keramická dlažba včetně lepidla a samonivelační stěrky

tl. 20 mm

Hydroizolace:

- Provede se asfaltová penetrace – 1x.

- Nataví se asfaltový bitumenový pás ve dvou vrstvách v tl. 4 mm – 2 pásy –

2x4 mm.

Podklad se opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novými nášlapnými vrstvami – ker. dlažbou na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina.

V místnosti č. 105 – kotel (původně m.č. 106), 112 – sprcha, 103 – sklad (původně 104) a 113 - depozitář bude na vybouranou podlahu na nosnou stropní konstrukci z kleneb a škvárového násypu v upravené tloušťce realizovaná následná nová skladba podlahy:

Nová skladba podlahy v 1.NP v místnosti pro kotel, sprchu, sklad a depozitář P2:

- Stávající nosná stropní konstrukce – klenba

- Stávající škvárový násyp – upravená tloušťka

- Pojistná folie

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- Nášlapná vrstva – keramická dlažba (m.č. 105, 112) nebo linoleum (m.č. 103, 113) včetně lepidla a samonivelační stěrky tl. 20 mm

Podklad se opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novými nášlapnými vrstvami na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina.

U nášlapné vrstvy linoleum se ještě samonivelační stěrka přebrousí a je navržena v průměrné předpokládané tl. 10 mm. Přebroušenou stěrku je nutno před lepením opět penetrovat vhodnou disperzní penetrací.

Ve sprše se zřídí sokl výšky 100 mm a podlaha se vyspáduje ke sprchovému odtokovému žlábku.

Místnost pro kotel se vyspáduje k nové vnitřní vpusti umístěné uprostřed místnosti.

NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V 1.NP:

KERAMICKÉ DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navrženy nové keramické dlažby, které budou nalepeny na připravený očištěný povrch, opatřený samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby budou zrealizovány včetně soklů do výšky 80 mm.

V sociálním zázemí a ve sprše jsou navrženy keramické dlažby protiskluzové a pod keramickou dlažbou bude v těchto místnostech použita stěrková hydroizolace

kvůli mokrému provozu.

ZÁTĚŽOVÉ PVC

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navržena nová zátěžová PVC, které budou nalepeny na připravený očištěný povrch, opatřený samonivelační stěrkou.

Lepení linolea bude dle návodu na pokládku výrobce a kladečského plánu s propočítaným prořezem.

PVC bude zakončeno obvodovými lištami - fabiony. Přechodových lišt není potřeba, jelikož mezi dveřmi jsou navrženy prahové lišty.

Je navrženo linoleum tl. 2,0 mm, s třídou zátěže 32/41. Lze ho svařovat vícebarevnou svařovací šňůrou, která zamezuje viditelnost spár v ploše. Spoje navržené krytiny budou po nalepení pásů vyfrézované a vzniklá spára pak bude svařena za tepla svařovací probarvenou šňůrou v barvě linolea. Barvu linolea, přesný odstín určí investor dle vzorníku barev.

odstranění nášlapných vrstev v 2.np, stávajících skladeb podlah.

zřízení nových skladeb podlah a nových nášlapných vrstev.

V 2.NP se odstraní veškeré stávající nášlapné vrstvy včetně odstranění lepidla, starých stěrek ze 100% plochy tohoto podlaží. Povrch bude upraven a očištěn. Následně dojde k likvidaci a odvozu bouraných vrstev podlah.

Po odstranění nášlapných vrstev v 2.NP bude v místnostech tohoto patra jako podkladní vrstva pro realizaci nové nášlapné vrstvy buď betonová mazanina nebo parkety.

Podkladní beton se bude nacházet v m.č. 201 – chodba a 211(210) – nově depozitář. V závorce číslo místnosti – stávající stav. Bez závorky číslo místnosti – nový stav.

V ostatních místnostech 2.NP po odstranění nášlapné vrstvy bude jako podkladní vrstva parkety.

Před výtahovou šachtou se nachází na stávajícím dřevěném trámovém stropě stávající dřevěný záklop. Jinak skladba podlahy zde není doplněna. Rozsah viz. půdorys 2.NP – bourací práce.

V sociálním zázemí m.č. 214 až 219 – nový stav se podlahy vybourají na nosnou stropní konstrukci – klenbu včetně stávajícího škvárového násypu. Bourané podlahy uvažujeme v tl. cca 100 mm – jedná se o odstranění nášlapné vrstvy, betonu v tl. 50 mm a škváry v tl. cca 50 mm..

Na očištěnou podkladní vrstvu – parkety nebo beton budou provedeny samonivelační stěrky.  Nejprve se podklad opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novými nášlapnými vrstvami na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad.

U nášlapné vrstvy linoleum se ještě samonivelační stěrka přebrousí a je navržena v průměrné předpokládané tl. 10 mm. Přebroušenou stěrku je nutno před lepením opět penetrovat vhodnou disperzní penetrací.

Následně se zřídí nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby – hlavní chodba – na betonový podklad nebo z linolea, které bude k podkladu lepeno.

V sociálním zázemí se na vybourané podlahy na nosnou stropní konstrukci – klenbu včetně štěrkového násypu zrealizují nové rozvody techniky prostředí staveb a následně se zřídí nová skladba podlahy.

Nová skladba podlahy v 2.NP v sociálním zázemí P2:

- Stávající nosná stropní konstrukce - klenba

- Stávající škvárový násyp

- Doplnění nový škvárový násyp, dle výšky, v tl. cca 40 mm

- Pojistná folie

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- Nášlapná vrstva – keramická dlažba včetně lepidla a samonivelační stěrky

tl. 20 mm

Podklad se opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novými nášlapnými vrstvami – keramickou dlažbou na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina.

Před výtahovou šachtou v 2.NP se na stávající dřevěný trámový strop a na stávající dřevěný záklop realizovaná následná nová skladba podlahy v celkové tloušťce cca 400 mm:

Nová skladba podlahy v 2.NP před výtahem P3:

- Stávající nosná stropní konstrukce – dřevěný trámový strop

- Stávající dřevěný záklop

- Vyrovnávací vrstva – škvárový násyp v tl. 330 mm

- Pojistná folie

- Betonová mazanina včetně kari sítě Ø 4, oka 150x150 mm,

tl. 50 mm

- Nášlapná vrstva – keramická dlažba včetně lepidla a samonivelační stěrky

tl. 20 mm

Podklad se opatří dvousložkovou penetrací. Sádrová samonivelační stěrka bude provedena pod novou nášlapnou vrstvou – keramickou dlažbou na očištěnou napenetrovanou podkladní vrstvu, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina.

NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V 2.NP:

KERAMICKÉ DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navrženy nové keramické dlažby, které budou nalepeny na připravený očištěný povrch, opatřený samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby budou zrealizovány včetně soklů do výšky 80 mm.

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické dlažby protiskluzové a pod keramickou dlažbou bude v těchto místnostech použita stěrková hydroizolace

kvůli mokrému provozu.

ZÁTĚŽOVÉ PVC

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navržena nová zátěžová PVC, které budou nalepeny na připravený očištěný povrch, opatřený samonivelační stěrkou.

Lepení linolea bude dle návodu na pokládku výrobce a kladečského plánu s propočítaným prořezem.

PVC bude zakončeno obvodovými lištami - fabiony. Přechodových lišt není potřeba, jelikož mezi dveřmi jsou navrženy prahové lišty.

Je navrženo linoleum tl. 2,0 mm, s třídou zátěže 32/41. Lze ho svařovat vícebarevnou svařovací šňůrou, která zamezuje viditelnost spár v ploše. Spoje navržené krytiny budou po nalepení pásů vyfrézované a vzniklá spára pak bude svařena za tepla svařovací probarvenou šňůrou v barvě linolea. Barvu linolea, přesný odstín určí investor dle vzorníku barev.

- ÚPRAVASTÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤ VČETNĚ ZÁBRADLÍ A MADEL

- VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ a komínová dvířka

ÚPRAVASTÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤ VČETNĚ ZÁBRADLÍ A MADEL

Všechna schodiště v objektu, kromě do půdního prostoru, se vyčistí a nově přebrousí žulové stupně. Kolem se nalepí keramický sokl v=80 mm a stávající zábradlí schodiště se opraví, natře, případně doplní chybějící části. Zábradlí u předloženého schodiště u vstupu se také natře. Na druhé straně schodišťových ramen proti stávajícímu zábradlí se provedou nová samotná madla kotvená do zdí. Madlo profilu 6/4“ z ocelové bezešvé trubky práškově lakované, barvy šedé, kotvené do zdi po á=1 m, konce trubky zaslepeny.

vyvložkování komínů a komínová dvířka

Průduchy komínů, do kterých budou zaústěny nové digestoře, budou vyfrézované a vyvložkované. Popis digestoří včetně jejich odsávání a přístup ke kondenzátu plastovými dvířky je podrobně popsán a řešen v oddíle této PD – VZT. Stávající komínová dvířka budou demontována a vyměněna za nová – 20 kusů. U nových kotlů bude stávajícími komínovými průduchy veden odtah spalin – trubka popsána v příslušné složce této PD – topení.

- U POŽÁRNÍ SIRÉNY VE STŘEŠE UMÍSTĚN STŘEŠNÍ VÝLEZ

U Požární sirény se střešní plášť rozebere a umístí se bezúdržbový střešní výlez pro nevytápěný prostor, stejný typ jako střešní výlezy realizované v 1. etapě. Rozměr vnějšího rámu 450x600 mm. Ovládání bude pomocí rukojeti umístěné na boční straně křídla, křídlo se otevírá směrem ven. Okno bude dodáno včetně vnějšího oplechování pro skládanou střešní krytinu.

e)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

f)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt má stávající napojení na dopravní infrastrukturu.

g)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.