Technické podmínky – VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK

5 ks – nákladních automobilů s nástavbami

| Vozidlo číslo | Podvozek | Nástavba | Místo dodání |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NA N1 3,5t | skříň – 7 m3 | Riegrova 533, Starý Plzenec |
| 2 | NA N1 3,5t | skříň – 7 m3 | Riegrova 533, Starý Plzenec |
| 3 | NA N1 3,5t | skříň – 7 m3 | Riegrova 533, Starý Plzenec |
| 4 | NA N1 3,5t | pevný valník | Riegrova 533, Starý Plzenec |
| 5 | NA N1 3,5t | pevný valník | Riegrova 533, Starý Plzenec |

Záruka – min. 24 měsíců

Dodání – do 5 měsíců od uzavření smlouvy

Emise – všechna vozidla min. EURO 6

Spotřeba – všechna vozidla musí mít maximální spotřebu PHM pro kombinovaný provoz v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a to s ohledem na jejich skutečnou největší povolenou hmotnost a skutečný výkon motoru

Všechna vozidla musí být jedné tovární značky

Vozidlo č. 1 - NA do 3,5 t – skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017

- kabina – skříňové provedení, sedm míst pro posádku

- pohon zadních kol, rozvor min. 3.700 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm3, výkon motoru min. 120 kW, točivý moment min. 400 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 8,5 l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.800 kg (brzděný  přívěs)

- výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevíraní 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, druhá řada sedadel, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- klimatizace

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy

- zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - maják LED, barva oranžová)

- umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední části vozidla rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

Vozidlo č. 2 - NA do 3,5 t - skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017

- kabina – skříňové provedení, sedm míst pro posádku

- pohon zadních kol, rozvor min. 3.700 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm3, výkon motoru min. 120 kW, točivý moment min. 400 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 8,5 l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.800 kg (brzděný  přívěs)

- výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevíraní 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, druhá řada sedadel, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- klimatizace

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy

- zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - maják LED, barva oranžová)

- umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední části vozidla rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

Vozidlo č.  3 - NA do 3,5 t - skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017

- kabina – skříňové provedení, sedm míst pro posádku

- pohon zadních kol, rozvor min. 3.700 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm3, výkon motoru min. 120 kW, točivý moment min. 400 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 8,5 l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.800 kg (brzděný  přívěs)

- výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevíraní 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, druhá řada sedadel, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- klimatizace

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy

- zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - maják LED, barva oranžová)

- umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední části vozidla rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

Vozidlo č.  4 - NA do 3,5 t - dvojkabina, valníková korba

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017

- kabina – sedm míst pro posádku, pevný valník

- pohon předních kol, rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm3, výkon motoru min. 95 kW, točivý moment min. 380 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 900 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný přívěs)

- délka ložného prostoru min. 2.500 mm, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník

- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, prosklená zadní stěna kabiny, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 215/65 x R16 C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy

- zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - maják LED, barva oranžová)

- umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

Vozidlo č.  5 - NA do 3,5 t - dvojkabina, valníková korba

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2017

- kabina – sedm míst pro posádku, pevný valník

- pohon předních kol, rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm3, výkon motoru min. 95 kW, točivý moment min. 380 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 900 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný přívěs)

- délka ložného prostoru min. 2.500 mm, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník

- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, prosklená zadní stěna kabiny, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 215/65 x R16 C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy

- zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - maják LED, barva oranžová)

- umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem