| AKCE: | DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ ŽINKOVY – DEMOLICE OBJEKTU „C“ V AREÁLU DKS |
| --- | --- |

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, LEDEN 2017	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Zájmový objekt určen ke zbourání – pavilon „C“ vystavěn v 80 letech minulého století včetně spojovací chodby a v jeho nedaleké blízkosti objektu kolny se nalézá na adrese DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 89, 335 54 ŽINKOVY. Pavilon „C“ je umístěn na pozemku katastrálního čísla st. 375, č.k. 125/2 a 125/24, spojovací chodba na pozemku č.k. st. 375, č.k. 125/2 a č.k. 123/2 a objekt kolny na pozemku č.k. 125/1. Všechny parcely se nachází v katastrálním území Žinkovy 797 111. Pozemky, na kterých se nachází odstraňované stavby jsou součástí areálu Domova klidného stáří v Žinkovech, v majetku Plzeňského kraje a ve správě hospodaření se svěřeným majetkem Domova klidného stáří v Žinkovech. Druh pozemků jsou buď zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plochy. V blízkosti areálu se nachází škola, zámek a rybník.

V areálu Domova klidného stáří v Žinkovech je umístěna hlavní budova – pavilon „A“, pavilon „B“ – jídelna a kuchyň, nová budova pavilon „C“ – ubytovací objekt - nahradila stávající starou budovu pavilonu „C“ navrženou ke zbourání, pavilon „D“ – ubytovací objekt. Všechny pavilony areálu jsou mezi sebou propojeny spojovacími chodbami - krčky. Starý pavilon „C“ určen ke zbourání již má spojovací chodbu odpojenou od ostatních areálových budov a částečně již zbouranou v rámci výstavby a napojení nového pavilonu „C“.

Areál je napojen na stávající veřejné komunikace třemi vjezdy. První dva se nachází před hlavní budovou na jihozápadní straně, kde se vjezdy napojují na komunikaci č.k. 1834/2. Na protější straně této přístupové komunikace se nachází rybník. Zadní vjezd do areálu ze severovýchodu se napojuje na stávající komunikaci č.k. 1830/1 a tento vjezd se bude také využívat pro odvoz materiálu z bouraných staveb.

Všechny areálové budovy jsou napojeny stávajícími areálovými rozvody. Starý pavilon „C“ bude v rámci bouracích prací odpojen od těchto areálových rozvodů viz. příslušná část této PD.

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Budovy určené ke zbourání (pavilon „C“, spojovací chodba, kolna) neleží v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Budovy určené ke zbourání (pavilon „C“, spojovací chodba, kolna) neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území.

d) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv

odstranění stavby na odtokové poměry

Při odstraňování stavby bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu odstraňování stavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při odstraňování stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Při odstraňování stavby nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Odtokové poměry v území při odstraňování stavby zůstanou beze změny.

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní

prostředí v případě jejich výskytu

V prostoru, kde dojde k odstranění stavby, se nenachází žádné škodlivé látky, které by mohly kontaminovat dané území.

f)  Požadavky na kácení dřevin

V rámci odstranění stavby není třeba kácet žádné dřeviny.

g) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou žádné věcné ani časové vazby pro odstraňovanou stavbu. Odstranění stavby není podmíněno žádnými vyvolanými ani souvisejícími investicemi.

B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

a) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Odstraňovaný objekt „C“

Pavilon „C“ byl vystavěn v 80 letech minulého století a sloužil k ubytování seniorů v Domově klidného stáří v Žinkovech. Je jedním ze čtyř pavilonů nalézajících se ve zmíněném areálu. Budova „A“ – je hlavní budova areálu a slouží zároveň i jako ubytovací zařízení, v pavilonu „B“ se nachází kuchyň s jídelnou a pavilony „C“ a „D“ slouží jako ubytovací zařízení klientů. Pavilon „C“ již nesplňoval hygienické podmínky a podmínky pro ubytování seniorů, proto byl nahrazen novým pavilonem „C“ vystavěným v minulém roce 2016. Senioři byli přesunuti do nového pavilonu a starý pavilon „C“ je v současné době bez využití, určen ke zbourání. Všechny areálové pavilony jsou mezi sebou propojeny spojovacími chodbami – krčky. U Pavilonu „C“ určeného ke zbourání je již jeho spojovací chodba částečně ubourána – úsek 1 a částečně úsek 2 a je odpojen od ostatních areálových budov. Zbylá spojovací chodba bude také zbourána zároveň s tímto pavilonem.

Pavilon „C“ má dvě nadzemní podlaží a částečně je podsklepen. Je zastřešen valbovou střechou. Spodní stavba je zděná a horní dvě nadzemní podlaží jsou z konstrukčního systému OKAL – U – 53/EI. K pavilonu „C“ je připojen zděný výtah včetně strojovny výtahu umístěné v suterénu, zastřešení plochou střechou. Výtah spojuje spojovací chodbu (krček) v suterénu, 1.NP a 2.NP. Prodloužená chodba z pavilonu „C“ ke stanicím výtahu v 1.NP a 2.NP tvaru „L“ začíná cca 3 m nad terénem a stojí na ocelových sloupech, je z ocelové konstrukce opláštěná PUR panely. Zastřešení je sedlovou střechou nad 2.NP.  Únik z této prodloužené chodby tvaru „L“ z obou nadzemních pater zajišťuje venkovní požární ocelové točité schodiště včetně podest.

Dispozičně je pavilon „C“ určen k bourání řešen takto:

Z jižní strany je přístup do suterénu, kde jsou umístěny sklady a dílna. Ze spojovací chodby z úseku 3 je umožněn přístup do výtahu a vedle do strojovny výtahu.

Spojovací chodbou, do které jsou z venkovního prostoru několik vstupů, se z úseku 6 dostaneme do 1.NP do zádveří pavilonu „C“. Za zádveřím se nachází chodba, která navazuje na chodbu uprostřed objektu, která rozděluje objekt v podélném směru na trojtrakt. Podélná chodba v severní části je ukončena vstupními dveřmi napojující se na venkovní prostor pod přemostěním. V jižní části podélná chodba navazuje na prodlouženou chodbu tvaru „L“, ze které je možný přístup do stanice výtahu pro 1.NP. Z druhé strany chodba tvaru „L“ je ukončena dveřmi napojující se na podestu únikového požárního schodiště. V západním trojtraktu 1.NP pavilonu „C“ se nachází jedna ubytovací jednotka, čajová kuchyňka, schodiště do 2.NP a další dvě ubytovací jednotky. Ve východním trojtraktu 1.NP pavilonu „C“ je umístěna jedna ubytovací jednotka, WC včetně předsíně, místnost pro rozvaděč a telefon, čištění obuvi, zdravotní dozor, úklid, čistý a nečistý sklad prádla, pedikúra, koupelna a druhá ubytovací jednotka. V 1.NP se nachází celkem 5 ubytovacích jednotek, které se skládají z předsíně, WC, umývárny a dvou ložnic. V každé ložnici jsou umístěny dvě lůžka. Z toho vyplývá, že v jedné ubytovací jednotce bylo možno ubytovat 4 seniory. V 1.NP bylo celkem ubytováno 5x4=20 osob.

Schodištěm z 1.NP pavilonu „C“ se dostaneme do 2.NP a dále do hlavní podélné chodby, která rozděluje objekt v podélném směru na tři části. Podélná chodba v severní části je ukončena vstupními dveřmi napojující se na přemostění, které navazuje na areálovou komunikaci. V jižní části podélná chodba navazuje na prodlouženou chodbu tvaru „L“, ze které je možný přístup do stanice výtahu pro 2.NP. Z druhé strany chodba tvaru „L“ je ukončena dveřmi napojující se na podestu únikového požárního schodiště. V západním trojtraktu 2.NP pavilonu „C“ se nachází jedna ubytovací jednotka, čajová kuchyňka, schodiště a další dvě ubytovací jednotky. Ve východním trojtraktu 2.NP pavilonu „C“ je umístěna jedna ubytovací jednotka, společenská místnost a další dvě ubytovací jednotky. V 2.NP se nachází celkem 6 ubytovacích jednotek, které se skládají z předsíně, WC, umývárny a dvou ložnic. V každé ložnici jsou umístěny dvě lůžka. Z toho vyplývá, že v jedné ubytovací jednotce bylo možno ubytovat 4 seniory. V 2.NP bylo celkem ubytováno 6x4=24 osob.

Popis stavebních konstrukcí objektu „C“:

Objekt je podle stavební technologie rozdělen na horní stavbu provedenou v technologii OKAL a spodní stavbu navrženou v tradiční technologii jednotlivých konstrukcí. Dělící rovinou mezi konstrukcemi horní a spodní stavby je úroveň úložné desky s vyznačenou relativní úrovní +0,000. Dodavatel horní stavby byl RD JESENÍK n.p. – závod Rýmařov.

Základové pasy podsklepené i nepodsklepené části objektu jsou navrženy z prostého betonu, s úrovní základové spáry v nezámrzné hloubce. V nepodsklepené části objektu uprostřed vede instalační kanál.

Izolace proti vodě jsou navrženy vodorovné a svislé. Svislé izolace proti zemní vlhkosti mají izolační přizdívku tl. 100 mm z plných pálených cihel P10 na maltu MC-5 MPa.

Skladba podlahy v 1.PP v dílně:

- betonová mazanina s cementovým potěrem tl. 50 mm

- sklobit + PN

- betonová mazanina tl. 100 mm

Skladba podlahy v 1.PP v chodbě a skladech:

- keramická dlažba do maltového lože tl. 20 mm

- cementový potěr tl. 30 mm

- sklobit + PN

- betonová mazanina tl. 100 mm

Obvodové nosné stěny podsklepené části objektu jsou vyzděny z lehčených svisle děrovaných tvarovek CD-IVA-B, C-P 10 o rozměru 290x140x140 mm, zděných na maltu vápenocementovou MVC 2,5 MPa. Celková tl. obvodového zdiva podsklepené části je 450 mm.

Vnitřní nosné zdivo stěn podsklepené části objektu je vyzděno z plných pálených cihel P15 na maltu cementovou MC 5 MPa. Tloušťka vnitřních stěn je 300 mm.

Překlady nad otvory suterénu jsou dělené z železobetonových prefabrikátů RZP 3. Mezi vnějším a dalším překladem je vložena tepelně izolační vložka z pěnového polystyrénu tl. 20 mm.

Stropní konstrukce nad podsklepenou částí objektu je z železobetonových prefabrikovaných desek PZD 2-120, PZD 2-150 a PZD 2-180, uložených na spodní příruby ocelových válcovaných I-nosníků. Dolní příruby nosníků jsou obaleny rabicovým pletivem.

Ztužující železobetonové věnce vytváří zároveň úložnou rovinu pro nosníky stropní konstrukce. Věnce jsou z železobetonu tř. B II, konstrukčně vyztužené tahovou a smykovou výztuží z betonářské oceli 10 216.

Výplně otvorů spodní stavby jsou dřevěná okna, vnitřní dveře osazeny do ocelové lisované zárubně.

Vnější omítky suterénu jsou vápenocementové hladké s povrchem upraveným siliplastovou omítkou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Strop suterénu je omítnut vápennou štukovou omítkou na podkladním vápenocementovém jádře.

HORNÍ STAVBA je dvoupodlažní trojtrakt s chodbou uprostřed, zastřešený valbovou střechou se sklonem 28°. Světlá výška podlaží je 2,5 m.

Objekt horní stavby byl montován z velkoplošných stěnových, příčkových, schodišťových a stropních dílců, které byly ve výrobě maximálně kompletizovány.

Základními materiály pro výrobu stavebních dílů jsou smrkové nebo jedlové řezivo, dřevotřískové desky – DTD, dřevovláknité desky – DVD, azbestocementové nebo ezalitové desky, minerální plsť.

Obvodové stěny jsou sestaveny z velkoplošných kompletizovaných dílců. Nosná konstrukce stěn je rámová tl. 90 mm, oboustranně oplášťovaná. Vnitřní strana rámů (stěny místností) je uzavřena odlehčenou DTD oboustranně oplášťovanou tvrdou DVD. Z vnější strany je rám uzavřen DTD. Vnitřní prostor rámů je mezi svislými žebry pokryt parotěsnou zábranou z Al folie a vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na vnější oplášťování rámů jsou v místech svislých hranolů přibity distanční lišty, na které jsou přišroubovány azbestocementové desky. Vnější povrch těchto desek je opatřen trvanlivým nátěrem s plastickou strukturou.

Střední nosné stěny jsou rovněž rámové konstrukce, z jedné strany je rám uzavřen odlehčenou DTD oboustranně plášťovanou tvrdou DTD, z druhé strany plošně lisovanou DTD. Vnitřní prostor mezi svislými nosnými prvky je vyplněn izolací z minerální plsti. Celková tl. 135 mm.

Příčky, na které nejsou kladeny zvláštní zvukově izolační požadavky a neplní ani funkci výztužných stěn, jsou zhotoveny z odlehčené dřevotřískové desky se svislými dutinami kruhového průřezu. S oboustranným oplášťováním tvrdou DVD je tl. příček 67 mm.

Zvukově izolační příčky mezi pokoji obytných buněk je konstrukce složena ze dvou příček tl. 67 mm, mezi nimiž je mezera tl. 120 mm, vyplněná minerální plstí. Spáry po obvodu příčky jsou utěsněny mechovou pryží. Celková tl. 254 mm.

Směrem do chodby jsou pokoje chráněny proti hluku konstrukcí, složenou ze střední nosné stěny tl. 135 mm a předsazené příčky tl. 67 mm. Mezera mezi příčkami o tl. 80 mm je vyplněna minerální plstí.

Stropní panely jsou sendvičové konstrukce, lepené za tepla. Nosnými prvky jsou dřevěná žebra z opracovaných přířezů. Podhled a horní plochu panelů tvoří DTD. Podhledová plocha panelů je povrchově upravena latexem. Ve stropních panelech nad 1.NP je do prostoru mezi stojiny vložena vrstva písku v polyetylenových sáčcích a minerální plsť v celkové tl. 80 mm. V prostoru nad izolací je vzduchová mezera. Výška stropního panelu konstrukce OKAL je 210 mm. U stropních panelů nad 2.NP je v dutině minerální plsť v tl. 80 mm.

Schodiště mezi 1.NP a 2.NP horní stavby OKALU je dřevěné.

Skladba podlahy v 1.NP v podélné chodbě nad podsklepenou částí objektu:

- dodávka RD JESENÍK tl. 50 mm od +0,000

- cementový potěr tl. 30 mm

- lepenka A400/H na sucho položená s přelepením spojů

- polystyrénové desky tl. 30 mm

- lepenka A400/H na sucho položená

- prosívaná škvára tl. 160 mm

- vyrovnávací potěr tl. 10 mm

- PZD 43 10 34 180 tl. 70 mm

- omítka štuková

Skladba podlahy v 1.NP v podélné chodbě nad nepodsklepenou částí objektu v místě instalačního kanálu:

- podlahová krytina (PVC nebo textilní)

- DTD tl. 16 mm

- podlahový rošt, lišty 45/16

- DVD – hobra tl. 12 mm

- kašírovaná folie PE tl. 0,06

DODÁVKA RD JESENÍK

- cementový potěr tl. 30 mm

- stropní desky PZD 42 10 34 150 tl. 70 mm

Skladba podlahy v 1.NP v krajních traktech nad podsklepenou částí objektu:

- podlahová krytina tl. 4 mm

- DTD tl. 16 mm

- podlahový rošt, lišty 45/16

- DVD – hobra tl. 12 mm

- kašírovaná folie PE tl. 0,06

DODÁVKA RD JESENÍK

- cementový potěr tl. 30 mm

- lepenka A400/H na sucho položená s přelepením spojů

- polystyrénové desky tl. 30 mm

- vyrovnávací potěr tl. 10 mm

- panely POD 53-803 tl. 230 mm

- omítka štuková

Skladba podlahy v 1.NP v krajních traktech nad nepodsklepenou částí objektu:

- podlahová krytina (PVC nebo textilní)

- DTD tl. 16 mm

- podlahový rošt, lišty 45/16

- DVD – hobra tl. 12 mm

- kašírovaná folie PE tl. 0,06

DODÁVKA RD JESENÍK

- betonová mazanina BI – tl. 55 mm se zatřeným povrchem

- lepenka A400/H

- pěnový polystyrén tl. 40 mm

- sklobit + PN

- podkladní betonová mazanina tl. 100 mm s vloženou svařovanou sítí S 150/150/3,15

- zhutněný násyp - štěrkopísek

Skladba podlahy v 1.NP v krajních traktech nad nepodsklepenou částí objektu v místě instalačního kanálu:

- dodávka RD JESENÍK tl. 50 mm od +0,000

- cementový potěr tl. 30 mm

- stropní desky PZD 41 10 34 120 tl. 70 mm

Skladba podlahy v 2.NP:

- podlahová krytina tl.  5 mm

- DTD tl. 16 mm

- podlahový rošt, lišty 45/16

- DVD – hobra tl. 12 mm

- PETEX

DODÁVKA RD JESENÍK

- DTD tl. 13 mm

- vzduchová mezera tl. 60 mm

- minerální plsť tl. 80 mm

- písek v sáčcích PE – tl. 40 mm

- DTD tl. 16 mm

Skladba podlahy v půdním prostoru nad 2.NP:

- DTD tl. 13 mm

- vzduchová mezera tl. 100 mm

- minerální plsť tl. 80 mm

- DTD tl. 16 mm

Výplně otvorů horní stavby jsou dřevěná zdvojená okna povrchově upravená bílým emailem, vnitřní dveře osazeny do dřevěné zárubně dýhované. Do obytných buněk a některých dalších místností se nachází požární dveře DPO 30-IS s odolností 30 minut.

Vnitřní povrchové úpravy horní stavby stěn místností jsou v obytných místnostech, předsíních a chodbách upraveny papírovými tapetami neomyvatelnými. Místnosti příslušenství a společenského vybavení jsou povrchově opatřeny latexem bílé barvy a bělninovým obkladem. Podklad pro obklad v místě sprch jsou nalepené a přišroubované azbestocementové desky tl. 6 mm.

Podlahové krytiny PVC jsou na podkladní podlahovou plochu nalepeny a při obvodu stěn olištovány nalepenými profily PVC.

Střecha objektu „C“, její nosnou konstrukci valbové střechy se sklonem 28° tvoří lepené krokve s osovou vzdáleností 1,25 m. Krytina je z pálených dvoudrážkových tašek, kladených na střešní latě. Odvodnění střechy je žlaby a svody z pozinkovaného plechu.

Ubytovací zařízení pavilonu „C“, které je určeno ke zbourání je vybaveno zařizovacími předměty a nábytkem.

Odstraňovaný objekt – spojovací chodba připojená k pavilonu „C“

Všechny areálové pavilony jsou mezi sebou propojeny spojovacími chodbami – krčky. U Pavilonu „C“ určeného ke zbourání je již jeho spojovací chodba částečně ubourána – úsek 1 a částečně úsek 2 a pavilon „C“ je odpojen od ostatních areálových budov. Zbylá spojovací chodba bude také zbourána zároveň s tímto pavilonem. Tato spojovací chodba stejně jako pavilon „C“ byla vystavěna v 80 letech minulého století a sloužila k propojení pavilonu „B“ s pavilonem „C“ v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech. Po vystavění nového pavilonu „C“ se část chodby ubourala a byla vytvořena nová spojovací chodba propojující pavilon „B“ s novým pavilonem „C“. Spojovací chodba určená ke zbourání je přístupná několika vchody z venkovního prostoru a navazuje na pavilon „C“ určený ke zbourání. V současné době již není napojena na žádný jiný pavilon v areálu kromě zmíněného určeného ke zbourání.

Spojovací chodba je přízemní budova zastřešena pultovými střechami, rozdělena do jednotlivých úseků. Úsek 1 a částečně úsek 2 je již odstraněn, zbylý úsek 2 až úsek 6 je nyní určen ke zbourání. Výškově se objekt spojovací chodby v současné době rozděluje na 4 budovy. První výšková část – úsek 2, druhá výšková část – úsek 3, třetí výšková část – úsek 4, čtvrtá výšková část – úsek 5 a 6. Spojovací chodba je zděná. Z úseku 2 je přístupná stanice výtahu a jeho strojovna.

Dispozičně je spojovací chodba určena ke zbourání řešena takto:

Ubouraný úsek 2, který se výškově nachází cca na výškové úrovni suterénu pavilonu „C“ je přístupný z venkovního prostoru z jižní strany a z vnitrobloku ze severní strany. Z tohoto úseku je přístupná stanice výtahu a strojovna výtahu umístěná vedle samotného výtahu. V jednotlivých úsecích se nachází v jedné polovině rampy a v druhé vedle ramp vyrovnávací schody, které překonávají výškový rozdíl mezi jednotlivými úseky. Na konci úseku 3 se také nachází vstup do venkovního prostoru z jižní strany a poslední úsek 6, který je již na výškové úrovni 1.NP pavilonu „C“, je z něj přístupný venkovní prostor z východní strany na terasu a ze západní strany do vnitrobloku a dále se na konci úseku 6 nachází vnitřní dvoukřídlé dveře propojující spojovací chodbu se zádveřím 1.NP pavilonu „C“. Z úseku 2 až do úseku 5 se dostaneme i bezbariérově pomocí ramp. Z úseku 5 do úseku 6 pouze po vyrovnávacích schodech. Bezbariérovost zde byla zajištěna výtahem.

Popis stavebních konstrukcí spojovací chodby navazující na pavilon „C“ určený ke zbourání stejně jako spojovací chodba:

Objekt spojovací chodby je vystavěn v tradiční technologii jednotlivých konstrukcí. Základové pasy jsou navrženy v nezámrzné hloubce z prostého betonu. Na podbeton je instalována hydroizolace proti vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné zakončené železobetonovým stropem, na který je do pultového spádu osazen dřevěný rošt včetně bednění z prken a živičné krytiny. Dešťové vody jsou odvedeny žlaby a svody z pozinkovaného plechu do areálové dešťové kanalizace. Okna ve spojovací chodbě jsou dřevěná. Podlaha ve spojovací chodbě včetně vyrovnávacích schodů a ramp je betonová s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

Odstraňovaný objekt – kolna

V blízkosti pavilonu „C“ se nachází objekt kolny, který dříve sloužil jako sklad nářadí a v dnešní době je bez využití. Je přístupný z jihovýchodní strany třemi vstupními dveřmi a ze severovýchodní strany jedněma. Z jihovýchodu se před vstupními dveřmi nachází předložené betonové schody. Objekt kolny je rozdělen do dvou prostorů. Jeden prostor má přístup dvěma dveřmi z JV a je zastřešen pultovou střechou, druhý prostor je přístupný jedněmi jednokřídlými dveřmi z JV a jedněma dvoukřídlými ze SV a je zastřešen sedlovou střechou.

Objekt kolny je vystavěn v tradiční technologii jednotlivých konstrukcí. Základové pasy jsou navrženy v nezámrzné hloubce z prostého betonu. Na podbeton je instalována hydroizolace proti vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné zakončené železobetonovým věncem. Na objektu je instalován dřevěný krov včetně laťování a keramických tašek na sedlové střeše. U pultové střechy je na dřevěný krov nabito bednění z prken, živice a vlnitý plech. Dešťové vody jsou odvedeny žlaby a svody z pozinkovaného plechu přímo na terén. Okna a dveře kolny jsou dřevěná. Podlaha v kolně je betonová.

b) Stručný popis technických nebo technologických zařízení

V odstraňované stavbě se nachází výtah, který má strojovnu výtahu v suterénu vedle spodní stanice. Kabina výtahu je průchozí, s automaticky otvíranými dveřmi. Jedná se o lůžkový výtah s nosností do 500 kg. Propojuje spojovací chodbu v úseku 2, 1.NP a 2.NP objektu „C“.

c) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

V odstraňované stavbě v pavilonu „C“ v jeho horní části budovy typu OKAL se nachází přítomnost azbestu a to:

Obvodové stěny jsou sestaveny z velkoplošných kompletizovaných dílců. Nosná konstrukce stěn je rámová tl. 90 mm, oboustranně oplášťovaná. Vnitřní strana rámů (stěny místností) je uzavřena odlehčenou DTD oboustranně oplášťovanou tvrdou DVD. Z vnější strany je rám uzavřen DTD. Vnitřní prostor rámů je mezi svislými žebry pokryt parotěsnou zábranou z Al folie a vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na vnější oplášťování rámů jsou v místech svislých hranolů přibity distanční lišty, na které jsou přišroubovány azbestocementové desky. Vnější povrch těchto desek je opatřen trvanlivým nátěrem s plastickou strukturou.

Vnitřní povrchové úpravy horní stavby stěn místností příslušenství a společenského vybavení jsou povrchově opatřeny latexem bílé barvy a bělninovým obkladem. Podklad pro obklad v místě sprch jsou nalepené a přišroubované azbestocementové desky tl. 6 mm.

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stávající objekt – pavilon „C“ včetně spojovací chodby určen ke zbourání je napojen na stávající areálovou technickou infrastrukturu tímto způsobem:

Z hlavní budovy – pavilon „A“ vede do pavilonu „C“ stávající instalační kanál, ve kterém je přiveden rozvod studené a teplé vody včetně cirkulace a dále se v instalačním kanále nachází rozvod topení, který byl již odpojen při stavbě nového pavilonu „C“ a je zakončen v instalačním kanále těsně před objektem „C“.

Dešťové vody ze střechy pavilonu „C“ a jeho spojovací chodby jsou svedeny přes žlaby a svody do stávající areálové dešťové kanalizace, která je zaústěna do rybníka nacházejícího se vedle areálu.

Pavilon „C“ je napoj na stávající areálovou splaškovou kanalizaci, která zaúsťuje do stávající vlastní čističky odpadních vod, odkud vede potrubní rozvod s přečištěnými vodami do rybníka nacházejícího se vedle areálu.

Pavilon „C“ včetně jeho spojovací chodby je napojen na stávající elektro přívod ze stávajícího areálového pilířku, který je napojen do veřejné elektro sítě NN. Z areálového elektro pilířku vede jeden přívodní kabel pro zásuvkové a světelné okruhy pavilonu „C“ a jeho spojovací chodbu a druhým přívodním kabelem, který vede po povrchu v chráničce je připojen elektro kotel.

Areál je napojen na plyn, ale do objektu „C“ plyn není zaveden.

Objekt kolny není napojen na žádnou technickou infrastrukturu, dešťové vody ze střech tohoto objektu jsou svedeny přes žlaby a svody volně na terén.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

V rámci zbourání objektu „C“ a jeho spojovací chodby se vybourají areálové rozvody, které tento objekt připojovaly a v určených místech dle situace se zaslepí. Rušené areálové rozvody nebudou mít vliv na výkonové kapacity rozvodů v areálu ani na stávající připojení areálu na veřejné rozvody.

c) Způsob odpojení

Stávající instalační kanál včetně rozvodu studené vody, teplé vody včetně cirkulace a rozvodu topení bude vybourán, rozvody v těchto místech zrušeny. Kanál bude ubourán za spojovací chodbou pavilonu „D“ viz. situace a na konci nově zakončeného kanálu budou stávající rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace a topení zaslepeny.

Dešťová kanalizace kolem rušeného pavilonu „C“ a spojovací chodby bude odstraněna a stávající rozvod dešťové areálové kanalizace bude zaslepen za spojovací chodbou mezi pavilonem „B“ a novým pavilonem „C“.

Splašková kanalizace z rušeného pavilonu „C“ bude odstraněna a stávající rozvod této splaškové areálové kanalizace bude zaslepen za spojovací chodbou mezi pavilonem „B“ a novým pavilonem „C“.

Oba stávající přívodní elektro kabely vedoucí ze stávajícího elektro pilířku do bouraného pavilonu „C“ budou zrušeny včetně odstranění jističů v dotčeném areálovém elektro pilířku.

B. 4. ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

a) Terénní úpravy po odstranění stavby

Po odstranění stavby se terén plynule srovná, aby výškově plynule navázal na okolní terén a zhutní se. Využije se stávající zemina.

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Plochy po odstraňované stavbě nebudou dále nijak upravované ani osazované, nebude se dávat ornice, jelikož se předpokládá v těchto místech zřízení parku, který bude řešen samostatnou projektovou dokumentací.

Žádná biotechnická opatření se neuvažují.

B. 5. ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Areál Domova klidného stáří v Žinkovech má stávající napojení na veřejnou technickou infrastrukturu a v areálu se nachází stávající areálové rozvody.

Pro účely odstranění stavby se nebude řešit napojení vody na areálový vodovodní rozvod. V případě suchého počasí a prašnosti při odstraňování stavby si dodavatelská firma zajistí vlastní cisternu vody. Stejně tak dovozem vlastní cisterny s vodou budou uklizeny cesty znečištěné při výjezdu a vjezdu automobilů odvážejících odstraňovaný materiál ze stavby na příslušné skládky.

V areálu se nachází vlastní čistička odpadních vod, ale kanalizace pro zařízení staveniště pro bourání stavby není podstatná. Součástí zařízení staveniště budou chemické toalety. Je možné po domluvě s vedením Domova klidného stáří využívat určené toalety v areálových objektech.

Areál je připojen stávající přípojkou elektro. Elektrická energie bude pro odstraňování stavby dodávána ze stávající elektroměrové skříně v blízkosti rušeného objektu „C“, kde bude vysazen provizorní staveništní rozvaděč včetně samostatného elektroměru.

Napojení staveniště na telefon bude realizováno pomocí mobilních telefonů. V místě staveniště je signál všech komerčních operátorů mobilních telefonů.

Staveništěm budou pozemky investora, na kterých se nachází bouraná stavba a vjezd na staveniště – tj.  k.č. st. 375, k.č. 125/2, k.č. 125/24, k.č. 123/2, k.č. 125/1, k.č. 125/20 v katastrálním území Žinkovy. Na těchto pozemcích budou umístěny šatny stavebního personálu, chemické WC a před výjezdem ze staveniště bude instalováno čistící místo.

Pro příjezd k odstraňované stavbě se bude využívat obecní komunikace č.k. 1830/1, ze které je zajištěn vjezd na staveniště a která je napojena na ostatní komunikační tahy.

Při odstraňování stavby nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

Odstraňovaný materiál z rušené stavby bude odvážen pomocí nákladních automobilů přímo ze staveniště na příslušné skládky.

b) Odvodnění staveniště

Plochy využívané pro staveniště jsou stávající a odvodnění těchto ploch je také stávající. V rámci staveniště budou provedena taková opatření, aby se do kanalizace nedostaly nebezpečné látky.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveništěm budou pozemky investora, na kterých se nachází bouraná stavba a vjezd na staveniště – tj.  k.č. st. 375, k.č. 125/2, k.č. 125/24, k.č. 123/2, k.č. 125/1, k.č. 125/20 v katastrálním území Žinkovy.

Areál Domova klidného stáří v Žinkovech má stávající napojení na veřejnou technickou infrastrukturu a v areálu se nachází stávající areálové rozvody.

Pro účely odstranění stavby se nebude řešit napojení vody na areálový vodovodní rozvod. V případě suchého počasí a prašnosti při odstraňování stavby si dodavatelská firma zajistí vlastní cisternu vody. Stejně tak dovozem vlastní cisterny s vodou budou uklizeny cesty znečištěné při výjezdu a vjezdu automobilů odvážejících odstraňovaný materiál ze stavby na příslušné skládky.

V areálu se nachází vlastní čistička odpadních vod, ale kanalizace pro zařízení staveniště pro bourání stavby není podstatná. Součástí zařízení staveniště budou chemické toalety. Je možné po domluvě s vedením Domova klidného stáří využívat určené toalety v areálových objektech.

Areál je připojen stávající přípojkou elektro. Elektrická energie bude pro odstraňování stavby dodávána ze stávající elektroměrové skříně v blízkosti rušeného objektu „C“, kde bude vysazen provizorní staveništní rozvaděč včetně samostatného elektroměru.

Napojení staveniště na telefon bude realizováno pomocí mobilních telefonů. V místě staveniště je signál všech komerčních operátorů mobilních telefonů.

Areál je napojen na stávající veřejné komunikace třemi vjezdy. První dva se nachází před hlavní budovou – pavilon „A“ na jihozápadní straně, kde se vjezdy napojují na komunikaci č.k. 1834/2. Na protější straně této přístupové komunikace se nachází rybník. Zadní vjezd do areálu ze severovýchodu se napojuje na stávající komunikaci č.k. 1830/1 a tento vjezd se bude také využívat pro příjezd na staveniště a odvoz materiálu z odstraňované stavby – pavilon „C“ včetně spojovací chodby a objekt kolny.

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Odstraňování stavby bude probíhat tak, aby okolní zástavba nebyla obtěžována nadměrným hlukem, nadměrným výskytem prachu a škodlivých plynů.

Nákladní auta při výjezdu na veřejné komunikace musí splňovat ustanovení vyhlášky o silničním provozu zejména z hlediska znečišťování komunikací.

Při odstraňování stavby bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot z odstraňované stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu odstraňování stavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při odstraňování stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

e) Ochrana okolí staveniště

Pro odstraňování stavby budou využity pouze pozemky investora v prostoru zadní části areálu určené jako staveniště. Odstranění stavby nijak nezasáhne ani neovlivní provoz v areálových budovách pavilonů „A“,“B“, nového „C“ a „D“. Pro veřejnost budou využívány přední dva vjezdy do areálu, které odstranění stavby nebude nijak narušovat.

f) Maximální zábory

Staveništěm budou pozemky investora, na kterých se nachází bouraná stavba a vjezd na staveniště – tj.  k.č. st. 375, k.č. 125/2, k.č. 125/24, k.č. 123/2, k.č. 125/1, k.č. 125/20 v katastrálním území Žinkovy.

Pozemky investora dotčené odstraněním stavby lze pro potřeby staveniště využívat v plném rozsahu. Pro potřeby staveniště se nebudou využívat areálové budovy všech 4 pavilonů, ve kterých bude probíhat provoz bez omezení a odstraněním stavby nebude nijak jejich provoz narušen.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování

stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob

přepravy a jejich uložení nebo další využití anebo likvidace

Hospodaření s odpady při odstraňování stavby:

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb.

– o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001

- maximální produkovaná množství odpadů:

Na odstraňovanou stavbu je vypracován podrobný výkaz výměr, kde jsou uvedeny jednotlivá množství odpadů. Výkaz výměr je součástí této PD.

- druhy ODPADŮ a emisí PŘI odstraňování stavby, nakládání

s odpady zejména s nebezpečným odpadem a způsob přepravy a jejich uložení nebo další využití nebo likvidace:

Veškeré materiály z odstraňované stavby budou nejprve skladovány na staveništi viz. další oddíl C této TZ a následně odvezeny na určené místo uložení nákladními automobily.

1) Zemní práce:

- srovnání terénu po odstranění stavby

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemky investora, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- různé dobetonovávky, podlaha, stropní konstrukce, základy, žb věnce,

železobetonové prefabrikáty – překlady, stropy

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta, omítky

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Azbestocementové nebo ezalitové desky:

- azbestocementové desky, ezalitové desky

charakter : stavební materiály obsahující azbest

druh odpadu : 17 06 05

místo uložení : ekologická likvidace, spalovna

5) Železo, ocel:

- výztuž, ocelové nosníky, ocelové zárubně, ocelové konstrukce, ocelové požární schodiště

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

6) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce - zaplentování

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

7) Dřevo :

- dřevotřískové desky – DTD, dřevovláknité – DVD, dřevěné části nosných dílů, stropní panely OKALU – dřevěná žebra, krov, dřevěná okna, dřevěná dveře, dřevěná prkna – bednění, latě, dřevěněné schodiště

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

8) Sklo :

- výplně oken, dveří

charakter : sklo

druh odpadu : 17 02 02

místo uložení : řízená sládka, tříděný odpad

9) Hliník:

- Al folie

charakter : hliník

druh odpadu : 17 04 02

místo uložení : řízená sládka, tříděný odpad

10) Zpevněné plochy:

- asfaltové směsi

charakter: asfaltová směs

druh odpadu: 17 03 02

místo uložení: řízená skládka

- betonové dlaždice

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- kamenivo, štěrk, minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

11) Venkovní a vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN, slaboproud

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) ocel – potrubí topení, potrubí vody, VZT potrubí

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

c)  splašková kanalizace – vnitřní rozvod:

- kanalizační trouby a tvarovky z litiny, max. 0,3 % odpadu

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

d) 	splašková a dešťová kanalizace – venkovní rozvod:

- kanalizační trouby a tvarovky z kameniny, max. 0,3 % odpadu

charakter : tašky a keramické výrobky

druh odpadu : 17 01 03

místo uložení : řízená skládka

- 12) Izolace:

- - tepelné izolace – minerální plsť, pěnový polystyrén, mechová pryž, PUR panely

- charakter : ostatní izolační materiál

- druh odpadu : 17 06 04

- místo uložení : řízená skládka

- 13) Asfaltové izolace:

- - izolace proti vlhkosti

- - živičná krytina

- charakter : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

- druh odpadu : 17 03 02

- místo uložení : řízená skládka

- 14) Plasty:

- podlahová krytina - PVC, izolace

- charakter : plasty

- druh odpadu :17 02 03

- místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

15) Klempířské prvky:

- na střeše, venkovní parapety, žlaby, svody, vlnitý plech

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : řízená skládka

16) Tašky a keramické výrobky

- keramické dlažby, bělninové obklady, pálená tašková krytina, zařizovací

předměty

charakter : tašky a keramické výrobky

druh odpadu : 17 01 03

místo uložení : řízená skládka

17) Směsné stavební a demoliční odpady:

- násypy, směsné demoliční odpady

charakter : směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01-03

druh odpadu : 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

18) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků demolice na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír

charakter : papír, tapety

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

C)  ZPŮSOB  SKLADOVÁNÍ  ODPADU  NA  STAVENIŠTI  při odstraňování

stavby DO  ODVOZU  K  ULOŽENÍ:

st. suť 	    - přímo do nákl. auta

kovový odpad 	    - ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	    - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	    - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	    - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad    - do samostatné nádoby na komunální odpad

azbest	- speciální nádoby na azbest

Nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště.

D)  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  při odstraňování  stavby:

Při odstraňování stavby nedojde ke kontiminaci zeminy.

Na staveništi bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

E)  ZA  DODRŽOVÁNÍ  ZÁSAD  HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ

stavby oPOVÍDÁ:

Zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

F) SOC. ZAŘÍZENÍ  PRO  PRACOVNÍKY  PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ  stavby  BUDE

součástí zařízení  staveniště

h) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Po dobu odstranění stavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v areálu a okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot z odstraňované stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu odstraňování stavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu bude zajištěno:

a.	minimální doba odstraňování stavby

b.	technologická kázeň při odstraňování stavby

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze staveniště

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany odstraňované stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli, který bude stavbu odstraňovat nebo jeho dozoru.

Při odstraňování stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při odstraňování stavby bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Na závěr předloží firma určená k likvidaci stavby doklady o uložení odpadů.

Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných

právních předpisů

Při odstraňování stavby musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Pracovníkům, kteří budou odstraňovat stavbu, bude zajištěno stravování v okolních restauracích nebo přímo v areálu dle domluvy, sociální zařízení a šatny budou zřízeny v rámci zařízení staveniště, kde bude umístěno i chemické WC. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v blízkosti technologického zařízení.

Při odstraňování stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek.

j) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Pavilon „C“ včetně spojovací chodby je v současné době odpojen od ostatních pavilonů v areálu, do kterých je zajištěn stávající bezbariérový přístup a bezbariérové propojení jednotlivých pavilonů, jelikož v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech jsou ubytováni senioři. V rámci odstranění stavby se nijak neovlivní stávající bezbariérovost okolních budov a jejich přístupů do nich, vše zůstane stávající beze změn, splňující vyhlášku č. 369/2001, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání stavby občany s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pro realizaci staveniště pro odstranění stavby dle projektové dokumentace není třeba řešit bezbariérovost.

k) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

V rámci odstranění stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. V případě, že dodavatel pro odstranění stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena v průběhu samotného bourání dotčených objektů, např. umístění dopravních značek apod.