ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) účel objektu

Předmětem projektové dokumentace je oprava krovu a střešní krytiny objektu domova mládeže v ulici Boženy Němcové v Domažlicích.

Objekt je situován v historickém jádru města, na rohu ulici Školní a B.Němcové, na pozemku st.58.

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení:

Stávající objekt je starý cihlový dům. Objekt plní funkci domova mládeže. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou a valbovou střechou s klasickým dřevěným krovem, střešní plášť je tvořen dřevěným bedněním a krytinou z eternitových šablon.

Nově je navržena vláknocementová krytina ve tvaru České šablony v šedé barvě (návrh odpovídá stávající krytině).

řešení vegetačních úprav okolí objektu:

Projektem není řešeno okolí objektu.

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

kapacity objektu:

viz souhrnná technická zpráva

d)	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná životnost

Předmětem projektové dokumentace je oprava krovu a střešní krytiny objektu domova mládeže.

Bourací práce

Bourací práce zahrnují:

- vybourání střešní krytiny včetně vylézáků

- vybourání pojistné izolace (pravděpodobně asfaltová lepenka)

- vybourání oplechování na střeše včetně svodů

- vybourání poškozeného bednění a prvků krovu

- odstranění všech klempířských prvků na střeše a svodů na fasádě

Opravy v krovu a výměna bednění

V krovu budou provedeny opravy v souladu s provedeným průzkumem. Jedná se zejména o:

- uvolnit, vyčistit a zkontrolovat patu krovu

- provést kontrolu zhlaví vazných trámů

- po sejmutí krytiny zkontrolovat stav bednění,

- poškozené části vyměnit (uvažováno 20% u skládané krytiny, 100% u plechové)

- zakontrovat i konstrukce krovu v těchto místech

- bednění oboustranně celoplošně odkornit

- provést tesařské opravy všech poškozených konstrukcí krovu

- všechny stávající i nové konstrukce mechanicky očistit a ošetřit fungicidním přípravkem pro třídu ohrožení dle EN335 „1“

Součástí oprav bude i detailní provedení průzkumu poškození krovu po jeho vyklizení, vyčištění a odstranění poškozených částí bednění. Bude provedena kontrola všech zhlaví vazných trámů.

Součástí projektu je vzorové řešení detailů výměny částí krokví a zhlaví vazných trámů. Přesné řešení bude upřesněno statikem při stavbě po odkrytí poškozených částí.

Střešní krytiny

Jako střešní krytina je navržena moderní verze stávající eternitové krytiny bez obsahu nebezpečného azbestu. Krytina bude položena na nové laťování (latě, kontralatě) a difuzně otevřenou pojistnou izolaci určenou k položení na bednění.

Provedení všech detailů střechy včetně oplechování musí odpovídat typovému řešení vybraného dodavatele střešní krytiny.

V rámci střešního pláště musí být dodrženy požadavky na provětrávání střechy. Je navrženo provětrávání u okapu a u hřebene. Větrání u hřebene je provedeno v kombinaci provětrávaného hřebene a větrací hlavice.

Minimální požadovaná tloušťka provětrávané vrstvy je 40mm, plocha přiváděcích otvorů minimálně 1/400 plochy střechy a plocha odváděcích otvorů min. 1/400+10%. Tzn., že u okapu je požadováno cca 235cm2/m a u hřebene 255cm2/bm čistě plochy provětrávacích otvorů, drážky.

Součástí oprav je i výměna plechové střešní krytiny nad přístavbami v prostoru malého dvoru, sociálního zařízení. Na stávající bednění bude provedena nová falcovaná plechová krytina s podložkou - 8mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťující permanentní proudění vzduchu na spodní straně plechu.

Prostor pod bedněním bude odvětrán! Plocha přiváděcích otvorů min. 1/200 plochy střechy, plocha odváděcích otvorů o 10% větší. Otvory zajistit mřížkou se síťkou proti hmyzu.

Klempířské práce

Jsou navrženy z titanzinku tl. min. 0,6mm. Provedení klempířských prací musí odpovídat požadavkům platné ČSN a technickému řešení dle vybraného typu krytiny.

předmětem klempířských prací je:

- kompletní klempířské práce na střeše

- žlaby a svody

- plechová krytina na nižších střechách

Zámečnické konstrukce

předmětem zámečnických prací je (výrobky z oceli S235) :

- provedení záchytného bodu u každého vylézacího otvoru

- typové sněhové zábrany tyčové nebo mřížové a jednotlivé háky (uvedeno ve výpisu klempířských prvků)

Truhlářské konstrukce

truhlářské práce jsou prezentovány těmito výrobky a dodávkami:

-

Ostatní práce

e)	tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a výplní otvorů

Není řešeno..

f)	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Nebyl prováděn inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.

g)	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Viz samostatný odstavec v souhrnné technické zprávě.

h)	dopravní řešení

Dopravní řešení není projektem měněno, požadavky na parkování (dopravu v klidu) se nemění.

i)	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Ochrana objektu před škodlivými vlivy je řešena v samostatném odstavci v průvodní zprávě. Protiradonová opatření jsou popsána v STZ.

j)	dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu projektu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu, tímto se rozumí obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb.) a technické požadavky na stavby (vyhláška č. 268/2009 Sb.) stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 398/2009 Sb.).

Bezpečnost práce:

Bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby se řídí příslušnými platnými předpisy, vyhláškami a zákony. Podrobnosti viz část POV.

V Plzni v říjnu 2014							Ing. Aleš Kacerovský

Přílohy :

- Typové detaily provádění střechy

- Výpisy prvků, specifikace