| AKCE: | II. ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ – PŘÍSTAVBA PAVILONU „D“ |
| --- | --- |

a.   průvodní ZPRáVA

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, KVĚTEN 2017	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

Průvodní zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY UVEDENÉ V § 104 ODST. 1 PÍSM. a) AŽ e) STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. 1. 1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

II. ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ – PŘÍSTAVBA PAVILONU „D“

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

pozemků)

Nový objekt – pavilon „D“, který bude přistavěn ke stávajícímu komplexu budov, bude umístěn na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany. Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčené pozemky stavbou jsou v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci: II. etapa rozvoje Sportovního gymnázia Plzeň – přístavba pavilonu „D“.

Ke stávajícímu komplexu budov bude přistavěna nová budova – pavilon „D“, která se propojí chodbou v 1.NP navazující na stávající chodbu objektu spojovacího krčku. Hlavní vstup do tohoto nově řešeného přistavěného pavilonu bude stávajícím hlavním vstupem pro Sportovní gymnázium a z něj prodlouženou chodbou spojovacího krčku do jednotlivých prostor navržené budovy. Nový objekt bude mít pomocný vstup spojený přímo s venkovním prostorem. Nová budova je navržena s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími, zastřešena plochou střechou včetně atik. Tříramenné schodiště s dvěma mezipodestami propojující jednotlivá patra nového pavilonu bude vyvedené až na střešní plášť, na který umožní také přístup. Na základě předešlých stupňů zpracovaných dokumentací -  objemové studie a projektu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - se budou v novém pavilonu „D“ nacházet v 1.PP sklady, strojovna UT, učebna hudební výchovy a sociální zázemí, v 1.NP – 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí, v 2.NP – shodné s 1.NP – tzn. 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí.

A. 1. 2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

- Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání,

(fyzická osoba podnikající)

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba)

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Vejprnická 56

318 02 Plzeň

IČO: 69456330

DIČ: CZ69456330

Telefonní ústředna: +420 377 308 111

Tel.: 377 308 203, mobil: 606 954 452 – pí Černá

Email: marketa.soue@seznam.cz

A. 1. 3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

Sídlo: 	Čižická 279, 332 09 Štěnovice

Provozovna: 	Černická 9 a 11, 301 33 Plzeň

IČ:	138 825 89

DIČ:	CZ 807 271 008

Tel./fax: 377 324 077, tel: 603 236 067

E-mail: beneda@iol.cz

živnostenské listy:

ev. č.: 340601-12773-00   	- 	projektová činnost ve výstavbě

ev. č.: 340601-11249-01  	- 	provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích 	    	prací na nich a jejich odstraňování

Projektanti: Michal Smutný, Filip Kufner, Dana Pluhařová (zaměstnanci firmy Beneda)

Kontaktní osoba:	Luboš Beneda, tel.: 603 236 067

Kontaktní osoba:	         Michal Smutný, tel.: 603 469 436

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace vč. čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Viola Vaňková – projektant

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201750

Ing. Jaromír Lorenc - statika

autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

ČKAIT 0200602

Guldenerova 20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 380 016, 377 441 040, 723 486 866

Ludmila Veselá – zpracovatel požárně bezpečnostního řešení

autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0201133

Částkova 74, 326 00 Plzeň, tel.: 603 445 114

Miroslav Pech – zpracovatel elektroinstalace - silnoproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,

ČKAIT – 0201645

Hankova 10, 301 33 Plzeň, tel.: 724 214 135

Petr Tauber – zpracovatel ústředního vytápění

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

ČKAIT – 0200306

Ing. Tomáš Knapp – zpracovatel vzduchotechniky

autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

ČKAIT – 0200224

Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377 481 126, 377 327 057

Jaroslav Černý – zpracovatel elektroinstalace - slaboproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT 0201628

IČO: 617 52 363

Martina Havířová – zpracovatel výkazu výměr a rozpočtu

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201144

Ing. Jan Klícha – zpracovatel průkazu energetické náročnosti budovy

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

ČKAIT 0300231

Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, tel.: 731 937 233, 725 649 756

A. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro projekt byly: katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí, ČSN, požadavky klienta, výchozí objemová studie zpracovaná fy Beneda, stavební a projekční kancelář – 08/2016, koordinační situace novostavby tělocvičny, ověření sítí v areálu, geodetické zaměření – polohopis + výškopis, projekt pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení zpracovaná firmou SK INTERIER Plzeň, s.r.o – 10/2016.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území

Nový pavilon „D“ přistavěný ke stávajícímu komplexu budov bude umístěn na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany.  Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Umístění stavby je napojení na stávající objekt kanceláří a spojovacího krčku. Tyto zmíněné stávající budovy leží na pozemku k.č. 2204/7, č.p. 678/ č.o. 40, ulice Vejprnická, Plzeň – Skvrňany. Umístění nového pavilonu je možné také specifikovat v blízkosti mezi stávajícím pavilonem C (2204/9) - jih a stávající jídelnou (č.k. 2194) - sever.

Vlastní přístavba nového pavilonu má zastavěnou plochu 402,60 m2.

V současné době se na místě nové budovy nachází stávající zatravněná plocha.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemky dotčené stavbou č.k. 2204/2 a č.k. 2204/25 se nenachází v území, které je památkově chráněno ani se nenachází v území s rizikem zaplavování. Dle katastru nemovitostí nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

c) Údaje o odtokových poměrech

Vzhledem k přístavbě nového pavilonu dochází k rozšíření svodné plochy dešťových vod, které ale nemají vliv na odtokové poměry v dané lokalitě. Celý areál, jeho zpevněné plochy, jsou vyspádovány do stávajících uličních vpustí a dešťové vody jsou odvedeny stávající areálovou kanalizací do veřejného řadu jednotné kanalizace. Stejně tak jsou odvodněny střechy stávajících budov. Plochá střecha nové budovy bude odvodněna pomocí střešních vpustí a vnitřními svody do stávající areálové kanalizace.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Objem a vzhled stavby je v souladu s úkoly územního plánování.

Na nový pavilon „D“ byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení, na kterou byl vydán územní souhlas ze dne 27.12.2016, Sp.zn.: SZ UMO3/46043/16/Tf, č.j.: UMO3/48354/16.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Nová budova se bude nacházet v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany. V současné době je na místě nové budovy stávající zatravněná plocha. V areálu jsou umístěny budovy s učebnami a veškerým zázemím pro SOU Elektrotechnické a Sportovní gymnázium. Část areálových prostor je pronajímaná s komerčním využitím. V areálu jsou zbudované stávající zpevněné a parkovací plochy a nachází se zde stávající areálová technická infrastruktura, na kterou jsou stávající budovy napojeny.

Tato PD pro SP řeší pouze teplovod a dešťovou kanalizaci. Na ostatní sítě již byl vydán územní souhlas a tyto areálové přeložky již nepodléhají stavebnímu povolení a budou řešeny samostatně v předstihu před samotnou realizací budovy tak, aby před výstavbou byl prostor staveniště připraven.

Na základě vydaného územního souhlasu:

Druh a účel umisťováné stavby:

Přístavba nového pavilonu „D“ ke stávajícímu komplexu budov bude sloužit k rozšíření prostor Sportovního gymnázia. V novém pavilonu budou zřízeny učebny, kabinety, sklady, strojovna UT a sociální zázemí. Součástí stavby boudou přeložky vnitroareálových rozvodů NN, venkovního osvětlení a sítí Watecom. Nově budou zřízeny vnější rozvody kanalizace a teplovodu pro napojení přístavby.

Umístění stavby na pozemku:

Přístavba pavilonu „D“ bude umístěna na pozemku k.č. 2204/2 v k.ú. Skvrňany na severní straně stávajícího komplexu budov. Vnější rozvod kanalizace a přeložené vnitroareálové rozvody NN, venkovního osvětlení a sítí Watecom budou umístěny na pozemku k.č. 2204/2 v k.ú. Skvrňany, vnější rozvod teplovodu bude umístěn na pozemku k.č. 2204/25 v k.). Skvrňany.

Určení prostorového řešení stavby:

Nový pavilon je objekt mnohoúhelníkového tvaru se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím, s plochou střechou, o zastavěné ploše 402,60 m2.

Teplovodní rozvod ocelové potrubí 2xDN 32.

Kanalizační rozvod potrubí PVC DN 200.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých je stavba umisťována.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno určením okruhu účastníků, neboť se jedná o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být vydáním územního souhlasu přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis. V tomto případě se jedná o stavbu v uzavřeném areálu, kde vlastníkem sousedních staveb i pozemků je stavebník. Stavební úřad proto dále nevymezoval okruh sousedních pozemků.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu:

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán města Plzně, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 434 ze dne 8.9.2016 a je účinný od 1.10.2016. Pozemky k.č. 2204/2 a 2204/25 v k.ú. Skvrňany se dle platného Územního plánu města Plzně nachází v zastavěném území s funkčním využitím „Plochy smíšené obytné“ – lokalita 3 63 Zadní Skvrňany.

Údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Dopravní napojení: stávající.

Připojení na technickou infrastrukturu: stávající.

Údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů:

Stavba je navržena v souladu se závaznými stanovisky Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 22.11.2016 č.j. KHSPL 28187/21/2016 a Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze dne 14.11.2016 č.j. HSPM-5456-2/2016 ÚPP.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Žádný seznam souvisejících a podmiňujících investic není vyžadován.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemek:

Parcelní číslo: 2204/2

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Výměra: 	18829 m2

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Způsob využití:	ostatní komunikace

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

Stavební pozemek, PRO UMÍSTĚNÍ VNĚJŠÍHO ROZVODU TEPLOVODU:

Parcelní číslo: 2204/25

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Výměra: 	47767 m2

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Způsob využití:	ostatní komunikace

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

sousední pozemek, na kterém leží budovy – spojovací krček a kanceláří, ke kterým bude nový pavilon přistavěn:

Parcelní číslo: 2204/7

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Výměra: 		1132 m2

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: objekt občanské vybavenosti

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

Podrobnější informace o pozemcích a majetkoprávních vztazích jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí, který je přílohou E. DOKLADOVÉ ČÁSTI.

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba.

b) Účel užívání stavby

Přístavba nového pavilonu „D“ bude sloužit k rozšíření Sportovního gymnázia o nové učebny, kabinety, sklady, strojovnu UT a sociální zázemí. Bude propojen se stávající budovou spojovacího krčku v 1.NP.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka

apod.)

Žádná ochrana stavby není vyžadována.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v komplexu stávajících budov a v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny. Areál je přístupný bezbariérově a v areálu se nachází stávající parkovací místa vyhrazené pro invalidy. Komplex stávajících budov je přístupný hlavním bezbariérovým vstupem směřujícím do ulice Vejprnická – budova k.č. 2204/5, která je propojena s budovou spojovacího krčku k.č. 2204/7 bezbariérově chodbou, která bude prodloužena do nově budovaného pavilonu. Tzn. nový pavilon je přístupný bezbariérově jeho 1.NP, ostatní patra přístupná bezbariérově nejsou. Invalidní WC se nachází ve stávajícím komplexu budov, ke kterým bude pavilon přistavěn.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících

z jiných právních předpisů

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace neobsahuje a nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /

pracovníků apod.)

- konstrukční výška 1.NP a 2.NP:  3 600 mm

- konstrukční výška 1.PP:  3 950 mm

- světlá výška: 3 300 mm

- max. délka: 29 150 mm

- max. šířka: 21 770 mm

- max. výška nad + 0,000 objektu: 11 040 mm

- užitná plocha 1.PP: 299,96 m2

- užitná plocha 1.NP: 331,04 m2

- užitná plocha 2.NP: 323,04 m2

- užitná plocha schodiště na střeše: 25,32 m2

- užitná plocha celkem: 979,36 m2

- zastavěná plocha: 402,60 m2

- obestavěný prostor: 5320,00 m3

Na základě předešlých stupňů zpracovaných dokumentací -  objemové studie a projektu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - se budou v novém pavilonu „D“ nacházet v 1.PP sklady, strojovna UT, učebna hudební výchovy a sociální zázemí, v 1.NP – 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí, v 2.NP – shodné s 1.NP – tzn. 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí.

Sociální zázemí ve všech patrech, jeden sklad a strojovna UT v 1.PP budou odvětrány nuceně, ostatní místnosti jsou odvětrány přirozeně okny. Osvětlení a proslunění jednotlivých prostor je dostatečný.

V objektu jsou navrženy v 1.NP a 2.NP celkem 4 kmenové učebny po max. 34 žácích – celkem 136 žáků a 7 pracovníků školy (učitelé a ostatní školní zaměstnanci). V suterénu se bude nalézat specializovaná učebna hudební výchovy, do které bude umístěno max. 17 žáků tj. polovina jedné kmenové třídy. V budově se bude max. pohybovat 143 lidí (136+7).

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,

třída energetické náročnosti budov apod.)

Dešťové vody z nové přístavby pavilonu ke stávajícímu komplexu budov jsou odvedeny přes střešní vpusti novým vnitřním a venkovním areálovým kanalizačním potrubím do nové vsakovací jímky umístěné na pozemku investora. Novostavba pavilonu „D“ je napojena na stávající areálovou infrastrukturu.

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci bude v jejím dalším stupni zpracovaný výkaz výměr, který určí stanovené množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Vykopaná zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a následně bude využita pro terénní úpravy pozemků investora.

Ostatní odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení :

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku č.k. 2204/2,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- terénní úpravy, výkopy pro základy

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- základy, stropní konstrukce včetně věnců, podlahy, různé dobetonovávky, zdivo suterénu atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce, zaplentování

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba - minimální odpad

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- asfaltové plochy

charakter : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

druh odpadu : 17 03 02

místo uložení : recyklace v obalovně

- ostatní materiály na výstavbu a oprav zpevněných ploch porušených stavbou

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

8) Vnitřní a venkovní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

- dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 %

odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

předpokládané množství: 100 kg

c)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

předpokládané množství: 100 kg

d) charakter :  plasty – vodovodní potrubí, topné potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

předpokládané množství: 100 kg

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – na střeše atd.

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

10) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

11) Podsypy:

- podsypy pod základy apod.

(kamenivo, štěrk),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

12) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno:

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Na nový pavilon „D“ je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy, který je součástí této PD a v něj je uvedena třída energetické náročnosti budovy.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na

etapy)

Předpokládaný termín zahájení: 	2. čtvrtlení 2017

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2019

k) Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby jsou: 5 320 m3 (obestavěný prostor) * 5000,-- Kč/m3 = 26 600 000 bez DPH, DPH 21 % 5 586 000,-- Kč. Celková cena včetně DPH se předpokládá 32 186 000,-- Kč.

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je bez členění.