| AKCE: | II. ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ – PŘÍSTAVBA PAVILONU „D“ |
| --- | --- |

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRáVA

|  | 4 |
| --- | --- |

V Plzni, KVĚTEN 2017	vypracoval: kolektiv autorů

d. pluhařová, m. pech, p. tauber, ing. t. knapp

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY UVEDENÉ V § 104 ODST. 1 PÍSM. a) AŽ e) STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Nový objekt pavilon „D“, který bude přistavěn ke stávajícímu komplexu budov, bude umístěn na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany.  Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčené pozemky stavbou jsou v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

V současné době se na místě nové budovy nachází stávající zatravněná plocha.

Pozemky dotčené stavbou jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden geologický průzkum a jeho výsledky budou zapracovány do projektové dokumentace. Dále bylo provedeno geodetické zaměření – výškopis + polohopis. Ostatní průzkumy včetně hydrogeologického a stavebně historického průzkumu provedeny nebyly. Je zpracován dendrologický průzkum.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V rámci výstavby přístavby nového pavilonu ke stávajícímu komplexu budov bude nutné provést přeložky sítí – jedná se o přeložky rozvodů elektroinstalací, sítí Watecom (slaboproud) a přeložku areálového osvětlení. Přeložky se provedou v takovém rozsahu, aby nová budova se nenacházela v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Na areálové přeložky byl vydán územní souhlas a nepodléhají stavebnímu povolení. Nejsou součástí této PD. Jsou řešeny samostatně v předstihu před samotnou realizací budovy tak, aby před výstavbou byl prostor staveniště připraven.

Ochranné pásmo kolem stávajícího kanalizačního sběrače vedeného v areálu je mimo navrženou přístavbu pavilonu „D“.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nová budova nebude ležet v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry území

Účelem této projektové dokumentace je přístavba nového pavilonu ke stávajícímu komplexu budov, který se nalézá v areálu SOU Elektrotechnického Plzeň.

Ke stávajícímu komplexu budov bude přistavěna nová budova – pavilon „D“, která se propojí chodbou v 1.NP navazující na stávající chodbu objektu spojovacího krčku. Hlavní vstup do tohoto nově řešeného přistavěného pavilonu bude stávajícím hlavním vstupem pro Sportovní gymnázium a z něj prodlouženou chodbou spojovacího krčku do jednotlivých prostor navržené budovy. Nový objekt bude mít pomocný vstup spojený přímo s venkovním prostorem. Nová budova je navržena s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími, zastřešena plochou střechou včetně atik. Tříramenné schodiště s dvěma mezipodestami propojující jednotlivá patra nového pavilonu bude vyvedené až na střešní plášť, na který umožní také přístup. Na základě předešlých stupňů zpracovaných dokumentací -  objemové studie a projektu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - se budou v novém pavilonu „D“ nacházet v 1.PP sklady, strojovna UT, učebna hudební výchovy a sociální zázemí, v 1.NP – 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí, v 2.NP – shodné s 1.NP – tzn. 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí.

Dostavbou pavilonu bude vyřešen problém s nedostatkem učeben pro potřeby SG.

Stavba nemá vliv na okolní pozemky, žádná mimořádná ochrana okolí není vyžadována a odtokové poměry v území se nemění.

Stavbou bude ovlivněn pozemek, na kterém bude umístěna novostavba pavilonu „D“ č.k. 2204/2 a pozemek č.k. 2204/25, na kterém bude zrealizováno přípojné potrubí – vnější rozvod teplovodu pro nový pavilon „D“. Tyto pozemky dotčené stavbou jsou zasaženy pouze v bezprostřední blízkosti prováděné stavby. Částečně budou stavbou ovlivněny stávající budovy - spojovacího krčku, na který bude pavilon napojen a k budově kanceláří bude pouze nový objekt přistavěn, nijak v ní nenaruší provoz.

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V místě napojení chodby spojovacího krčku na novou chodbu v navržené budově se vybourá stěna v šíři chodby a provede nový překlad. Ostatní části nového objektu budou pouze na stávající komplex budov napojeny a nebudou vyžadovat žádné demolice. Okna ve stávajícím objektu kanceláří v místě napojení zdí na novou přístavbu budou zazděna.

Na pozemku, kde je navržena nová budova, se nachází travnatý porost a stávající stromy – břízy, smrky atd., které bude nutné vykácet. Kácení je řešeno samostatnou přílohou – dendrologický průzkum.

V rámci výstavby bude nutné také provést přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, sítí Watecom – slaboproud a areálové osvětlení, které ale nejsou součástí této PD a byl již na ně vydán územní souhlas.

Z důvodu novostavby přístavby pavilonu „D“ bude zrušeno jedno parkovací místo.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani nejsou určeny k plnění funkce lesa. Tzn. žádné zábory se neřeší.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu)

V areálu se nachází stávající dopravní a technická infrastruktura.

Areál je dopravně dostupný z Vejprnické ulice. Vlastní vstupy do stávajících objektů jsou z areálu SOUE. V těsné blízkosti se nachází autobusová a tramvajová zastávka MHD. Hlavní vstup do nově budovaného pavilonu bude stávající pro SG přes stávající budovu spojovacího krčku. Pomocný vstup z mezipodesty schodiště nového pavilonu do venkovního prostoru bude napojen na zpevněné plochy pro pěší.

Novostavba bude napojená na areálové sítě:

Jedná se o areálovou jednotnou kanalizaci, celým areálem prochází kanalizační sběrač, do kterého jsou veškeré splaškové a dešťové vody z ploch a objektů areálu svedeny. Z nového pavilonu „D“ bude vyvedeno kanalizační potrubí splaškové kanalizace a kanalizační potrubí dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v areálu SOUE. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány pomocí zasakovací jímky o rozměru 2,4 x 6,6 x 1,8 m. Dešťové vody u zpevněných ploch okolo novostavby budou odváděny stávajícím způsobem beze změn.

Napojení novostavby pavilonu „D“ na studenou vodu a požární vodu bude ze stávajícího komplexu budov, který je napojen na areálový rozvod vody.

Příprava teplé vody bude řešena elektrickými boilery.

Do objektu bude zaveden silnoproud ze stávajícího komplexu budov. Zásobování el. energií bude řešeno ze stávajícího distribučního rozvodu z areálu SOUE, na který je komplex připojen.

V rámci výstavby bude nutné také provést přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, přeložka venkovního areálového osvětlení a přeložka sítí Watecom slaboproudu v místě přístavby. Na tyto přeložky již byl vydán územní souhlas a nejsou součástí této PD.

Napojení na slaboproud – slaboproudé rozvody v objektu realizované strukturovanou kabeláží budou napojeny přes vnitřní rozvaděč na rozvody ve stávajícím komplexu budov, který je napojený na areálový venkovní rozvod slaboproudu.

Do nového pavilonu „D“ bude přivedena nová teplovodní přípojka ze sousední budovy pavilonu 7, kde se nachází podružná strojovna UT a dále se zřídí nové rozvody topení v pavilonu “D“.  Vytápění objektu bude tedy řešeno centrálním zdrojem v rámci předávací stanice tepla. Na stávající teplovodní areálovou přípojku se nový rozvod napojí ve stávající podružné strojovně UT, kde bude nový rozvod stažen stropní konstrukcí do technického podlaží v budově 7, která leží na pozemku č.k. 2204/11. Z budovy 7 povede nový rozvod topení zemí do nového pavilonu, kde vystoupá pod strop suterénu a bude přiveden do strojovny UT.

Areálové stávající rozvody jsou napojeny na příslušné veřejné řady.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou žádné věcné ani časové vazby stavby. Stavba není podmíněna žádnými vyvolanými ani souvisejícími investicemi.

B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B. 2. 1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Přístavba nového pavilonu „D“ ke komplexu stávajících budov, se kterými bude spojovací chodbou přes budovu spojovacího krčku v 1.NP propojena, je vyřešen problém s nedostatkem učeben pro potřeby Sportovního gymnázia. Dostavbou se vyřeší chybějící prostory SG. V novém pavilonu jsou navrženy v 1.PP sklady, strojovna UT, speciální učebna hudební výchovy a sociální zázemí. V 1.NP a 2.NP se nachází 4 kmenové učebny, 4 kabinety a sociální zázemí. V objektu se bude pohybovat max. 136 žáků a 7 zaměstnanců školy.

B. 2. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Přístavba nového pavilonu „D“ – učeben, kabinetů, sociálního zázemí, strojovny UT a skladů – navazuje na stávající komplex objektů zahrnující budovy: hlavní vstup do areálu, pavilonu „A“, „B“ a „C“, spojovací krček a administrativní budovu. K administrativní budově a k budově spojovacího krčku bude nový pavilon přistavěn. S budovou spojovacího krčku bude propojen spojovací chodbou a přes ní komunikačně propojen se zbytkem komplexu budov. Nový pavilon je navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Je zastřešen plochou střechou ukončenou atikami a schodiště vystoupá nad tuto plochou střechu a zajistí na ní přístup. Schodišťový prostor bude zakončen také plochou střechou v jiné vyšší výškové úrovni. Nový pavilon se bude nacházet v blízkosti mezi objekty pavilon „C“ a jídelnou.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné

řešení

Přístavba nového pavilonu je mnohoúhelníkového tvaru umístěná na severní straně stávajícího komplexu objektů. Vstup do nového pavilonu bude přes spojovací chodbu z budovy spojovacího krčku, která navazuje na hlavní stávající vstup do Sportovního gymnázia. Dále je možné budovu opustit pomocným vstupem umístěným na podestě schodiště. Objekt je navržen se dvěma nadzemníma a jedním podzemním podlažím, zastřešení plochou střechou včetně atik. Vystupující schodiště je zastřešené také plochou střechou a umožňuje přístup do všech podlažích nového objektu včetně ploché střechy. Celková výška nového pavilonu „D“ nad upraveným terénem bude max.13,22 m v místě schodiště, max. 11,01 m zbytek budovy. Výška okolní zástavby je max. 6,9 m nad U.T. administrativní budova, max. 4,65 až min. 3,85 m spojovací krček od U.T. Sousední pavilon „C“ je ve výšce max. 12,96 m nad U.T. Terén se směrem k přístavbě nového pavilonu od administrativní budovy snižuje. Nejvyšší budova je pavilon „C“ a druhá nejvyšší bude nový pavilon „D“ oproti administrativní budově a budově spojovacího krčku. Materiálově je přístavba nového pavilonu navržena jako kombinace nosné stropní konstrukce z ocelových HEB nosníků s trapézovým plechem a železobetonovou deskou a zděných svislých konstrukcí z cihelných bloků, suterén je navržen z monolitického železobetonového svislého zdiva, které je obezděno izolační přizdívkou z cihelného zdiva nebo extrudovaný polystyrén vč. nopové folie a z vnitřní interiérové strany z porobetonu. Obálka objektu bude splňovat požadované tepelně technické vlastnosti, na pavilonu „D“ je navržen tepelně izolační kompozitní certifikovaný systém se sendvičovou tepelně izolační deskou skládající se ze šedého fasádního polystyrénu a minerální vlny. Střecha nad budovou bude plochá nepochozí stejně jako střecha nad výtahem a jsou navrženy s PVC-P folie. Barevné řešení fasády bude v odstínu barvy šedé. Výplně otvorů jsou navrženy plastové barvy bílé, vstupní dveře hliníkové barvy šedé. Vnitřní dveře budou osazeny do ocelových zárubních barvy šedé, dveře barvy dub.

B. 2. 3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V objektu se nebudou nacházet žádné provozní ani technologické celky výroby.

Dispozičně je novostavba pavilonu řešena následně:

Do 1.NP nového pavilonu vstoupíme bezbariérově přes budovu spojovacího krčku prodlouženou propojovací chodbou. V 1.NP se budou nacházet dvě kmenové učebny, dva kabinety a sociální zázemí pro studenty – dívky, hoši. Hlavním schodištěm, které navazuje na chodbu, ze které jsou přístupny i jednotlivé prostory 1.NP, se propojí jednotlivá podlaží. Z mezipodesty schodiště bude možné vejít do venkovního prostoru pomocným vstupem z objektu. V suterénu, který je částečně pod úrovní terénu, se nachází 4 sklady, strojovna UT, speciální učebna hudební výchovy a sociální zázemí pro dívky, hochy a učitele. Všechny prostory v suterénu budou přístupny z chodby. Zmíněná chodba je napojena na schodišťový prostor. V 2.NP se budou nacházet dvě kmenové učebny, dva kabinety, sociální zázemí pro studenty – dívky, hoši a samostatné sociální zázemí pro učitele, jehož součástí bude úklidová komora. Schodiště povede z 2.NP na plochou střechu budovy a zajistí tak přístup na tuto střechu.

Novostavba pavilonu zajistí rozšíření učebních prostor pro Sportovní gymnázium a žáci do tohoto pavilonu budou přecházet přes spojovací krček z pavilonu „C“ a 1.NP pavilonu „B“, kde se nachází učebny těchto studentů.

B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Projektová dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v komplexu stávajících budov a v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny. Areál je přístupný bezbariérově a v areálu se nachází stávající parkovací místa vyhrazené pro invalidy. Komplex stávajících budov je přístupný hlavním bezbariérovým vstupem směřujícím do ulice Vejprnická – budova k.č. 2204/5, která je propojena s budovou spojovacího krčku k.č. 2204/7 bezbariérově chodbou, která bude prodloužena do nově budovaného pavilonu. Tzn. nový pavilon je přístupný bezbariérově jeho 1.NP, ostatní patra přístupná bezbariérově nejsou. Invalidní WC se nachází ve stávajícím komplexu budov, ke kterým bude pavilon přistavěn.

B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

V budově se budou provádět pravidelné údržby a revize, které bude zajišťovat správce objektu. Životnost stavby se odhaduje na cca 20 let, kdy se provede střednědobá údržba, která prodlouží životnost o dalších cca 20 let a poté je nutné provést generální opravu.

B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

- Stavební řešení

Ke stávajícímu komplexu budov bude přistavěna nová budova – pavilon „D“, která se propojí chodbou v 1.NP navazující na stávající chodbu objektu spojovacího krčku. Hlavní vstup do tohoto nově řešeného přistavěného pavilonu bude stávajícím hlavním vstupem pro Sportovní gymnázium a z něj prodlouženou chodbou spojovacího krčku do jednotlivých prostor navržené budovy. Nový objekt bude mít pomocný vstup spojený přímo s venkovním prostorem. Nová budova je navržena s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími, zastřešena plochou střechou včetně atik. Tříramenné schodiště s dvěma mezipodestami propojující jednotlivá patra nového pavilonu bude vyvedené až na střešní plášť, na který umožní také přístup. Na základě předešlých stupňů zpracovaných dokumentací -  objemové studie a projektu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - se budou v novém pavilonu „D“ nacházet v 1.PP sklady, strojovna UT, učebna hudební výchovy a sociální zázemí, v 1.NP – 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí, v 2.NP – shodné s 1.NP – tzn. 2x učebna, 2x kabinet a sociální zázemí.

Nový objekt – pavilon „D“, který bude přistavěn ke stávajícímu komplexu budov, bude umístěn na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany. Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčené pozemky stavbou jsou v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

Novostavba bude napojená na areálové sítě:

Jedná se o areálovou jednotnou kanalizaci, celým areálem prochází kanalizační sběrač, do kterého jsou veškeré splaškové a dešťové vody z ploch a objektů areálu svedeny. Z nového pavilonu „D“ bude vyvedeno kanalizační potrubí splaškové kanalizace a kanalizační potrubí dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v areálu SOUE. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány pomocí zasakovací jímky o rozměru 2,4 x 6,6 x 1,8 m. Dešťové vody u zpevněných ploch okolo novostavby budou odváděny stávajícím způsobem beze změn.

Napojení novostavby pavilonu „D“ na studenou vodu a požární vodu bude ze stávajícího komplexu budov, který je napojen na areálový rozvod vody.

Příprava teplé vody bude řešena elektrickými boilery.

Do objektu bude zaveden silnoproud ze stávajícího komplexu budov. Zásobování el. energií bude řešeno ze stávajícího distribučního rozvodu z areálu SOUE, na který je komplex připojen.

V rámci výstavby bude nutné také provést přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, přeložka venkovního areálového osvětlení a přeložka sítí Watecom slaboproudu v místě přístavby. Na tyto přeložky byl vydán územní souhlas a nejsou součástí této PD ke stavebnímu povolení.

Napojení na slaboproud – slaboproudé rozvody v objektu realizované strukturovanou kabeláží budou napojeny přes vnitřní rozvaděč na rozvody ve stávajícím komplexu budov, který je napojený na areálový venkovní rozvod slaboproudu.

Do nového pavilonu „D“ bude přivedena nová teplovodní přípojka ze sousední budovy pavilonu 7, kde se nachází podružná strojovna UT a dále se zřídí nové rozvody topení v pavilonu “D“.  Vytápění objektu bude tedy řešeno centrálním zdrojem v rámci předávací stanice tepla. Na stávající teplovodní areálovou přípojku se nový rozvod napojí ve stávající podružné strojovně UT, kde bude nový rozvod stažen stropní konstrukcí do technického podlaží v budově 7, která leží na pozemku č.k. 2204/11. Z budovy 7 povede nový rozvod topení zemí do nového pavilonu, kde vystoupá pod strop suterénu a bude přiveden do strojovny UT.

Areálové stávající rozvody jsou napojeny na příslušné veřejné řady.

. 	Areál je dopravně dostupný z Vejprnické ulice. Vlastní vstupy do stávajících objektů jsou z areálu SOUE. Hlavní vstup do nově budovaného pavilonu bude stávající pro SG přes stávající budovu spojovacího krčku. Pomocný vstup z mezipodesty schodiště nového pavilonu do venkovního prostoru bude napojen na zpevněné plochy pro pěší.

- Konstrukční a materiálové řešení

Nový pavilon bude oddilatovaný od stávajících objektů.

Je navržen žb podbeton tl. 150 mm, uložený na štěrkový zhutněný podsyp. Na podbeton bude natavena hydroizolace a protiradonová izolace, na kterou bude zrealizovaná žb základová deska z vodotěsného betonu tl. 450 mm. Základová spára nového pavilonu „D“ se bude nacházet pod úrovní stávající základové spáry napojovaných stávajících objektů - jejich základových konstrukcích. Minimální hloubka základů v únosné zemině musí být 300 mm a celková hloubka základů od upraveného terénu musí být minimálně 800 mm. Tato podmínka je splněna dostatečně, jelikož nová přístavba bude mít suterénní patro, které se bude nacházet částečně pod terénem. Základovou spáru nutno ochránit proti povětrnosti, zejména proti vodě, která se zde může hromadit. Veškeré instalace budou přivedeny do budovy nad základovou žb deskou prostupy ve svislém žb zdivu suterénu a v pískovém násypu ve skladbě podlahy v suterénu. Jedná se o přívod rozvodů topení, o potrubí splaškové kanalizace a její ZTI rozvody, které za výstupem z nového objektu budou napojeny na jednotnou areálovou kanalizaci. Rozvod dešťové kanalizace bude pod stropem suterénu a odveden do nové vsakovací jímky umístěné na pozemku investora. Slaboproud, silnoproud a přívod vody bude z vedlejšího komplexu budov, není třeba přivádět do pavilonu „D“ z venkovního prostoru.  Neopomenout vložit zemnící pásek.

Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo nadzemních podlažích 1.NP a 2.NP přístavby pavilonu „D“ je navrženo z cihelných bloků. Meziokenní pilíře těchto pater jsou navrženy železobetonové monolitické z vnitřní strany obezděny pórobetonem. Obvodové zdivo bude navrženo pevnosti a se součinitelem prostupu tepla takovým, aby obálka splňovala požadované tepelně technické vlastnosti. Obvodové a vnitřní nosné zdivo nadzemních podlažích je navrženo z cihelných broušených bloků s pevností P10 a součinitelem prostupu tepla U=0,25W/m2.K. Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo 1.PP je navrženo monolitické železobetonové, obezděné z exteriéru izolační cihelnou přizdívkou nebo nad podlahou suterénu extrudovaným polystyrénem ochráněným nopovou folií a z interiéru příčkovkami tl. 50 mm z porobetonu, kvůli zasekání instalací. Příčky v objektu jsou navrženy pórobetonové.

Nad otvory budou zvoleny typové systémové překlady pro dané světlosti otvorů nebo válcované ocelové nosníky. Stejně tak tomu bude u průvlaků.

Stropní konstrukce budou z ocelových válcovaných HEB nosníků uložených na betonový podklad, na které bude uložen trapézový plech a přibetonováno železobetonovou deskou. Atiky budou zakončeny žb věnci.

Na takto připravené nosné stropní konstrukce bude realizována skladba podlah v jednotlivých patrech nebo skladba střešních plášťů včetně atik. Skladba podlahy v suterénu bude tvořena na nosnou žb základovou desku, pod kterou je zrealizován na štěrkovém podsypu žb podbeton s natavenou hydroizolací, pískovým násypem, tepelnou izolací ochráněnou z obou stran pojistnou folií včetně netkané textilie, betonové mazaniny včetně kari sítí a nášlapné vrstvy. V horních nadzemních podlažích bude podlaha na nosnou stropní konstrukci realizována z tepelné izolace ochráněné pojistnou folií včetně netkané textilie, betonové mazaniny včetně kari sítě a nášlapné vrstvy. Skladba střešního pláště na nosnou stropní konstrukci bude se spádový klínů z tepelné izolace, dále konstantní tloušťka tepelné izolace, folie PVC – P. Stejně tak u střešního pláště nad schodištěm nebude střecha pochozí a bude zakončena PVC – P folií. Střešní pláště budou vyspádovány v dostatečném spádu do střešních vpustí, minimální spád 3%, u střechy nad schodištěm bude vyspádování střechy do střešního žlabu. Zakončení střešního pláště u střešních vpustí bude typové dle zvoleného střešního pláště. Ve skladbě podlah bude navrženo dostatečné množství tepelné izolace dle styku s vytápěným nebo nevytápěným prostorem. Pod stropní konstrukcí bude umístěn sádrokartonový nebo kazetový podhled včetně roštu a parozábrany.

Schodiště v objektu je navrženo tříramenné se dvěma podestami. Je navrženo jeho nosná část z ocelových válcovaných nosníků. Mezi nosníky budou vloženy jako ztracené bednění prefabrikované železobenové PZD desky a následně přibetonováno včetně kari sítí. Na takto připravenou nosnou konstrukci schodiště se nabetonují schodišťové stupně a obloží se. Schodiště opatřit v místě zrcátka zábradlím a u stěn madly.

Veškeré instalace budou zaplentovány nebo zakryty sádrokartonovými nebo pórobetonovými konstrukcemi.

Odvětrání kanalizace a VZT bude vyvedeno nad střešní plášť, kde bude zakončeno odvětrávacími hlavicemi a prostup bude typově zakončen dle zvoleného střešního pláště.

Sociální zázemí studentů, zaměstnanců školy a úklidová komora bude vybaveno příslušnými zařizovacími předměty včetně veškerých jejich doplňků a příslušenství.

V objektu neopomenout klempířské práce včetně venkovních parapetů, oplechování atik, žlabu, svodu, oplechování styku střešního pláště se stěnou, překrytí vzduchové mezery mezi objekty novostavby pavilonu „D“ a sousedního administrativního objektu je navrženo z hliníkového plechu. Oplechování kotvit k OSB deskám, které jsou uchyceny na dřevěných hranolech nebo ke zdivu.

Veškeré stěny v interiéru opatřit vnitřními omítkami a před omítkami konstrukce zpevnit armovací tkaninou a lepidlem kvůli zamezení mikrotrhlin.

Venkovní obálka objektu je navržena z tepelně izolačního kompozitního certifikovaného systému se sendvičovou tepelně izolační deskou skládající se ze šedého fasádního polystyrénu a minerální vlny. Barva fasády je zvolena šedá. Sokl v tmavším odstínu šedé je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny.

Objekt se vymaluje min. 2x.

V novostavbě pavilonu jsou navrženy plastové výplně otvorů v obvodovém zdivu barvy bílé a šedé hliníkové vstupní dveře. Součinitel prostupu teple bude zvolen tak, aby výplně otvorů splňovaly tepelně technické požadavky. Nová okna budou včetně vnitřních plastových parapetů.

Nové vnitřní dveře budou s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností laminát HPL včetně ocelových zárubních. Dveře určené požární zprávou budou s požární odolností. Dveře do schodiště v každém patře budu požární opatřené magnetem, který udrží křídlo v otevřené poloze.  Dveře budou drženy magnety a z obou stran stěny bude umístěno lokální čidlo, které po odblokování uvolní magnety a dveře se zavřou.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Projektová dokumentace byla zpracovaná na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., § 9 - mechanická odolnost a stabilita.

Pro statické výpočty byly použity normy platné v době zpracování projektové dokumentace.

SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY :

čsn 73 0035	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1204	Navrhování betonových deskových konstrukcí působících

ve dvou směrech

ČSN 73 1401	Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 206-1	Beton- část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Projekt byl zpracovaný na základě těchto norem a je na něj zpracovaný samostatný statický výpočet, který je součástí této PD.

B. 2. 7.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

- Technické řešení

V objektu se nebudou nacházet žádná technická a technologická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

V objektu se nebudou nacházet žádná technická a technologická zařízení, proto není zapotřebí výčet.

B. 2. 8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného

prostoru

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,

zásahové cesty)

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná

potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Kritéria tepelně technického hodnocení

- splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

- b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Na objekt je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je součástí této projektové dokumentace.

Vytápění objektu bude řešeno centrálním zdrojem v rámci předávací stanice tepla. Rozvod topení v pavilonu bude přiveden z podružné strojovny UT umístěné v pavilonu 7, který je součástí areálu. Na stávající teplovodní areálovou přípojku se nový rozvod napojí v podružné strojovně UT, odkud povede pod stropní konstrukci do technického podlaží v budově 7, která leží na pozemku č.k. 2204/11. Z budovy 7 povede nový rozvod topení zemí do nového pavilonu, kde vystoupá pod strop suterénu a bude přiveden do strojovny UT.

Vytápění objektu je řešeno v oddílu D.1.4 - technika prostředí staveb viz. samostatná složka této projektové dokumentace.

- Energetická náročnost stavby

Na objekt je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je součástí této projektové dokumentace a ve kterém je určena energetická náročnost stavby.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energií nelze využívat.

B. 2. 10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ,

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU

STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.)

Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů a splňuje veškeré požadavky a kritéria.

V novostavbě objektu jsou navrženy v 1.PP, v 1.NP a v 2.NP sociální zázemí pro studenty, v každém patře pro dívky a pro hochy zvlášť. V 1.PP bude umístěno WC pro učitele a ve 2.NP se bude nacházet samostatné sociální zázemí pro učitele, jehož součástí bude i úklidová komora.

Stavba splňuje požadavky na větrání:

V přístavbě pavilonu bude možné větrat přirozeně, je instalován dostatečný počet otvíravých oken. V novostavbě objektu bude mít každá místnost min. jedno okno. Nové sociální zázemí v suterénu i v obou nadzemních podlažích bude odvětráno pomocí VZT včetně ventilátorů příslušných výkonů nad střešní plášť. Strojovna UT a jeden sklad v 1.PP budou odvětrány také nuceně stejně jako sociální zázemí. Ve stávajícím administrativním objektu, kde budou zazděny okna, bude nutné prostory odvětrat nuceně pomocí ventilátorů.

Stavba splňuje požadavky na vytápění:

Vytápění objektu bude řešeno centrálním zdrojem v rámci předávací stanice tepla. Rozvod topení v pavilonu bude přiveden z podružné strojovny UT umístěné v pavilonu 7, který je součástí areálu. Na stávající teplovodní areálovou přípojku se nový rozvod napojí v podružné strojovně UT, odkud povede pod stropní konstrukci do technického podlaží v budově 7, která leží na pozemku č.k. 2204/11. Z budovy 7 povede nový rozvod topení zemí do nového pavilonu, kde vystoupá pod strop suterénu a bude přiveden do strojovny UT.

Stavba splňuje požadavky na osvětlení:

Osvětlení bude přirozené okny + umělé, které je řešeno podrobně v této projektové dokumentaci, oddíl technika prostředí staveb.

Novostavba pavilonu bude napojená novým rozvodem na stávající rozvody vody ze stávajícího komplexu budov, který je napojen na areálový rozvod a dále na veřejný vodovodní řad. Teplá užitková voda bude řešena pomocí elektrických boilerů.

Objekt bude napojen novým rozvodem splaškové a dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační areálový rozvod, který je přiveden do areálového kanalizačního sběrače a dále do veřejného kanalizačního řadu jednotné kanalizace.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

B. 2. 11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO

PROSTŘEDÍ

- Ochrana před pronikání radonu z podloží

- Na stavbu pavilonu budou použity takové materiály, které ochrání stavbu před škodlivými vlivy prostředí.

- Ochrana proti radonu – U přístavby bude na nový železobetonový podbeton tl. 150 mm natavena nová hydroizolace a protiradonová izolace, která splňuje požadavky ČSN 73 0601 pro kategorii vysokého radonového rizika, pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm. Na hydroizolaci a protiradonovou izolaci bude zrealizována nová železobetonová základová deska z vodotěsného betonu tl. 450 mm, která ochrání stavbu také proti radonu. Svislá hydroizolace vytažená až nad terén, která je natavena na svislé žb zdi suterénu včetně penetrace, bude ochráněna izolační cihelnou přizdívkou. Objekt bude umístěn v lokalitě Plzeň - Skvrňany, kde podle radonové mapy se oblast nachází ve středním riziku.

- Ochrana před bludnými proudy

- Objekt se nebude nacházet v území, kde by se vyskytovaly bludné proudy, proto ochrana před nimi není nutná.

- Ochrana před technickou seizmicitou

- Objekt se nebude nacházet v území, kde se vyskytuje technická seizmicita, proto ochrana před ní není nutná.

- Ochrana před hlukem

Na stavbě budou užity stavební materiály a výplně otvorů, které zabraňují prostupu hluku z vnějšího prostředí do prostoru interiéru objektu a naopak. Přístavba bude fasádně zateplena, toto zateplení bude splňovat zároveň funkci zvukové izolace.

- Protipovodňová opatření

Není potřeba zajišťovat protipovodňová opatření, jelikož objekt se nebude nacházet v záplavovém území.

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Novostavba bude napojená na areálové sítě:

Jedná se o areálovou jednotnou kanalizaci, celým areálem prochází kanalizační sběrač, do kterého jsou veškeré splaškové a dešťové vody z ploch a objektů areálu svedeny. Z nového pavilonu „D“ bude vyvedeno kanalizační potrubí splaškové kanalizace a kanalizační potrubí dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v areálu SOUE. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány pomocí zasakovací jímky o rozměru 2,4 x 6,6 x 1,8 m. Dešťové vody u zpevněných ploch okolo novostavby budou odváděny stávajícím způsobem beze změn.

Napojení novostavby pavilonu „D“ na studenou vodu a požární vodu bude ze stávajícího komplexu budov, který je napojen na areálový rozvod vody.

Příprava teplé vody bude řešena elektrickými boilery.

Do objektu bude zaveden silnoproud ze stávajícího komplexu budov. Zásobování el. energií bude řešeno ze stávajícího distribučního rozvodu z areálu SOUE, na který je komplex připojen.

V rámci výstavby bude nutné také provést přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, přeložka venkovního areálového osvětlení a přeložka sítí Watecom slaboproudu v místě přístavby. Na přeložky byl vydán územní souhlas a nejsou součástí této PD ke stavebnímu povolení.

Napojení na slaboproud – slaboproudé rozvody v objektu realizované strukturovanou kabeláží budou napojeny přes vnitřní rozvaděč na rozvody ve stávajícím komplexu budov, který je napojený na areálový venkovní rozvod slaboproudu.

Do nového pavilonu „D“ bude přivedena nová teplovodní přípojka ze sousední budovy pavilonu 7, kde se nachází podružná strojovna UT a dále se zřídí nové rozvody topení v pavilonu “D“.  Vytápění objektu bude tedy řešeno centrálním zdrojem v rámci předávací stanice tepla. Na stávající teplovodní areálovou přípojku se nový rozvod napojí ve stávající podružné strojovně UT, kde bude nový rozvod stažen stropní konstrukcí do technického podlaží v budově 7, která leží na pozemku č.k. 2204/11. Z budovy 7 povede nový rozvod topení zemí do nového pavilonu, kde vystoupá pod strop suterénu a bude přiveden do strojovny UT.

Areálové stávající rozvody jsou napojeny na příslušné veřejné řady.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Vypracoval: Petr Tauber

Podklady:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla situace v měřítku 1:200, stavební půdorysy a základní údaje o vytápěných  prostorech objektu.

Tepelná náročnost

Objekt se nachází v oblasti s venkovní teplotou -15°C, bez intenzivních větrů jako samostatně stojící budova.

Popis

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. V 1.PP až 2.NP se budou nacházet učebny, kabinety, sklady, strojovna UT a sociální zázemí. Zdrojem tepla pro část areálu Sportovního gymnázia je stávající předávací stanice horká voda-teplá voda umístěná v objektu č.1. Sekundární topný systém je rozváděn po areálu v neprůlezných topných kanálech. Přípojka pro nový objekt bude provedena z přípojky v objektu č.7. Vlastní přípojka bude vedena v technickém podlaží v objektu č.7. Propojení mezi objektem č.7 a novým objektem pavilonem „D“ pro Sportovní gymnázium bude provedeno z předizolovaného ocelového potrubí 2xDN 32 (vnitřní/vnější průměr předizolovaného potrubí D=42,4/125 mm). Přípojka bude zaústěna do 1.PP nového objektu a vedena v kanále v podlaze 1.PP do strojovny UT, kde budou hlavní uzavírací armatury, třícestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo; topný systém bude mít ekvitermní regulaci.

Teplá voda se bude připravovat v elektrickém boileru na noční proud.

Hlavní rozvodné potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP ke stoupačkám opatřenými uzavíracími a vypouštěcími armaturami. Stoupačky procházejí prostupy stropními konstrukcemi. Topnou plochu tvoří ocelová desková tělesa s bočním napojením, které budou opatřena radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi, ve zpátečce je uzavírací, regulační a vypouštěcí šroubení.

Tepelná bilance:

vytápění										   40 kW

Spotřeba tepla

vytápění									169,03 GJ/rok

Technické údaje:

topný systém - teplovodní nízkotlaký						75/55oC

počet topných dní									233

venkovní oblastní teplota								-15oC

- ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Vypracoval: Miroslav Pech

MIROSLAV PECH – ELEKTROPROJEKCE

Kancelář: Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň

IČO: 46847359

ČKAIT: 02021645

Tel.:377481123

Mobil:724214135

pechel@volny.cz

- 1. Úvod

Tato část řeší zařízení silnoproudé elektroinstalace pro novostavbu přístavby pavilonu „D“ v areálu SOUE v Plzni Skvrňanech.

Rozsah:

- Přeložka kabelů NN v místě plánované výstavby (kabely jsou v majetku investora) – není součástí této PD, byl vydán územní souhlas, přeložky nepodléhají stavebnímu povolení a budou řešeny samostatně v předstihu před samotnou realizací budovy tak, aby před výstavbou byl prostor staveniště připraven.

- Napojení nového objektu vlastní přístavby

- Vnitřní  elektroinstalaci rozvodů pro běžné vybavení

- Ochranu před atmosférickým přepětím

- Bleskosvod

Předpokládaný disponibilní příkon je uvažován  cca 10,0 kW (3x25A, hlavní jistič před odečtovým měřením investora)

Nejedná se o nový odběr ze sítě provozovatele distribuční soustavy (PDS), v tomto případě ČEZ Distribuce a.s..

Připojení  bude provedeno ze stávající sítě NN SOUE po úpravě, kterou provede uživatel na vlastní náklady.

- 2. Podklady

Situace 1:200

Půdorysy

Požadavky investora

Podklady o stávajících sítích

Normy ČSN

- 3. Rozvody 22kV

Nepředpokládá se s úpravami rozvodů VN ani práce v ochranném pásmu vedení.

- 4. Trafostanice

Nepředpokládá se s úpravou stávající trafostanice ani výstavbou nové, ani s pracemi v ochranném pásmu.

- 5. Sekundární rozvody

- přeložka kabelů NN

V místě předpokládané výstavby se nachází stávající rozpojovací skříň areálových rozvodů NN, před zahájením prací bude nutné skříň i kabelové rozvody přemístit tak, aby nebránily ve výstavbě přístavby:

- Kabely bude nutné vypískat a vytýčit za přítomnosti zástupce investora, (Ing. Syka byl u jejich realizace)

- Kabely budou z rozpojovací skříně odpojeny a po vytýčení odkopány ve směrech vedení do vzdálenosti bezpečné pro jejich spojkování

- V místech bezpečné vzdálenosti pro realizaci přístavby budou kabely přerušeny

- Vybraná místa budou upravena pro realizaci spojek na vedení mimo komunikace a chodníky

- Bude vybráno místo pro osazení nové rozpojovací skříně, předpokládá se osazení samostatně stojícího pilíře se skříní SR022 (10x pojistkové spodky) u komunikace mezi  přístavbou a objektem jídelny

- Z nového pilíře budou provedeny nové vývody do místa spojkování na stávající kabely

- Bude použito kabelů stejného typu a průřezu jako jsou stávající

-nové rozvody  NN

- Nově bude provedeno napojení v elektro skříni osazené ve stávajícím komplexu budov, odkud budou nové rozvody pro pavilon „D“ přivedeny vnitřním prostorem.

- 6.Venkovní osvětlení

Stávající nefunkční (nezapojený) stožár VO v místě staveniště bude přemístěn za pěší komunikaci a nově napojen ze stávajícího stožáru VO ze směru od pavilonu 8.

Jiné požadavky nejsou, nový pavilon „D“ je v prostoru mezi stávajícími osvětlenými komunikacemi.

- 7. Vnitřní elektroinstalace

- Napojení

Ze stávající elektro skříně umístěné v komplexu budov bude provedeno napojení nových rozváděčů pro pavilon „D“ a z něj napojení vnitřních elektroinstalací řešené novostavby. Napojení bude přes stávající tlačítko TOTAL Stop umístěné ve vrátnice u hlavního vstupu do Sportovního gymnázia.

- Napojení s ohledem na PBŘS

Nepředpokládá se žádné speciální elektrické zařízení s ohledem na požární zabezpečení, podrobnosti viz požární řešení. Ve vrátnici, která se nachází u hlavního vstupu do komplexu budov pro Sportovní gymnázium, je umístěno tlačítko  „ TOTAL Stop“.

- Rozvaděče

Nové hlavní rozváděče v každém patře novostavby pavilonu „D“ s jističi pro vývody vnitřní elektroinstalace.

- Vnitřní rozvody

Budou provedeny celé kabely Cu uložených v instalačních zónách dle ČSN332130 ed.3, v prostorech CHÚC a rozvody pro eventuální el. instalaci pro požární účely budou rozvody provedeny samozhášecími  a bezhalogenovými kabely dle požadavků PBŘS.

- Osvětlení

Prostory budou řešeny osazením svítidel tak, aby intenzita osvětlení Epk splňovala požadavky ČSN EN-12464-1.

Nouzové osvětlení bude navrženo dle ČSN EN1838 svítidly s vlastním zdrojem.

- Ovládání osvětlení společných prostor

Chodby a schodiště budou spínány klasicky tlačítky od jednotlivých vchodů a vstupů na společné prostory.

Jednotlivé místnosti budou ovládány vypínači od vstupů.

- Zásuvky

Objekty jsou vybaveny zásuvkovými okruhy 230V/400V rozmístěnými tak, aby splňovaly požadavky na provoz.

- Technologie

Tyto rozvody řeší napojení technologií pro zdravotní instalace, vzduchotechniku a topení, bude-li třeba.

Napájení na el. energii bude dle podkladů projektantů jednotlivých profesí a dle technických podmínek dodavatelů technického vybavení.

- Uzemnění, pospojování

V sociálním zázemí a technických prostorech bude provedeno doplňující pospojování dle ČSN332000-4-41 žlutozeleným vodičem CY 4. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí bude provedena dle ČSN332000-4-41.

V budově bude provedeno tzv. hlavní ochranné pospojování HOP, které spojuje ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod potrubí v budově a kovové konstrukční části (ÚT, VZT a pod. pokud jsou).

Objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou uzemněnou dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2.

- 8. Slaboproudé rozvody – kabely Watecom

Slaboproudé rozvody v místě novostavby pavilonu „D“ budou přeloženy a napojeny tak, aby byla zachována jejich stávající funkčnost. Přesný způsob uložení na základě požadavků dodavatele sítě – firmou Watecom není součástí této PD. Přeložka bude řešena samostatně v předstihu před samotnou realizací budovy, byl na ní vydán územní souhlas a nepodléhá stavebnímu povolení.

Nová přípojka do budovy novostavby pavilonu „D“ bude přivedena ze stávajícího REKU z budovy Spojovacího krčku pod stropem 1.NP.

- 9. Závěr

Veškeré úpravy venkovních rozvodů NN el. energie budou součástí projektů, které může vypracovat pouze zástupce investora, tedy ČEZ a.s. na základě smlouvy sepsané mezi stavebníkem a příslušným závodem ČEZ a.s.

- Výpočet elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.2

provozní budova

osvětlení	3,0kW

zásuvky učebny + kabinety	8,0kW

zásuvky údržba	2,0kW

technologie VZT	16,0kW

technologie topení	1,0kW

instalovaný příkon	29,0kW

soudobost β 0,7

výpočtové zatížení (zaokrouhleno)	20,0kW

hl. jistič	3x40A

- ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODVOD KANALIZACE Z OBJEKTU

Z nového pavilonu „D“ bude vyvedeno kanalizační potrubí splaškové kanalizace a kanalizační potrubí dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v areálu SOUE. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány pomocí zasakovací jímky o rozměru 2,4 x 6,6 x 1,8 m. Dešťové vody u zpevněných ploch okolo novostavby budou odváděny stávajícím způsobem beze změn.

Přívod studené vody do pavilonu „D“ bude z vedlejší budovy spojovacího krčku. Napojení bude na stávající vnitřní rozvod pod stropem 1.NP a přiveden do nového pavilonu pod stropem spojovací chodby propojující obě budovy. Nový rozvod studené vody je navržen z materiálu PP (PN 16) dimenze d 32.

Přívod požární vody do pavilonu „D“ bude z vedlejší budovy spojovacího krčku. Napojení bude na stávající vnitřní rozvod pod stropem 1.NP a přiveden do nového pavilonu pod stropem spojovací chodby propojující obě budovy. Nový rozvod požární vody je navržen z trubek ocelových bezešvých dimenze 2“.

Teplá voda pro nový pavilon „D“ bude připravována v elektrickém boileru na noční proud.

- V Z D U C H O T E C H N I C K É  Z A Ř Í Z E N Í

Vypracoval: ing.Tomáš Knapp

A. Všeobecně

Pro nově řešené prostory je nutno navrhnout odpovídající VZT zařízení  tak,  aby  splňovalo   hygienické   předpisy  a normy. V učebnách  je   navrženo  VZT  zařízení  pro hygienickou  dávku čerstvého vzduchu na osobu (snížení koncentrace CO2), v sociálních

zázemích je navrženo pouze podtlakové větrání.

B. Navrhované vzduchotechnické zařízení

Úkolem  vzduchotechnického zařízení  je vytvořit pásmo pohody a hygienicky  nezávadné prostředí  podle Sbírek zákonů  361/2007 resp.  93/2012,  410/2005  a  217/2016  (tzn. dodávku  čerstvého vzduchu a splnit požadovanou výměnu, filtraci  a tepelnou  úpravu vzduchu) v prostorách objektu. Dimenzováno dle hygienické dávky

na osobu a zařizovacích předmětů.

-Výpočtové hodnoty

parametry venkovního vzduchu:

zima   tez= -15oC       iez=12.5 kJ/kg

léto   teL=  32oC       ieL=58.0 kJ/kg

-Rozdělení zařízení

Vzduchotechnické zařízení je dle náročnosti větraných  prostor rozděleno do několika skupin:

-Teplovzdušné větrání se ZZT

-Podtlakové větrání (odsávání)

-Popis jednotlivých zařízení

Teplovzdušné větrání se ZZT:

-Učebna 003

-Učebna 109

-Učebna 111

-Učebna 212

-Učebna 214

Jednotlivá zařízení  budou sloužit  pro teplovzdušné  větrání prostor   učeben  (uvažováno  s cca 25 m3/h  na žáka).  Zařízení bude pracovat rovnotlakém režimu.

Větrací  zařízení  se  budou   skládat   z blokové  kompaktní jednotky  (v sestavě   komory:   filtr  třídy  G7,  ZZT  deskový s obtokem,  ventilátor  a  elektroohřívač)  a potrubní  rozvody.

Jednotka  bude ve venkovním provedení, nasávat bude nad střechou a  po úpravě   na požadované  parametry   bude    vzduch   veden  do příslušných prostor a vyfukován přes koncové elementy.

Odvod vzduchu bude zajišťovat druhá část blokové jednotky, která se skládá z filtru G4, ZZT a ventilátoru a dále potrubního rozvodu  s koncovými elementy.  Výfuk bude vyveden  nad střechu.

Jednotka  bude  dodána  včetně  regulace a otáčky  ventilátorů budou řízeny pomocí EC motorů.

Podtlakové větrání (odsávání):

-Sociální zázemí

Podtlakové větrání  podružných   místností  budou  zajišťovat jednotlivé  potrubní   nebo  nástřešní  ventilátory  s potrubním  rozvodem. Výfuky budou vyvedeny nad střechu.

Přívod vzduchu je umožněn mřížkami u podlahy z chodeb.

C. Navazující profese

Pro  vzduchotechnické  zařízení  je  třeba  zajistit  vazby v profesích stavební, ZI, MaR a EL..

Stavba       - prostupy a jejich začištění -prostor pro VZT  včetně  nasávacích a

výfukových tras

ZI              -odvody kondenzátu od ZZT

Elektro      -jištěný přívod k rozvaděčům MaR a el.spotřebičům

-uzemnění,  svod  stat. el., ochrana  před  nebezpečím blesku

MaR          -regulace teploty (ZZT, ohřev)

-řízení otáček motorů, vazby, ovládání

-hlídání zanášení filtrů

D. Nároky na energie

-el.energie (max.příkon):

motory                  4 kW

el.ohřívače            12 kW

B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení

Areál je dopravně dostupný z Vejprnické ulice. Vlastní vstupy do stávajících objektů jsou z areálu SOUE. V těsné blízkosti se nachází autobusová a tramvajová zastávka MHD. Hlavní vstup do nově budovaného pavilonu bude stávající pro SG přes stávající budovu spojovacího krčku. Pomocný vstup z mezipodesty schodiště nového pavilonu do venkovního prostoru bude napojen na zpevněné plochy pro pěší.

Na základě přístavby ke stávajícímu komplexu objektů musí být zřízeny nové zpevněné plochy. Jedná se přístupový chodník ze stávající zpevněné plochy do nového pomocného vstupu do objektu. Nová plocha pro pěší bude spádována min. 2% směrem k místu napojení na stávající zpevněnou plochu. Kolem nové přístavby pavilonu bude realizováný okapový chodník + záhonový obrubník.

V rámci výstavby nového pavilonu „D“ bude zrušeno jedno stávající parkovací místo v blízkosti novostavby přístavby. V areálu se nachází dostatečný počet parkovacích ploch.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Novostavba pavilonu má stávající napojení na dopravní infrastrukturu již vybudovanými areálovými komunikacemi. Celý areál SOUE je pak dopravně napojený na městskou komunikaci ulice Vejprnická, Plzeň – Skvrňany stávajícím hlavním vjezdem do areálu.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu je stávající a beze změn.

d) Pěší a cyklistické stezky

Jsou vybudovány stávající v rámci území a s výstavbou nových se nepočítá.

B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

Při výstavbě nového pavilonu budou provedeny výkopy v rámci nové budovy a napojení objektu na sítě technické areálové infrastruktury a v místě budovaného pavilonu budou provedeny přeložky technické areálové infrastruktury na které byl vydán územní souhlas a nepodléhají stavebnímu povolení – tato PD neřeší. Kolem nového pavilonu bude proveden okapový chodníček a dojde k napojení nového pomocného vstupu na zpevněné plochy pro pěší. V rámci stavby se budou muset vykácet vzrostlé stromy, které budou zasahovat do místa určené pro novostavbu. Pro vykácení stromů je zpracovaný dendrologický průzkum. Vykopaná zemina se uloží na deponii na pozemku dotčeného stavbou a po vybudování budovy se rozprostře na tomto pozemku v areálu SOUE. Nová stavba se terénně napojí na stávající terén areálu. Odvodnění ploch areálu je stávající a nové úpravy terénu okolo budovy a zpevněné plochy se vyspádují ke stávajícím areálovým plochám.

b) Použité vegetační prvky

- Pozemek zasažený stavbou bude opět zatravněn a uveden do původního stavu.

c) Biotechnická opatření

- Žádná biotechnická opatření se při výstavbě novostavby pavilonu „D“ neuvažují.

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANNA

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci bude v jejím dalším stupni zpracovaný výkaz výměr, který určí stanovené množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Vykopaná zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a následně bude využita pro terénní úpravy pozemků investora.

Ostatní odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení :

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku č.k. 2204/2,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- terénní úpravy, výkopy pro základy

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- základy, stropní konstrukce včetně věnců, podlahy, různé dobetonovávky, zdivo suterénu atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce, zaplentování

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba - minimální odpad

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- asfaltové plochy

charakter : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

druh odpadu : 17 03 02

místo uložení : recyklace v obalovně

- ostatní materiály na výstavbu a oprav zpevněných ploch porušených stavbou

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

8) Vnitřní a venkovní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

b)	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 %

odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

předpokládané množství: 100 kg

c)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

předpokládané množství: 100 kg

d) charakter :  plasty – vodovodní potrubí, topné potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

předpokládané množství: 100 kg

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – na střeše atd.

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

10) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

11) Podsypy:

- podsypy pod základy apod.

(kamenivo, štěrk),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

12) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno:

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Novostavba pavilonu bude zásobována vodou ze stávajícího areálového rozvodu, který je napojen na veřejný vodovodní řad. Připojení rozvodů novostavby pavilonu „D“ na stávající rozvod bude ve stávajícím komplexu budov, ke kterým se bude nový pavilon přistavovat.

Novostavba pavilonu bude napojena novou splaškovou kanalizací na stávající kanalizační areálové rozvody, které jsou napojeny do areálového kanalizačního sběrače a ten na veřejný řad jednotné kanalizace. Nová dešťová kanalizace bude napojena do nové vsakovací jímky umístěné na pozemku investora.

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Vytápění je řešeno pomocí nové teplovodní přípojky, která je napojena v pavilonu 7 v podružné strojovně UT, která je napojena na stávající areálový teplovodní rozvod. Teplá užitková voda bude vyřešena v novém pavilonu pomocí elektrických boilerů.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a

vazeb v krajině

V daném území, kde se nachází řešená stavba, se nevyskytují žádné dřeviny, rostliny a živočichové, kteří jsou chráněny. Stavbou se nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině.

Na místě navržené stavby se nachází vzrostlé stromy, které je třeba vykácet. Je zpracovaný dendrologický průzkum.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází v žádném chráněném území.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska

EIA

Žádné zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyly vydány pro danou stavbu.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Na místě stavby se v současné době nachází areálové rozvody elektro (silnoproud, slaboproud – Watecom, areálové osvětlení), které je nutné přeložit. Ochranné pásmo kolem stávajícího kanalizačního sběrače vedeného areálem se nachází mimo navrženou novostavbu. Na tyto přeložky byl vydán územní souhlas a nepodléhají stavebnímu povolení, proto nejsou řešeny v této PD. Přeložky budou řešeny samostatně v předstihu před samotnou realizací budovy tak, aby před výstavbou byl prostor staveniště připraven.

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Z důvodu stavby je nutné instalovat lešení, toto lešení se bude nacházet na dotčeném pozemku stavbou č.k. 2204/2. Lešení musí splňovat veškeré normy a předpisy. Bude se nacházet v prostoru areálu SOUE.

B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Novostavba bude napojená na areálové sítě:

Jedná se o areálovou jednotnou kanalizaci, celým areálem prochází kanalizační sběrač, do kterého jsou veškeré splaškové a dešťové vody z ploch a objektů areálu svedeny. Z nového pavilonu „D“ bude vyvedeno kanalizační potrubí splaškové kanalizace a kanalizační potrubí dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v areálu SOUE. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány pomocí zasakovací jímky o rozměru 2,4 x 6,6 x 1,8 m. Dešťové vody u zpevněných ploch okolo novostavby budou odváděny stávajícím způsobem beze změn.

Napojení novostavby pavilonu „D“ na studenou vodu a požární vodu bude ze stávajícího komplexu budov, který je napojen na areálový rozvod vody.

Příprava teplé vody bude řešena elektrickými boilery.

Do objektu bude zaveden silnoproud ze stávajícího komplexu budov. Zásobování el. energií bude řešeno ze stávajícího distribučního rozvodu z areálu SOUE, na který je komplex připojen.

V rámci výstavby bude nutné také provést přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, přeložka venkovního areálového osvětlení a přeložka sítí Watecom slaboproudu v místě přístavby. Byl na ně vydán územní souhlas a nepodléhají stavebnímu povolení, tato PD je neřeší.

Napojení na slaboproud – slaboproudé rozvody v objektu realizované strukturovanou kabeláží budou napojeny přes vnitřní rozvaděč na rozvody ve stávajícím komplexu budov, který je napojený na areálový venkovní rozvod slaboproudu.

Do nového pavilonu „D“ bude přivedena nová teplovodní přípojka ze sousední budovy pavilonu 7, kde se nachází podružná strojovna UT a dále se zřídí nové rozvody topení v pavilonu “D“.  Vytápění objektu bude tedy řešeno centrálním zdrojem v rámci předávací stanice tepla. Na stávající teplovodní areálovou přípojku se nový rozvod napojí ve stávající podružné strojovně UT, kde bude nový rozvod stažen stropní konstrukcí do technického podlaží v budově 7, která leží na pozemku č.k. 2204/11. Z budovy 7 povede nový rozvod topení zemí do nového pavilonu, kde vystoupá pod strop suterénu a bude přiveden do strojovny UT.

Areálové stávající rozvody jsou napojeny na příslušné veřejné řady.

V rámci stavby bude instalován podružný staveništní elektroměr. Přípojné místo bude určeno na stavbě po konzultaci s investorem. Voda bude brána ze stávajícího komplexu budov, který je napojen na stávající areálový rozvod a ten na veřejný vodovodní řad. V rámci stavby bude instalován podružný staveništní vodoměr, přípojné místo bude určeno na stavbě po konzultaci s investorem.

Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná na pozemku investora. Je možné popřípadě také využívat toaletu v objektu stávajícího komplexu budov, pokud investor tuto toaletu pro potřeby stavby vyčlení, určeno až při stavbě.

Komunikace bude prostřednictvím mobilních telefonů, oblast se vyskytuje v dosahu mobilních operátorů.

Pro stavební činnost se budou využívat areálové komunikace, které jsou napojeny stávajícím vjezdem do areálu na městskou komunikaci – ulici Vejprnická, Plzeň – Skvrňany. Tato komunikace je napojena na ostatní komunikační tahy. Pomocí těchto komunikací se bude možné dopravit ke staveništi, které je umístěno na dotčených pozemcích stavbou č.k. 2204/2, popř. 2204/25 přes stávající vjezd do areálu SOUE.

Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.

b) Odvodnění staveniště

Plochy využívané pro staveniště budou umístěny na pozemku investora č.k..2204/2, popř. 2204/25 a odvodnění těchto ploch je stávající. V rámci staveniště budou provedena taková opatření, aby se do kanalizace a do půdy nedostaly nebezpečné látky.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojené na stávající areálovou dopravní infrastrukturu, která je v areálu již zbudovaná a napojená hlavním vjezdem do areálu na městskou komunikaci ulici Vejprnická, Plzeň – Skvrňany.

Staveniště bude napojené na stávající areálové rozvody technické infrastruktury nebo je možné připojit staveniště na stávající rozvody ve stávajícím komplexu budov, ke kterým bude nový pavilon přistavěn. Přípojná místa se určí přímo na stavbě.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude probíhat tak, aby okolní zástavba nebyla obtěžována nadměrným hlukem, nadměrným výskytem prachu a škodlivých plynů.

Nákladní auta při výjezdu na veřejné komunikace musí splňovat ustanovení vyhlášky o silničním provozu zejména z hlediska znečišťování komunikací.

Provádění stavby bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Při výstavbě lešení je nutné zajistit bezpečnost práce a bezpečnost civilního obyvatelstva. Dále bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

V místě napojení chodby spojovacího krčku na novou chodbu v navržené budově se vybourá stěna v šíři chodby a provede nový překlad. Ostatní části nového objektu budou pouze na stávající komplex budov napojeny a nebudou vyžadovat žádné demolice. Okna ve stávajícím objektu kanceláří v místě napojení zdí na novou přístavbu budou zazděna.

Na pozemku, kde je navržena nová budova, se nachází travnatý porost a stávající stromy – břízy, smrky atd., které bude nutné vykácet. Kácení je řešeno samostatnou přílohou – dendrologický průzkum.

V rámci výstavby bude nutné také provést přeložky sítí – rozvody elektroinstalace, slaboproud Watecom a areálové osvětlení. Nejsou součástí této PD, nepodléhají stavebnímu povolení a byl již na ně vydán územní souhlas.

Zruší se jedno stávající parkovací místo.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště bude umístěno na pozemku dotčeným stavbou č.k. 2204/2, popř. č.k. 2204/25, které jsou v majetku Plzeňského kraje s právem hospodaření SOUE. Tyto pozemky bude možno využít  v plném rozsahu pro potřeby staveniště, proto není třeba dělat zábor.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci bude v jejím dalším stupni zpracovaný výkaz výměr, který určí stanovené množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Vykopaná zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a následně bude využita pro terénní úpravy pozemků investora.

Ostatní odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení :

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku č.k. 2204/2,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- terénní úpravy, výkopy pro základy

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- základy, stropní konstrukce včetně věnců, podlahy, různé dobetonovávky, zdivo suterénu atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce, zaplentování

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba - minimální odpad

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- asfaltové plochy

charakter : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

druh odpadu : 17 03 02

místo uložení : recyklace v obalovně

- ostatní materiály na výstavbu a oprav zpevněných ploch porušených stavbou

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

8) Vnitřní a venkovní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

b)	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 %

odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

předpokládané množství: 100 kg

c)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

předpokládané množství: 100 kg

d) charakter :  plasty – vodovodní potrubí, topné potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

předpokládané množství: 100 kg

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – na střeše atd.

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

10) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

11) Podsypy:

- podsypy pod základy apod.

(kamenivo, štěrk),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

12) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno:

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je vyrovnaná.

Při výstavbě nového pavilonu budou provedeny výkopy v rámci nové budovy a napojení objektu na sítě technické areálové infrastruktury a přeložky sítí technické areálové infrastruktury (nejsou součástí této PD). Kolem nového pavilonu bude proveden okapový chodníček a dojde k napojení nového pomocného vstupu na zpevněné plochy pro pěší. V rámci stavby se budou muset vykácet vzrostlé stromy, které budou zasahovat do místa určené pro novostavbu. Pro vykácení stromů je zpracovaný dendrologický průzkum. Vykopaná zemina vzniklá z těchto popsaných stavebních prací se uloží na deponii na pozemku dotčeného stavbou č.k. 2204/2 a po vybudování budovy se rozprostře na tomto pozemku, popř. na pozemku č.k. 2204/25 v areálu SOUE.

Nová stavba se terénně napojí na stávající terén areálu. Odvodnění ploch areálu je stávající a nové úpravy terénu okolo budovy a zpevněné plochy se vyspádují ke stávajícím areálovým plochám. Na tyto úpravy se použije zemina z deponie.

Dále se deponie využije pro vyrovnání terénu pod základovým žb podbetonem a štěrkovým podsypem nového objektu a pro zasypání výkopů nových realizovaných areálových přípojek a přeložek pro novostavbu pavilonu (přeložky nejsou součástí této PD). Zbylá zemina z deponie bude využita pro terénní úpravy pozemků dotčených stavbou kolem novostavby objektu a míst poškozených stavbou.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných

právních předpisů

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, sociální zařízení a šatny budou zřízeny v rámci zařízení staveniště, kde bude umístěn i sklad, mobilní chemické WC. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým zařízením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v komplexu stávajících budov a v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny. Areál je přístupný bezbariérově a v areálu se nachází stávající parkovací místa vyhrazené pro invalidy. Komplex stávajících budov je přístupný hlavním bezbariérovým vstupem směřujícím do ulice Vejprnická – budova k.č. 2204/5, která je propojena s budovou spojovacího krčku k.č. 2204/7 bezbariérově chodbou, která bude prodloužena do nově budovaného pavilonu. Tzn. nový pavilon je přístupný bezbariérově jeho 1.NP, ostatní patra přístupná bezbariérově nejsou. Invalidní WC se nachází ve stávajícím komplexu budov, ke kterým bude pavilon přistavěn.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

V rámci stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. V případě, že dodavatel stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena v průběhu výstavby, např. umístění dopravních značek apod.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nebude realizována za provozu, proto žádné podmínky pro provádění stavby nemusí být určeny. Při napojení nového pavilonu „D“ na stávající chodbu spojovacího krčku bude chodba v těchto místech uzavřena, aby se do prostoru stavby nemohla dostat žádná civilní osoba nebo studenti a zaměstnanci školy.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejprve bude provedeno zařízení staveniště a následně se započne se samotnou stavbou dle projektové dokumentace.

Před samotnou výstavbou přístavby nového pavilonu „D“ ke stávajícímu komplexu budov budou již zrealizované přeložky sítí – jedná se o přeložky rozvodů elektroinstalací, sítí Watecom (slaboproud) a přeložku areálového osvětlení. Přeložky budou provedeny v takovém rozsahu, aby nová budova se nenacházela v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Na přeložky byl již vydán územní souhlas a nepodléhají stavebnímu povolení, a proto nejsou součástí této PD. Jsou řešeny samostatně v předstihu před samotnou realizací budovy tak, aby před výstavbou byl prostor staveniště připraven.

Na pozemku, kde je navržena nová budova, se nachází travnatý porost a stávající stromy – břízy, smrky atd., které bude nutné vykácet. Kácení je řešeno samostatnou přílohou – dendrologický průzkum.

Po vyčištění pozemku v místě nově navrženého pavilonu „D“ se zahájí samostatná výstavba budovy dle projektové dokumentace. Budou provedeny výkopové práce, zajištění statické základové spáry, zrealizují se základy, svislé nosné zdivo, stropní konstrukce včetně nosníků, průvlaky, atikové věnce, skladby plochých střech včetně krytiny a nenosné příčky. V rámci stavby dojde k instalaci nových výplní otvorů. Bude nutné provést nové rozvody techniky prostředí staveb. Zrealizují se podlahy ve všech patrech. V dokončovacích pracích se zrealizují omítky, malby, nátěry, obklady, nové parapety, klempířské práce, instalují se nové zařizovací předměty, aby bylo možno stavbu uvést do provozu. Fasáda objektu se zateplí a zrealizuje venkovní omítka.

Na základě přístavby ke stávajícímu komplexu objektů musí být zřízeny nové zpevněné plochy. Jedná se přístupový chodník ze stávající zpevněné plochy do nového pomocného vstupu do objektu. Nová plocha pro pěší bude spádována min. 2% směrem k místu napojení na stávající zpevněnou plochu. Kolem nové přístavby pavilonu bude realizováný okapový chodník + záhonový obrubník.

Samozřejmě v návaznosti na jednotlivé stavební práce se zřídí nové areálové přípojky do nového pavilonu „D“, které povedou buď v areálu venkovním prostorem nebo se nový pavilon napojí vnitřním prostorem ze sousedního stávajícího komplexu budov.

Předpokládaný termín zahájení: 	2. čtvrtlení 2017

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2019