- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- STAVEBNÍ ČÁST

Název akce:  REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Místo stavby:                              Plzeň, Klatovská 109

Objednavatel:             Střední průmyslová škola strojnická

- Projekt

- Vypracoval:     A. Vochová

- V Předenicích:    06/2017

Budova  A

Suterén :  -  bude provedena pouze výměna stoupacího potrubí vč. Čistícího kusu.

Stavební práce:  zednické začištění stropního prostupu, vybílení

Přízemí :  Soc. zařízení pro zaměstnance a  návštěvníky knihovny a sálku-dv. č. 112

A.1 – WC   ženy

A.2 – WC muži

Patro :  Soc. zařízení pro zaměstnance dv. č. 135

Stavební práce:

- provede se odpojení prostoru od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,radiátoru topení… a předmětů pro udržení

hygieny    (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- vybourají se stávající příčky  kabínek a i příčka mezi chodbou

- vybourá se dlažba

- provede  se  vysekání otvorů pro odvětrání

-    vybourají se stávající  dveře vč. zárubně do sousedního kabinetu a provede se zazdění

otvoru vč.  omítnutí a vybílení

- 	 nové rozpříčkování ze sádrokartonu nebo porobetonových tvárnic  vč.systémových

překladů  a  osazení zárubní 	a  povrchové      úpravy nového zdiva

- nový sádrokartonový podhled  hladký s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- provede se osádrokartonování  nebo obezdění  stoupacího potrubí

- Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

- oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

- nové obklady do v. 2,0 m

- nové dlažby

- celý prostor se nově vybílí,

- osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které

zůstávají

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

-  Provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

- provede se oprava střechy  prostupu  kanalizačního odvětrání

# budova B

B.1- Sociální zařízení děvčata: Přízemí, 1patro, 2.patro,3.patro

Stavební práce:

Přízemí   :

- provede se odpojení prostoru od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,radiátoru topení… a předmětů pro udržení

hygieny    (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

-provede se podtaženi  stávající příčky válcovaným profilem  ve v.  2600 a vybourání

stávající příčky ,aby se zvětšila š. nového WC pro vrátnici.

-    provede se nová příčka ze sádrokartonu nebo porobetonových tvárnic  vč.systémových

překladů  a  osazení zárubní 	a  povrchové      úpravy nového zdiva vč. omítky

- vybourání  obezdění stávajícího stoupacího  potrubí ve vrátnici  až pod podlahu  - k

hrdlu

- po   provedené výměně stoupacího potrubí se provede zednické začištění stropu a

znovu se  potrubí osádrokartonuje, na čistící kus se osadí revizní dvířka, porubí u

podlahy se obezdí  a obloží

- vybourá se dlažba  cca  2,0m2

- oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

- nové obklady do v. 2,0 m

- nové dlažby

-	celý prostor se nově vybílí - obě místnosti

-	osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které

zůstávají

-	osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

-  Provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

1patro, 2.patro,3.patro :

- provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení , radiátoru topení,… a předmětů pro udržení hygieny  (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- vybourá  se přední stěna stávajících  kabinek vč. stávajících zárubní

- znovu se vyzdí z porobetonového  zdiva až ke stropu s novými zárubněmi a dveřmi. Z prostorových důvodů  bude nutno osadit i nové zárubně 600/1970. Nové zdivo bude vč. systém . překladů a nových omítek

- Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

- Vyčistí se stávající LUXVERY od historických nánosů

- na stávajících stěnách nad  obklady se provede oprava přeštukování , přepěnování

- provede se vybourání prostupů ve stropech pro nové stoupačky a odvětrávací potrubí

- Po montáži potrubí se provede  jeho obezdění  ,  v úrovni stropů se provede dobetonování a požární utěsnění , v přízemí a ve 3. Patře ( kde budou na kanalizačním potrubí ČK ) se osadí revizní dvířka

- dobetonují se stávající prostupy ve stropech

- stávající dveře  800/1970 mezi předsíňkou a prostorem WC se nahradí novými

- do vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

- na stávající dlažby se provedou potřebné dobetonávky po vybouraném potrubí  , samonivelační stěrka, okopou se  nátěry a obklady

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

- všude se provedou nové dlažby

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- celý prostor se nově vybílí

- - osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

V prostoru učitelek :

- se  provede osádrokartonování nebo obezdění  stoupacího potrubí

-  nový podhled

- okopání stávajících obkladů

- nové  obklady

- nátěr stávajících zárubní

- opraví se  dlažba

-  provede  se  vysekání otvorů  v příčce pro potrubí odvětrání

-  nový sádrokartonový podhled,který bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

- nové obklady do v. 2,0 m

- celý prostor se nově vybílí,

- osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které

Zůstávají

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

-  provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

půda :

- nové odvětrávací potrubí kanalizace a VZT  se na půdě vyvede do nového střešního prostupu , provede se demontáž a oprava střechy cca 2,0x2,0 m

Potrubí se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha je z Al plechů

B.2-Sociální zařízení  hoši:  nejsou předmětem této PD - je již hotovo

Budova  C

umývárny - sprchy   :

-    provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,… a předmětů pro udržení hygieny

(mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- budou  vybourány stávající sprchy, dlažby a obklady  a podlahová betonová mazanina

-  po provedení nových rozvodů kanalizace se provede oprava podkladní  betonové mazaniny

a   nová vodotěsná  izolace  podlahy   z PVC izol. pásů (fatrafol, Alkorplan..) s vytažením

do stěn min.  200 mm

- po provedení nových rozvodů el. Instalace  , ZTI a VZT a po  provede okopání stávajících

obkladů  ,  oprava omítek , přeštukování  a přepěnování

- dále bude provedena nová betonová mazanina do spádu k podlahovým vpustím

- podlahové vpusti musí být v provedení ACO  s izolačním límcem  v nerezovém provedení

-provedou se nové vyzdívky dle  PD

-stěny ve sprchách budou rovněž pod obklady nataženy vodotěsnou stěrkou

- celý prostor bude znovu obložen do v. 2000 mm

-dlažba  bude protiskluzová   do flex. Lepidla s vodotěsnou zálivkou

- ve dveřích přechodové lišty

-  v celém prostoru se provede nový sádrokartonový podhled  s odolností proti vlhkosti –

pozor nutno dokonale utěsnit parotěsnou zábranu!!   S revizními  dvířky k ventilátorům

VZT

-celý prostor bude nově vybílen

-  dveře se vymění za nové v provedení CPL dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti

poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

-  provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na  toalet.

papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka

stavby a nebo školy

Potrubí  odvětrávací se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha je z Al plechů

-Šatny

-       provede se odpojení prostorů od el. energie, vypínačů, osvětlení ,

-     po provedení nových   rozvodů el.Instalace  se provede okopání stávajících omyvatelných

nátěrů  a  oprava omítek

- provede se vybourání prostupů pro VZT vč. začištění stěn zevnitř i zvenku

- Provede se  nový sádrokartonový podhled

- Celý prostor se znovu vybílí a do v. 2000 mm se provede nový omyvatelný nátěr

- Vstupní dveře zůstanou stávající , zárubně se opatří novým  nátěrem

- do vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

- okopou se  nátěry a obklady

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- provedou se nové dlažby na stávající dlažbu, samonivelační stěrka , ve dveřích se osadí přechodové lišty

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

Sociální zařízení  :

-    provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení, radiátorů a předmětů pro udržení hygieny

(mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- Stávající sololitová příčka se vybourá a nahradí novou z pórobetonových tvárnic

- Provede se vybourání rýhy  v podlaze nad  výměníkovou stanicí  a pod podlahou v nepodsklepené části  pro kanalizaci pro WC inv.

- vybourá se dlažba, okopou se  nátěry a obklady

- provede  se  vysekání otvorů pro odvětrání

- Po položení kanalizace se provede  dobetonování podkladního betonu , nová vodotěsná izolace s napojením na stávající , dobetonování betonové mazaniny

- provede se  vybourání   stávající  kabinky, podtaženi  stávající příčky válcovaným profilem  ve v.  2200 a vybourání   ,aby se získal prostor pro umyvadla.

- znovu se vyzdí  zdivo dle PD  s novými zárubněmi a dveřmi vč. syst. Překladů

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození CPL , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- - po provedení nových rozvodů el. Instalace  , ZTI a VZT a po  provede okopání stávajících  obkladů  ,   oprava omítek , přeštukování  a přepěnování

- všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

- provedou se nové dlažby , ve dveřích se osadí přechodové lišty

- celý prostor se nově vybílí

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

WC PRO INVALIDY:

- Záchodová mísa: horní hrana sedátka 460 mm nad podlahou,

osa mísy od boční stěny ve vzdálenosti minimálně 450 mm.

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm.

Záchod musí umožnit boční, čelní nebo diagonální nástup. Splachování musí být umístěno v dosahu člověka sedícího na míse.

Umyvadlo :musí umožnit podjezd osoby na vozíku. U kabiny s minimálními rozměry je nutné osadit pouze malé umývátko.

-Vodorovná madla vedle mísy: ve výši 800 mm nad podlahou.

-U záchodové mísy s přístupem z jedné strany musí být z této strany madlo sklopné, Pevné madlo musí přesahovat mísu o 200 mm, sklopné minimálně o 100 mm.

- Svislé madlo musí být instalováno vedle umyvadla v minimální délce 500 mm.

STARÁ BUDOVA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ č. dv.9

- provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení , radiátoru topení,… a předmětů pro udržení hygieny  (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- vybourají se  stěny stávajících  kabinek vč. stávajících zárubní

- znovu se vyzdí z porobetonového  zdiva až ke stropu s novými zárubněmi a dveřmi.. Nové zdivo bude vč. systém . překladů a nových omítek

- Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

- Okopou se stávající obklady

- na stávajících stěnách nad  obklady se provede oprava přeštukování , přepěnování

- provede se vybourání prostupů ve stropech pro nové stoupačky a odvětrávací potrubí

- Po montáži potrubí VZT a kanalizace  se provede  jeho obezdění  ,  v úrovni stropů se provede dobetonování a požární utěsnění , v přízemí a ve 3. Patře ( kde budou na kanalizačním potrubí ČK ) se osadí revizní dvířka

- dobetonují se stávající prostupy ve stropech - utěsnění

- do  stáv.vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

- na stávající dlažby se provedou potřebné dobetonávky po vybouraném potrubí  , samonivelační stěrka všude se provedou nové dlažby na dlažbu

- okopou se  nátěry a obklady

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- celý prostor se nově vybílí

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

PŘÍZEMÍ-1.NP  č.dv.39, 39 a

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

1.PATRO - 2.NP - č.dv.58

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

2.PATRO - 3.NP - č.dv.79

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Potrubí  odvětrávací se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha se opraví -  je z Al plechů

SUTERÉN  č.dv.26  úpravy WC u staré tělocvičny

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

nová dlažba na dlažbu vč. dobetonávek po rozvodech

- zde bude navíc vybouráno stávající okno a nahrazeno 2 okny menšími  450/1500 ,

- sklo neprůhledné ,

- dále je nutno provést začištění špalet a zdiva  uvnitř a vně objektu

SUTERÉN  č.dv.29 a úprava sprch u staré tělocvičny

DTTO jako sprchy v budově C

Dále bude provedeno zateplení stropu  minerál. vatou v tl.  200 mm .

SUTERÉN - č.dv.30d

Stávající soc. zařízení, provede se pouze obezdění již vyměněné stoupačky , vybílení

PŘÍZEMÍ-1.NP – č.dv.48a

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže,

Probourá se prostup stropem   vč. osádrokartonování

1.PATRO -2.NP - č.dv.70

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže

Protože budou umyvadla umístěna pod parapetem, je nutno provést obklady i ve špaletě a  na parapetu

1.PATRO -2.NP č.dv.88

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže

Potrubí bude  vyvedeno na střechu , řádně olemováno, střecha vyspravena

1.PATRO -2.NP - č.dv.74 h, 74ch

- Stávající  WC kabínky  se  nově odvětrají  - průraz pod stropem vč. začištění z vnitřní i venkovní strany

- Stávající obklady se okopou a provedou nové do v.2,0 m

- Dlažba se provede na stávající dlažbu

- Namontují se nové zařizovací předměty,

- Po provedení nové el. instalace se provede oprava omítek, přeštukování a přepěnování, stávající zárubně se nově natřou,

- Potrubí se obezdí

- Prostor se vymaluje

- V Předenicích : 06 /2017

##### Vypracovala : A. Vochová