- PRŮVODNÍ  A  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:  :

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Místo stavby :            Plzeň, Klatovská 109

- Projektová dokumentace je zpracována jako projekt stavby ve smyslu

- zákona 183/2006 a prováděcích vyhlášek

- Vypracoval:  A. Vochová

- V Plzni:            06/2017

- A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1.  Identifikační údaje

- A.1.1  Údaje o stavbě

- a.)Název akce:   REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

- b.)Místo stavby:                Plzeň, Klatovská 109 č. kat. 7832,7824

c.) předmět projektové dokumentace:

Předmětem projektu je řešení požadavku investora  navrhnout rekonstrukci stávajících sociálních zařízení tak, aby dané stávající prostory sociálních zařízení odpovídaly dispozičně  v max. míře dnešním hygienickým předpisům a provést výměnu všech stávajících rozvodů v těchto prostorách

Tato  dokumentace bude sloužit jako podklad ohlášení stavebních úprav

- A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Stř. prům. škola strojnická  a Stř. odborná škola prof. Švejcara,

Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň

IČ:. 69457425

DIČ  :CZ   69457425

- A.1.3  Údaje o zpracovateli  PD

Generální projektant :	Alena Vochová -Projektování

ČKAIT 0200821

IČ: 12834050

E- mail: a.vochova@centrum.cz

Zodpovědný projektant: 	Alena Vochová

Stavební část: 	                                pí. Netrvalová ,Vochová,

Elektro :                                                    Ing Jiří Voch

Topení:                                                      p.Karel Roček

ZTI:                                                           Ing Martina Němcová

VZT:                                                          Rad. Gaiger

- A.2   Seznam vstupních podkladů

- Zaměření stávajícího stavu

- Požadavky provozovatele a investora

- Projednání v průběhu projektování

- A.3  a- i    Údaje o území

Jedná se pouze o vnitřní  úpravy .Stavební úpravy se netýkají venkovního prostoru a ani se  úpravami nezasahuje do  vzhledu budovy

Stavební úpravy se netýkají venkovního prostoru

- NEJSOU

A.3.j.) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:

| Vlastník Plzeňský kraj ,Škroupova 1760/18 S právem hospodaření Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara, Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň | Parcelní číslo, stavba 7824 7832 | výměra dle KN (m2) 3153m2 3520m2 | Způsob ochrany - | Způsob využití, druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vlastnická práva k pozemkům -viz přiložený  výpis  z LV a informace o parcelách

- A.4   Údaje o stavbě

A.4a.   nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

A.4.b. účel užívání stavby

Stávající škola ,  prostory stávajících sociálních zařízení

A.4.c  trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

A.4.d. údaje o ochraně stavby

- NEJSOU

A.4.e  údaje o dodržení technických požadavků na stavbu  a obecných techn. požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba  školy dnes   nemá umožněn přístup zabezpečující bezbariérové užívání staveb, protože v budově je několik výškových úrovní , které jsou překonávány schody.

Bezbariérový vstup je možný pouze přes dvůr do budovy C a proto zde bylo navrženo nově jedno  WC, které svou velikostí splňuje požadavky na prostor  v rekonstruovaných budovách

Tím bude stavba alespoň částečně  v souladu s vyhláškou 268/2009 ve platném  znění a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

A.4.f  údaje o splnění požadavků  dotčených orgánů

- jedná se o úpravy na technickém zařízení budovy a jejich stavební úpravy, které nevyžadují stavební    povolení ani ohlášení – viz vyjádření Sp.zn. VÝST/805/09/SL

A.4.g  seznam výjimek a úlevových řešení

----------

A.4.h  navrhované kapacity stavby / zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/  :

počet   SOC. ZAŘÍZENÍ      HOŠI:       WC                      - 21

pisoár                   - 30

DÍVKY :WC                        - 29

hyg. kabinky        -  7

UČITELÉ, PERSONÁL    -  14

ÚKLID:                              -    9

SPRCHY  u tělocvičen       -   9

Toto  není celkový výčet  soc. zařízeních ve škole, ale pouze  výčet  řešených v této PD.

A.4.i  základní bilance stavby:

- Rekonstrukce soc. zařízení   nemá vliv na stávající energetické bilance  objektu

A.4.j základní předpoklady výstavby:

Údaje o výstavbě – základní harmonogram:

předpokládané zahájení výstavby  : ihned po vydání souhlasu

předpokládané  dokončení  stavby:	do 12 /2017

- B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- B.1. a - h   Popis území stavby

- Stavba  nebude mít  žádný vliv na okolní pozemky a stavby

– ÚPRAVA  BUDE  PROBÍHAT POUZE UVNITŘ OBJEKTU.

-Stavba  bude  napojení na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu

- Stavební úpravy  budou prováděny uvnitř budovy a nemají vliv na vzhled a tvar budovy

- B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 účel užívání stavby základní kapacity funkčních jednotek

Projekt rozpracovává  úpravy na technickém zařízení budovy v sociálním zařízení budov školy  – oprava rozvodů vody, kanalizace, odvětrání , elektriky, výměnu radiátorů topení  a  stavební úpravy    a to v části A, B , C a STARÉ BUDOVĚ   :

ČÁST A              -   přízemí=1.NP  dv.č. 112

-   1.patro =2.NP  dv.č. 135

ČÁST B              -  přízemí =1.NP- vrátnice

- 1.patro =2.NP   dv.č. 126,127

- 2.patro =3.NP  dv.č. 141,142

- 3.patro =4.NP  dv.č. 155,156

ČÁST C             . přízemí  dv.č.  118,119,120,120a,

STARÁ BUDOVA

-  suteren    dv.č. 9- HOŠI

.  suteren    dv.č. 26  -tělocv

.  suteren    dv.č. 29a -tělocv

.  suteren    dv.č. 30d

-  přízemí  dv.č. 39 DÍVKY, 39a HOŠI

-  přízemí   dv.č. 48a DÍVKY

- 1.patro =2.NP    dv.č. 58  HOŠI

- 1.patro =2.NP    dv.č. 70  HOŠI,DÍVKY

- 1.patro =2.NP    dv.č. 74h 74ch

- 2.patro =3.NP    dv.č. 79 -DÍVKY

- 2.patro =3.NP    dv.č. 88 -HOŠI

a k tomu potřebné úpravy v suterénu , na půdě a střeše

B.2.2   celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení

- není  navrženými stavebními úpravami dotčeno

B.2.3    celkové provozní řešení, technologie výroby

Není

B.2.4.   bezbariérové užívání  stavby

Stavba  školy dnes   nemá umožněn přístup zabezpečující bezbariérové užívání staveb, protože v budově je několik výškových úrovní , které jsou překonávány schody.

Bezbariérový vstup je možný pouze přes dvůr do budovy C a proto zde bylo navrženo nově jedno  WC, které svou velikostí splňuje požadavky na prostor  v rekonstruovaných budovách

Tím bude stavba alespoň částečně  v souladu s vyhláškou 268/2009 ve platném  znění a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nový WC s možností využívání  osobami s omezenou schopností pohybu je umístěn  ve WC pro ženy a bude společný i pro inv. muže.

Toto WC musí být vybaveno  madly a úpravami dveří a vybavení v souladu s vyhláškou 268/2009 ve platném  znění a vyhláškou 398/2009 Sb.

B.2.5.   Bezpečnost  při užívání stavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavební firma povede o provádění prací a dodržování bezpečnosti práce  stavební deník.

Při provádění prací na stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a to zejména se zákonem 309/2006 Sb. , NV 591/2006, vyhlášku 48/1982 Sb, NV 362/2005, NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb.  vyhl. 50/1978 Sb, vyhl. 87/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů. Podmínkou realizace stavby dodavatelem stavby je dodržování předpisů BOZP a bezpečnosti technických zařízení a souvisejících právních norem, rovněž i všeobecně platné legislativy ČR a dalších předpisů.

Dodavatel stavby opatří staveniště cedulemi zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a je nutná povinnost nosit ochrannou přilbu a to v celém  prostoru staveniště.

Především je důležité, aby byl zajištěn a zabezpečen bezpečný  průchod  do školy !!!! a dostatečně zabezpečeny vstupy na staveniště!!!

Příruční sklady potřebné pro výstavbu budou umístěny  v objektu  stavby. Napojení na média po  dobu výstavby bude z podružného měření v objektu.

B.2.6 základní charakteristika objektů stavební řešení, konstrukční a materiálové

řešení, mechanická odolnost a stabilita

stavební řešení:

a.)-  Nosné  konstrukční a materiálové řešení stávajícího objektu se úpravami  nemění

b.) mechanická odolnost a stabilita objektu se úpravou nemění, vybourání stávajících nenosných příček ani posunutí dveřního otvoru ve zdi  nemá zásadní vliv na statiku objektu

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologická zařízení nejsou

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

ÚPRAVAMI SOC. ZAŘÍZENÍ SE NEMĚNÍ POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY ŠKOLY.

Všechny prostupy stropem  A POŽÁRNÍMI ÚSEKY VŠAK MUSÍ BÝT PEČLIVĚ UTĚSNĚNY

( hmotami s certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů)

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- zachován stávající stav

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Nakládání s odpady dle zákona 185/2001  o odpadech ve znění pozdějších předpisů a   vyhlášek  a  katalogu odpadů:

# Realizací předmětných objektů  bude vznikat odpad:

# 17 01 07 			směsi nebo oddělené frakce betonu ,cihel

# a keramických výrobků

17 01 01                         	beton

170201,02,03   		dřevo, sklo, plasty

17 03 02                         	asfalt. směsi neuvedené v 170301

17 04 05                         	železo a ocel

17 06 04                         	izol. mater. neuvedené pod č.170601 a 170603

17 09 04                        	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené v170901,02,03 odpad, tzn.odpady neobsahující nebezpečné látky

Tento odpad bude odvážen na řízenou skládku. Doklady o likvidaci budou doloženy pro kontrolu ke kolaudaci.

- Zajištění sociálního zařízení pro pracovníky provádějící stavební práce :

- Dodavatelská firma pro své  zaměstnance  umístí chemické WC nebo se dohodne s vedením školy o možnosti využívat stávající soc. zařízení, šanování bude  zajištěno  v objektu

Napojení na média po dobu výstavby bude z připojovacích míst stávajícího  objektu.

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění komunikace a chodníku, dobrý technický stav vozidel apod.).  a provádění prací  v čase mimo dobu  klidu .

# Provozem

Větrání sociálních zařízení je provedeno v jednotlivých patrech dle projektu VZT .

Zařízení VZT je napájeno z příslušného rozváděče a ovládáno buď v závislosti na zapnutí osvětlení ( po vypnutí je časový doběh cca 5min.), nebo se VZT zařízení ovládá pomocí časového programátoru, který zajišťuje odvětrání v době vyučování ( naprogramování denního a týdenního ovládání provede uživatel). V prostorách sociálního zařízení tělocvičny, kde není pravidelný provoz, je VZT ovládána pomocí pohybových čidel a časového zpoždění

Obklady v sociálním zařízení  : budou provedeny  min.do v.2,0m

Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Stávající – škola je v provozu a má tudíž likvidaci odpadu sesmluvněnou

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

-----------------

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.a  napojovací místa technické infrastruktury                                                                .

- Napojení na  el. energie , vody , kanalizace  je   na stávající rozvody ve  škole ,

takže není nutno žádat o nová přípojná místa ani navýšení odběru

B.3.b  připojovací rozměry , výkonové kapacity a délky                                                       .

stávající

B.4  Dopravní řešení

B.4.a  popis dopravního řešení

Není staveb. úpravami dotčeno

B.4.b  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není staveb. úpravami dotčeno

B.4.c  doprava  v klidu

Není staveb. úpravami dotčeno

B.4.d  pěší a cyklistické stezky

Není staveb. úpravami dotčeno

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není staveb. úpravami dotčeno

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.a. vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.).  a provádění prací  v čase mimo dobu  klidu

B.6 .b. vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin

Není staveb. úpravami dotčeno

B.6 .c. vliv stavby na  soustavu chráněných území Natura 2000

Není staveb. úpravami dotčeno

B.6.d. návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení EIA

Nepodléhá zjišťovacímu řízení.

B.6.e. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Není staveb. úpravami dotčeno

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není staveb. úpravami dotčeno

B.8  Zásady organizace výstavby

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektřina na staveništi bude zajištěna staveništním rozvaděčem s měřením, napojeným  v objektu na stávající rozvod

Voda na staveništi bude zajištěna  ze stávajícího rozvodu objektu

- Na staveništi bude zajištěn chemický záchod. nebo se dohodne s vedením školy o možnosti využívat stávající soc. zařízení, šatnování bude  zajištěno  v objektu

b) odvodnění staveniště

Není staveb. úpravami dotčeno

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště je stávající z místní obslužné komunikace, stávajícím vjezdem do dvora školy  - stavební firma zajistí průběžné čištění komunikací a chodníku

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, zařízení staveniště bude na pozemku  investora

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Stavba nebude ohrožovat okolí, pro výstavbu  nejsou potřeba žádné asanace, demolice a ani kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště

Staveniště je umístěno pouze v prostoru stavby a nezasahuje za hranice pozemku. Bude-li potřebné využít pozemek  na dvoře školy po dobu výstavby , bude tento oplocen provizorním oplocením v. 1800 mm. Velikost pozemku zajišťuje bezproblémové zřízení staveniště. Veškeré potřebné skládky, přípravné práce, skladové, zabezpečovací a organizační činnosti se budou vykonávat  na  pozemku stavby.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů –  betonová drť, cihelný materiál,  lepenky, obaly od pojiv a barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.).  a provádění prací  v čase mimo dobu  klidu hotelových hostů

Likvidace běžného komunálního odpadu bude zajištěna odvozem na skládku.

Stavba bude provedena z certifikovaných a ekologicky nezávadných materiálů. Odpady vyskytující se během stavby budou likvidovány dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Po dobu výstavby dojde k malému přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržen noční klid.

Během výstavby budou používané jen stroje a zařízení v dobrém technickém stavu tak, aby nedošlo k ohrožení života a životního prostředí. Všechny odpady vzniklé při realizaci budou řádně zlikvidovány.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Podmínky provádění stavby musí být v souladu s zákonem 309/2006 Sb., NV 591/2006,  vyhláškou 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 87/2000Sb., NV 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

ZODPOVĚDNOST

Každý člen vedení a dozoru na stavbě hlavního dodavatele, jako i subdodavatelů, je osobně zodpovědný za dodržování pravidel BOZP a za bezpečnost práce všech zaměstnanců pod svým vedením

### Každý dodavatel a subdodavatel zodpovídá za bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí, ve kterém musí být identifikovaná, analyzovaná a kontrolovaná nebo vyloučená všechna rizika a nebezpečné operace.	A  je plně zodpovědný za činnost svých zástupců, kontrolních orgánů a zaměstnanců. Musí přísně dodržovat všechna pravidla BOZP.

Součástí technologických a pracovních postupů musí být též technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pracovišť a okolí v souladu s zákonem 309/2006 Sb., NV 591/2006,  vyhláškou 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 87/2000Sb., NV 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Investor přizve před zahájením prací koordinátora bezpečnosti práce , který vyhodnotí  technologické a pracovní postupy a  též technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pracovišť a okolí předložené vybraným zhotovitelem.

- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

1. -   	k rekonstrukci se nestanovuje

V Přešticích: 06/2017

Zodpovědný projektant: 		Alena Vochová

ČKAIT 0200821

Tel.:      777047001

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- STAVEBNÍ  ČÁST

Název akce:  REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Místo stavby:                              Plzeň, Klatovská 109

Objednavatel:             Střední průmyslová škola strojnická

- Projekt

- Vypracoval:     A. Vochová

- V Předenicích:    06/2017

Budova  A

Suterén :  -  bude provedena pouze výměna stoupacího potrubí vč. Čistícího kusu.

Stavební práce:  zednické začištění stropního prostupu, vybílení

Přízemí :  Soc. zařízení pro zaměstnance a  návštěvníky knihovny a sálku-dv. č. 112

A.1 – WC   ženy

A.2 – WC muži

Patro :  Soc. zařízení pro zaměstnance dv. č. 135

Stavební práce:

- provede se odpojení prostoru od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,radiátoru topení… a předmětů pro udržení

hygieny    (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- vybourají se stávající příčky  kabínek a i příčka mezi chodbou

- vybourá se dlažba

- provede  se  vysekání otvorů pro odvětrání

-    vybourají se stávající  dveře vč. zárubně do sousedního kabinetu a provede se zazdění

otvoru vč.  omítnutí a vybílení

- 	 nové rozpříčkování ze sádrokartonu nebo porobetonových tvárnic  vč.systémových

překladů  a  osazení zárubní 	a  povrchové      úpravy nového zdiva

- nový sádrokartonový podhled  hladký s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- provede se osádrokartonování  nebo obezdění  stoupacího potrubí

- Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

- oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

- nové obklady do v. 2,0 m

- nové dlažby

- celý prostor se nově vybílí,

- osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které

zůstávají

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

-  Provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

- provede se oprava střechy  prostupu  kanalizačního odvětrání

# budova B

B.1- Sociální zařízení děvčata: Přízemí, 1patro, 2.patro,3.patro

Stavební práce:

Přízemí   :

- provede se odpojení prostoru od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,radiátoru topení… a předmětů pro udržení

hygieny    (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

-provede se podtaženi  stávající příčky válcovaným profilem  ve v.  2600 a vybourání

stávající příčky ,aby se zvětšila š. nového WC pro vrátnici.

-    provede se nová příčka ze sádrokartonu nebo porobetonových tvárnic  vč.systémových

překladů  a  osazení zárubní 	a  povrchové      úpravy nového zdiva vč. omítky

- vybourání  obezdění stávajícího stoupacího  potrubí ve vrátnici  až pod podlahu  - k

hrdlu

- po   provedené výměně stoupacího potrubí se provede zednické začištění stropu a

znovu se  potrubí osádrokartonuje, na čistící kus se osadí revizní dvířka, porubí u

podlahy se obezdí  a obloží

- vybourá se dlažba  cca  2,0m2

- oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

- nové obklady do v. 2,0 m

- nové dlažby

-	celý prostor se nově vybílí - obě místnosti

-	osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které

zůstávají

-	osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

-  Provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

1patro, 2.patro,3.patro :

- provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení , radiátoru topení,… a předmětů pro udržení hygieny  (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- vybourá  se přední stěna stávajících  kabinek vč. stávajících zárubní

- znovu se vyzdí z porobetonového  zdiva až ke stropu s novými zárubněmi a dveřmi. Z prostorových důvodů  bude nutno osadit i nové zárubně 600/1970. Nové zdivo bude vč. systém . překladů a nových omítek

- Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

- Vyčistí se stávající LUXVERY od historických nánosů

- na stávajících stěnách nad  obklady se provede oprava přeštukování , přepěnování

- provede se vybourání prostupů ve stropech pro nové stoupačky a odvětrávací potrubí

- Po montáži potrubí se provede  jeho obezdění  ,  v úrovni stropů se provede dobetonování a požární utěsnění , v přízemí a ve 3. Patře ( kde budou na kanalizačním potrubí ČK ) se osadí revizní dvířka

- dobetonují se stávající prostupy ve stropech

- stávající dveře  800/1970 mezi předsíňkou a prostorem WC se nahradí novými

- do vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

- na stávající dlažby se provedou potřebné dobetonávky po vybouraném potrubí  , samonivelační stěrka, okopou se  nátěry a obklady

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

- všude se provedou nové dlažby

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- celý prostor se nově vybílí

- - osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

V prostoru učitelek :

- se  provede osádrokartonování nebo obezdění  stoupacího potrubí

-  nový podhled

- okopání stávajících obkladů

- nové  obklady

- nátěr stávajících zárubní

- opraví se  dlažba

-  provede  se  vysekání otvorů  v příčce pro potrubí odvětrání

-  nový sádrokartonový podhled,který bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

- nové obklady do v. 2,0 m

- celý prostor se nově vybílí,

- osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které

Zůstávají

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

-  provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

půda :

- nové odvětrávací potrubí kanalizace a VZT  se na půdě vyvede do nového střešního prostupu , provede se demontáž a oprava střechy cca 2,0x2,0 m

Potrubí se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha je z Al plechů

B.2-Sociální zařízení  hoši:  nejsou předmětem této PD - je již hotovo

Budova  C

umývárny - sprchy   :

-    provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,… a předmětů pro udržení hygieny

(mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- budou  vybourány stávající sprchy, dlažby a obklady  a podlahová betonová mazanina

-  po provedení nových rozvodů kanalizace se provede oprava podkladní  betonové mazaniny

a   nová vodotěsná  izolace  podlahy   z PVC izol. pásů (fatrafol, Alkorplan..) s vytažením

do stěn min.  200 mm

- po provedení nových rozvodů el. Instalace  , ZTI a VZT a po  provede okopání stávajících

obkladů  ,  oprava omítek , přeštukování  a přepěnování

- dále bude provedena nová betonová mazanina do spádu k podlahovým vpustím

- podlahové vpusti musí být v provedení ACO  s izolačním límcem  v nerezovém provedení

-provedou se nové vyzdívky dle  PD

-stěny ve sprchách budou rovněž pod obklady nataženy vodotěsnou stěrkou

- celý prostor bude znovu obložen do v. 2000 mm

-dlažba  bude protiskluzová   do flex. Lepidla s vodotěsnou zálivkou

- ve dveřích přechodové lišty

-  v celém prostoru se provede nový sádrokartonový podhled  s odolností proti vlhkosti –

pozor nutno dokonale utěsnit parotěsnou zábranu!!   S revizními  dvířky k ventilátorům

VZT

-celý prostor bude nově vybílen

-  dveře se vymění za nové v provedení CPL dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti

poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

-  provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

finanční nabídky zhotovitele .

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na  toalet.

papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka

stavby a nebo školy

Potrubí  odvětrávací se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha je z Al plechů

-Šatny

-       provede se odpojení prostorů od el. energie, vypínačů, osvětlení ,

-     po provedení nových   rozvodů el.Instalace  se provede okopání stávajících omyvatelných

nátěrů  a  oprava omítek

- provede se vybourání prostupů pro VZT vč. začištění stěn zevnitř i zvenku

- Provede se  nový sádrokartonový podhled

- Celý prostor se znovu vybílí a do v. 2000 mm se provede nový omyvatelný nátěr

- Vstupní dveře zůstanou stávající , zárubně se opatří novým  nátěrem

- do vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

- okopou se  nátěry a obklady

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- provedou se nové dlažby na stávající dlažbu, samonivelační stěrka , ve dveřích se osadí přechodové lišty

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

Sociální zařízení  :

-    provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení, radiátorů a předmětů pro udržení hygieny

(mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- Stávající sololitová příčka se vybourá a nahradí novou z pórobetonových tvárnic

- Provede se vybourání rýhy  v podlaze nad  výměníkovou stanicí  a pod podlahou v nepodsklepené části  pro kanalizaci pro WC inv.

- vybourá se dlažba, okopou se  nátěry a obklady

- provede  se  vysekání otvorů pro odvětrání

- Po položení kanalizace se provede  dobetonování podkladního betonu , nová vodotěsná izolace s napojením na stávající , dobetonování betonové mazaniny

- provede se  vybourání   stávající  kabinky, podtaženi  stávající příčky válcovaným profilem  ve v.  2200 a vybourání   ,aby se získal prostor pro umyvadla.

- znovu se vyzdí  zdivo dle PD  s novými zárubněmi a dveřmi vč. syst. Překladů

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození CPL , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- - po provedení nových rozvodů el. Instalace  , ZTI a VZT a po  provede okopání stávajících  obkladů  ,   oprava omítek , přeštukování  a přepěnování

- všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

- provedou se nové dlažby , ve dveřích se osadí přechodové lišty

- celý prostor se nově vybílí

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

WC PRO INVALIDY:

- Záchodová mísa: horní hrana sedátka 460 mm nad podlahou,

osa mísy od boční stěny ve vzdálenosti minimálně 450 mm.

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm.

Záchod musí umožnit boční, čelní nebo diagonální nástup. Splachování musí být umístěno v dosahu člověka sedícího na míse.

Umyvadlo :musí umožnit podjezd osoby na vozíku. U kabiny s minimálními rozměry je nutné osadit pouze malé umývátko.

-Vodorovná madla vedle mísy: ve výši 800 mm nad podlahou.

-U záchodové mísy s přístupem z jedné strany musí být z této strany madlo sklopné, Pevné madlo musí přesahovat mísu o 200 mm, sklopné minimálně o 100 mm.

- Svislé madlo musí být instalováno vedle umyvadla v minimální délce 500 mm.

STARÁ BUDOVA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ č. dv.9

- provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících

zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení , radiátoru topení,… a předmětů pro udržení hygieny  (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- vybourají se  stěny stávajících  kabinek vč. stávajících zárubní

- znovu se vyzdí z porobetonového  zdiva až ke stropu s novými zárubněmi a dveřmi.. Nové zdivo bude vč. systém . překladů a nových omítek

- Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

- Okopou se stávající obklady

- na stávajících stěnách nad  obklady se provede oprava přeštukování , přepěnování

- provede se vybourání prostupů ve stropech pro nové stoupačky a odvětrávací potrubí

- Po montáži potrubí VZT a kanalizace  se provede  jeho obezdění  ,  v úrovni stropů se provede dobetonování a požární utěsnění , v přízemí a ve 3. Patře ( kde budou na kanalizačním potrubí ČK ) se osadí revizní dvířka

- dobetonují se stávající prostupy ve stropech - utěsnění

- do  stáv.vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

- na stávající dlažby se provedou potřebné dobetonávky po vybouraném potrubí  , samonivelační stěrka všude se provedou nové dlažby na dlažbu

- okopou se  nátěry a obklady

- nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat.

- všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

- osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

- celý prostor se nově vybílí

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 	toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 	dodávka  stavby a nebo školy

- provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení –

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne

PŘÍZEMÍ-1.NP  č.dv.39, 39 a

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

1.PATRO - 2.NP - č.dv.58

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

2.PATRO - 3.NP - č.dv.79

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Potrubí  odvětrávací se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha se opraví -  je z Al plechů

SUTERÉN  č.dv.26  úpravy WC u staré tělocvičny

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

nová dlažba na dlažbu vč. dobetonávek po rozvodech

- zde bude navíc vybouráno stávající okno a nahrazeno 2 okny menšími  450/1500 ,

- sklo neprůhledné ,

- dále je nutno provést začištění špalet a zdiva  uvnitř a vně objektu

SUTERÉN  č.dv.29 a úprava sprch u staré tělocvičny

DTTO jako sprchy v budově C

Dále bude provedeno zateplení stropu  minerál. vatou v tl.  200 mm .

SUTERÉN - č.dv.30d

Stávající soc. zařízení, provede se pouze obezdění již vyměněné stoupačky , vybílení

PŘÍZEMÍ-1.NP – č.dv.48a

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže,

Probourá se prostup stropem   vč. osádrokartonování

1.PATRO -2.NP - č.dv.70

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže

Protože budou umyvadla umístěna pod parapetem, je nutno provést obklady i ve špaletě a  na parapetu

1.PATRO -2.NP č.dv.88

úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9,

Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže

Potrubí bude  vyvedeno na střechu , řádně olemováno, střecha vyspravena

1.PATRO -2.NP - č.dv.74 h, 74ch

- Stávající  WC kabínky  se  nově odvětrají  - průraz pod stropem vč. začištění z vnitřní i venkovní strany

- Stávající obklady se okopou a provedou nové do v.2,0 m

- Dlažba se provede na stávající dlažbu

- Namontují se nové zařizovací předměty,

- Po provedení nové el. instalace se provede oprava omítek, přeštukování a přepěnování, stávající zárubně se nově natřou,

- Potrubí se obezdí

- Prostor se vymaluje

- V Předenicích : 06 /2017

##### Vypracovala : A. Vochová