Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Škroupova 18

306 13 Plzeň

IČ: 72053119

Radek Šíma

provozně-výrobní ředitel

ZPRACOVALI:

Nina Kvardová (asistentka PVŘ)

David Procházka (vedoucí střediska Plzeň PS)

Lukáš Kurtin, Dis. (technik střediska PM)

SRPEN 2017

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC NA OBDOBÍ 2017-2018

V OKRESE PLZEŇ - SEVER

OBSAH

1	MAPOVÁ ČÁST	2

1.1	Mapa udržované sítě	2

1.2	Mapa tras posypových mechanizmů	2

1.3	Mapa s určením tras pluhování	2

2	TEXTOVÁ ČÁST	4

2.1	Osoby odpovědné za zimní údržbu okresu Plzeň - sever	4

2.2	Seznam silnic a kilometry údržby dle technologií	4

2.2.1	Celkový přehled	4

2.2.2	Seznam udržovaných silnic dle pořadí důležitosti	5

2.2.3	Seznam jednotlivých tras (okruhů)	10

2.2.4	Časový plán jízd posypu	22

2.3	Seznam mechanismů	41

2.4	Spojení s nepřetržitou službou	41

2.5	Seznam zaměstnanců zajišťujících zimní údržbu	41

2.6	Seznam úložišť posypového materiálu	42

2.7	Sjednaná výpomoc	43

2.8	Režim zimní údržby v chráněných oblastech	44

3	DOKLADOVÁ ČÁST	45

3.1	Kalamitní plán	45

3.2	Záznamy z jednání štábu zimní údržby	47

3.3	Schvalovací doložka Ministerstva dopravy	48

3.4	Operační štáb ZÚ:	49

3.5	Další doklady	49

# MAPOVÁ ČÁST

## Mapa udržované sítě

v měřítku 1:100 000 s vyznačením pořadí důležitosti zimní služby takto:

I. pořadí                      červená

II. pořadí                     modrá

III. pořadí                    žlutá

neudržované              bez označení

## Mapa tras posypových mechanizmů

v obvyklých zimních podmínkách s přihlédnutím k pořadí  důležitosti silnic v měřítku 1:50 000 s vyznačením:

- trasy jízd sypačů – plnou barevnou odlišnou čarou u každé trasy se zkratkou vyjádří:

CH	posyp chemickým rozmrazovacím materiálem

Z	zdrsňovací posyp

1-..	číslo obvodu

V	provedení vlastní kapacitou s uvedením čísla příslušného střediska

D	provedení dodavatelsky

(příklad: CH 12- 34V)

- silnice udržovaná pouze pluhováním – čerchovanou barevnou čarou

- silnice neudržované – bez označení

- dále se vyznačí v mapě:

    - umístění zásněžek- hnědě čárkovaně vedle komunikace

    - středisko údržby – modrý kruh

    - skládka chemického posypu – červený obdélník

    - skládka zdrsňovacího materiálu – zelený obdélník

    - hlásiče náledí – kruh s nápisem HN

## Mapa s určením tras pluhování

v měřítku 1:50 000 nebo 1:100 000

- trasy jízd  - plnou barevnou odlišnou čarou u každé trasy se zkratkou vyjádří:

RS	pluhování sypačem

RT	pluhování traktorem

1-..	číslo trasy (okruhu)

V	provedení vlastní kapacitou s uvedením čísla příslušného střediska

D	provedení dodavatelsky

(příklad: RS 10- 33V; RT 4- 35 D)

# TEXTOVÁ ČÁST

## Osoby odpovědné za zimní údržbu okresu Plzeň - sever

Odpovědnost za zimní údržbu silnic v zimním období od 1.11.2017 do 31.3.2018 včetně vzniklé zimní povětrnostní situace mimo toto období mají tito zaměstnanci organizace:

Jiří Slapnička	- hlavní dispečer ZÚ

Jiří Mužík 	- náměstek provozně – výrobního úseku (vedoucí zimní údržby)

Zbyněk Jaroš	- vedoucí střediska 73 - Kralovice

Petr Frdlík	- vedoucí střediska 74 - Kralovice

Monika Pancová 	- vedoucí střediska 75 - Úněšov

David Procházka	- vedoucí střediska 76 - Plzeň

DISPEČINK (spojení s nepřetržitou službou) – 737 285 650

Za výkon zimní údržby odpovídá:

- na celém spravovaném území: vedoucí zimní údržby Jiří Mužík (tel.724 201 928), primárně však směnový vedoucí ZÚS( dispečer),mimo pracovní dobu směnový vedoucí – dispečer ZÚS ( dispečink Klatovy)

- na středisku / cestmistroství: v pracovní době přítomný vedoucí mistr střediska či technik střediska mimo pracovní dobu směnový vedoucí – dispečer ZÚS

- na udržované trase / okruh : řidič, jemuž je trasa přidělena a připadá na něj v dané době směna stanovená řádným rozpisem, případně dle změn zaznamenaných v deníku zimní údržby

## Seznam silnic a kilometry údržby dle technologií

### Celkový přehled

| Třída | Celkem km | z toho |  |  |  |  | Neudržováno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chemické materiály |  | Zdrsňovací materiály |  | jen pluhováním |  |
|  |  | bez vlhčení | se zvlhčením | struska, škvára | drť, písek |  |  |
| I. | 92,534 | 0 | 92,534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | 266,517 | 0 | 256,744 | 0 | 7,449 | 2,324 | 0 |
| III. | 529,803 | 0 | 172,163 | 0 | 327,704 | 25,926 | 4,01 |
| Celkem | 888,854 | 0 | 521,441 | 0 | 335,153 | 28,25 | 4,01 |
| Dodavatel | 74,782 | 0 | 74,782 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vlast.zam. | 810,062 | 0 | 446,659 | 0 | 335,153 | 28,25 | - |

### Seznam udržovaných silnic dle pořadí důležitosti

| pořadí důležitosti | číslo silnice | provozní staničení |  | celkem | posyp | pluhování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do | km | km | km |
| I. | I/20 | 39,586 | 75,395 | 35,809 | 35,802 | 35,802 |
|  | I/26 | 16,842 | 24,753 | 7,910 | 0,000 | 0,000 |
|  | I/27 | 76,743 | 125.558 | 48,815 | 48,660 | 48,660 |
|  | II/605 | 72,460 | 87,320 | 14,860 | 14,860 | 14,860 |
|  | I. pořadí celkem |  |  | 107,394 | 99,322 | 99,322 |
| II. | I/27 I | 2,155 | 2,340 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  | II/180 | 0,000 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 |
|  | II/180 | 51,291 | 62,552 | 11,261 | 11,261 | 11,261 |
|  | II/180 | 62,552 | 63,754 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
|  | II/180 | 63,754 | 69,000 | 5,246 | 5,246 | 5,246 |
|  | II/193 | 27,237 | 37,919 | 10,682 | 10,682 | 10,682 |
|  | II/201 | 63,397 | 69,083 | 5,686 | 5,686 | 5,686 |
|  | II/203 | 3,228 | 11,128 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
|  | II/203 | 11,128 | 21,098 | 9,970 | 9,970 | 9,970 |
|  | II/204 | 0,000 | 20,422 | 20,422 | 20,422 | 20,422 |
|  | II/229 | 0,000 | 6,111 | 6,111 | 6,111 | 6,111 |
|  | II/230 | 46,521 | 49,922 | 3,401 | 0,000 | 0,000 |
|  | II/231 | 4,370 | 6,387 | 2,017 | 2,017 | 2,017 |
|  | II/232 | 22,930 | 27,575 | 4,645 | 4,645 | 4,645 |
|  | III/1804 | 3,097 | 6,212 | 3,115 | 3,115 | 3,115 |
|  | III/1806 | 0,000 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 |
|  | III/1808 | 0,000 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
|  | III/18050 | 0,000 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
|  | III/2031 | 0,000 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
|  | II. pořadí celkem |  |  | 122,295 | 118,894 | 118,894 |
| III. | I/27 I | 1,839 | 2,155 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
|  | II/193 | 9,431 | 27,237 | 17,806 | 17,806 | 17,806 |
|  | II/201 | 50,084 | 63,397 | 13,313 | 13,313 | 13,313 |
|  | II/201 | 69,083 | 73,964 | 4,881 | 4,881 | 4,881 |
|  | II/201 | 73,964 | 91,353 | 17,389 | 17,389 | 17,389 |
|  | II/201 | 91,353 | 105,302 | 13,949 | 13,949 | 13,949 |
|  | II/201 | 107,626 | 112,624 | 4,998 | 4,998 | 4,998 |
|  | II/205 | 0,000 | 27,439 | 27,439 | 27,439 | 27,439 |
|  | II/206 | 4,237 | 17,476 | 13,239 | 13,239 | 13,239 |
|  | II/210 | 0,000 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 |
|  | II/231 | 6,387 | 28,415 | 22,028 | 22,028 | 22,028 |
|  | III/00525 | 0,000 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
|  | III/0209 | 0,000 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| pořadí důležitosti | číslo silnice | provozní staničení |  | celkem | posyp | pluhování |
|  |  | od | do | km | km | km |
| III. | III/02010 | 0,000 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  | III/0211 | 0,463 | 2,835 | 2,372 | 0,000 | 0,000 |
|  | III/0267 | 0,000 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
|  | III/0274 | 0,000 | 6,828 | 6,828 | 6,828 | 6,828 |
|  | III/1801 | 0,000 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 |
|  | III/1802 | 0,000 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 |
|  | III/1803 | 0,000 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 7,392 |
|  | III/1804 | 0,000 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 |
|  | III/1804 | 7,950 | 10,667 | 2,717 | 2,717 | 2,717 |
|  | III/1805 | 0,000 | 2,805 | 2,805 | 2,805 | 2,805 |
|  | III/1807 | 0,000 | 5,689 | 5,689 | 5,689 | 5,689 |
|  | III/1809 | 0,000 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 |
|  | III/18010 | 0,000 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 |
|  | III/18011 | 0,000 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
|  | III/18012 | 0,000 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
|  | III/18013 | 0,000 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
|  | III/18039 | 0,000 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | III/18044 A | 0,000 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
|  | III/18048 | 0,000 | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 5,954 |
|  | III/18048 | 5,954 | 10,240 | 4,286 | 4,286 | 4,286 |
|  | III/18049 | 0,000 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
|  | III/18051 | 0,000 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
|  | III/18054 | 0,000 | 15,013 | 15,013 | 15,013 | 15,013 |
|  | III/18055 | 0,000 | 6,876 | 6,876 | 6,876 | 6,876 |
|  | III/18056 | 0,000 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
|  | III/18057 | 0,000 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
|  | III/18058 | 0,000 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|  | III/18059 | 0,000 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
|  | III/18060 | 0,000 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
|  | III/18061 | 0,000 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 |
|  | III/18062 | 0,000 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
|  | III/1934 | 6,945 | 10,824 | 3,879 | 3,879 | 3,879 |
|  | III/1939 | 0,000 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 6,945 |
|  | III/19310 | 0,000 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 |
|  | III/19311 | 0,000 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
|  | III/19313 | 0,000 | 6,248 | 6,248 | 6,248 | 6,248 |
|  | III/19314 | 0,000 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
|  | III/19315 | 0,000 | 9,065 | 9,065 | 9,065 | 9,065 |
|  | III/19318 | 0,000 | 5,571 | 5,571 | 5,571 | 5,571 |
|  | III/19319 | 0,000 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 |
|  | III/19321 | 0,000 | 11,534 | 11,534 | 11,534 | 11,534 |
| pořadí důležitosti | číslo silnice | provozní staničení |  | celkem | posyp | pluhování |
|  |  | od | do | km | km | km |
| III. | III/19323 | 0,000 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | III/19324 | 0,000 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
|  | III/20125 | 0,000 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 |
|  | III/20126 | 0,000 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
|  | III/20127 | 0,000 | 3,777 | 3,777 | 3,777 | 3,777 |
|  | III/20128 | 0,000 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
|  | III/20129 | 0,000 | 5,332 | 5,332 | 5,332 | 5,332 |
|  | III/20130 | 0,000 | 2,613 | 2,613 | 2,613 | 2,613 |
|  | III/20131 | 0,000 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
|  | III/20132 | 0,000 | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 |
|  | III/20133 | 0,000 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 |
|  | III/20134 | 0,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  | III/20135 | 0,000 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
|  | III/20136 | 0,000 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
|  | III/20137 | 3,764 | 6,095 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
|  | III/20137 | 6,095 | 10,126 | 4,031 | 4,031 | 4,031 |
|  | III/20138 | 0,000 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
|  | III/20139 | 0,000 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 |
|  | III/20140 | 0,000 | 7,785 | 7,785 | 7,785 | 7,785 |
|  | III/20140 A | 0,000 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
|  | III/20141 | 0,000 | 4,263 | 4,263 | 4,263 | 4,263 |
|  | III/20142 | 0,000 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
|  | III/20143 | 0,000 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
|  | III/20144 | 2,481 | 3,998 | 1,517 | 1,517 | 1,517 |
|  | III/20145 | 0,000 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
|  | III/20146 | 0,000 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 |
|  | III/20147 | 0,000 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
|  | III/20148 | 0,000 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | 3,197 |
|  | III/20150 | 0,000 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 |
|  | III/20152 | 0,000 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 |
|  | III/20153 | 0,000 | 3,941 | 3,941 | 3,941 | 3,941 |
|  | III/20154 | 0,000 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 |
|  | III/20161 | 5,991 | 9,012 | 3,021 | 3,021 | 3,021 |
|  | III/2032 | 0,000 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
|  | III/2033 | 0,000 | 8,163 | 8,163 | 8,163 | 8,163 |
|  | III/2034 | 0,000 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
|  | III/2035 | 0,000 | 5,276 | 5,276 | 5,276 | 5,276 |
|  | III/2036 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | III/2037 | 0,000 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
|  | III/2038 | 0,000 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 |
|  | III/20312 | 1,372 | 9,891 | 8,519 | 8,519 | 8,519 |
| pořadí důležitosti | číslo silnice | provozní staničení |  | celkem | posyp | pluhování |
|  |  | od | do | km | km | km |
| III. | III/20314 | 1,951 | 4,743 | 2,792 | 2,792 | 2,792 |
|  | III/20315 | 2,500 | 3,146 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
|  | III/2041 | 0,000 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
|  | III/2042 | 0,000 | 5,448 | 5,448 | 5,448 | 5,448 |
|  | III/2043 | 0,000 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 |
|  | III/2044 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
|  | III/2045 | 0,000 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 |
|  | III/2046 | 0,000 | 2,726 | 2,726 | 2,726 | 2,726 |
|  | III/2051 | 0,000 | 3,923 | 3,923 | 3,923 | 3,923 |
|  | III/2051 | 3,923 | 16,923 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
|  | III/2052 | 0,000 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
|  | III/2053 | 0,000 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 3,281 |
|  | III/2054 | 0,000 | 6,513 | 6,513 | 6,513 | 6,513 |
|  | III/2056 | 0,000 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 |
|  | III/2057 | 0,000 | 9,546 | 9,546 | 9,546 | 9,546 |
|  | III/2058 | 0,000 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
|  | III/2059 | 0,000 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
|  | III/20510 | 0,000 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
|  | III/20511 | 0,000 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
|  | III/20512 | 0,000 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 |
|  | III/20513 | 0,000 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
|  | III/20513 A | 0,000 | 3,943 | 3,943 | 3,943 | 3,943 |
|  | III/2062 | 0,000 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 |
|  | III/2063 | 0,000 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 |
|  | III/2064 | 0,000 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
|  | III/2066 | 0,000 | 4,493 | 4,493 | 4,493 | 4,493 |
|  | III/2072 | 4,494 | 6,686 | 2,192 | 2,192 | 2,192 |
|  | III/2076 | 3,104 | 4,836 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
|  | III/2101 | 0,000 | 3,036 | 3,036 | 3,036 | 3,036 |
|  | III/2102 | 3,573 | 7,715 | 4,142 | 4,142 | 4,142 |
|  | III/2103 | 0,000 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 |
|  | III/2103 | 5,661 | 6,181 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
|  | III/2264 | 2,447 | 7,787 | 5,340 | 5,340 | 5,340 |
|  | III/2291 | 0,000 | 7,987 | 7,987 | 7,987 | 7,987 |
|  | III/2292 | 0,000 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,643 |
|  | III/2293 | 0,000 | 6,739 | 6,739 | 6,739 | 6,739 |
|  | III/2312 | 0,000 | 11,626 | 11,626 | 11,626 | 11,626 |
|  | III/2313 | 0,000 | 7,164 | 7,164 | 7,164 | 7,164 |
|  | III/2314 | 0,000 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 |
|  | III/2315 | 0,000 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 |
|  | III/2316 | 0,000 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| pořadí důležitosti | číslo silnice | provozní staničení |  | celkem | posyp | pluhování |
|  |  | od | do | km | km | km |
| III. | III/2317 | 0,000 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
|  | III/2318 | 2,889 | 8,818 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
|  | III/2318 | 8,818 | 10,325 | 1,507 | 1,507 | 1,507 |
|  | III/2319 | 0,000 | 12,992 | 12,992 | 12,992 | 12,992 |
|  | III/23110 | 0,000 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 |
|  | III/23111 | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
|  | III/23112 | 0,000 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 |
|  | III/23113 | 0,000 | 4,269 | 4,269 | 4,269 | 4,269 |
|  | III/23213 | 0,000 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
|  | III/23220 | 0,000 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 |
|  | III. pořadí celkem |  |  | 627,493 | 625,121 | 625,121 |
| pouze pluhované | II/201 | 105,302 | 107,626 | 2,324 | 0,000 | 2,324 |
|  | III/1804 | 6,212 | 7,950 | 1,738 | 0,000 | 1,738 |
|  | III/19312 | 0,000 | 1,908 | 1,908 | 0,000 | 1,908 |
|  | III/20133 | 1,569 | 4,833 | 3,264 | 0,000 | 3,264 |
|  | III/20137 | 0,000 | 3,764 | 3,764 | 0,000 | 3,764 |
|  | III/20144 | 0,000 | 2,481 | 2,481 | 0,000 | 2,481 |
|  | III/20148 | 3,197 | 4,695 | 1,498 | 0,000 | 1,498 |
|  | III/20313 | 2,640 | 5,127 | 2,487 | 0,000 | 2,487 |
|  | III/2102 | 0,000 | 3,573 | 3,573 | 0,000 | 3,573 |
|  | III/2318 | 0,000 | 2,889 | 2,889 | 0,000 | 2,889 |
|  | pouze pluhování celkem |  |  | 25,926 | 0,000 | 25,926 |
| neudr-žované | III/2107 | 4,671 | 5,661 | 0,990 | 0,000 | 0,000 |
|  | III/20315 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | neudržované celkem |  |  | 3,490 | 0,000 | 0,000 |

### Seznam jednotlivých tras (okruhů)

CH1 - 73V

Posádka :  		Mahnert Pavel

Hromádka Ladislav

Tříska Ladislav

Autosypač :		MB Atego		1P7 1392

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení: 		I/27		km 96,709 - 124,909  	Kralovice  - OK Třemošná

I/27		km 124,909 – 125,842	OK Třemošná – hr. PM

I/27 I		km 2,340 - 1,839	Třemošná -II/180 – x III/18010

Specifikace:

nebezpečná stoupání – průtah obcí Třemošná, úseky x III/180/4 – Kaznějov 
	průtah a nebezpečné zatáčky včetně stoupání v úseku Rybnice – Plasy – Hadačka.

CH2 - 75V

Posádka:  		Hanzlíček Štěpán

Kúš Ludvík

Půta Jiří

Autosypač : 		Tatra 815  		PSA 05-12

Stanoviště vozidla: 	Úněšov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení: 		I/20             	km 39,795 - 75,395	hr. PM – Úněšov – hr. KV

Specifikace:

nebezpečí tvoření závějí a sněhových jazyků v úseku Trhomné - Bezvěrov

CH3 - 76V

Posádka :  		Koša Peter

Vondra Jan

Meiner Karel

Autosypač: 		MB Arocs 1840 4x4 	7P1 6626

Stanoviště vozidla: 	skládka Vochov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:    		II/605		km 73,427 – 67,620	skl. Vochov – x II/203

II/203		km 0,000 – 8,384	x II/605 – Tlučná (x III/2033)

Regensburská	km 			x I/26 – x II/605

III/2031		km 0,000 – 4,933	x III/18050 – x II/203

III/2032		km 0,000 – 2,257	Vejprnice – x I/26

III/2033		km 0,000 – 8,163	x II/605 – x I/26						III/18050	km 0,000 – 9,333	x II/180 – x I/26

III/18051	km 0,000 - 4,146 	x I/20 - x III/18050					III/18052	km 0,000 – 1,547	x III/18051 – Dolní Vlkýš

Specifikace:

Nebezpečí tvoření závějí a sněhových jazyků na silnici III/2033 v úseku Vochov – x II/203. Nebezpečné stoupání a klesání na silnici III/2033 v lesním úseku u x II/203.

CH4 - 73V

Posádka :		Janáček Petr

Hampl Zdeněk

Janáček Pavel ml.

Autosypač : 		MB Arocs  		7P1 6627

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:  		II/201		km 71,164 – 91,452	x III/20136 - Manětín

II/204 		km 8,110 – 9,485	Loza - Bělá

II/205 	km 17,481 – 27,447	x III/20144 – hr. KV

II/205		km 9,303 – 17,481	Loza (x II/204) – x III/20144

II/206	km 16,050 – 17,516	Stvolny – Rabštejn n.Střelou

III/2042        	km 0,000 – 5,448	Dolní Bělá - Bažantnice

III/20142	km 0,000 – 0,653	x II/201 – Česká Doubravice

III/20143	km 0,000 – 0,562	x II/201 - Štěchovice

III/20147	km 0,000 – 0,324	x II/201 - Křečov

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici II/206 v úseku Stvolny – Rabštejn, na silnici II/201 v úseku Trojany – Mladotice nebezpečné tvoření závějí na silnici II/205 v úsecích Stvolny – Manětín a Stvolny – Močidlec, na silnici II/206 v úseku Stvolny – Rabštejn, na silnici II/201 v úseku Manětín – x II/20147, na silnici III/20143 v úseku x II/201 – Česká Doubravice

CH5 - 76D

Posádka:  		dodavatelsky

Autosypač :

Stanoviště vozidla:	Rokycany

Spojení:

Staničení: 		II/180		km 0,000 – 15,634	x I/20 – Zruč – hr. PM

II/231		km 4,370 – 6,388	hr. PM – x II/180 (Zruč)

III/1805		km 0,000 – 4,915	x II/180 (Ledce) – x III/1808

III/1806		km 0,000 – 2,783	x III/1804 – x II/180

III/1808		km 0,000 – 4,862	x Karlovarská – x II/180 (Zál.)

III/1809		km 0,000 – 3,329	x II/180 – x III/18010					III/18012	km 0,000 – 3,718	x II/180 – x II/231

III/18011	km 0,000 – 0,203	x II/180 – x III/20312

Specifikace:

Nebezpečné klesání na silnici III/18012 v obci Druztová (průtah), na silnici III/1809 v úseku Česká Bříza (průtah).

CH6 - 75V

Posádka :		Musil Václav

Šulo Miloslav

Flak Michal

Autosypač : 		Tatra 815		4P1 7957

Stanoviště vozidla: 	Úněšov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:  		II/193 		km 27,237- 9,431	x I/20 – Nečtiny - hr. KV

II/201		km 105,375 – 97,808	x I/20 (Trhomné) – x II/193

II/201		km 97,808 – 91,452	Nečtiny – Manětín (x II/205)

II/201		km 107,643 – 112,783	Krsy – hr. TC

II/2010		km 0,000 – 9,440	Krsy -Úterý – hr. KV

III/19315	km 7,720 – 9,065	x II/201 – x III/20153

III/20153	km 0,000 – 3,941	x III/19315 – Pláně – x I/20

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici II/201 v úseku Ostrov u Bezdružic – hr. okr. TC, na silnici II/2010, v úseku Krsy – Olešovice – Úterý, na silnici II/193 v úseku Nečtiny – Hrad Nečtiny

CH7 - 74V

Posádka:  		Mourek Jaroslav

Kočí Vladimír                                                                                                                       Janoušek Jan

Autosypač :  		TATRA 815		PSA 0633

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:		II/204		km 0,000 – 8,110	Dolní Bělá – Kaznějov

II/204		km 20,455 – 9,485	x I/20 – x III/2042 H. Bělá

II/205 		km 0,000 – 9,303	x II/204 (Loza) -  x I/20

III/1804		km 3,026 – 6,212	x I/27 – x III/1806

III/1806		km 10,860 – 3.097	Loza – Horní Bříza

III/1807		km 3,097 – 5,816	Horní Bříza - Žilov

III/2318  	km 10,325 - 8,135	x I/27 – x III/1804

III/2041		km 0,000 – 0,956	Mrtník – x III/1806

III/2051		km 3,923 – 6,118	x II/205 - Všeruby

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici II/205 v úsecích Nekmíř průtah a Tlucná průtah, na silnici III/1804 Horní Bříza průtah a silnice III/1806 Horní Bříza – Ledce, na silnici II/204 v úseku Kaznějov – Mrtník, na silnici III/32318 v úseku Kaznějov – Obora, na silnici II/205  v obci Dražeň (průtah), nebezpečné zatáčky na silnici III/1806 Horní Bříza – Záluží. Tvorba závějí na silnici II/204 v úsek Zahrádka – Dolní Bělá.

CH8 - 76V

Posádka :   		Maštalíř Pavel

Krofta Jaroslav

Trávníček Jaroslav

Autosypač : 		MB Unimog  		PSA 05-19

Stanoviště vozidla: 	Vochov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:   		II/203		km 8,384 – 21,098	x III/2033 Tlučná – hr. TC

III/2035 	km 0,000 – 5,276 	Blatnice (x II/203)– x III/20312

III/2036		km 0,000 – 0,600	Rochlov – x III/2035

III/2037		km 0,000 – 0,282	Kbelany – x III/2035

III/2038		km 0,000 – 3,751	x II/203 – Přehýšov – hr. PJ

III/20312	km 1,372 – 9,891	x II/230 – H. Huť – hr. TC

III/20313 	km 2,640 – 5,127	hr. TC –Hněvnice (x III/20312)				III/20314	km 1,951 – 4,743	H. Huť (x II/20312) – hr. TC

III/20315	km 2,546 – 3,146	x III/20312  - obec Bítov

Specifikace:

Na silnici II/203 – nájezdy na silnici II/180, nebezpečný zatáčkovitý úsek na silnici III/2038 v obci Přehýšov (průtah), na silnici III/20315 v obci Bítov (průtah)

CH9 - 73V

Posádka: 		Beneš Bohumil

Marek Bohumil

Zima Václav

Autosypač: 		Tatra 815 6x6		3P9 8812

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:		II/201		km 69,113 – 71,164	x I/27 (Kralovice) – x III/20136

II/206		km 6,226 – 12,040 	Žihle – 12. km (Nový Dvůr)

III/20136 	km 0,000 – 3,180	x II/201 – x III/20137 (Sedlec)

III/20137	km 10,126 - 6,095	x III/2062-x III/20136 (Olšany)

III/2062		km 6,575  - 0,000	x II/206 -  Sedlec (x III/20137)

III/2063		km 0,000 – 5,660	Źihle (x II/206) – hr. Louny

Specifikace:

Nebezpečné tvoření závějí na silnici III/20137 a III/2062 v úseku Sedlec – Bílov – Potvorov, na silnici III/2063 v úseku Pastuchovice – Velečín, nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/2062 v úseku Potvorov – x II/206

CH10 - 73V

Posádka:  		Havlíček Josef

Šubrt Zdeněk

Mudra David

Autosypač:		MB 1824		PSA 02-77

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:		II/231		km 6,388 – 28,431	Kozojedy (x II/232) - Senec

III/18010	km 0,000 – 5,238	Třemošná - Hromnice

III/2312		km 4,028 – 7,009 	Hromnice – Žichlice – x II/231

II/232		km 22,930 – 27,575	hr. RA – Kozojedy – x II/201

Specifikace :

Nebezpečné stoupání a klesání na silnici II/231 v úsecích Borek – Břízsko a Kaceřov – Planá, na silnici II/232 v úseku x II/201 – Kozojedy – Liblín.

CH11 - 75V

Posádka:  		Brož Jaroslav

Toman Václav

Stibor Bedřich

Autosypač : 		Renault Kerax		1P9 1426

Stanoviště vozidla: 	Úněšov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:	II/193		km 27,237 – 37,930	Úněšov - Pernarec – hr. TC

III/18054	km 6,322 – 8,433	x III/2054 – x III/18057 (Písek)

III/18057	km 0,000 – 3,798	Písek – Luhov (x III/2051)

III/19318	km 0,000 – 5,571	hr. TC – Pernarec (x II/193)

III/19321	km 0,000 – 11,534	Pernarec – x II/605

III/2045 	km 0,000 – 5,735	Zahrádka – x II/205

III/2045h	km 0,000 – 1,758	x III/2045 – Všeruby

III/2051		km 7,725 – 11,023	x I/20 – Líšťany (x III/18054)

III/2051		km 16,923 - 13,762	Luhov–Čerňovice (x III/18021)

III/2052		km 0,000 – 1,977	Všeruby (x III/2051) – x I/20

Specifikace:

Nezbezepčné klesání a stoupání na silnici III/19318 v úseku Rozněvice – hr. TC, na silnici III/2045 před obcí Všeruby, na silnici III/19321 v úseku 6. – 8. km silnice. Tvorba závějí na silnici III/18054 v úseku Líšťany – Písek.

##### CH12 - 76V

Posádka:		Kudra Karel

Sedláček Adam

Kulle Milan

Autosypač : 		MB Atego 		PSA 07-09

Stanoviště vozidla: 	Doudlevce

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení: 		II/180		km 63,801 – 68,822	M. Touškov – x I/20

II/605		km 72,566 – 87,426	hr. PM – Kozolupy – hr. TC

II/180		km 51,096 – 62,590	Zbůch – Kozolupy

III/18039	km 0,000 – 0,950	x II/180 – Úherce

III/0267		km 0,000 – 0,807 	x I/26 – Červený Újezd

III/18048	km 10,240 - 5,954	Úlice – Plešnice – x II/605				III/18061 	km 0,000 – 3,574	x III/18050 – Čemíny(x II/180)

III/18062	km 0,000 – 1,396	x III/18061 - Kůští

Specifikace:

Nebezpečné klesání na silnicích II/605 v úseku Bdeněves – x III/18048, na silnici II/180 v úseku Čemíny – x I/20.

CH13 - 73V

Posádka:  		Boháč Daniel

Vopat Marcel

Kubica Pavel

Autosypač:		MB Arocs		6P7 5264

Stanoviště vozidla:	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení: 	I/27		km 96,709 – 90,045	Kralovice – hr. Rakovník

II/201		km 50,170 – 68,972	x I/27 - Chříč – hr. RA

II/229		km 0,000 – 6,111	Kralovice (x I/27) – hr. RA

III/2293		km 0,000 – 6,739	Slatina – Hedčany – Kožlany

Specifikace:

Nebezpečné stoupání a klesání v ůseku Kralovice – Vysoká Libyně – hr. okresu (směr Žďár), na silnici II/229 v úseku Kožlany – hr. RA, na silnici II/201 v úseku Hodyně – Kralovice, tvorba závějí na silnici II/201 v úseku Chříč – Zvíkovec, na silnici III/2293 v úseku Hedčany – Březsko.

Z1 - 75V

Posádka:	Eret Martin

Ondrejka Jaroslav

Zadražil Jan

Autosypač:		Tatra 815		3P9 8816

Stanoviště vozidla: 	Úněšov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:	II/201		km 105,375 – 107,511	x I/20 – x Krsy (III/20150)

III/18054	km 8,433 – 15,013	Pernarec– Líšťany (x III/2051)

III/18058	km 0,000 – 1,030	x III/2051 Třebob.– x III/18057

III/18059	km 0,000 – 0,219	x III/18054 – Náklov

III/18060	km 0,000 – 0,807	x III/18054 – Chrančovice

III/19315	km 0,000 - 7,720	x II/193- x O.u Bezd. III/20153

III/19319	km 0,000 – 1,803	Pakoslav – Křelovice

III/2102		km 0,000 - 7,715	x II/210 - D. Jamné - x I/20

III/2103		km 0,000 – 5,299	x II/210 - Vidžín – hr. TC

III/20150	km 0,000 – 3,454	Krsy x II/210 - x I/20

III/20152	km 0,000 – 2,928	Krsy x II/201 - x III/20153

III/20154	km 0,000 – 1,236	Pláň x III/20153 – Budeč

III/20161	km 9,012 - 5,991	x II/210 (Úterý) – hr. TC

III/2101		km 0,000 – 3,036	x III/2102–Olešovice (x II/201)

III/2107		km 6,181 - 5,661	x III/2103 – Vidžín (točna)

III/2051		km 7,725 - 6,369	x I/20 – Všeruby

III/2051 	km 11,023 – 13,762	Líšťany – Luhov

III/0209		km 0,000 – 1,172	x I/20 – Klenovice

III/02010	km 0,000 – 0,863 	x I/20 – Radimovice

Specifikace:

Nebezpečné klesání na silnici III/20161 v úseku Úterý – hr. TC, na silnici III/2013 v úseku Vidžín – hr. KV, nebezpečné stoupání na silnici III/2102.

Z2 - 75V

Posádka:		Fencl Miloš

Půta Michal

Kozák Bohumil

Autosypač:		MB Axor		5P7 6511

Stanoviště vozidla: 	Úněšov

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:	II/193		km 15,022– 16,022	Nečtiny

III/1934 	km 10,824 – 6,945	x II/201 – hr. KV

III/1939 	km 0,000 - 6,945	x II/193 (Zhořec) - III/19313		III/19310	km 0,000 – 5,059	Zhořec (x II/193) –  x II/201		III/19311	km 0,000 – 1,242	x III/19310 – Luková

III/19312	km 0,000 – 1,908 	x II/193 – Mezí (x III/19310)

III/19313	km 0,000 – 6,248	x II/193 - Bezvěrov (x I/20)

III/19314	km 0,000 – 2,163	x II/193 - Kamenná Hora		III/20148	km 0,000 – 4,695	Březín – Čestětín (x II/201)

III/2072		km 4,494 – 6,686	hr.KV - Služetín (x III/1939)		III/2076		km 3,104 – 4.836	hr.KV  - Vlkošov (x III/1939

III/2043 	km 0,000 – 4,045	x II/204 – Nekmíř (x II/205)

III/2044		km 0,000 – 0,650	x III/2045 – Mostice

III/2046		km 0,000 – 2,726	x III/2045h – x III/2043

Specifikace:

Nebezpečné klesání na silnicích III/1939 v úseku Vlkošov – Služetín a na  III/1934 
v úseku x II/201 – hr.okr.KV,  tvorba závějí na silnici III/20148 v úseku Chudeč – Čestětín, na silnici III/19313 v úseku Bezvěrov – Potok, na silnici III/2072 v úseku Služetín – Buč, III/19310 v úseku Zhořec – Mezí – Újezd.

Z3 - 74V

Posádka:		Kolibač Radek

Jánský Luboš

Janáček Pavel st.

Autosypač:                     MB Arocs                         6P1 2290

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:  	II/180		km 62,590 – 63,801	x II/605 –  x III/18050

III/18044A	km 0,000 – 1,053	x II/605 (Úlice) – Jezná

III/18048	km 0,000 – 5,954	x II/180 - x II/605 - Doubrava  	III/18049	km 0,000 – 0,861	x III/18048 - Hracholusky	III/18054	km 0,000 – 6,322	M. Touškov – x III/18057	III/18055	km 0,000 – 6,876	M.Touškov – x III/1854 	III/18056	km 0,000 – 1,599	x III/18054 – Košetice

III/19323	km 0,000 - 0,688	x III/19321 – vl.. st.  Pňovany	III/19324 	km 0,000 – 2,091	x III/19321 – Rájov

III/2034		km 0,000 – 2,073	x II/203 – Kamenný Újezd

III/00525	km 0,000 – 0,780	x II/605 – Knije

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/18048 v obci Kamen. újezd, na silnici III/18048 v úseku 4. – 5. km. Nebezpečné místo se zatáčkami na silnici III/19324 v úseku x III/19321 Pňovany – Rájov.

Z4 - 74V

Posádka : 		Axamit Luboš

Ryšlavý Josef

Kinšt Vladimír

Autosypač:		MB Arocs                        6P4 1024

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:		II/206		km 16,000 – 11,000	16.km–Rabštejn n/St. – 11.km				III/20144	km 0,000 – 3,998	x III/20145 –Manětín (x II/201)				III/20145	km 0,000 – 1,248	x III/20144 - Lipí

III/20146	km 0,000 – 2,383	x II/201 – Brdo			III/20513	km 0,000 – 0,983	x II/205 – Hrádek		III/20513a	km 0,000 – 3,943	x II/205 – Vysočany

II/205		km 15,415 – 14,377	x III/2057 – x III/2042

III/2054		km 0,000 – 6,513	x II/205 (Dražeň) – x III/2057

III/2056		km 0,000 – 2,541	x III/2054 - Lomnička

III/2057		km 0.000 – 9,411	x II/205	- Plasy (x I/27)

III/2058		km 0,000 – 1,169	x III/2057 – x III/2059

III/2059		km 0,000 – 1,202	x III/ 2057 – Vrážné

III/20510	km 0,000 – 1,363	x III/2057 – x III/2059

III/20512	km 0,000 – 3,565	Hvozd  - Vladměřice

III/20511	km 0,000 – 0,543	x II/205	- Hvozd

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici II/206 v úseku Rabštejn (průtah) – N.Dvůr, na silnici III/20146 v úseku Brdo – x II/201. Nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/2057 v úseku Plasy – Pláně - Korýtka, na silnici III/2054 v úseku Lomany – Dražeň, na silnici III/20512 v úseku Hodovíz - kř. II/205 – Hvozd, na silnici III/2059 obec Vrážné (průtah). Nebezpečné klesání a stoupání na silnici II/206 v úseku Rabštejn (průtah) – N.Dvůr, na silnici III/20146 v úseku Brdo – x II/201.

Z5 - 73V

Posádka:  	Kraft Julius

Unatinský Viliam

Kopta Václav

Autosypač:		MB Axor			5P1 5938

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení: 		III/20125	km 0,000 – 3,9101 	hr.okr.RA – Chříč (x II/201)

III/20126	km 0,000 – 1,410	x III/20125 (Slatina) – Lhota

III/20127 	km 0,000 – 3,777	Hlince – x II/201

III/20128	km 0,000 – 1,761	x II/201  – x III/20127

III/20129	km 0,000 – 5,332	Všehrdy (x II/201) – x II/201

III/20130	km 0,000 – 2,613	x III/20129  – x III/2293

III/20131	km 0,000 – 1,461	Brodeslavy (x II/201) – Rohy 	III/20132	km 0,000 – 6,638	Kopidlo (x III/2319) – x II/201

III/20133	km 0,000 – 1,569	x III/20132 – x III/201 35

III/20134	km 0,000 – 1,200	x II/201 – Dřevec

III/20135	km 0,000 – 4,880	x II/201 –Lednice (x III/20132)	III/2291		km 0,000 – 7,987	Dřevec (x III/20129 - x I/27

III/2292		km 0,000 – 2,643	x I/27 – Hrádecko (x III/2291)

III/23220	km 0,000 – 5,238	x II/232 – Rohy – Rakolusky

III/23112	km 0,000 – 1,336	Břízsko (II/231) – Robčice

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/20125 v úseku Chříč – Slatiná - 
- hr.okr.RA, na silnici III/20129 v úseku Všehrdy – Dřevec, na silnici III/20131 
v obci Brodeslavy (průtah), na silnici III/23220 v obci Rakolusky (průtah), na silnici III/20132 v úseku Lednice – x III/20133, na silnici III/20133 v úseku x III/20135 – Výrov	tvorba závějí na silnici III/20132 v úseku Lednice – x III/20133, na silnici III/20133 v úseku x III/20135 – Výrov, na silnici III/2291 na úsecích  Kožlany – Dřevec a Kožlany – Hrádecko.

Z6 - 74V

Posádka:		Mahnert Tomáš

Plaček František

Hobel Josef

Autosypač: 		Tatra 815		4P4 5549

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:   		III/18013	km 0,000 – 0,856	x II/180 – Dolany (III/2312)				III/2312		km 0,000 – 4,028	x II/180 (Dolany) – x II/231

III/2313		km 0,000 – 7,164	Žichlice (x III/2312) - x III/2318				III/2314		km 0,000 – 1,276	x III/2318 – x III/2313					III/2315		km 0,000 – 3,575	Nynice (x II/231) – x III/23113				III/2316		km 0,000 – 1,380	Nynice – Darová (přívoz)

III/2317		km 0,000 – 1,960	x II/231 – Chotiná			III/2318		km 3,107 – 8,255	Dobříč (x III/2319) – Obora

III/2318		km 0,000 – 3,107	x II/231 - Dobříč (pouze pluh)

III/2319		km 0,000 – 12,992	Výrov (x I/27) – x III/2318

III/23110	km 0,956 – 6,850	x III/23111 – x III/2319

III/23113	km 0,000 – 4,500	x III/2312 – hr. RO			III/23213 	km 0,000 – 2,840	x III/23113 – Dolany (III/2312)

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/2319 v úseku Dol. Hradiště – Koryta, 
	na silnici III/2313 v úseku Jarov – Chotiná (průtah), na silnici III/23110 v úseku
	Babiná – III/23111 a na silnici III/2312 v obci
Hromnice (průtah).

Z7 - 74V

Posádka:		Lavička Kaml

Hauner Vítězslav

Plos Josef

Autosypač:		LIAZ 151                          3P9 8590

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení:		III/1801		km 0,000 – 3,849	x II/180 (Příšov) – x II/205

III/1802		km 0,000 – 1,886	x I/20 - x III/1801

III/1803		km 0,000 – 7,392	x II/180	- Tlucná (x II/205)

III/1804  	km 0,000 – 2,848	Ledce (x II/180) – x III/1807	III/1804		km 7,950 – 10,667	x III/2312 - Obora (x III/2318)

III/1804		km 7,950 – 6,212	III/2312 – x I/27 (pouze pluh.)

III/1807		km 0,000 – 3,026	x I/27 – H. Bříza (x III/1804)

III/2051		km 0,000 – 3,923	x III/1803 - x II/205

III/2053		0,000 – 3,281		II/205 Nekmíř - x III/1803

III/2312		km 11,626 – 7,009	x I/27 – Hromnice x III/18010	III/23110	km 0,000 - 0,956	Plasy (x I/27) – x III/23111	III/23111	km 0,000 – 5,600	x III/2318 - x III/23110

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/23111 v úseku Plasy – Nebřežiny - Obora, na silnici III/23113 v úseku Nadryby – Dolany.

Z8 - 73V

Posádka:		Novák Zdeněk

Kopka Petr

Koudele Luboš

Autosypač: 		Tatra 815 4x4		1P8 0744

Stanoviště vozidla: 	Kralovice

Spojení:       		+420 737 285 650

Staničení: 		II/206		km 4,237 – 6,226	hr.okr.RA – x III/2062

II/2066		km 0,000 – 4,493	Žihle (x II/206)	- Hluboká		III/20140	km 0,000 – 7,785	x II/201 - x II/206			III/20140A	km 0,000 – 0,738	x III/20140 – Přehořov			III/20141 	km 0,000 – 4,263	x III/20140 - Černá Hať			III/2064		km 0,000 – 1,686	x III/206 3 – Ostrovec			III/2264		km 2,447 – 7,787	hr. LN – Kračín – hr. LN

III/0274		km 0,000 - 6,828	x I/27 - Žebnice - x II/201

III/20139	km 0,000 – 1,703	x II/201 - Řemešín

III/20138	km 0,000 – 1,015	x II/201 – Bukovina

III/20137	km 3,764 – 6,095	x II/201 – x III/20136

Specifikace:

Nebezpečné klesání a stoupání na silnici III/20141 v úseku Mladotice – Strážiště - Čer. Hať, na silnici III/2264 v úseku Tis - Kračín, na silnici III/2066 Hluboká - Žihle, na silnici III/20140 v úseku -  Odlezly - Mladotice, na silnici III/20139
v úseku x II/201 – Řemešín.

### Časový plán jízd posypu

|  | OKRUH: | CH1 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 59,268 | km |
|  | sypač: | 1P7 1392 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 97,86% |  |
|  | posádka: | Hromádka L., Mahnert P., Tříska L. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | Kralovice - hr.okr.PS/PM | 28,200 |  | 01:07,7 | 00:00,0 |
| 2 | I/27 | Hr.okr.PS/PM - kruhová křižovatka "Orlík" Třemošná | 0,933 |  | 00:02,2 | 00:00,0 |
| 3 | I/27 I | kruhová křižovatka "Orlík" Třemošná - x II/180 Zruč |  | 0,648 | 00:00,0 | 00:01,3 |
| 4 | I/27 I | x II/180 Zruč - x III/18010 Česká Bříza - x II/180 Zruč | 1,002 |  | 00:02,4 | 00:00,0 |
| 6 | I/27 I | x II/180 Zruč - kruhová křižovatka "Orlík" Třemošná |  | 0,648 | 00:00,0 | 00:01,3 |
| 7 | I/27 | Kruhová křižovatka "Orlík" Třemošná - hr.okr.PS/PM | 0,933 |  | 00:02,2 | 00:00,0 |
| 8 | I/27 | Hr.okr.PM/ PS - Kralovice | 28,200 |  | 01:07,7 | 00:00,0 |
| Celkem |  |  | 59,268 | 1,296 | 02:22,2 | 00:02,6 |

|  | OKRUH: | CH2 - 75V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 71,200 | km |
|  | sypač: | PSA 05 -12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 100,00% |  |
|  | posádka: | Hanzlíček Š., Kůš L., Půta J. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/20 | SUS PK Úněšov - hr.okr.PS/KV - SUS PK Úněšov | 32,410 |  | 01:17,8 | 00:00,0 |
| 4 | I/20 | SUS PK Úněšov - OK Globus (hr. PM) - SUS PK Úněšov | 38,790 |  | 01:33,1 | 00:00,0 |
| Celkem |  |  | 71,200 | 0,000 | 02:50,9 | 00:00,0 |

|  | OKRUH: | CH3 - 76V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 79,037 | km |
|  | sypač: | 7P1 6626 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 83,01% |  |
|  | posádka: | Koša P., Vondra J., Meiner K. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | II/605 | skl. Vochov - hr. PM/PS |  | 0,974 | 00:00,0 | 00:01,9 |
| 2 | II/605 | hr. PM/PS - x II/203 - hr. PM/PS | 9,666 |  | 00:23,2 | 00:00,0 |
| 4 | II/605 | hr. PM/PS - skl. Vochov |  | 0,974 | 00:00,0 | 00:01,9 |
| 5 | III/2033 | skl. Vochov - x II/203 | 4,382 |  | 00:10,5 | 00:00,0 |
| 6 | II/203 | x III/2033 - x III/2033 (Tlučná) | 1,176 |  | 00:02,8 | 00:00,0 |
| 7 | III/2033 | x II/203 - x I/26 | 3,781 |  | 00:09,1 | 00:00,0 |
| 8 | II/203 | x III/2033 (Tlučná) - x III/2033 | 1,176 |  | 00:02,8 | 00:00,0 |
| 9 | II/203 | x III/2033 - x II/605 (Skvrňany) - x III/2033 | 14,416 |  | 00:34,6 | 00:00,0 |
| 11 | II/203 | x III/2033 - x III/2032 |  | 1,470 | 00:00,0 | 00:02,9 |
| 12 | III/2032 | x II/203 - hr. PM/PS - x II/203 | 4,514 |  | 00:10,8 | 00:00,0 |
| 14 | II/203 | x III/2032 - x III/2031 |  | 0,315 | 00:00,0 | 00:00,6 |
| 15 | III/2031 | x II/203 - x III/18050 - x II/203 | 9,866 |  | 00:23,7 | 00:00,0 |
| 17 | II/203 | x III/2031 - Regensburská |  | 3,123 | 00:00,0 | 00:06,2 |
| 18 | Regen. | x II/203 - x I/26 |  |  | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 19 | Regen. | x I/26 - x II/605 |  |  | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 20 | Regen. | x II/605 - x II/203 |  |  | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 21 | II/203 | x Regensburská - x II/605 |  | 2,300 | 00:00,0 | 00:04,6 |
| 22 | II/605 | x II/203 - x I26 |  | 0,560 | 00:00,0 | 00:01,1 |
| 23 | I/26 | x II/605 - x III/18050 |  | 0,943 | 00:00,0 | 00:01,9 |
| 24 | III/18050 | x I/26 - x II/180 - x I/26 | 18,666 |  | 00:44,8 | 00:00,0 |
| 26 | III/18050 | x I/26 - x III/18051 |  | 5,187 | 00:00,0 | 00:10,4 |
| 27 | III/18051 | x III/18050 - x I/20 - x III/18050 | 8,300 |  | 00:19,9 | 00:00,0 |
| 29 | III/18051 | x III/18050 - x III/18052 |  | 0,326 | 00:00,0 | 00:00,7 |
| 30 | III/18052 | x III/18051 - Dolní Vlkýš - x III/18051 | 3,094 |  | 00:07,4 | 00:00,0 |
| Celkem |  |  | 79,037 | 16,172 | 03:09,7 | 00:32,3 |

|  | OKRUH: | CH4 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 96,520 | km |
|  | sypač: | 7P1 6627 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 91,57% |  |
|  | posádka: | Janáček Petr, Janáček Pavel ml., Hampl Z. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SÚSPK Kralovice - x II/201 |  | 1,049 | 00:00,0 | 00:02,1 |
| 2 | II/201 | x I/27 Kralovice - x III/20136 Mariánský Týnec |  | 2,073 | 00:00,0 | 00:04,1 |
| 3 | II/201 | x III/20136 - Mladotice - x II/205 Manětín | 23,378 |  | 00:56,1 | 00:00,0 |
| 4 | II/205 | x II/201 - hr. KV | 7,649 |  | 00:18,4 | 00:00,0 |
| 5 | II/205 | hr. KV - x II/206 | 2,316 |  | 00:05,6 | 00:00,0 |
| 6 | II/206 | x II/205 - Rabštejn nad Střelou - x II/205 | 2,932 |  | 00:07,0 | 00:00,0 |
| 8 | II/205 | x II/206 - x II/201 | 5,333 |  | 00:12,8 | 00:00,0 |
| 9 | II/201 | x II/205 - x III/20146 | 0,479 |  | 00:01,1 | 00:00,0 |
| 10 | II/201 | x III/20146 - x III/20144 |  | 0,254 | 00:00,0 | 00:00,5 |
| 11 | II/201 | x III/20144 - x II/205 | 2,316 |  | 00:05,6 | 00:00,0 |
| 12 | II/205 | x II/201 - x III/20512 | 4,043 |  | 00:09,7 | 00:00,0 |
| 13 | II/205 | x III/20512 - x III/2042 |  | 1,192 | 00:00,0 | 00:02,4 |
| 14 | III/2042 | x II/205 Bažantnice - x II/204 Horní Bělá | 5,448 |  | 00:13,1 | 00:00,0 |
| 15 | II/204 | x III/2042 - x II/205 - x III/2042 | 2,750 |  | 00:06,6 | 00:00,0 |
| 17 | III/2042 | x II/204 Horní Bělá - x II/205 Bažantnice | 5,448 |  | 00:13,1 | 00:00,0 |
| 18 | II/205 | x III/2042 - x II/204 Loza - x III/2042 | 10,068 |  | 00:24,2 | 00:00,0 |
| 20 | II/205 | x II/2042 - x III/20512 |  | 1,192 | 00:00,0 | 00:02,4 |
| 21 | II/205 | x III/20512 - x II/201 | 4,043 |  | 00:09,7 | 00:00,0 |
| 22 | II/201 | x II/205 - x III/20143 | 0,932 |  | 00:02,2 | 00:00,0 |
| 23 | III/20143 | x II/201 - Česká Doubravice - x II/201 | 1,124 |  | 00:02,7 | 00:00,0 |
| 25 | II/201 | x III/20143 - x III/20142 | 2,270 |  | 00:05,4 | 00:00,0 |
| 26 | III/20142 | x II/201 - Štichovice - x II/201 | 1,306 |  | 00:03,1 | 00:00,0 |
| 27 | II/201 | x III/20142 - x III/20147 | 1,800 |  | 00:04,3 | 00:00,0 |
| 28 | III/20147 | x II/201 - Křečov - x II/201 | 0,648 |  | 00:01,6 | 00:00,0 |
| 29 | II/201 | x III/20147 - x III/20136 | 12,237 |  | 00:29,4 | 00:00,0 |
| 30 | II/201 | x III/20136 Mariánský Týnec - x I/27 |  | 2,073 | 00:00,0 | 00:04,1 |
| 31 | I/27 | x II/201 - SÚSPK Kralovice |  | 1,049 | 00:00,0 | 00:02,1 |
| Celkem |  |  | 96,520 | 8,882 | 03:51,6 | 00:17,8 |

|  | OKRUH: | CH5 - 76D |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 74,924 | km |
|  | sypač: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 72,78% |  |
|  | posádka: |  |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | II/605 | SUSPK Rokycany – x III/18017 |  | 4,916 | 00:31,6 | 00:00,0 |
| 2 | III/18017 | x II/605 – x II/180 |  | 2,374 | 00:23,6 | 00:00,0 |
| 3 | II/180 | x III/18017– hr. PM/PS |  | 6,533 | 00:05,1 | 00:00,0 |
| 4 | II/180 | hr. PS/PM - x II/231 | 4,269 |  | 00:13,4 | 00:00,0 |
| 5 | II/231 | x II/180 - Senec - hr. PS/PM - x II/180 | 4,036 |  | 00:02,5 | 00:00,0 |
| 6 | II/180 | x II/231 Senec - x I/27 Třemošná | 2,221 |  | 00:23,3 | 00:00,0 |
| 7 | I/27 | x II/180 - x II/180 |  | 0,186 | 00:04,6 | 00:00,0 |
| 8 | II/180 | x I/27 - x I/20 - x III/1805 | 13,174 |  | 00:00,0 | 00:00,4 |
| 9 | III/1805 | x II/180 - x III/1808 – x II/180 | 9,830 |  | 00:05,3 | 00:00,0 |
| 10 | II/180 | x III/1805 – x III/1806 | 2,125 |  | 00:16,0 | 00:00,0 |
| 11 | III/1806 | x II/180 – x III/1804 – x II/180 | 5,566 |  | 00:05,7 | 00:00,0 |
| 12 | II/180 | x III/1806 – x III/1808 | 1,057 |  | 00:01,0 | 00:00,0 |
| 13 | III/1808 | x II/180 – x Karlovrská/Sokolovská – x II/180 | 9,724 |  | 00:00,6 | 00:00,0 |
| 14 | II/180 | x III/1808 – x I/27 | 1,932 |  | 00:17,8 | 00:00,0 |
| 15 | I/27 | x II/180 – x II/180 |  | 0,186 | 00:04,0 | 00:00,0 |
| 16 | II/180 | x I/27 – x III/1809 | 2,221 |  | 00:00,0 | 00:15,7 |
| 17 | III/1809 | x II/180 – x III/18010 – x II/180 | 6,658 |  | 00:00,0 | 00:05,7 |
| 18 | II/180 | x III/1809 – x III/18011 | 2,357 |  | 00:00,0 | 00:11,8 |
| 19 | III/18011 | x II/180 – x III/18012 – x II/180 | 0,406 |  | 02:59,8 | 01:07,2 |
| 20 | II/180 | x III/18011 – x III/18012 | 0,234 |  | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 21 | III/18012 | x II/180 – x II/231 – x II/180 | 7,436 |  | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 22 | II/180 | x III/18012 – hr PM/PS | 1,678 |  | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 23 | II/180 | hr. PM/PS – x III/18017 |  | 6,533 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 24 | III/18017 | x II/180 – x II/605 |  | 2,374 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| 25 | II/605 | x III/18017 – SUSPK Rokycany |  | 4,916 | 00:00,0 | 00:00,0 |
| Celkem |  |  | 74,924 | 28,018 | 05:34,4 | 01:40,9 |

|  | OKRUH: | CH6 - 75V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 102,464 | km |
|  | sypač: | 4P1 7957 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 89,20% |  |
|  | posádka: | Musil V., Flak M., Šulo M. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/20 | SUS PK Úněšov -I/20 Úněšov -x II/193 |  | 1,263 | 00:00,0 | 00:02,5 |
| 2 | II/193 | x I/20 Úněšov - x II/201 Nečtiny | 11,215 |  | 00:26,9 | 00:00,0 |
| 3 | II/193 | x II/201 Nečtiny - Nečtiny |  | 0,500 | 00:00,0 | 00:01,0 |
| 4 | II/193 | Nečtiny - Zhořec - hr. KV | 6,091 |  | 00:14,6 | 00:00,0 |
| 5 | II/193 | hr. KV - Zhořec Nečtiny | 6,091 |  | 00:14,6 | 00:00,0 |
| 6 | II/193 | Nečtiny - x II/201 Nečtiny |  | 0,500 | 00:00,0 | 00:01,0 |
| 7 | II/201 | x II/193 Nečtiny - x II/205 Manětín | 6,356 |  | 00:15,3 | 00:00,0 |
| 8 | II/201 | x II/205 Manětín - x II/193 Nečtiny | 6,356 |  | 00:15,3 | 00:00,0 |
| 9 | II/193 | x II/201 - x II/201 | 0,363 |  | 00:00,9 | 00:00,0 |
| 10 | II/201 | x II/193 Nečtiny - x I/20 Trhomné | 7,204 |  | 00:17,3 | 00:00,0 |
| 11 | II/201 | x I/20 Trhomné - x II/193 Nečtiny | 7,204 |  | 00:17,3 | 00:00,0 |
| 12 | II/193 | x II/201 Nečtiny - x I/20 Úněšov | 10,852 |  | 00:26,0 | 00:00,0 |
| 13 | I/20 | x II/193 Úněšov - x III/20153 Štipoklasy |  | 5,071 | 00:00,0 | 00:10,1 |
| 14 | III/20153 | x I/20 Štipoklasy - x III/19315 | 3,941 |  | 00:09,5 | 00:00,0 |
| 15 | III/19315 | x III/20153 - x II/201 | 1,845 |  | 00:04,4 | 00:00,0 |
| 16 | II/201 | x 19315 - hr. TC | 1,510 |  | 00:03,6 | 00:00,0 |
| 17 | II/201 | hr. TC - Blažim - x II/210 Krsy | 5,140 |  | 00:12,3 | 00:00,0 |
| 18 | II/210 | x II/201 Krsy - Úterý - hr. KV | 9,440 |  | 00:22,7 | 00:00,0 |
| 19 | II/210 | hr. KV - Úterý - x II/201 Krsy | 9,440 |  | 00:22,7 | 00:00,0 |
| 20 | II/201 | x II/210 Krsy - Blažim - x III/19315 | 3,630 |  | 00:08,7 | 00:00,0 |
| 21 | III/19315 | x II/201 - x III/20153 | 1,845 |  | 00:04,4 | 00:00,0 |
| 22 | III/20153 | x III/19315 - x I/20 Štipoklasy | 3,941 |  | 00:09,5 | 00:00,0 |
| 23 | I/20 | x III/20153 Štipoklasy - I/20 Úněšov - SUS PK Úněšov |  | 5,071 | 00:00,0 | 00:10,1 |
| Celkem |  |  | 102,464 | 12,405 | 04:05,9 | 00:24,8 |

|  | OKRUH: | CH7 - 74V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 91,402 | km |
|  | sypač: | PSA 06-33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 60,26% |  |
|  | posádka: | Mourek J., Kočí V., Janoušek J. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SÚSPK Kralovice - x III/2318 Kaznějov |  | 18,823 | 00:00,0 | 00:37,6 |
| 2 | III/2318 | x I/27 - x III/1804 Obora - x I/27 | 4,144 |  | 00:09,9 | 00:00,0 |
| 3 | I/27 | x III/2318 - x II/204 |  | 1,380 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| 4 | II/204 | x I/27 - Mrtník - x II/205 | 8,110 |  | 00:19,5 | 00:00,0 |
| 5 | III/1806 | x II/204 - Trnová - x III/1804 | 7,599 |  | 00:18,2 | 00:00,0 |
| 6 | III/1807 | x II/1804 H.Bříza - x III//1803 Žilov - x II/1804 H. Bříza | 5,538 |  | 00:13,3 | 00:00,0 |
| 7 | III/1804 | x III/1807 - x I/27 - x III/1807 | 6,230 |  | 00:15,0 | 00:00,0 |
| 8 | III/1806 | x III/1804 - Trnová - x II/204 | 7,599 |  | 00:18,2 | 00:00,0 |
| 9 | II/204 | x II/205 - Mrtník - x I/27 | 8,110 |  | 00:19,5 | 00:00,0 |
| 10 | II/204 | x I/27 - x III/2041 Mrtník |  | 6,731 | 00:00,0 | 00:13,5 |
| 11 | III/2041 | x II/204 - x III/1806 - x II/204 | 1,912 |  | 00:04,6 | 00:00,0 |
| 12 | II/204 | x III/2041 - x III/2042 |  | 2,754 | 00:00,0 | 00:05,5 |
| 13 | II/204 | x III/2042 - H. Bělá - x I/20 Úněšov - x III/2042 | 21,940 |  | 00:52,7 | 00:00,0 |
| 14 | II/204 | x III/2042 - x II/205 |  | 2,754 | 00:00,0 | 00:05,5 |
| 15 | II/205 | x II/204 - Nekmíř - x I/20 | 9,303 |  | 00:22,3 | 00:00,0 |
| 16 | II/205 | x I/20 - x III/2051 |  | 2,278 | 00:00,0 | 00:04,6 |
|  | III/2051 | x II/205 - III/2052 Všeruby - x II/205 | 3,892 |  | 00:09,3 | 00:00,0 |
|  | II/205 | x III/2051 - Nekmíř - x I/204 | 7,025 |  | 00:16,9 | 00:00,0 |
|  | II/204 | x II/205 - I/27 |  | 8,110 | 00:00,0 | 00:16,2 |
|  | I/27 | x II/204 - SUS PK Kralovice |  | 17,443 | 00:00,0 | 00:34,9 |
| Celkem |  |  | 91,402 | 60,273 | 03:39,4 | 02:00,5 |

|  | OKRUH: | CH8 - 76D |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 74,042 | km |
|  | sypač: | PSA 05-19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 86,95% |  |
|  | posádka: | Maštalíř P., Krofta J., Trávníček J. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | III/2033 | x II/605 skl. Vochov - x II/203 |  | 4,382 | 0:00:00 | 0:00:09 |
| 2 | II/203 | x III/2033 Vochovská - x III/2033 Tlučná |  | 1,176 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 3 | II/203 | x III/2033 Tlučná - hr. TC | 12,714 |  | 0:00:31 | 0:00:00 |
| 4 | II/203 | hr. TC - x III/20312 | 0,675 |  | 0:00:02 | 0:00:00 |
| 5 | III/20312 | x II/203 - x II/230 | 3,139 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 6 | III/20312 | x II/230 - x III/20315 | 2,175 |  | 0:00:05 | 0:00:00 |
| 7 | III/20315 | x III/20312 - Bítov - x III/20312 | 1,200 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 8 | III/20312 | x III/20315 - x II/203 | 0,964 |  | 0:00:02 | 0:00:00 |
| 9 | III/20312 | x II/203 - x III/20314 | 1,630 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 10 | III/20314 | x III/20312 - hr. TC - x III/20312 | 5,584 |  | 0:00:13 | 0:00:00 |
| 11 | III/20312 | x III/20314 - hr. TC | 3,750 |  | 0:00:09 | 0:00:00 |
| 12 | III/20312 | hr. TC - x III/20313 | 1,615 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 13 | III/20313 | x III/20312 - hr. TC - x III/20312 | 4,974 |  | 0:00:12 | 0:00:00 |
| 14 | III/23012 | x III/20313 - x III/2035 | 0,255 |  | 0:00:01 | 0:00:00 |
| 15 | III/2035 | x III/20312 - x III/2037 | 1,845 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 16 | III/2037 | x III/2035 - Kbelany - x III/2035 | 0,564 |  | 0:00:01 | 0:00:00 |
| 17 | III/2035 | x III/2037 Kbelany - x III/2036 Rochlov | 1,371 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 18 | III/2036 | x III/2035 - Rochlov - x III/2035 | 1,200 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 19 | III/2035 | x III/2036 - x II/203 Blatnice | 4,12 |  | 0:00:10 | 0:00:00 |
| 20 | III/2035 | x II/203 Blatnice - x III/20312 Hněvnice | 3,216 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 21 | III/20312 | x III/2035 - x II/203 Heřmanova Huť | 3,510 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 22 | II/203 | x III/20312 - x III/2038 | 1,238 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 23 | III/2038 | x II/203 - Přehýšov - hr. PJ - Přehýšov - x II/203 | 7,502 |  | 0:00:18 | 0:00:00 |
| 24 | II/203 | x III/2038 - x III/2033 Tlučná | 10,801 |  | 0:00:26 | 0:00:00 |
| 25 | II/203 | x III/2033 Tlučná - x III/2033 Vochovská |  | 1,176 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 26 | III/2033 | x II/203 - x II/605 skl. Vochov |  | 4,382 | 0:00:00 | 0:00:09 |
| Celkem |  |  | 74,042 | 11,116 | 02:57,7 | 00:13,5 |

|  | OKRUH: | CH9 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 54,622 | km |
|  | sypač: | 3P9 8812 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 94,85% |  |
|  | posádka: | Beneš B., Marek B., Zima V. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SÚS PK Kralovice - x II/201 |  | 1,483 | 0:00:00 | 00:03,0 |
| 2 | II/201 | x I/27 Kralovice - x III/20136 | 2,051 |  | 0:00:05 | 00:00,0 |
| 3 | III/20136 | x II/201 Mar. Týnec - x III/20137 | 3,180 |  | 0:00:08 | 00:00,0 |
| 4 | III/20137 | x III/20136 - Vílov - III/2062 Potvorov | 4,031 |  | 0:00:10 | 00:00,0 |
| 5 | III/2062 | x III/20137 Potvorov - x II/206 | 3,973 |  | 0:00:10 | 00:00,0 |
| 6 | II/206 | x III/2062 - 16.km II/206 - x III/2063 | 10,654 |  | 0:00:26 | 00:00,0 |
| 7 | III/2063 | x II/206 Žihle - hr. PS/LN - x II/206 Žihle | 11,320 |  | 0:00:27 | 00:00,0 |
| 8 | II/206 | x III/2063 Žihle - x III/2062 | 0,974 |  | 0:00:02 | 00:00,0 |
| 9 | III/2062 | x II/206 - x III/20137 Sedlec | 6,575 |  | 0:00:16 | 00:00,0 |
| 10 | III/2062 | x III/20137 Sedlec - x III/20137 Potvorov | 2,602 |  | 0:00:06 | 00:00,0 |
| 11 | III/20137 | x III/2062 Potvorov - x III/20136 Olšany | 4,031 |  | 0:00:10 | 00:00,0 |
| 12 | III/20136 | x III/20137 - x II/201 | 3,180 |  | 0:00:08 | 00:00,0 |
| 13 | II/201 | x III/20136 - x I/27 Kralovice | 2,051 |  | 0:00:05 | 00:00,0 |
| 14 | I/27 | x II/201 - SÚSPK Kralovice |  | 1,483 | 0:00:00 | 00:03,0 |
| Celkem |  |  | 54,622 | 2,966 | 02:11,1 | 00:05,9 |

|  | OKRUH: | CH10 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 69,814 | km |
|  | sypač: | PSA 02-77 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 52,85% |  |
|  | posádka: | Havlíček J., Subrt Z., Mudra D. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUSPK Kralovice - x II/180 Záluží |  | 27,428 | 00:00,0 | 00:54,9 |
| 2 | II/180 | x I/27 - x II/231 |  | 3,084 | 00:00,0 | 00:06,2 |
| 3 | II/231 | x II/180 - x III/2312 | 3,946 |  | 00:09,5 | 00:00,0 |
| 4 | III/2312 | x II/231 Žichlice - x III/18010 | 2,981 |  | 00:07,2 | 00:00,0 |
| 5 | III/18010 | x III/2312 Hromnice - x I/27h - x III/2312 Hromnice | 10,476 |  | 00:25,1 | 00:00,0 |
| 6 | III/2312 | x III/18010 - x II/231 Žichlice | 2,981 |  | 00:07,2 | 00:00,0 |
| 7 | II/231 | x III/2312 - x II/180 | 3,946 |  | 00:09,5 | 00:00,0 |
| 8 | II/231 | x II/180 - x III/2312 Žichlice |  | 3,946 | 00:00,0 | 00:07,9 |
| 9 | II/231 | x III/2312 Žichlice - x II/232 Kozojedy - x III/2312 Žichlice | 36,194 |  | 01:26,9 | 00:00,0 |
| 10 | II/231 | x III/2312(Žichlice - x II/232 Kozojedy |  | 18,097 | 00:00,0 | 00:36,2 |
| 11 | II/232 | x II/231 Kozojedy - hr. RO/PS | 1,882 |  | 00:04,5 | 00:00,0 |
| 12 | II/232 | hr. RO/PS - x II/201 | 4,645 |  | 00:11,1 | 00:00,0 |
| 13 | II/232 | x II/201 - x II/231 Kozojedy | 2,763 |  | 00:06,6 | 00:00,0 |
| 14 | II/232 | x II/231 Kozojedy - x II/201 |  | 2,763 | 00:00,0 | 00:05,5 |
| 15 | II/201 | x II/232 - x I/27 |  | 5,549 | 00:00,0 | 00:11,1 |
| 16 | I/27 | x II/201 - SUSPK Kralovice |  | 1,408 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| Celkem |  |  | 69,814 | 62,275 | 02:47,6 | 02:04,6 |

|  | OKRUH: | CH11 - 75V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 99,272 | km |
|  | sypač: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 87,96% |  |
|  | posádka: | Brož V., Toman V., Stibor B. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/20 | SUS PK Úněšov - I/20 -x II/204 Úněšov |  | 0,691 | 00:00,0 | 00:01,4 |
| 2 | II/204 | x I/20 Úněšov - x III/2045 Zahrádka |  | 5,521 | 00:00,0 | 00:11,0 |
| 3 | III/2045 | x II/204 Zahrádka - x II/205 | 5,735 |  | 00:13,8 | 00:00,0 |
| 4 | III/2045 | x II/205 - x III/2045h | 2,711 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 5 | III/2045h | x III/2045 - x III/2051 (Všeruby) | 1,758 |  | 00:04,2 | 00:00,0 |
| 6 | III/2052 | x III/2045 Všeruby - x I/20 - x III/2051 Všeruby | 3,954 |  | 00:09,5 | 00:00,0 |
| 7 | III/2045h | x III/2051 Všeruby - x III/2045 | 1,758 |  | 00:04,2 | 00:00,0 |
| 8 | III/2045 | x III/2045h - x II/204 Zahrádka | 3,024 |  | 00:07,3 | 00:00,0 |
| 9 | II/204 | x III/2045 Zahrádka - x I/20 Úněšov |  | 5,521 | 00:00,0 | 00:11,0 |
| 10 | II/193 | x I/20 Úněšov - x III/19318 Pernarec | 6,466 |  | 00:15,5 | 00:00,0 |
| 11 | III/19318 | x II/193 Pernarec - hr. TC - x II/193 Pernarec | 11,142 |  | 00:26,7 | 00:00,0 |
| 12 | II/193 | x III/19318 Pernarec - hr. TC -x III/19318 Pernarec | 8,454 |  | 00:20,3 | 00:00,0 |
| 13 | II/193 | x III/19318 - x III/18054 |  | 0,584 | 00:00,0 | 00:01,2 |
| 14 | III/19321 | x II/193 P. - x III/2051 Čerň. - x II/605 - x III/2051 Čerň. | 20,142 |  | 00:48,3 | 00:00,0 |
| 15 | III/2051 | x III/19321 Čerňovice - x III/18057 Luhov | 3,161 |  | 00:07,6 | 00:00,0 |
| 16 | III/18057 | x III/2051 Luhov - x III/18054 Písek | 3,798 |  | 00:09,1 | 00:00,0 |
| 17 | III/18054 | x III/18057 Písek - III/2051 Líšťany | 2,111 |  | 00:05,1 | 00:00,0 |
| 18 | III/2051 | x III/18054 Líšťany - x I/20 - x III/18054 Líšťany | 6,596 |  | 00:15,8 | 00:00,0 |
| 19 | III/18054 | x III/2051 Líšťany - x III/18057 Písek | 2,111 |  | 00:05,1 | 00:00,0 |
| 20 | III/18057 | x III/18054 Písek - x III/2051 Luhov | 3,798 |  | 00:09,1 | 00:00,0 |
| 21 | III/2051 | x III/18057 Luhov - x III/19321 Čerňovice | 3,161 |  | 00:07,6 | 00:00,0 |
| 22 | III/19321 | x III/2051 Čerňovice - x II/193 Pernarec | 2,926 |  | 00:07,0 | 00:00,0 |
| 23 | II/193 | x III/19321 - x III/19318 |  | 0,584 | 00:00,0 | 00:01,2 |
| 24 | II/193 | x III/19318 Pernarec - x I/20 Úněšov | 6,466 |  | 00:15,5 | 00:00,0 |
| 25 | I/20 | x II/193 Úněšov - I/20 - SUS PK Úněšov |  | 0,691 | 00:00,0 | 00:01,4 |
| Celkem |  |  | 99,272 | 13,592 | 03:58,3 | 00:27,2 |

|  | OKRUH: | CH12 - 76V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 84,776 | 0:02:00 |
|  | sypač: | PSA 07-09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 79,20% |  |
|  | posádka: | Kudra K., Sedláček A., Kulle M. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | Plzeň | SUS PK Doudl. - Americká - Tylova - Vejpr. - x II/605 |  | 3,736 | 0:00:00 | 0:00:07 |
| 2 | II/605 | x I/26 - hr. PM/PS |  | 4,848 | 0:00:00 | 0:00:10 |
| 3 | II/605 | hr. PM/PS - Vochov - Kozolupy - hr. PS/TC | 14,860 |  | 0:00:36 | 0:00:00 |
| 4 | II/605 | hr. TC/PS - x III/18048 | 4,328 |  | 0:00:10 | 0:00:00 |
| 5 | III/18048 | x II/605 Úlice - N. Jezná - x II/605 Plešnice - x II/605 Úlice | 8,572 |  | 0:00:21 | 0:00:00 |
| 6 | II/605 | x III/18048 Úlice - x II/180 Kozolupy | 7,589 |  | 0:00:18 | 0:00:00 |
| 7 | II/180 | x II/605 Kozolupy - x I/26 Zbůch | 11,494 |  | 0:00:28 | 0:00:00 |
| 8 | I/26 | x II/180 Zbůch - x III/0267 Červený Újezd |  | 1,337 | 0:00:00 | 0:00:03 |
| 9 | III/0267 | x I/26 - Červený Újezd - x I/26 | 1,614 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 10 | I/26 | x III/0267 Čevený Újezd - x II/180 Zbůch |  | 1,337 | 0:00:00 | 0:00:03 |
| 11 | II/180 | x I/26 Zbůch - x III/18039 Úherce | 1,838 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 12 | III/18039 | x II/180 - Úherce - x II/180 | 1,900 |  | 0:00:05 | 0:00:00 |
| 13 | II/180 | x III/18039 - x II/605 Kozolupy | 9,656 |  | 0:00:23 | 0:00:00 |
| 14 | II/180 | x II/605 Kozolupy - x III/18050 |  | 1,211 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 15 | II/180 | x III/18050 M. Touškov - x I/20 Nová Hospoda | 5,021 |  | 0:00:12 | 0:00:00 |
| 16 | II/180 | x I/20 Nová Hospoda - x III/18061 Čemíny | 2,398 |  | 0:00:06 | 0:00:00 |
| 17 | III/18061 | x II/180 - hr. PM/PS | 3,574 |  | 0:00:09 | 0:00:00 |
| 18 | III/18061 | hr. PM/PS - x III/18062 Kumberk | 1,947 |  | 0:00:05 | 0:00:00 |
| 19 | III/18062 | x III/18061 Kumberk - Kůští - x III/18061 Kumberk | 2,792 |  | 0:00:07 | 0:00:00 |
| 20 | III/18061 | x III/18062 Kumberk - x II/180 Čemíny | 1,627 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 21 | II/180 | x III/18061 Čemíny - x III/18050 M. Touškov | 2,623 |  | 0:00:06 | 0:00:00 |
| 22 | II/180 | x III/18050 M. Touškov - x II/605 Kozolupy |  | 1,211 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 23 | II/605 | x II/180 Kozolupy - hr. PM/PS | 2,943 |  | 0:00:07 | 0:00:00 |
| 24 | II/605 | hr. PM/PS - x I/26 |  | 4,848 | 0:00:00 | 0:00:10 |
| 25 | Plzeň | x II/605 - Vejpr. - Tylova - Americká - SUS PK Doudl. |  | 3,736 | 0:00:00 | 0:00:07 |
| Celkem |  |  | 84,776 | 22,264 | 0:03:23 | 0:00:45 |

|  | OKRUH: | CH13 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 76,644 | km |
|  | sypač: | 6P7 5264 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 96,65% |  |
|  | posádka: | Boháč D., Vopat M., Kubica P. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUS PK Kralovice - hr. RA - SUS PK Kralovice | 13,328 |  | 00:32,0 | 00:00,0 |
| 2 | I/27 | SUS PK Kralovice - x II/229 |  | 0,515 | 00:00,0 | 00:01,0 |
| 3 | II/229 | x I/27 - hr. RA - x III/2293 | 7,710 |  | 00:18,5 | 00:00,0 |
| 4 | III/2293 | x II/229 - x III/20125 Slatina - II/229 | 13,478 |  | 00:32,3 | 00:00,0 |
| 5 | II/229 | x III/2293 Kožlany - I/27 Kralovice | 4,512 |  | 00:10,8 | 00:00,0 |
| 6 | I/27 | x II/229 - x II/201 |  | 0,534 | 00:00,0 | 00:01,1 |
| 7 | II/201 | x I/27 - Brodeslavy - hr. RO - Brodeslavy - x I/27 | 37,616 |  | 01:30,3 | 00:00,0 |
| 8 | I/27 | x II/201 - SUS PK Kralovice |  | 1,608 | 00:00,0 | 00:03,2 |
| Celkem |  |  | 76,644 | 2,657 | 03:03,9 | 00:05,3 |

|  | OKRUH: | Z1- 75V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 107,268 | km |
|  | sypač: | 3P9 8816 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 60,32% |  |
|  | posádka: | Eret M., Ondrejka J., Zadražil J. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/20 | SUS PK Úněšov - x III/2102 Dolní Jamné |  | 13,314 | 00:00,0 | 00:26,6 |
| 2 | III/2102 | x I/20 Dolní Jamné - x III/2101 Světec | 4,141 |  | 00:09,9 | 00:00,0 |
| 3 | III/2101 | x III/2102 Světec - x II/210 Olešovice | 3,036 |  | 00:07,3 | 00:00,0 |
| 4 | II/210 | x III/2101 Olešovice - x III/20161 Úterý |  | 1,679 | 00:00,0 | 00:03,4 |
| 5 | III/20161 | x II/210 Úterý - hr. TC - x II/210 Úterý | 6,042 |  | 00:14,5 | 00:00,0 |
| 6 | II/210 | x III/20161 Úterý - x III/2103 Úterý |  | 0,560 | 00:00,0 | 00:01,1 |
| 7 | III/2103 | x II/210 Úterý - hr. KV - x III/2107 Vidžín | 7,618 |  | 00:18,3 | 00:00,0 |
| 8 | III/2107 | x III/2103 - Vidžín, točna autobusu - x III/2103 | 1,040 |  | 00:02,5 | 00:00,0 |
| 9 | III/2103 | x III/2107 Vidžín - x II/210 Úterý | 2,980 |  | 00:07,2 | 00:00,0 |
| 10 | II/210 | x III/2103 Úterý - x III/2102 Olešovice |  | 1,331 | 00:00,0 | 00:02,7 |
| 11 | III/2102 | x II/210 - xIII/2101 Světec - x II/210 (RS-Z1V) | 7,148 |  | 00:17,2 | 00:00,0 |
| 12 | II/210 | x III/2102 Olešovice - x III/2101 Olešovice |  | 0,908 | 00:00,0 | 00:01,8 |
| 13 | III/2101 | x II/210 Olešovice - x III/2102 Světec | 3,036 |  | 00:07,3 | 00:00,0 |
| 14 | III/2102 | x III/2101 Světec- x I/20 | 4,141 |  | 00:09,9 | 00:00,0 |
| 15 | I/20 | x III/2102 - x III/20150 |  | 3,627 | 00:00,0 | 00:07,3 |
| 16 | III/20150 | x I/20 - x II/201 Krsy | 3,454 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 17 | II/201 | x III/20150 Krsy - x I/20 - x III/20150 Krsy (RS-Z1V) | 4,272 |  | 00:10,3 | 00:00,0 |
| 18 | II/201 | x III/20150 Krsy - x III/20152 Krsy |  | 0,188 | 00:00,0 | 00:00,4 |
| 19 | III/20152 | x II/201 Krsy - x III/20153 | 2,928 |  | 00:07,0 | 00:00,0 |
| 20 | III/20153 | x III/20152 - III/20154 |  | 1,104 | 00:00,0 | 00:02,2 |
| 21 | III/20154 | x III/20153 - Budeč - x III/20153 | 2,472 |  | 00:05,9 | 00:00,0 |
| 22 | III/20153 | x III/20154 - x III/19315 Ostrov u Bezdružic |  | 2,666 | 00:00,0 | 00:05,3 |
| 23 | III/19315 | x III/20153 - x II/193 | 7,720 |  | 00:18,5 | 00:00,0 |
| 24 | III/19315 | x II/193 - x III/19319 Křelovice | 4,049 |  | 00:09,7 | 00:00,0 |
| 25 | III/19319 | x III/19315 Křelovice - Pakoslav - III/19315 Křelovice | 3,606 |  | 00:08,7 | 00:00,0 |
| 26 | III/19315 | x III/19319 Křelovice - x III/20153 Ostrov u Bezd. | 3,671 |  | 00:08,8 | 00:00,0 |
| 27 | III/20153 | x III/19315 - x III/20152 |  | 3,770 | 00:00,0 | 00:07,5 |
| 28 | III/20152 | x III/20153 - x II/201 Krsy | 2,928 |  | 00:07,0 | 00:00,0 |
| 29 | II/201 | x III/21052 Krsy - x III/20150 Krsy |  | 0,188 | 00:00,0 | 00:00,4 |
| 30 | III/20150 | x II/201 Krsy - x I/20 | 3,454 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 31 | I/20 | x III/20150 – SUS PK Úněšov (nakládka) |  | 9,687 | 00:00,0 | 00:19,4 |
| 32 | I/20 | SUS PK Úněšov - x II/193 |  | 1,496 | 00:00,0 | 00:03,0 |
| 33 | II/193 | x I/20 Úněšov - x III/18054 Pernarec |  | 13,766 | 00:00,0 | 00:27,5 |
| 35 | III/18054 | x II/193 Pernarec - x III/18060 | 4,079 |  | 00:09,8 | 00:00,0 |
| 36 | III/18060 | x III/18054 - Chrančovice - x III/18054 | 1,614 |  | 00:03,9 | 00:00,0 |
| 37 | III/18054 | x III/18060 - x III/18059 | 1,544 |  | 00:03,7 | 00:00,0 |
| 38 | III/18059 | x III/18054 - Náklov - x III/18054 | 0,438 |  | 00:01,1 | 00:00,0 |
| 39 | III/18054 | x III/18059 - x III/2051 Líšťany | 0,957 |  | 00:02,3 | 00:00,0 |
| 40 | III/18054 | x III/2051 Líšťany - x II/193 Pernarec | 6,580 |  | 00:15,8 | 00:00,0 |
| 41 | III/18054 | x II/193 Pernarec - x III/2051 Líšťany |  | 6,580 | 00:00,0 | 00:13,2 |
| 42 | III/2051 | x III/18054 Líšťany - x III/18058 Třebobuz | 1,633 |  | 00:03,9 | 00:00,0 |
| 43 | III/18058 | x III/2051 Třebobuz - x III/18057 - x III/2051 Třebobuz | 2,060 |  | 00:04,9 | 00:00,0 |
| 44 | III/2051 | x III/18058 -x III/18057 Luhov - x III/18054 Líšťany | 3,845 |  | 00:09,2 | 00:00,0 |
| 45 | III/2051 | x III/18054 Líšťany - x I/20 |  | 3,298 | 00:00,0 | 00:06,6 |
| 46 | III/2051 | x I/20 - x III/2045h Všeruby - x I/20 | 2,712 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 47 | I/20 | x III/2051 - x III/02010 |  | 1,444 | 00:00,0 | 00:02,9 |
| 48 | III/02010 | x I/20 - Radimovice - x I/20 | 1,726 |  | 00:04,1 | 00:00,0 |
| 49 | I/20 | x III/02010 - x III/0209 |  | 0,798 | 00:00,0 | 00:01,6 |
| 50 | III/0209 | x I/20 - Klenovice - x I/20 | 2,344 |  | 00:05,6 | 00:00,0 |
| 51 | I/20 | x III/0209 - x SUS PK Úněšov |  | 4,150 | 00:00,0 | 00:08,3 |
| Celkem |  |  | 107,268 | 70,554 | 04:17,4 | 02:21,1 |

|  | OKRUH: | Z2 - 75V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 88,968 | km |
|  | sypač: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 57,97% |  |
|  | posádka: |  |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/20 | SUS PK Úněšov - x III/1939 Bezvěrov |  | 15,958 | 00:00,0 | 00:31,9 |
| 2 | III/1939 | x I/20 Bezvěrov - x III/2072 Služetín | 3,297 |  | 00:07,9 | 00:00,0 |
| 3 | III/2072 | x III/1939 Služetín - hr. KV - x III/1939 Služetín | 4,384 |  | 00:10,5 | 00:00,0 |
| 4 | III/1939 | x III/2072 Služetín - x III/2076 Vlkošov | 1,819 |  | 00:04,4 | 00:00,0 |
| 5 | III/2076 | x III/1939 Vlkošov - hr. KV - x III1939 Vlkošov | 3,464 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 6 | III/1939 | x III/2076 Vlkošov - x II/193 Zhořec | 1,829 |  | 00:04,4 | 00:00,0 |
| 7 | II/193 | x III/1939 - x III/19310 Zhořec |  | 0,257 | 00:00,0 | 00:00,5 |
| 8 | III/19310 | x II/193 Zhořec - x III/19311 Mezí | 1,710 |  | 00:04,1 | 00:00,0 |
| 9 | III/19311 | x III/19310 Mezí - III/19311 Luková - x III/19310 Mezí | 2,484 |  | 00:06,0 | 00:00,0 |
| 10 | III/19310 | x III/19311 Mezí - x II/201 Újezd | 3,349 |  | 00:08,0 | 00:00,0 |
| 11 | II/201 | x III/19310 Újezd - x III/1934 Manětín |  | 1,652 | 00:00,0 | 00:03,3 |
| 12 | III/1934 | x II/201 - hr. KV - x II/201 | 7,758 |  | 00:18,6 | 00:00,0 |
| 14 | II/201 | x III/1974 Manětín - x III/19310 Újezd |  | 1,652 | 00:00,0 | 00:03,3 |
| 15 | III/19310 | x II/201 Újezd - x II/19312 | 3,623 |  | 00:08,7 | 00:00,0 |
| 16 | III19312 | x III/19310 - x II/193 - x III/19310 (RS - Z2V) | 3,816 |  | 00:09,2 | 00:00,0 |
| 17 | III/19310 | x III/19312 - x II/193 | 1,436 |  | 00:03,4 | 00:00,0 |
| 18 | II/193 | x III/19310 Zhořec - x III/1939 |  | 0,257 | 00:00,0 | 00:00,5 |
| 19 | III/1939 | x II/193 Zhořec - Služetín - x III/19313 Bezvěrov | 6,945 |  | 00:16,7 | 00:00,0 |
| 20 | III/19313 | x III/1939 Bezvěrov - Krašov - x II/193 | 6,248 |  | 00:15,0 | 00:00,0 |
| 21 | II/193 | x 19313 - Nečtiny |  | 1,969 | 00:00,0 | 00:03,9 |
| 22 | II/193 | Nečtiny - x II/201 - Nečtiny | 2,000 |  | 00:04,8 | 00:00,0 |
| 23 | II/193 | Nečtiny - x III/19314 |  | 1,441 | 00:00,0 | 00:02,9 |
| 24 | III/19314 | x II/193 - Kamenná Hora - x II/193 | 4,326 |  | 00:10,4 | 00:00,0 |
| 25 | II/193 | x III/19314 - x 19313 |  | 0,528 | 00:00,0 | 00:01,1 |
| 26 | III/19313 | x II/193 - III/1939 Bezvěrov | 6,248 |  | 00:15,0 | 00:00,0 |
| 27 | I/20 | x III/19313 Bezvěrov - x III/20148 Chudeč |  | 2,644 | 00:00,0 | 00:05,3 |
| 28 | III/20148 | x I/20 Chudeč - x II/201 Březín - x I/20 Chudeč | 9,390 |  | 00:22,5 | 00:00,0 |
| 29 | I/20 | x III/20148 Chudeč - x II/204 |  | 12,628 | 00:00,0 | 00:25,3 |
| 30 | II/204 | x I/20 - x III/2043 Hubenov |  | 8,094 | 00:00,0 | 00:16,2 |
| 31 | III/2043 | x II/204 Hubenov - x II/205 Nekmíř | 4,045 |  | 00:09,7 | 00:00,0 |
| 32 | III/2043 | x II/205 Nekmíř - x III/2046 | 1,142 |  | 00:02,7 | 00:00,0 |
| 33 | III/2046 | x III/2043 - x III/2045h | 2,726 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 34 | III/2045h | x III/2046 - x III/2045 |  | 0,800 | 00:00,0 | 00:01,6 |
| 35 | III/2045 | x III/2045h - x III/2044 |  | 2,700 | 00:00,0 | 00:05,4 |
| 36 | III/2044 | x III/2045 - Mostice - x III/2045 | 1,300 |  | 00:03,1 | 00:00,0 |
| 37 | III/2045 | x III/2044 - x III/2045h |  | 2,700 | 00:00,0 | 00:05,4 |
| 38 | III/2045h | x III/2045 - x III/2046 |  | 0,800 | 00:00,0 | 00:01,6 |
| 39 | III/2046 | x III/2045h - x III/2043 | 2,726 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 40 | III/2043 | x III/2046 - x II/204 | 2,903 |  | 00:07,0 | 00:00,0 |
| 41 | II/204 | x III/2043 Hubenov- x I/20 |  | 8,094 | 00:00,0 | 00:16,2 |
| 42 | I/20 | x II/204 Úněšov - SUS PK Úněšov |  | 0,686 | 00:00,0 | 00:01,4 |
| Celkem |  |  | 88,968 | 64,512 | 03:33,5 | 02:09,0 |

|  | OKRUH: | Z3 - 74V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 59,016 | km |
|  | sypač: | 6P1 2290 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 31,37% |  |
|  | posádka: | Kolibač R., Jánský L., Janáček P. st. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUS PK Kralovice - x II/180 Záluží |  | 27,431 | 00:00,0 | 00:54,9 |
| 2 | II/180 | x I/27 - x I/20 Příšov |  | 9,144 | 00:00,0 | 00:18,3 |
| 3 | I/20 | x II/180 Příšov - x II/180 Nová Hospoda |  | 3,950 | 00:00,0 | 00:07,9 |
| 4 | II/180 | x I/20 - x III/18054 Město Touškov |  | 4,745 | 00:00,0 | 00:09,5 |
| 5 | III/18055 | x II/180 Město Touškov - x III/18054 | 0,132 |  | 00:00,3 | 00:00,0 |
| 6 | III/18055 | x III/18054 M. Touškov - x III/18054 - x III/18054 M. Touš. | 13,488 |  | 00:32,4 | 00:00,0 |
| 7 | III/18054 | x III/18055 Město Touškov - x III/18056 | 4,322 |  | 00:10,4 | 00:00,0 |
| 8 | III/18056 | x III/18054 - Košetice - x III/18054 | 3,198 |  | 00:07,7 | 00:00,0 |
| 9 | III/18054 | x III/18056 - x III/18057 Písek - x III/18055 M. Touškov | 8,322 |  | 00:20,0 | 00:00,0 |
| 10 | III/18055 | x III/18054 - x II/180 | 0,132 |  | 00:00,3 | 00:00,0 |
| 11 | II/180 | x III/18054 M. Touškov - x III/18050 - x III/18054 M. Touš. |  | 0,276 | 00:00,0 | 00:00,6 |
| 12 | II/180 | x III/18050 M.Touškov - x II/605 Kozolupy | 1,211 |  | 00:02,9 | 00:00,0 |
| 13 | II/605 | x II/180 Kozolupy - x III/18048 |  | 5,353 | 00:00,0 | 00:10,7 |
| 14 | III/18048 | x II/605 - x II/180 Pankrác | 5,954 |  | 00:14,3 | 00:00,0 |
| 15 | II/180 | x III/18048 Pankrác - x II/203 Nýřany |  | 1,375 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| 16 | II/203 | x II/180 Nýřany - x III/2034 Kamenný Újezd |  | 2,800 | 00:00,0 | 00:05,6 |
| 17 | III/2034 | x II/203 - Kamenný Újezd - x II/203 | 4,146 |  | 00:10,0 | 00:00,0 |
| 18 | II/203 | x III/2034 Kamenný Újezd - x II/180 Nýřany |  | 2,800 | 00:00,0 | 00:05,6 |
| 19 | II/180 | x II/203 Nýřany - x III/18048 Pankrác |  | 1,375 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| 20 | III/18048 | x II/180 Pankrác - x II/605 | 5,954 |  | 00:14,3 | 00:00,0 |
| 21 | II/605 | x III/18048 - x III/00525 |  | 0,645 | 00:00,0 | 00:01,3 |
| 22 | III/00525 | x II/605 - Knije - x II/605 | 1,560 |  | 00:03,7 | 00:00,0 |
| 23 | II/605 | x III/00525 - x III/19321 Pňovany |  | 3,472 | 00:00,0 | 00:06,9 |
| 24 | III/19321 | x II/605 - x III/19323 |  | 4,529 | 00:00,0 | 00:09,1 |
| 25 | III/19323 | x III/19321 - stanice Pňovany - x III/19321 | 1,376 |  | 00:03,3 | 00:00,0 |
| 26 | III/19321 | x III/19323 - x III/19324 Rájov |  | 2,622 | 00:00,0 | 00:05,2 |
| 27 | III/19324 | x III/19321 - Rájov - x III/19321 | 4,182 |  | 00:10,0 | 00:00,0 |
| 28 | III/19321 | x III/19324 - x II/605 |  | 1,907 | 00:00,0 | 00:03,8 |
| 29 | II/605 | x III/19321 Pňovany - x III/18048 Úlice |  | 1,701 | 00:00,0 | 00:03,4 |
| 30 | III/18048 | x II/605 - x III/18044a |  | 0,341 | 00:00,0 | 00:00,7 |
| 31 | III/18044a | x III/18048 - Jezná - x III18048 | 2,106 |  | 00:05,1 | 00:00,0 |
| 32 | III/18048 | x III/18044a Jezná - x III/18049 Hracholusky |  | 1,390 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| 33 | III/18049 | x III/18048 - Hracholusky - x III/18048 | 1,722 |  | 00:04,1 | 00:00,0 |
| 34 | III18048 | III/18049 - x II/605 Plešnice |  | 2,555 | 00:00,0 | 00:05,1 |
| 35 | II/605 | x III/18048 Plešnice - x II/180 Kozolupy |  | 5,173 | 00:00,0 | 00:10,3 |
| 36 | II/180 | x II/605 Kozolupy - x III/18050 M.Touškov | 1,211 |  | 00:02,9 | 00:00,0 |
| 37 | II/180 | x III/18050 M. Touiškov - x I/20 Nová Hospoda |  | 5,021 | 00:00,0 | 00:10,0 |
| 38 | I/20 | x II/180 Nová Hospoda - x II/180 Příšov |  | 3,950 | 00:00,0 | 00:07,9 |
| 39 | II/180 | x I/20 Příšov - x I/27 Záluží |  | 9,144 | 00:00,0 | 00:18,3 |
| 40 | I/27 | x II/180 Záluží - SUSPK Kralovice |  | 27,431 | 00:00,0 | 00:54,9 |
| Celkem |  |  | 59,016 | 129,130 | 02:18,7 | 02:47,2 |

|  | OKRUH: | Z4 - 74V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 89,880 | km |
|  | sypač: | 6P4 1024 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 67,13% |  |
|  | posádka: | Axamil L., Ryšlavý J., Kinšt V. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUS PK Kralovice - x II/2057 Plasy |  | 12,565 | 00:00,0 | 00:25,1 |
| 2 | III/2057 | x I/27 Plasy - x III/2054 | 1,229 |  | 00:02,9 | 00:00,0 |
| 3 | III/2054 | x III/2057 - x III/2056 Lomany | 3,002 |  | 00:07,2 | 00:00,0 |
| 4 | III/2056 | x III/2054 - Lomničky - x III/2054 | 5,082 |  | 00:12,2 | 00:00,0 |
| 5 | III/2054 | x III/2056 - x II/205 Dražeň - Lomany - x III/2057 | 10,024 |  | 00:24,1 | 00:00,0 |
| 6 | III/2057 | x III/2054 - x III/20510 | 1,904 |  | 00:04,6 | 00:00,0 |
| 7 | III/2057 | x III/20510- x III/2058 Pláně | 2,664 |  | 00:06,4 | 00:00,0 |
| 8 | III/2058 | x III/2057 Pláně - x III/2059 | 1,169 |  | 00:02,8 | 00:00,0 |
| 9 | III/2059 | x III/2058 - Vrážné - III/2057 Korýtka - x III/20510 | 2,352 |  | 00:05,6 | 00:00,0 |
| 10 | III/20510 | x III/2059 - x III/2057 - x III/2059 | 2,726 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 11 | III/2059 | x III/2051 - x III/2058 | 0,052 |  | 00:00,1 | 00:00,0 |
| 12 | III/2058 | x III/2059 - x III/2057 Pláně | 1,169 |  | 00:02,8 | 00:00,0 |
| 13 | III/2057 | x III/2058 Pláně - x II/205 | 3,614 |  | 00:08,7 | 00:00,0 |
| 14 | II/205 | x III/2057 - x III/2042 Bažantnice - x III/2057 | 2,156 |  | 00:05,2 | 00:00,0 |
| 15 | II/205 | x III/2057 - x III/20511 |  | 0,114 | 00:00,0 | 00:00,2 |
| 16 | III/20511 | x II/205 - Hvozd - x II/205 | 1,086 |  | 00:02,6 | 00:00,0 |
| 17 | II/205 | x III/20511 - x III/20512 |  | 0,226 | 00:00,0 | 00:00,5 |
| 18 | III/2052 | x II/205 - Hodovíz - x II/205 Vladměřice | 3,565 |  | 00:08,6 | 00:00,0 |
| 19 | II/205 | x III/20512 - x III/20144 Radějov |  | 1,515 | 00:00,0 | 00:03,0 |
| 20 | III/20144 | x II/205 - x III/20145 | 2,511 |  | 00:06,0 | 00:00,0 |
| 21 | III/20145 | x III/20144 - Lipí - x III/20144 | 2,496 |  | 00:06,0 | 00:00,0 |
| 22 | III/20144 | x III/20145 - x II/201 | 1,487 |  | 00:03,6 | 00:00,0 |
| 23 | II/201 | x III/20144 - x III/20146 |  | 0,254 | 00:00,0 | 00:00,5 |
| 24 | III/20146 | x II/201 - Brdo - x II/201 | 4,766 |  | 00:11,4 | 00:00,0 |
| 25 | II/201 | x III/20146 - x II/205 |  | 0,479 | 00:00,0 | 00:01,0 |
| 26 | II/205 | x II/201 Manětín - x II/206 Stvolny |  | 5,333 | 00:00,0 | 00:10,7 |
| 27 | II/206 | x II/205 - Vranov |  | 1,516 | 00:00,0 | 00:03,0 |
| 28 | II/206 | Vranov - Nový Dvůr - Vranov | 10,000 |  | 00:24,0 | 00:00,0 |
| 29 | II/206 | Vranov - x II/205 |  | 1,516 | 00:00,0 | 00:03,0 |
| 30 | II/205 | x II/206 Stvolny - x III/20513a |  | 0,610 | 00:00,0 | 00:01,2 |
| 31 | III/20513a | x II/205 - Vysočany - x II/205 | 7,886 |  | 00:18,9 | 00:00,0 |
| 32 | II/205 | x III/20513a - x III/20513 |  | 2,249 | 00:00,0 | 00:04,5 |
| 33 | III/20513 | x II/205 - Hrádek - x II/205 | 1,966 |  | 00:04,7 | 00:00,0 |
| 34 | II/205 | x III/20513 - x II/201 |  | 2,474 | 00:00,0 | 00:04,9 |
| 35 | II/201 | x II/205 Manětín - x III/20144 |  | 0,733 | 00:00,0 | 00:01,5 |
| 36 | III/20144 | x II/201 - x III/20145 | 1,487 |  | 00:03,6 | 00:00,0 |
| 37 | III/20144 | x III/20145 - x II/205 Radějov | 2,511 |  | 00:06,0 | 00:00,0 |
| 38 | II/205 | x III/20144 Radějov - x III/20512 |  | 1,515 | 00:00,0 | 00:03,0 |
| 39 | III/20512 | x II/205 - x II/205 Hvozd | 3,565 |  | 00:08,6 | 00:00,0 |
| 40 | II/205 | x III/20512 - x III/2057 |  | 0,340 | 00:00,0 | 00:00,7 |
| 41 | III/2057 | x II/205 - x I/27 Plasy | 9,411 |  | 00:22,6 | 00:00,0 |
| 42 | I/27 | x III/2057 Plasy - SUSPK Kralovice |  | 12,565 | 00:00,0 | 00:25,1 |
| Celkem |  |  | 89,880 | 44,004 | 03:35,7 | 01:28,0 |

|  | OKRUH: | Z5 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 117,548 | km |
|  | sypač: | 5P1 5938 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 69,95% |  |
|  | posádka: | Kraft J., Unatinský V., Kopta V. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUS PK (Kralovice) - x II/20135 Kralovice |  | 1,411 | 0:00:00 | 0:00:03 |
| 2 | III/20135 | x I/27 Kralovice - x III/20132 Lednice | 4,880 |  | 0:00:12 | 0:00:00 |
| 3 | III/20132 | x III/20135 Lednice - x III/2319 Kopidlo - x III/20135 Ledn. | 7,756 |  | 0:00:19 | 0:00:00 |
| 4 | III/20135 | x III/20132 Lednice - x III/20133 | 1,769 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 5 | III/20133 | x III/20135 - x III/2319 (pouze pluhování) | 3,264 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 6 | III/2319 | x III/20133 - x I/27 Hadačka |  | 0,790 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 7 | I/27 | x III/2319 - x III/20137 |  | 0,249 | 0:00:00 | 0:00:01 |
| 8 | III/20137 | x I/27 Hadačka - x II/201 - x I/27 Hadačka (pouze pluhov.) | 7,528 |  | 0:00:18 | 0:00:00 |
| 9 | I/27 | x III/20137 - x III/2319 |  | 0,249 | 0:00:00 | 0:00:01 |
| 10 | III/2319 | x I/27 Hadačka - x III/20133 |  | 0,790 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 11 | III/20133 | x III/2319 - x III/20135 (pouze pluhování) | 3,264 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 12 | III/20135 | x III/20133 - x II/201 | 3,111 |  | 0:00:07 | 0:00:00 |
| 13 | III/20135 | x II/201 - x III/20133 |  | 3,111 | 0:00:00 | 0:00:07 |
| 14 | III/20133 | x III/20135 - x III/20132 - x III/20135 | 3,138 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 15 | III/20135 | x III/20133 - x III/20132 |  | 1,769 | 0:00:00 | 0:00:04 |
| 16 | III/20132 | x III/20135 - x III/20133 |  | 1,565 | 0:00:00 | 0:00:04 |
| 17 | III/20132 | x III/20133 - x III/20135 - x III/20133 | 3,130 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 18 | III/20132 | x III/20133 - x II/201 - x III/20133 | 2,390 |  | 0:00:06 | 0:00:00 |
| 19 | III/20132 | x III/20133 - x II/201 |  | 1,195 | 0:00:00 | 0:00:03 |
| 20 | II/201 | x III/20132 - x II/232 |  | 0,970 | 0:00:00 | 0:00:02 |
| 21 | II/232 | x II/201 - x II/231 |  | 2,761 | 0:00:00 | 0:00:07 |
| 22 | II/231 | x II/232 - x III/23112 |  | 5,210 | 0:00:00 | 0:00:13 |
| 23 | III/23112 | x II/231 Břízsko - Robčice - x II/231 Břízsko | 2,672 |  | 0:00:06 | 0:00:00 |
| 24 | II/231 | x III/23112 - x II/232 |  | 5,210 | 0:00:00 | 0:00:13 |
| 25 | II/232 | x II/231 - x III/23220 |  | 1,625 | 0:00:00 | 0:00:04 |
| 26 | III/23220 | x II/232 - x III/20131 Rohy | 1,440 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 27 | III/23220 | x III/20131 Rohy - Rakolusky - x III/20131 Rohy | 7,596 |  | 0:00:18 | 0:00:00 |
| 28 | III/20131 | x III/23220 Rohy - x II/201 Brodeslavy - x III/23220 Rohy | 2,922 |  | 0:00:07 | 0:00:00 |
| 29 | III/23220 | x III/20131 Rohy - x II/232 | 1,440 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 30 | II/232 | x III/23220 - x II/201 |  | 1,138 | 0:00:00 | 0:00:03 |
| 31 | II/201 | x II/232 - x III/20125 |  | 8,308 | 0:00:00 | 0:00:20 |
| 32 | III/20125 | x II/201 - hr. RA - III/20126 Slatina | 6,242 |  | 0:00:15 | 0:00:00 |
| 33 | III/20126 | x III/20125 Slatina - Lhota - x III/20125 Slatina | 2,820 |  | 0:00:07 | 0:00:00 |
| 34 | III/20125 | x III/20126 - x II/201 | 1,560 |  | 0:00:04 | 0:00:00 |
| 35 | II/201 | x III/20125 - x III/20127 |  | 0,279 | 0:00:00 | 0:00:01 |
| 36 | III/20127 | x II/201 - Hlince - x III/20128 | 5,607 |  | 0:00:13 | 0:00:00 |
| 37 | III/20128 | x III/20127 - x II/201 - x III/20127 | 3,522 |  | 0:00:08 | 0:00:00 |
| 38 | III/20127 | x III/20128 - x II/201 Chříč | 1,947 |  | 0:00:05 | 0:00:00 |
| 39 | II/201 | x II/20127 Chříč - III/20129 Všehrdy |  | 4,842 | 0:00:00 | 0:00:12 |
| 40 | III/20129 | x II/201 - x III/20130 | 2,219 |  | 0:00:05 | 0:00:00 |
| 41 | III/20130 | x III/20129 - Hedčany - x III/20129 | 5,226 |  | 0:00:13 | 0:00:00 |
| 42 | III/20129 | x III/20130 - x III/20134 | 1,079 |  | 0:00:03 | 0:00:00 |
| 43 | III/20134 | x III/20129 Dřevec - x II/201 - x III/20129 Dřevec | 2,400 |  | 0:00:06 | 0:00:00 |
| 44 | III/20129 | x III/20134 - x II/201 - x II/201 Všehrdy | 7,366 |  | 0:00:18 | 0:00:00 |
| 45 | III/20129 | x II/201 - x III/2291 |  | 3,507 | 0:00:00 | 0:00:08 |
| 46 | III/2291 | x III/20129 Dřevec - x I/27 - x III/2292 Hrádecko | 10,572 |  | 0:00:25 | 0:00:00 |
| 47 | III/2292 | x III/2291 Hrádecko - x I/27 Kralovice - x III/2291 Hrádec. | 5,286 |  | 0:00:13 | 0:00:00 |
| 48 | III/2291 | x III/2292 - x III/20129 Dřevec | 5,402 |  | 0:00:13 | 0:00:00 |
| 49 | III/20129 | x III/2291 - x II/201 |  | 1,825 | 0:00:00 | 0:00:04 |
| 50 | II/201 | x III/20129 - x I/27 |  | 2,281 | 0:00:00 | 0:00:05 |
| 51 | I/27 | x II/201 - SUSPK |  | 1,411 | 0:00:00 | 0:00:03 |
| Celkem |  |  | 117,548 | 50,496 | 04:42,1 | 02:01,2 |

|  | OKRUH: | Z6 - 74V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 109,440 | km |
|  | sypač: | 4P4 5549 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 91,70% |  |
|  | posádka: | Manhert T., Plaček F., Hobel J. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUS PK (Kralovice) - x III/2319 Hadačka |  | 4,290 | 00:00,0 | 00:10,3 |
| 2 | III/2319 | x I/27 Hadačka - x III/23110 Kopidlo | 3,375 |  | 00:08,1 | 00:00,0 |
| 3 | III/23110 | x III/2319 Kopidlo - x III/23111 Plasy - x III/2319 Kopidlo | 11,788 |  | 00:28,3 | 00:00,0 |
| 5 | III/2319 | x III/23110 Kopidlo - x III/2318 Dobříč | 9,617 |  | 00:23,1 | 00:00,0 |
| 6 | III/2318 | x III/2319 Dobříč - x III/23111 Obora | 5,148 |  | 00:12,4 | 00:00,0 |
| 7 | III/2318 | x III/1804 Obora - x III/2314 | 3,484 |  | 00:08,4 | 00:00,0 |
| 8 | III/2314 | x III/2318 - x III/2313 Jarov | 1,276 |  | 00:03,1 | 00:00,0 |
| 9 | III/2313 | x III/2314 - x III/2317 Chotiná | 2,843 |  | 00:06,8 | 00:00,0 |
| 10 | III/2313 | x III/2317 Chotiná - x III/2312 Žichlice | 3,444 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 11 | III/2312 | x III/2312 Chotiná - x II/231 |  | 0,576 | 00:00,0 | 00:01,4 |
| 12 | III/2312 | x II/231 - Dolany - x II/180 | 4,028 |  | 00:09,7 | 00:00,0 |
| 13 | III/2312 | x II/180 - x III/18013 | 0,621 |  | 00:01,5 | 00:00,0 |
| 14 | III/18013 | x III/2312 - x II/180 - x III/2312 | 1,712 |  | 00:04,1 | 00:00,0 |
| 15 | III/2312 | x III/18013 - x III/23113 | 0,638 |  | 00:01,5 | 00:00,0 |
| 16 | III/23113 | x III/2312 - Nadryby - x III/2315 | 5,196 |  | 00:12,5 | 00:00,0 |
| 17 | III/2315 | x III/2313 - x II/231 Nynice | 3,575 |  | 00:08,6 | 00:00,0 |
| 18 | II/231 | x III/2315 - x III/2316 |  | 0,090 | 00:00,0 | 00:00,2 |
| 19 | III/2316 | x II/231 - hr. RO - x II/231 | 2,760 |  | 00:06,6 | 00:00,0 |
| 20 | II/231 | x III/2316 - x III/2315 |  | 0,090 | 00:00,0 | 00:00,2 |
| 21 | III/2315 | x II/231 - x III/23113 | 3,575 |  | 00:08,6 | 00:00,0 |
| 22 | III/23113 | x III/2315 - x III/23213 | 1,246 |  | 00:03,0 | 00:00,0 |
| 23 | III/23213 | x III/23113 - x III/2312 - x III/23113 | 5,680 |  | 00:13,6 | 00:00,0 |
| 24 | III/23113 | x III/23213 - x III/2312 | 2,558 |  | 00:06,1 | 00:00,0 |
| 25 | III/2312 | x III/23113 - x II/231 | 2,769 |  | 00:06,6 | 00:00,0 |
| 26 | III/2312 | x II/231 - x III/2313 |  | 0,576 | 00:00,0 | 00:01,4 |
| 27 | III/2313 | x III/2312 Žichlice - x III/2317 | 3,444 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 28 | III/2317 | x III/2313 - x II/231 - x III/2313 | 3,920 |  | 00:09,4 | 00:00,0 |
| 29 | III/2313 | x III/2317 - x III/2318 - x III/2314 | 4,597 |  | 00:11,0 | 00:00,0 |
| 30 | III/2314 | x III/2313 - x III/2318 | 1,276 |  | 00:03,1 | 00:00,0 |
| 31 | III/2318 | x III/2314 - x III/2319 | 1,664 |  | 00:04,0 | 00:00,0 |
| 32 | III/2318 | x III/2319 - x II/231 - x III/2319 (pouze pluhování) | 6,214 |  | 00:14,9 | 00:00,0 |
| 33 | III/2319 | x III/2318 - x I/27 Hadačka | 12,992 |  | 00:31,2 | 00:00,0 |
| 34 | I/27 | x III/2319 Hadačka - SUSPK kralovice |  | 4,290 | 00:00,0 | 00:10,3 |
| Celkem |  |  | 109,440 | 9,912 | 04:22,7 | 00:23,8 |

|  | OKRUH: | Z7 - 74V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 83,666 | km |
|  | sypač: | 3P9 8590 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 68,16% |  |
|  | posádka: | Lavička K., Hauner V., Plos J. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUS PK (Kralovice) - x III/23110 Plasy |  | 12,061 | 00:00,0 | 00:24,1 |
| 2 | III/23110 | x I/27 Plasy - x III/23111 Plasy | 0,956 |  | 00:02,3 | 00:00,0 |
| 3 | III/23111 | x III/23110 Plasy - x III/2318 Obora | 5,600 |  | 00:13,4 | 00:00,0 |
| 4 | III/2318 | x III/23111 - x III/1804 |  | 0,118 | 00:00,0 | 00:00,2 |
| 5 | II/1804 | x III/2318 Obora - x III/2312 | 2,717 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 6 | III/2312 | x III/1804 - x III/18010 Hromnice | 3,613 |  | 00:08,7 | 00:00,0 |
| 7 | III/2312 | x III/18010 Hromnice - x I/27 | 4,617 |  | 00:11,1 | 00:00,0 |
| 8 | I/27 | x III/2312 - x III/1804 |  | 1,956 | 00:00,0 | 00:03,9 |
| 9 | III/1804 | x I/27 - x III/1807 Horní Bříza |  | 2,951 | 00:00,0 | 00:05,9 |
| 10 | III/1804 | x III/1807 Horní Bříza - x III/1807 |  | 0,294 | 00:00,0 | 00:00,6 |
| 11 | III/1804 | x III/1807 Horní Bříza - x II/180 Ledce | 2,848 |  | 00:06,8 | 00:00,0 |
| 12 | III/1803 | x II/180 Ledce - x II/205 Tlucná | 7,392 |  | 00:17,7 | 00:00,0 |
| 13 | III/1803 | x II/205 - x III/2053 Tatiná | 3,451 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 14 | III/2053 | x III/1803 Tatiná - Nekmíř - x III/1803 Tatiná | 6,562 |  | 00:15,7 | 00:00,0 |
| 15 | III/1803 | x III/2053 Tatiná - x III/2051 Žilov | 1,547 |  | 00:03,7 | 00:00,0 |
| 16 | III/2051 | x III/1803 Žilov -x II/205 Kokořov - x III/1803 Žilov | 7,846 |  | 00:18,8 | 00:00,0 |
| 17 | II/1803 | x III/2051 Žilov - x II/180 Ledce | 2,394 |  | 00:05,7 | 00:00,0 |
| 18 | II/180 | x III/1803 Ledce - x III/1801 Příšov |  | 2,164 | 00:00,0 | 00:04,3 |
| 19 | III/1801 | x II/180 Příšov - x II/205 - x III/1802 Nevřeň | 5,099 |  | 00:12,2 | 00:00,0 |
| 20 | III/1802 | x III/1801 Nevřeň - x I/20 - x III/1801 Nevřeň | 3,772 |  | 00:09,1 | 00:00,0 |
| 21 | III/1801 | x III/1802 Nevřeň - x II/180 Příšov | 2,599 |  | 00:06,2 | 00:00,0 |
| 22 | II/180 | x III/1801 Příšov - x III/1803 Ledce |  | 2,164 | 00:00,0 | 00:04,3 |
| 23 | III/1804 | x II/180 Ledce - x III/1807 Horní Bříza | 2,848 |  | 00:06,8 | 00:00,0 |
| 24 | III/1804 | x III/1807 - x III/1807 Horní Bříza |  | 0,294 | 00:00,0 | 00:00,6 |
| 25 | III/1807 | x III/1804 Horní Bříza - x I/27 - x III/1804 Horní Bříza | 6,052 |  | 00:14,5 | 00:00,0 |
| 26 | III/1804 | x III/1807 Horní Bříza - x I/27 |  | 2,951 | 00:00,0 | 00:05,9 |
| 27 | III/1804 | x I/27 - x III/2312 - x I/27 (pouze pluhování) | 3,476 |  | 00:08,3 | 00:00,0 |
| 28 | I/27 | x III/1804 - x III/2312 |  | 1,956 | 00:00,0 | 00:03,9 |
| 29 | III/2312 | x I/27 - x III/1804 | 1,004 |  | 00:02,4 | 00:00,0 |
| 30 | III/1804 | x III/2312 - x III/2318 Obora | 2,717 |  | 00:06,5 | 00:00,0 |
| 31 | III/2318 | x III/1804 - x III/23111 |  | 0,118 | 00:00,0 | 00:00,2 |
| 32 | III/2311 | x III/2318 Obora - x III/23110 | 5,600 |  | 00:13,4 | 00:00,0 |
| 33 | III/23110 | x III/23111 - x I/27 Plasy | 0,956 |  | 00:02,3 | 00:00,0 |
| 34 | I/27 | x III/23110 Plasy - SUSPK Kralovice |  | 12,061 | 00:00,0 | 00:24,1 |
| Celkem |  |  | 83,666 | 39,088 | 03:20,8 | 01:18,2 |

|  | OKRUH: | Z8 - 73V |  |  |  | 0:01:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka posypu: |  | 76,342 | km |
|  | sypač: | 1P8 0744 |  |  |  |  |
|  |  |  | Využití (%): |  | 63,61% |  |
|  | posádka: | Novák Z. Kopka P., Koudele L. |  |  |  |  |
| poř.č. | úsek |  | délka km |  | čas (hod.) |  |
|  | č.silnice | popis úseku | km posyp | km přejezd | čas úsek | čas přejezd |
| 1 | I/27 | SUSPK Kralovice - x II/201 |  | 1,411 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| 2 | II/201 | x I/27 - x III/20137 |  | 4,904 | 00:00,0 | 00:09,8 |
| 3 | III/20137 | x II/201 - x III/20136 - x II/201 | 4,662 |  | 00:11,2 | 00:00,0 |
| 4 | II/201 | x III/20137 - x III/20138 |  | 0,663 | 00:00,0 | 00:01,3 |
| 5 | III/20138 | x II/201 - Bukovina - x II/201 | 2,030 |  | 00:04,9 | 00:00,0 |
| 6 | II/201 | x III/20138 - x III/20139 |  | 2,302 | 00:00,0 | 00:04,6 |
| 7 | III/20139 | x II/201 - Řemešín - x II/201 | 3,406 |  | 00:08,2 | 00:00,0 |
| 8 | II/201 | x III/20139 - x III/0274 |  | 1,818 | 00:00,0 | 00:03,6 |
| 9 | III/0274 | x II/201 - x I/27 - x II/201 | 13,656 |  | 00:32,8 | 00:00,0 |
| 10 | III/20140 | x III/0274 - x III/20141 |  | 0,723 | 00:00,0 | 00:01,4 |
| 11 | III/20140 | x II/201 Mladotice - x III/20141 | 0,437 |  | 00:01,0 | 00:00,0 |
| 12 | III/20141 | x III/20140 - Velká Černá Hať - x III/20140 | 8,526 |  | 00:20,5 | 00:00,0 |
| 13 | III/20140 | x III/20141 - x III/20140a | 5,728 |  | 00:13,7 | 00:00,0 |
| 14 | III/20140a | x III/20140 - Přehořov - x III/20140 | 1,476 |  | 00:03,5 | 00:00,0 |
| 15 | III/20140 | x III/20140a - x II/206 Žihle | 1,620 |  | 00:03,9 | 00:00,0 |
| 16 | II/206 | x III/20140 Žihle - x III/2062 |  | 0,974 | 00:00,0 | 00:01,9 |
| 17 | II/206 | x III/2062 - hr. RA - x III/2062 | 3,978 |  | 00:09,5 | 00:00,0 |
| 18 | II/206 | x III/2062 - x III/2066 Žihle |  | 1,305 | 00:00,0 | 00:02,6 |
| 19 | III/2066 | x II/206 - Hluboká - x II/206 | 8,986 |  | 00:21,6 | 00:00,0 |
| 20 | II/206 | x III/2066 - x III/2063 |  | 0,331 | 00:00,0 | 00:00,7 |
| 21 | III/2063 | x II/206 - x III/2064 Velečín |  | 4,531 | 00:00,0 | 00:09,1 |
| 22 | III/2064 | x III/2063 Velečín - Ostrovec - x III/2063 Velečín | 3,372 |  | 00:08,1 | 00:00,0 |
| 23 | III/2063 | x III/2064 Velečín - x III/2064 Blatno |  | 2,969 | 00:00,0 | 00:05,9 |
| 24 | III/2064 | x III/2063 Blatno - hr. LN/PS |  | 1,213 | 00:00,0 | 00:02,4 |
| 25 | III/2264 | hr. LN/PS - hr. LN/PS Kračín - hr. LN/PS | 10,680 |  | 00:25,6 | 00:00,0 |
| 26 | III/2064 | hr. LN/PS - x III/2063 |  | 1,213 | 00:00,0 | 00:02,4 |
| 27 | III/2063 | x III/2064 Blatno - x II/206 |  | 7,500 | 00:00,0 | 00:15,0 |
| 28 | III/20140 | x II/206 Žihle - x II/201 Mladotice | 7,785 |  | 00:18,7 | 00:00,0 |
| 29 | II/201 | x III/20140 Mlatodice - x I/27 |  | 10,410 | 00:00,0 | 00:20,8 |
| 30 | I/27 | x II/201 - SUSPK Kralovice |  | 1,411 | 00:00,0 | 00:02,8 |
| Celkem |  |  | 76,342 | 43,678 | 03:03,2 | 01:27,4 |

## Seznam mechanismů

Mechanismy pro posyp

Vlastní:

- 13 ks sypačů pro posyp chemickými rozmrazovacími látkami se sněhovou radlicí

- 11 ks sypačů pro zdrsňovací posyp se sněhovou radlicí

Mechanismy pro pluhování

Vlastní:

- 3 ks traktorů se závěsnou radlicí

- 3 ks traktorů s předsazenou radlicí „Y“

- 2 ks sněhových fréz

Dodavatelské

- 1 ks traktorů se závěsnou radlicí

Rekapitulace

- 24 ks sypačů

- 24 ks radlic

- 1 ks šípových pluhů

- 3 ks závěsných radlic

- 3 ks předsazených radlic „Y“

- 5 ks nakladačů

- 2 ks sněhových fréz

## Spojení s nepřetržitou službou

Směnový vedoucí (dispečer) ZÚ:

Kralovice: Žatecká 732, 331 41 Kralovice

mobil: 737 285 650

e-mail:zimaps@suspk.eu

## Seznam zaměstnanců zajišťujících zimní údržbu

DISPEČINK (spojení s nepřetržitou službou) – 737 285 650

| Jméno | Funkce | Pracoviště | Mobilní telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Jiří Mužík | náměstek provozně-výrobního úseku | Plzeň | 724 201 928 |
| Jiří Slapnička | Hlavní dispečer ZÚ | Rokycany | 724 973 109 |
| Zbyněk Jaroš | vedoucí střediska 73 - Kralovice | Kralovice | 737 285 607 |
| Petr Frdlík | vedoucí střediska 74 - Kralovice | Kralovice | 737 285 609 |
| Monika Pancová | vedoucí střediska 75 - Úněšov | Úněšov | 737 285 651 |
| David Procházka | vedoucí střediska 76 - Plzeň | Plzeň | 737 285 658 |
| Vendulka Široká | technik střediska 73 | Kralovice | 775 430 485 |
| Ivana Meniecová | technik střediska 74 | Kralovice | 775 430 484 |
| Jiří Sedlák | technik střediska 75 | Úněšov | 737 285 626 |
| Eva Kliková | technik střediska 76 | Plzeň | 737 285 622 |

## Seznam úložišť posypového materiálu

| Středisko | Skládka | Druh materiálu | Kapacita (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | Kralovice | sůl | 1 000 |
|  | Žichlice | drť 2/5 | 600 |
| 74 | Kralovice | šmanty | 110 |
|  |  | drť 2/5 | 500t |
|  |  | struska | 140 |
|  | Manětín | drť 2/5 | 500 |
| 75 | Úněšov | sůl | 1 000 |
|  |  | drť 2/5 | 1 500 |
| 76 | Vochov | sůl | 1 000 |
|  |  | drť 2/5 | 100 |

| Předzásobení solí |  |
| --- | --- |
| Množství soli garantované jako zásoba ve skladech Plzeň – sever 3 000 tun. |  |

## Sjednaná výpomoc

| Firma | Číslo smlouvy | Sídlo | Jméno obsluhy | Telefon | Sjednaná |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (organizace) |  |  |  |  | činnost |
| Martin Pirner |  | Manětín | Martin Pirner | 607 857 888 | pluhování |
| Město Úterý |  | Úterý | Konstatinovič Václav | 725041085 | pluhování |
| Statek Úněšov a.s. |  | Dolní Jamné | Pleninger František Ing. | 602187324 | nakladač |
| Martin Pirner |  | Hrádek 16 | Martin Pirner | 605 911 223 | pluhování |
| město Manětín |  | Manětín 89 | Václav Franče | 723 231 419 | nakládka |

## Režim zimní údržby v chráněných oblastech

- nejsou žádné

# DOKLADOVÁ ČÁST

## Kalamitní plán

Zimní kalamita je takový stav silniční sítě, který není možno k zajištění sjízdnosti odstranit v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit určených rozpisem Plánu ZÚ a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkům.

Povětrnostní situace a její důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo i přerušit sjízdnost, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace (§26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Při zimní silniční kalamitě je obvyklý způsob zimní údržby podle Plánu ZÚ nedostatečný a proto  mobilizuje další dostupné prostředky a rezervy a soustřeďuje svou činnost k zajištění sjízdnosti na dopravně důležitých tazích. Silnice, na nichž není možno sjízdnost udržet, se dočasně uzavírají.

Rozložení povinností při vzniku kalamitní situace:

- Vedoucí ZÚ na středisku nebo dispečer ZÚ

- posoudit a ověřit všemi dostupnými prostředky situaci i s ohledem na předpověď vývoje počasí

- spojit se s ostatními dispečery ZÚ a prověřit rozsah kalamity

- povolat do služby všechny dostupné pracovníky a uvést do činnosti všechny dosažitelné prostředky

- spojit se s dalšími dodavateli ZÚ a stanovit jim úkoly dle stávající situace

- do deníku ZÚ zapsat dobu vzniku mimořádné situace a provedená opatření

- oznámit vznik silniční kalamity vedoucímu směny ZÚ a informovat je o rozsahu a provedených opatřeních

- dalším průběhu likvidace zimní silniční kalamity pravidelně informovat vedoucího ZÚ

b)	Vedoucí ZÚ

- po nástupu na pracoviště až do svolání OOŠ přebírá řízení provádění zimní údržby v rámci  okresu s ohledem na stupeň kalamity stanoví pořadí jednotlivých priorit a koordinuje práce důležitých mechanizmů na pomoc nejohroženějším úsekům redukované zimní údržby v okrese  Klatovy

- neprodleně informuje o situaci vedoucího ZÚ a konzultuje s ním další postup

c)	Vedoucí ZÚ, vedoucí OOŠ

- na základě zjištěných skutečností svolává mimořádné zasedání OOŠ a připraví organizační začlenění jeho činnosti do systému dalšího řízení ZÚ

- po podrobné analýze a konzultaci kalamitní situace na zasedání OOŠ informuje o situaci územně dotčené úřady a orgány a pověřený člen OOŠ informuje další příslušné instituce, včetně regionálního zpravodajského pracoviště KÚ, dále sdělovací prostředky, o zhoršení sjízdnosti silnic, postupu prací, případně o vedení objízdných tras

d)	Okresní operační štáb (OOŠ)

- přebírá řízení ZÚ a po vyčerpání všech dostupných možností zajišťuje výpomoc k odvrácení zimní kalamity i u jiných organizací

- stanoví stupeň zimní kalamity i způsob údržby daný pro příslušný stupeň

- určí konkrétní opatření jednotlivým pracovištím ZÚ, zejména pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí jednotlivých úseků silnic do výkonu ZÚ

- zajistí včasnou informovanost o situaci a jejích dopadech u obecních, městských a okresních úřadů

- za zcela mimořádných povětrnostních situací, které ohrožují život a zdraví občanů, nebo při bezprostředně hrozících velkých škodách na majetku, požádá příslušný úřad o využití jeho pravomocí podle § 5, odst. 2-4 zákona č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- vyhlašuje ukončení zimní kalamitní situace a přechod na obvyklou zimní údržbu dle Plánu ZÚ

- ukončení kalamity se oznamuje všem orgánům a institucím, jímž byl oznámen její vznik

- na závěr své činnosti provede mimořádný OOŠ písemné vyhodnocení průběhu kalamity a případně formuluje poznatky a zkušenosti k využití pro příští uplatnění

Stupně zimní silniční kalamity

Stupně zimní silniční kalamity vycházejí z intenzity, rozsahu a doby jejího trvání a určují rámcovou redukci udržované silniční sítě. Stupně kalamity navrhuje vedoucí ZÚ a potvrzuje je mimořádný kalamitní Okresní operační štáb.

I. stupeň - kalamita v rozsahu cca jednoho střediska. Udržují se přednostně silnice I. a II. pořadí důležitosti a III. pořadí pak jen dle možností a jen ty, kde projíždějí autobusové spoje.

II. stupeň - kalamita v rozsahu rozšíření více než na polovinu okresu Plzeň - sever. Udržuje se sjízdnost především na silnicích I. pořadí důležitosti, na II. pořadí se udržují jen dopravně nejzatíženější silnice – výběr zajistí OOŠ!

III. stupeň - kalamita na území celého okresu  Plzeň - sever. Udržují se přednostně silnice zařazené v I. pořadí důležitosti. Mimořádný OOŠ popřípadě stanoví prioritu pro nové trasy určené pro vedení objížděk.

## Záznamy z jednání štábu zimní údržby

## Schvalovací doložka Ministerstva dopravy

## Operační štáb ZÚ:

| Jméno a příjmení | Organizace | Tel. č. | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Mgr. Dušan Pakandl | Krajský úřad Plzeňského kraje referát dopravy a SH | 777 353 618 | dusan.pakandl@plzensky-kraj.cz |
| Radek Šíma | SÚSPK | 778 434 199 | radek.sima@suspk.eu |
| Jiří Mužík | SÚSPK | 724 201 928 | jiri.muzik@suspk.eu |
| Jiří Slapnička | SÚSPK | 724 973 109 | jiri.slapnicka@suspk.eu |
| Michal Syřínek | ŘSD ČR, Správa Plzeň | 606 411 985 | michal.syrinek@rsd.cz |
|  | ČSAD |  | csadplzen@csadplzen.cz |
| npor. Ing. Štefan Livinka | HZS PK | 724 253 327 | stefan.livinka@hzspk.cz |
| kpt. Ing. Martin Cibulka | PČR - KŘP-P OSDP | 606 656 019 | martin.cibulka@pcr.cz |
| por. Ing. Jaroslav Froněk | PČR - DI Plzeň venkov | 724 536 140 | jaroslav.fronek2@pcr.cz |
| Pavla Froňková | OD MěÚ Nýřany | 377 611 118 | kbastar@mukt.cz |
| Bc. Vlastimil Pech | OD MěÚ Kralovice | 373 300 270 | pech.vlastimil@kralovice.cz |
| Ing. Karel Mařík | POVED s.r.o. | 724 253 327 | marik@poved.cz |

## Další doklady

Spojení na pracovníky Správy ŘSD ČR:	Ing. Kuťák Zdeněk	606 411 993

Ing. Michal Syřínek	606 411 985

Jan Weber 		721 819 547

Michal Vydra 		606 411 981