Technické podmínky – VZ: Výměnné nástavby pro údržbu silnic pro SÚSPK (2017) – část 1 - speciály

3 ks – nástaveb pro letní údržbu pro NA 18t N3G

| Nástavba číslo | výměnná nástavba pro NA 18 t N3G |
| --- | --- |
| 1 | kropící |
| 2 | výspravková souprava |
| 3 | servisní tank |

Záruka:

min. 24 měsíců

Termín plnění:

nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy

Místo plnění:

Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec, nebude-li dohodnuto jinak.

Nástavba č. 1 - kropící – pro NA N3G 4x4 18t MB Arocs 1833, r. v. 2014

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2017 nebo novější

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nákladní vozidlo 4x4 (18 tun)

- objem nádrže min. 7 m3 (dle nosnosti vozidla)

- barva nástavby oranžová RAL 2011

- nádrž v nerez provedení, vnitřní vlnolam

- čerpací agregát - vodní čerpadlo odstředivé 700 – 1.100 l/min., tlak min. 12 bar

- zadní vývod plnění - 1 x provedení „C“ (DN 50) s koncovkou

- tlakový vývod pro stříkání - 1 x provedení „C“

- možnost plnění nádrže z hydrantu (bajonetová přípojka „C“, ze zdroje tlakové vody vrchním víkem, vlastním čerpadlem

- technologický prostor pro čerpadlo, ventily a rozvody vody v přední části nástavby na jedné straně, odkládací police na příslušenství na druhé straně technologického prostoru, prostor uzamykatelný pomocí AL rolet

- inspekční vlez umístěn na vrchní části nádrže, přístupný žebříkem na zadní části nástavby

- nádrž vybavena spodním kalníkem s odvodem odpadní vody (odvodová hadice, kohout umístění mimo rám vozidla) pro čištění nádrže

- přední mycí lišta v provedení nerez uchycena na držáku v přední upínací desce vozidla, šíře lišty min. 2.300 mm

- přetáčení a zvedání lišty hydraulicky

- přední a boční samostatné trysky ploché pro oplach krajnic na levé i pravé straně, ovládání trysek z místa řidiče

- vysokotlaký agregát pro čištění propustků s příslušenstvím a pohonem

- čerpadlo 100 l/min. a 150 bar

- odbočka, ovládací panel

- hydraulicky ovládaný buben hadice, možnost nastavení rychlosti navíjení, reverzace, hadice min. DN ¾“ délka min. 60 m

- ruční navádění hadice při navíjení – pomocí ruční páky s vodítky

- puška s hadicí min. 5 m

- sada dvou hlav – standardní čistící + 1x prorážecí, trojúhelníková

příslušenství:

- 1 ks plnící hadice „C“, 1 ks redukce „B/C“, 1 ks klíč

- výstražná světla oranžové barvy v zadní části nástavby

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- stav hladiny nádrže kontrolovatelný z místa řidiče

- 1 ks otevřené schránky na boku nástavby v provedení nerez

- chladič oleje hydrauliky

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku (podvozek má komunální hydrauliku)

- ovládání nástavby elektronicky řízeným rozvaděčem

- řízení čerpadla z kabiny řidiče

Nástavba č. 2 – výsprávková souprava – pro NA N3G 4x4 18t TATRA T815, r. v. 2009

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2017 nebo novější

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nákladní vozidlo 4x4 (18 tun)

- objem nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti vozidla), barva oranžová RAL 2011

- nástavba rozdělena na 2 komory pro použití dvou různých frakcí kameniva

- vynášení materiálu 2 šneky s možností ovládání každého šneku samostatně

- nádrž na emulzi min. 1 m3 s plamencem a zateplením min. 50 mm

- ukazatel stavu hladiny v nádrži a teploměr

- vyhřívání nádrže plynovým hořákem (pevná nadrž na LPG o objemu min. 80 l)

- dávkování emulze zubovým čerpadlem s možností regulace

- technologie umožňující sání, cirkulaci a přečerpání zbylé emulze z nádrže

- profukování rozvodu stlačeným vzduchem

- propojení na pročištění rozvodu emulze

- turbodmychadlo o výkonu min. 8 m3/min. poháněné hydromotorem

- vývod na ruční rozstřikovací lištu

- pracovní rameno s dosahem min. 5 m (pracovní místo za vozidlem)

- nadlehčování pracovního ramene vzduchovým systémem

- ovládání všech funkcí nástavby z panelu umístěného na konci pracovního ramene

- ocelová demontovatelná síta v násypce (rozměr oka 100x100 mm)

- odklápěcí střecha nad zásobníkem (plachtová na ocelové konstrukci)

- ovládání mechanismu střechy ze země

- nádrž na vodu objem min. 50 l s vývodem a uzavíracím ventilem

- výstražná rampa oranžové barvy v provedení LED na zadní části nástavby

- nástavba bude pro zimní provoz vybavena jedním rozmetadlem vzadu a jedním rozmetadlem mezi nápravami na levé straně vozidla, ovládání posypu z kabiny řidiče

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku (podvozek má komunální hydrauliku)

Nástavba č. 3 – servisní tank – pro NA N3G 4x4 18t MB Axor 1833, r. v. 2012

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2017 nebo novější

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nákladní vozidlo 4x4 (18 tun)

- objem nádrže min. 7 m3 (dle nosnosti vozidla)

- nádrž v nerez provedení

- nádrž vyhřívaná pomocí naftového hořáku

- izolace nádrže min. 80 mm, horní víko nádrže izolované – přístupné po lávce se zábradlím, krytování v provedení nerez

- technologický prostor s rozvody v zadní části nástavby

- ukazatel hladiny mechanický, plovákový

- ohřev asfaltové emulze přímý pomocí plamence

- ohřev nádrže pomocí naftového hořáku s regulací o min. výkonu 110 kW s vlastní nádrží na PHM

- pracovní teplota 0-80 °C

- odstředivé čerpadlo na emulzi poháněné komunální hydraulikou podvozku, čerpadlo+rozvody+filtr umístěn v technologickém prostoru v zadní části nádrže, režimy práce – cirkulace při ohřevu, sání z cizího zdroje, plnění, řízený postřik

- vypouštění gravitační, odkalovací jímka s výpustným otvorem

- výstupy na zadním víku nádrže: 2x šoupě 3“ pro plnění výsprávkových souprav pomocí hadice a 1x zpětná větev 2“

- čištění rozvodů stlačeným vzduchem

- nástavba bude vybavena rozstřikovací rozprostírací lištou

- šíře lišty v rozprostřeném stavu 3.500 mm vybavena tryskami o velikosti 2,8 mm s roztečí po 150 mm

- možnost vypínání trysek na celé liště a vypínání jednotlivých trysek

- hydraulické zvedání a spouštění lišty

- ovládání řízeného postřiku z kabiny řidiče, ovládání pomocí ovládacího panelu zobrazujícího rychlost vozidla v m/min. a tlak

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku (podvozek má komunální hydrauliku)