Příloha č.3 – technická specifikace

Rýpadlo nakladač

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2018 nebo novější

- stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro silniční provoz

- provozní hmotnost v rozmezí 8 – 9 tun

- motor vznětový, přeplňovaný o síle min. 70 kW o objemu min. 3.400 cm3, emise spalin dle platné legislativy

- pohon všech čtyř kol 4x4

- převodovka: řazení pod zatížením, minimálně 4 stupně vpřed + 4 stupně vzad, max. přepravní (pojezdová) rychlost dosahující min. 40 km/hod-1

- nápravy: přední náprava výkyvná, rozměr pneu na přední nápravě 18″ (palců). Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu, rozměr pneu na zadní nápravě 28″ (palců)

- hydraulický systém: s regulací zatížení s konstantním tlakem a proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 120 litrů/ min., tlak v systému min. 200 bar

- rozměry a parametry stroje:

  - celková délka stroje v poloze pro jízdu po pozemní komunikaci (přejezdy) max. 6.000 mm

  - celková šířka do 2.500 mm

  - výška čepu čelní nakládací lopaty v maximální poloze min. 3.450 mm

  - hloubkový dosah podkopového zařízení min. 4.000 mm

  - nosnost nakládacího zařízení min. 3.400 kg

- objemy provozních náplní:

  - palivová nádrž min. 130 litrů

  - hydraulický systém max. 120 litrů

- čelní nakládací zařízení s paralelním zdvihem, se systémem automatického návratu čelní lopaty do původní polohy nabíraní, osazeno víceúčelovou čelní nakládací lopatou s klapkou s překlopnými paletizačními vidlemi, lopata o obejmu min. 1 m3, lopata osazena řeznou hranou

- tlumení rázů čelního nakladače za jízdy

- podkopové zařízení s výsuvnou teleskopickou násadou, bočně posunovatelné v celé šíři rámu se stabilizačními podpěrami s gumovými nástavci,

- podkopové zařízení vybaveno kompletním hydraulickým okruhem pro natáčení svahovací lopaty

- stroj bude vybaven přídavným hydraulickým okruhem pro možnost připojení přídavného pracovního nářadí (např.: kladiva, vrtáku atp.)

- mechanický rychloupínač lopat

- ovládání zadního podkopového zařízení mechanicky

- kabina bezpečnostní ROPS/FOPS, topení a automatická klimatizace, rádio, sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelný sloupek řízení, pravé i levé dveře kabiny otevírací, 8 ks pracovních světel (4 ks vpředu, 4 ks vzadu)

- 2 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovany pro provoz v ČR

- hloubková lopata šíře 60 cm, svahovací lopata o šířce 150 cm

- skříň na nářadí

- sada základního nářadí

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze stroje v českém jazyce, TP stroje, kvalifikované zaškolení obsluhy stroje v sídle kupujícího