| AKCE: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY ČÁSTI PAVILONU "6"; SOUE PLZEŇ – 2. STAVBA |
| --- | --- |

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRáVA

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, červenec 2016	vypracoval: FILIP KUFNER, dana pluhařová

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 Sb.

ROZSAH A OBSAH SPOLEČNÉ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Řešený objekt areálu, pavilon „6“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2187/3 a je na adrese č.p. 671/č.o. 54, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Vlastní přístavba bude vystavěna na pozemku kat. č. 2204/25, který je v majetku investora.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rozsahu projektové dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum apod. PD vychází ze stávající dokumentace objektu, zaměření a prohlídky na místě.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Žádná  ochranná a bezpečností pásma se v oblasti stavby nenacházejí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stávající budova neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry území

Účelem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „6“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Oprava pavilonu byla rozdělena na 2 stavby. 1. stavba již byla zrealizovaná a týkala se drobných oprav a úprav pavilonu 6 v polovině objektu směrem na jih od hlavního schodiště budovy nevyžadujících stavební povolení. Na 2. stavbu bylo vydáno stavební povolení Sp.zn. SZ UMO3/04233/15/Kc, Č.j. UMO3/06304/15. 2. stavba řešila přístavbu vstupní haly. Tato projektová dokumentace řeší 2. stavbu, která bude doplněná kromě přístavby vstupní haly o nový výtah, úpravu podesty hlavního schodiště a oprava a změna dispozic v druhé polovině objektu severně od hlavního schodiště.

Do současné doby pavilón 6 sloužil jako internát SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ. Vzhledem k přestěhování SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA v návaznosti na uvolněné kapacity SOU ELEKTROTECHNICKÉHO do budov areálu (pavilon C a částečně B), které využívalo SOU ELEKTROTECHNICKÉ, se nově v pavilónu 6 zřídí učebny, šatny, dílny a školní knihovna (umístěna v části objektu, která se opravila v 1. etapě) pro SOUE. Tato PD – 2. stavba řeší zřízení nového vstupu přístavbou vstupní haly k objektu, v návaznosti dojde ke zrušení stávajícího vstupu na jižní straně vč. předloženého schodiště a jeho zastřešení. Tento stavební krok si vyžádá drobné stavební změny uvnitř objektu, jedná se o místnost 1.12 (původně VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ) po provedení příslušných stavebních úprav bude místnost plnit funkci KABINETU. V objektu se zřídí nový výtah. Provede se oprava a změna dispozic v objektu v 1.NP až 4.NP v jeho polovině od hlavního schodiště směrem na severní stranu. Druhá polovina objektu byla již opravená v 1. etapě nevyžadující stavební povolení (drobné stavební opravy a úpravy). Tato PD řeší 2. stavbu – etapu.

Stavba nemá vliv na okolní pozemky, žádná mimořádná ochrana okolí není vyžadována a odtokové poměry v území se nemění.

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na jižní straně stávajícího objektu bude zbouráno celé předložené schodiště vč. zastřešení a vstupních dveří.

Uvnitř objektu v místnosti 1.12 bude odstraněno podlahové souvrství tl. 100mm a 100mm posledního stupně vyrovnávacího schodiště.

Na východní straně v místě přístavby dojde k odstranění dvou oken a jejich parapetů, touto úpravou vzniknou dva průchozí otvory, které propojí novou vstupní halu nebo výtah s chodbou stávajícího objektu.

V 1.PP se v současné době nalézají dvě sklepní okénka, ty budou  odstraněny a otvory zazděny. Okénka byly součástí řady oken, které prosvětlovaly jednu místnost, vlivem jejich zazdění nedojde ke zhoršení osvětlovacích podmínek místnosti.

Dále budou vybourány nenosné konstrukce v řešené polovině rekonstruovaného objektu dle PD, aby bylo možno zrealizovat nově navrženou dispozici v této části. Provede se i zásah do okenních otvorů.

V místě nově upravených podest u hlavního schodiště se okenní otvory posunou do nové stěny a stávající otvory se využijí jako průchod na rozšířené podesty.

Kácení dřevin PD neuvažuje.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani nejsou určeny k plnění funkce lesa. Tzn. žádné zábory se neřeší.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu)

Budova, ke které bude realizovaná přístavba VSTUPNÍ HALY, VÝTAH A ÚPRAVA PODEST HL. SCHODIŠTĚ A ZMĚNA DISPOZIC V 1/2 OBJEKTU je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou žádné věcné ani časové vazby stavby. Stavba není podmíněna žádnými vyvolanými ani souvisejícími investicemi.

B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B. 2. 1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Účelem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „6“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Řešený objekt areálu, pavilon „6“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2187/3 a je na adrese č.p. 671/č.o. 54, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Vlastní přístavba bude vystavěna na pozemku kat. č. 2204/25, který je v majetku investora.

Oprava pavilonu byla rozdělena na 2 stavby. 1. stavba již byla zrealizovaná a týkala se drobných oprav a úprav pavilonu 6 v polovině objektu směrem na jih od hlavního schodiště budovy nevyžadujících stavební povolení. Na 2. stavbu bylo vydáno stavební povolení Sp.zn. SZ UMO3/04233/15/Kc, Č.j. UMO3/06304/15. 2. stavba řešila přístavbu vstupní haly. Tato projektová dokumentace řeší 2. stavbu, která bude doplněná kromě přístavby vstupní haly o nový výtah, úpravu podesty hlavního schodiště a oprava a změna dispozic v druhé polovině objektu severně od hlavního schodiště.

Do současné doby pavilón 6 sloužil jako internát SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ. Vzhledem k přestěhování SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA v návaznosti na uvolněné kapacity SOU ELEKTROTECHNICKÉHO do budov areálu (pavilon C a částečně B), které využívalo SOU ELEKTROTECHNICKÉ, se nově v pavilónu 6 zřídí učebny, šatny, dílny a školní knihovna (umístěna v části objektu, která se opravila v 1. etapě) pro SOUE. Tato PD – 2. stavba řeší zřízení nového vstupu přístavbou vstupní haly k objektu, v návaznosti dojde ke zrušení stávajícího vstupu na jižní straně vč. předloženého schodiště a jeho zastřešení. Tento stavební krok si vyžádá drobné stavební změny uvnitř objektu, jedná se o místnost 1.12 (původně VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ) po provedení příslušných stavebních úprav bude místnost plnit funkci KABINETU. V objektu se zřídí nový výtah. Provede se oprava a změna dispozic v objektu v 1.NP až 4.NP v jeho polovině od hlavního schodiště směrem na severní stranu. Druhá polovina objektu byla již opravená v 1. etapě nevyžadující stavební povolení (drobné stavební opravy a úpravy). Tato PD řeší 2. stavbu – etapu.

B. 2. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Přístavba VSTUPNÍ HALY je obdélníkového tvaru umístěná na východní straně stávajícího objektu. Vstup do vstupní haly bude na jižní straně přístavby, zastřešení je provedeno plochou střechou. Uvnitř vstupní haly se bude nalézat vyrovnávací schodiště, které propojí chodbu 1.NP stávajícího objektu se vstupní halou. Ve vstupní hale se bude nacházet VÝTAHOVÁ ŠACHTA, která je navržena téměř čtvercového půdorysu a bude pokračovat nad střešní plášť stávající budovy. Výtah je navržen ve formě věže, na které budou umístěny ze třech světových stran hodiny. Výtah bude propojovat vstupní halu, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a poslední zastávka bude na střeše stávajícího objektu. Mezipodesty hlavního schodiště budou upraveny a střešní plášť stávající budovy bude v těchto místech v návaznosti na mezipodesty proveden nový. Ostatní úpravy se budou týkat vnitřních prostor objektu, ale v návaznosti na změnu dispozic se upraví okenní otvory na fasádě.

Přístavba svým vzhledem a architektonickým ztvárněním zplna doplňuje stávající architekturu pavilónu č.6.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné

řešení

Přístavba VSTUPNÍ HALY je obdélníkového tvaru umístěná na východní straně stávajícího objektu. Vstup do vstupní haly bude na jižní straně přístavby, zastřešení je provedeno plochou střechou. Uvnitř vstupní haly se bude nalézat vyrovnávací schodiště, které propojí chodbu 1.NP stávajícího objektu se vstupní halou. Ve vstupní hale se bude nacházet VÝTAHOVÁ ŠACHTA, která je navržena téměř čtvercového půdorysu a bude pokračovat nad střešní plášť stávající budovy. Výtah je navržen ve formě věže, na které budou umístěny ze třech světových stran hodiny. Výtah bude propojovat vstupní halu, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a poslední zastávka bude na střeše stávajícího objektu. Mezipodesty hlavního schodiště budou upraveny a střešní plášť stávající budovy bude v těchto místech v návaznosti na mezipodesty proveden nový. Ostatní úpravy se budou týkat vnitřních prostor objektu, ale v návaznosti na změnu dispozic se upraví okenní otvory na fasádě.

Původní vstup do objektu bude zrušen vč. předloženého schodiště a zastřešení. Otvoru bude dozděn parapet a do otvoru instalováno okno. Stávající vyrovnávací schodiště v objektu bude zasypáno, doplněno podlahové souvrství a místnost bude plnit funkci kabinetu.

Věž výtahu a vstupní portál bude obložen cihelným obkladem. Ostatní části přístavby budou opatřeny tenkovrstvou omítkou barvy šedé. Sokl je navržen v tmavší šedé barvě z dekorativní mozaikové omítkoviny. Celá přístavba bude zateplena fasádními stabilizovanými deskami z lehčeného šedého polystyrénu se sníženou hořlavostí a mimořádnou paropropustností.

B. 2. 3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V objektu se nenachází žádné provozní ani technologické celky výroby.

B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zájmový objekt je stávající a nebylo v něm řešeno bezbariérové užívání, úkolem této projektové dokumentace není učinit objekt pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu, proto bezbariérovost PD neřeší.

B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

V budově se budou provádět pravidelné údržby a revize, které bude zajišťovat správce objektu. Životnost stavby se odhaduje na cca 20 let, kdy se provede střednědobá údržba, která prodlouží životnost o dalších cca 20 let a poté je nutné provést generální opravu.

B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

- Stavební řešení

- Konstrukční a materiálové řešení

bourací práce:

Na jižní straně stávajícího objektu bude zbouráno celé předložené schodiště vč. zastřešení a vstupních dveří.

Uvnitř objektu v místnostech 1.12 a 1.13 bude odstraněno podlahové souvrství tl. 100mm a 100mm posledního stupně vyrovnávacího schodiště.

V severní polovině objektu, která bude rekonstruovaná ve 2. stavbě se v řešených částech v 1.NP až 4.NP vybourají nášlapné vrstvy v celé ploše a částečně se vybourají betonové mazaniny z 1/3 řešených ploch z důvodu srovnání na jednotnou výškovou úroveň.

V chodbách před hlavním schodištěm v 1.NP až 4.NP se odstraní stávající nášlapné vrstvy.

Na východní straně v místě přístavby dojde k odstranění dvou oken, rozšíření na šířku 1500 mm, ubourání jejich parapetů, touto úpravou vzniknou dva průchozí otvory ze vstupní haly a výtahu do chodby 1.NP stávajícího objektu. Otvory pro přístup do výtahu se zajistí i v ostatních patrech 2.NP až 4.NP zrušením jednoho okna v každém patře a nahrazením průchozím otvorem.

V 1.PP se odstraní veškeré zařizovací předměty včetně rozvodů, nevyužitá stoupací potrubí kanalizace se zaslepí těsně nad podlahou suterénu a dále se zbourají příčky u WC rušených kabin.

V 1.PP se v současné době nalézají sklepní okénka, která budou odstraněna a otvory po sklepních okénkách zazděny – celkem čtyři. Dvě u hlavního schodiště z důvodu úpravy podest hlavního schodiště a další dvě okénka, která byla součástí řady oken prosvětlující jednu místnost. Vlivem jejich zazdění nedojde ke zhoršení osvětlovacích podmínek místnosti. Tyto okénka budou zazděna z důvodu přístavby vstupní haly.

Do obvodové zdi se vysekají kapsy pro uložení nových stropních konstrukcí pro úpravu podest a zastropení.

V rámci úprav v severní polovině objektu směrem od hlavního schodiště, dojde k vybourání nadbytečných příček včetně vnitřních dveří s ohledem na novou dispozici v patrech 1.NP až 4.NP, odstraní se nevyužívané zařizovací předměty, keramické obklady, odstraní se stávající měněná okna, na východní fasádě se upraví otvory pro nová okna dle nové dispozice. Nadbytečné příčky vč. keramických obkladů, vč. vnitřních dveří, okna do vrátnice a zařizovacích předmětů a podhledů rušených místností budou zbrourány na jižní straně u rušeného původního vstupu do budovy v 1.NP a na východní straně v 1.NP až 4.NP z důvodu napojení nové vstupní haly a výtahu.

V chodbách se vybourají stávající dveře včetně zárubní, které bude nutné z požárního hlediska vyměnit za dveře s požární odolností dle požární zprávy.

U upravených podest hlavního schodiště se vybourají výplně ze skleněných tvárnic, otvory se upraví pro přístup na nově upravené podesty.

Veškeré malby v řešené části objektu se odstraní.

Na východní fasádě se odstraní dva svody a odstraní se stávající žlab okolo celého objektu. Následně budou tyto svody a žlab nahrazeny novými v novém umístění mimo novou přístavbu a nové okenní otvory s novým napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Nové části žlabu v místě posunutých svodů budou nově vyspádovány do těchto nových svodů.

VÝKOPY:

Pro základové kce. přístavby – vstupní hala, výtah, upravené podesty hl. schodiště -  budou realizovány výkopové práce. Tvarové řešení dle půdorysu základů přístavby.

Nejprve bude sejmuta ornice v tl. cca 300mm a uložena na deponii na pozemku investora. Výkopy pro základy budou provedeny strojně s ručním dorovnáním. U mělkých výkopů, do hloubky 1,2 m (pro základové pasy), možno ponechat výkop krátkodobě se svislými stěnami při požadavku urychleného zabetonování výkopu. Svahy hlubších (cca do 2 m – liniové výkopy pro inženýrské sítě), nezapažených dočasných výkopů, doporučujeme upravit v poměru 1:0,5.

Pro přístavbu budou realizovány stupňovité výkopy v úrovních základové spáry

–2,560mm a –3,900mm od +0,000 stávajícího objektu.

NOVÁ PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ HALY VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PŮSOBIT JAKO JEDEN DILATAČNÍ CELEK A BUDE ODDĚLENA OD STÁVAJÍCÍ BUDOVY DILATACÍ – POLYSTYRÉNEM TL. MIN. 20 MM U VŠECH KONSTRUKCÍ.

ZÁKLADY:

Přístavba – vstupní hala, výtah, upravené podesty hl. schodiště -  bude založena na základových pasech. Tvarové řešení dle půdorysu základů přístavby.

Základové pasy budou stupňovité na dvou spodních úrovních:

–2,560m od +0,000 stávajícího objektu  u přístavby vstupní haly,

–3,900m od +0,000 u nových základů, které budou navazovat na základovou spáru stávajícího objektu v místě základů vstupní haly vč. výtahu a v místě upravených podest schodiště. Základová spára stávajícího objektu je uvažována také v této hloubce (-3,900).

Horní hrana základových pasů je uvažována v těchto úrovních:

-2,870 m od +0,000 u základů pod žb deskou výtahu

-1,570 m od +0,000 ostatní nově navržené základové pasy

Šíře základových pasů je 1600, 600, 650, 300, 900 a 525mm.

Minimální hloubka základových pasů v únosné zemině je 300 mm. Celková hloubka základových pasů od upraveného terénu musí být minimálně 800 mm. Předpokládané zatížení základové spáry je uvažováno 150 kPa/m2 .

Základové pasy jsou navrženy monolitické z betonu C16/20.

Základové pasy budou vyztuženy při spodním líci kari sítí Ø 6, oka 150x150 mm, krytí 100 mm, přesah sítí 400 mm. Na kari síť bude vložena výztuž 3x R12, uprostřed a po krajích sítě. Přesah pro napojení min. 500 mm. Přesah nesmí být vícenásobně na stejném místě.

Železobetonová deska je navržena tl. 200 mm z betonu C16/20. Do železobetonové desky bude vložena ocelová 2x kari síť profilu 8, oka 100 x 100 mm, převaz 600mm, v celé její ploše, při spodním i horním okraji, krytí 50 mm.

Pod žb deskou se uhutní štěrk f16/32 v tl. 150 mm.

Dojezdový prostor výtahu ve výtahové šachtě je navržen ze žb desky tl. 400 mm. Její horní úroveň je 1300 mm pod úrovní čisté podlahy posledního spodního podlaží – tj. přístavby vstupní haly. Výšková úroveň -2,470 m od +0,000, spodní úroveň dojezdové žb desky je navržená v úrovni -2,870 m od +0,000. Žb deska bude vyztužena kari sítěmi při spodním i horním okraji profilu 8, oka 150 x 150 mm, krytí 45 mm, beton C25/30. Spodní kari síť bude na koncích ohnutá směrem nahoru, přesah napojení kari sítě 400 mm. V rozích budou vloženy příložky R10, po á=200 mm.

V místě pilířů u vstupního portálu neopomenout vložit příložky R12 tvaru „L“, které budou spolupůsobit s hlavní výztuží pilířů, umístění příložek viz. výkresová část této PD. Vyztužení pilířů je podrobně popsáno v následujícím oddíle této TZ – Svislé konstrukce.

Pod žb dojezdovou deskou se uhutní štěrk frakce 16/32 v tl. 150 mm.

Původní terén pod štěrkodrtí bude dorovnán a zhutněn vhodným zásypovým materiálem.

Základovou spáru zhutnit.

Základovou spáru nutno ochránit proti povětrnosti, zejména proti vodě, která se zde může hromadit.

Při betonáži vložit do základového pasu zemnící pásek FeZn! - viz projekt elektro.

Projektant si vyhrazuje právo na převzetí základové spáry.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Obvodové zdivo přístavby vstupní haly a nové zdivo u podest hlavního schodiště bude vyzděno z cihelných tvárnic broušených tl. 365mm s pevností v tlaku P15, U=0,34 W/m2.K (součinitel prostupu tepla) nebo lepší, se speciální maltou pro tenké spáry M5 + zakládací malta M5.

Nadatikové zdivo tl. 240mm bude také z cihelných tvárnic broušených s pevností v tlaku P15, se speciální maltou pro tenké spáry M5.

Ukončení podia vedle vyrovnávacího schodiště ze vstupní haly do stávajícího objektu bude z pórobetonových tvárnic (s pevností P4-500) nebo z cihelných tvárnic (s pevností P15) tl. 300 mm.

Dozdívky a zazdívky v jednotlivých patrech do stávajících konstrukcí bude provedeno z pórobetonových tvárnic s pevností P4-500, tl. dle skutečnosti. Ve variantě je možné použít cihelné bloky. Zdivo bude vyzděno na maltu pro tenké spáry.

Vnitřní nenosné zdivo – nové příčky - je navrženo z porobetonu, tl. 100 mm, s pevností P2-500, výpočtová pevnost zdiva 0,6MPa. Ve variantě je možné použít příčkovky z cihelných broušených bloků tl. 115 mm, pevnost P10, spec. malta pro tenké spáry.

Výtahová šachta nad dojezdem ze železobetonu bude vyzděna z cihelných bloků broušených tl. 300 mm, s pevností v tlaku P15, se speciální maltou pro tenké spáry M5.

Svislé stěny dojezdového prostoru u výtahu jsou navrženy tl. 300 mm, z betonu C25/30, krytí 35 mm, vyztuženy kari sítěmi z vnitřní i vnější strany profilu 8, oka 150x150 mm. V rozích mezi žb deskou tl. 400 mm a svislými stěnami jsou vloženy příložky R10, po á=200 mm. Na koncích žb svislých stěn jsou navrženy příložky tvaru „U“ R10, po á=200 mm. Žb deska tl. 400 mm, je podrobně popsána v oddíle základy. Žb deska a svislé stěny dojezdového prostoru budou spolupůsobit – staticky provázány - příložkami. Výška svislých stěn dojezdového prostoru bude od žb desky 1100 mm až k horní úrovni žb desky přístavby vstupní haly.

U přístavby se nachází vstupní portál, který má společný základový pás s přístavbou, na základu budou vytvořený dva monolitické žb. pilíře (Q1), které budou skrze vyztužení staticky provázány se základovým pasem.

Pro žb. pilíře bude užit beton C25/30, vlastní vyztužení bude provedeno dle výkresu, V každém pilíři Q1  bude užita hlavní výztuž 10ØR12, která bude v průřezu rovnoměrné rozmístěna, se základovým pasem bude hlavní výztuž spolupůsobit skrze příložky R12, převaz s hlavní výztuží 600mm. Celý pilíř pak bude dozpevněn třmínky R6 á=200mm. Na vrchu pilíře bude instalována ocel. roznášecí destička 800/160/6 vč. trnů R12, která slouží pro následné uchycení ocel. překladu nad vstupním portálem. Pilíře budou propojeny s nosným zdivem přístavby vstupní haly pomocí příložek R10 tvaru „L“, které budou umístěny v každé druhé spáře ve zdivu tj. po á=500 mm.

Pilíře pak budou obezděny pohledovými cihlami tl. 100mm.

Vstupní portál před přístavbou vstupní haly bude jeho nadpraží obloženo cihelnými páskami. Stejně tak výtahová šachta, která z architektonického hlediska bude tvořit věž s hodinami u objektu, bude obložena cihelnými páskami.

Parametry lícových cihel a pásků:

Povrch:  antiquem, barva: tmavá, hmotnost: 2,32-2,40 kg/ks, pevnost v tlaku: min. 60 MPa, mrazivzdornost: F2, spotřeba: 57ks/m2, rozměr cihla: 215x102x65, rozměr pásek rovný: 215x65x23-25 mm.

VĚŽOVÉ HODINY NA VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ:

Jsou navrženy na třech světových stranách viz. pohledy – 3x ciferník s ručičkami, vč. akustického signálu a elektronického pohonu.

PŘEKLADY:

Nad novými otvory v přístavbě vstupní haly, upravené podesty schodiště a výtahové šachtě budou užity typové systémové nosné armované cihelné překlady pro dané světlosti otvorů. Překlady u nových otvorů v rekonstruované části objektu – severní část od hlavního schodiště jsou navrženy z válcovaných ocelových I-nosníků. V nenosných příčkách budou instalovány typové systémové nenosné armované pórobetonové překlady do světlosti otvorů 1010 mm nebo u větších šířek otvorů budou použity válcované ocelové U-nosníky na ležato. Do stávající příčky pro okno do vrátnice je navržen válcovaný ocelový I-nosník. Nad vstupem bude instalován ocel. překlad 2xI200 s uložením 200mm a nad vstupním portálem bude překlad složený z nosníků I160 (2x - uprostřed) a U160 (2x – po krajích) s uložením 600mm, nosníky budou přivařeny k ocel. roznášecím destičkám.

STŘEDOVÝ ŽB VĚNEC OBVODOVÉHO ZDIVA PŘÍSTAVBY VSTUPNÍ HALY – V1:

Ze statického hlediska bude u přístavby vstupní haly zhruba uprostřed obvodového zdiva přístavby v části viz. výkresová část PD vložen vyztužující středový věnec obvodového zdiva V1. Horní úroveň věnce je +1,380 od +0,000 objektu a spodní úroveň věnce +1,130 od +0,000 objektu. Hlavní výztuž 4xR12 + třmínky R6, po á=200 mm. Do každého rohu budou vloženy příložky R12. Pro betonáž věnce bude použit beton C25/30 a vyztužení bude ocelí R 10 505 – žebříková ocel. Výztuž bude pospojována rádlováním a převaz hlavní výztuže nesmí být vícenásobně na stejném místě. Min. krytí 25 mm.

ŽB VĚNEC VÝTAHOVÉ ŠACHTY – V2 + UKOTVENÍ KE STÁV. BUDOVĚ:

Ze statického hlediska bude u výtahové šachty  na 4 výškových úrovních probíhat žb věnec V2, který se bude nacházet v úrovních stropní konstrukce 2.NP, 3.NP, 4.NP a střechy viz. výkresová část PD. Výškové úrovně věnce jsou naznačeny též ve výkresové části. Šířka věnce je navržena 300 mm a výška 250 mm. Hlavní výztuž 4xR12 + třmínky R6, po á=200 mm. Do každého rohu budou vloženy příložky R12. Pro betonáž věnce bude použit beton C20/25 a vyztužení bude ocelí R 10 505 – žebříková ocel. Výztuž bude pospojována rádlováním a převaz hlavní výztuže nesmí být vícenásobně na stejném místě min. 600 mm. Min. krytí 25 mm.

V posledních dvou podlažích (úroveň 4.NP a střechy) výtahové šachty bude propojení v místě žb věnců šachty se stávající budovou pomocí ocelové kotevní konstrukce, která bude fungovat jako posuvný kloub ve směru vertikálním. Posun pouze ve směru svislém – viz. schéma součástí statického výpočtu. 3 kotvy pro jedno podlaží, tj. celkem 6 kotev.

ATIKOVÝ ŽB VĚNEC:

Atika přístavby vstupní haly bude ukončena atikovým žb věncem, šířky 240 mm a výška 250 mm. Hlavní výztuž 4xR12 + třmínky R6, po á=330 mm. Do každého rohu budou vloženy příložky R12. Pro betonáž věnce bude použit beton C20/25 a vyztužení bude ocelí R 10 505 – žebříková ocel. Výztuž bude pospojována rádlováním a převaz hlavní výztuže nesmí být vícenásobně na stejném místě min. 600 mm. Min. krytí 25 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Stropní konstrukce nad vstupní halou - žebírková

Nad přístavbou bude realizována žebírková strop. kce., kde rozměr samotných trámů je 150x400 (trámy jsou situovány křížením) a samotná žb. strop. deska je tl. 70mm.

Armování žb. strop. kce. bude provedeno dle výkresu. Žebra v poli budou vyztužena při spodním a horním okraji 2ØR10 při krytí 25mm, krajní věnec pak vyztužen při spodním a horním okraji 3ØR10 při krytí 25mm, převaz hlavní výztuže bude 600mm, převaz nesmí být vícenásobně na stejném místě v kci stropu. V rozích a na styku vnitřních žeber a obvodového věnce budou příložky R10 s převazem min. 900mm a dozpevnění bude provedeno třmínky R6 á=200mm.

Do strop. desky tl. 70mm bude instalována kari síť R5, oka 150/150 v tabulích 2x3m, převaz min. 600mm, krytí 35mm.

Betonáž bude provedena betonem C25/30.

Na takto připravenou nosnou kci. bude realizována skladba střešního pláště vč. atik.

Stropní konstrukce – upravených podest hlavního schodiště

Nosná stropní konstrukce je navržená jako železobetonová monolitická deska v tl. 150 mm z betonu C25/30. Do železobetonové stropní desky bude vložena při jejím spodním povrchu ocelová kari síť profilu 6, oka 150 x 150 mm, převaz 400mm, v celé její ploše, krytí 30 mm.

Stropní konstrukce upravených podest hlavního schodiště bude v každém podlaží (5x) stažena ocelovými táhly R16 ke stávající budově.

Stropní konstrukce – ukončení výtahové šachty

Nosná stropní konstrukce je navržená jako železobetonová monolitická deska v tl. 150 mm z betonu C25/30. Do železobetonové stropní desky bude vložena při jejím spodním povrchu ocelová kari síť profilu 6, oka 150 x 150 mm, převaz 400mm, v celé její ploše, krytí 30 mm.

Na takto připravenou nosnou stropní konstrukci bude realizovaná skladba střešního pláště výtahové šachty.

PODLAHY:

Uvnitř objektu v místnostech ve stávajícím stavu 1.12 (vstupní zádveří) a 1.13 (vrátnice) – nově 1.12 – kabinet a část 1.11 – chodba - bude odstraněno podlahové souvrství tl. 100mm a poslední stupeň vyrovnávacího schodiště. Dále bude realizována nová skladba podlahy P1 a P3 (v prostoru vyrovnávacího schodiště).

| P1 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE – m.č. 1.12 a 1.11 |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 50 mm |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA - TEPELNÁ IZOLACE TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 40 mm |

| P3 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE –m.č. 1.12 v místě rušeného schodiště |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC, TL. 10mm+SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 50 mm |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA - TEPELNÁ IZOLACE TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 40 mm |
|  | - OCHRANNÁ POJISTNÁ FOLIE |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA - STAVEBNÍ SUŤ CCA TL. 350MM |

V prostoru vstupní haly bude realizována skladba podlahy P4.

| P4 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE – vstupní hala |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 60 mm |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 130 mm (TL. 50MM + TL. 80MM, KLADENÉ KŘÍŽEM, PŘES VAZBU) |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - STĚRKOVÁ |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (C16/20) VČETNĚ SÍTÍ 2xR8 OKA 100x100, PŘEVAZ 0,6M KLADENO PŘI HORNÍ A SPODNÍ VRSTVĚ, DODRŽET KRYTÍ MIN. 50MM,CELKOVÁ TL. 200MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32 MIN. TL. 150MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

Skladba vyrovnávacího schodiště mezi přístavbou vstupní haly a 1.NP stávajícího objektu P5.

| P5 | SKLADBA VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ – vstupní hala |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ -C16/20 |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 130 mm (TL. 50MM + TL. 80MM, KLADENÉ KŘÍŽEM, PŘES VAZBU) |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - STĚRKOVÁ |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (C16/20) VČETNĚ SÍTÍ 2xR8 OKA 100x100, PŘEVAZ 0,6M KLADENO PŘI HORNÍ A SPODNÍ VRSTVĚ, DODRŽET KRYTÍ MIN. 50MM,CELKOVÁ TL. 200MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32 MIN. TL. 150MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO Z OBOU STRAN MADLEM:

Ze strany, kde se nachází ostění a podium je navrženo madlo včetně stojin, z druhé strany, kde je zeď je navrženo pouze madlo. Madlo i stojiny budou z ocelové trubky profilu 40x3 a obě madla budou kotveny pomocí kotevních prvků do bočních stěn nebo podia a ukončeny kotevní rozetou. Madla budou uchyceny na koncích a uprostřed. Trubky budou zaslepeny – zavíčkovány, v místě ohybů budou zaobleny. Madla se budou nacházet 900 mm nad schodištěm a budou odsazeny od bočních stěn 60 mm. Povrchová úprava bude práškové lakovaní.

Skladba podlahy podia u vstupní haly vedle vyrovnávacího schodiště P6.

| P6 | SKLADBA PODLAHY PODIA – vstupní hala |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - ŽB DESKA (C16/20) SE SÍTÍ Ø8, OKA 100x100 mm, KRYTÍ 50 mm, TL. 100 mm |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA – NÁSYP FRAKCE 16/32 (MŮŽE BÝT DUTÉ), BOKY VYZDÍT Z POROBETONU NEBO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 MM |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - STĚRKOVÁ |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (C16/20) VČETNĚ SÍTÍ 2xR8 OKA 100x100, PŘEVAZ 0,6M KLADENO PŘI HORNÍ A SPODNÍ VRSTVĚ, DODRŽET KRYTÍ MIN. 50MM,CELKOVÁ TL. 200MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32 MIN. TL. 150MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

V severní polovině objektu, která bude rekonstruovaná ve 2. stavbě se v řešených částech vybourají nášlapné vrstvy v celé ploše a částečně se vybourají betonové mazaniny z 1/3 řešených ploch z důvodu srovnání na jednotnou výškovou úroveň a provede se skladba podlahy P7 v místnostech s nášlapnou vrstvou z PVC.

| P7 | SKLADBA PODLAHY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI STÁV. OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. cca 50 mm – SROVNÁNÍ PODLAHY NA JEDNOTNOU ÚROVEŇ |

V severní polovině objektu, která bude rekonstruovaná ve 2. stavbě se v řešených částech vybourají nášlapné vrstvy v celé ploše a částečně se vybourají betonové mazaniny z 1/3 řešených ploch z důvodu srovnání na jednotnou výškovou úroveň a provede se skladba podlahy P8 v místnostech s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

| P8 | SKLADBA PODLAHY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI STÁV. OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. cca 50 mm – SROVNÁNÍ PODLAHY NA JEDNOTNOU ÚROVEŇ |

Skladba u nově upravených podest hlavního schodiště P9.

| P9 | SKLADBA PODLAHY UPRAVENÝCH PODEST HL. SCHODIŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 40 mm |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 MM |
|  | - VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. ARMOVACÍ TKANINY |

Skladba u dojezdu výtahu P10.

| P10 | SKLADBA U DOJEZDU VÝTAHU |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VČ. KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 mm, C16/20, TL. 50 MM |
|  | - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE – VYSOKÉ RADONOVÉ RIZIKO |
|  | - ŽB DESKA C 20/25, TL. 400 MM – PROPOJENA VÝZTUŽÍ SE SVISLÝMI STĚNAMI DOJEZDU VÝTAHU VČ. KARI SÍTĚ PŘI SPODNÍM A HORNÍM OKRAJI Ø6, OKA 150x150 mm, KRYTÍ 50 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32, MIN. TL. 150 MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

Skladba – doplněná podlaha přístavba / stávající objekt P11.

| P11 | SKLADBA – DOPLNĚNÁ PODLAHA PŘÍSTAVBA / STÁVAJÍCÍ OBJEKT |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA VČ. SAMONIVELAČNÍ STĚRKY TL. 10 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VČ. KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 mm, C16/20 – DOBETONOVÁVKA + ADHÉZNÍ MŮSTEK |

KAZETOVÉ PODHLEDY:

V sociálním zázemí v 1.NP až 4.NP (místnosti určené v příslušných tabulkách místností viz. výkresová část PD) jsou navrženy pod stávajícími betonovými stropy kazetové podhledy ve výšce 2,4 m nad čistou podlahou. Podhledy budou zakrývat kanalizační potrubí a potrubí VZT.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Nad vstupní halou bude na železobetonovou monolitickou žebírkovou stropní konstrukcí realizována plochá střecha se spádem min. 3%; směr spádování do venkovního okapového žlabu na severní stranu přístavby.

| S1 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE – TL. 200 MM, MECHANICKY KOTVENO |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY - SPÁDOVÉ KLÍNY MIN. TL. 40MM, MAX. TL. 220MM (3% SPÁD) |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - NOSNÁ STROPNÍ KCE. - ŽB. MONOLITICKÝ ŽEBÍRKOVÝ STROP CELKOVÁ TL. 470MM |
|  | - VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SÍTÍ (PERLINKA) |

Ze tří stran zplna (atika narazí do zdi výtahové šachty) a ze čtvrté strany částečně (okap. žlab) bude skladba střešního pláště lemována atikou z pórobetonových tvárnic s pevností 4,2N/mm2; tl. 200mm;  s U=0,343 W/m²K do výšky 4,370m od +0,000 (jedna řada šichet); zakončená bude atikovým žb. věncem výšky 250mm, na vrchu věnce bude ukotvena OSB deska tl. 22mm pro uchycení klempířských prvků.

Nad vstupním portálem bude realizováno zastřešení portálu. Spádování bude provedeno v 1% směrem od přístavby. Na instalovaném překladu bude realizována skladba zastřešení S2 a z boků opláštění O1.

| S2 | SKLADBA ZASTŘEŠENÍ POTRÁLU |
| --- | --- |
|  | - STŘEŠNÍ KRYTINA - PROBARVENÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM |
|  | - POJISTNÁ FÓLIE |
|  | - OSB DESKY TL. 25MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 50 mm - VE SPÁDU 1% |
|  | - PÓROBETONOVÉ ZDIVO - PEVNOST ZDIVA P4-500 (4,2N/MM2) |
|  | - OCELOVÝ PŘEKLAD Z „I“ A „U“ NOSNÍKŮ |
|  | - TEPELNÝ IZOLANT - STABILIZOVANÉ FASÁDNÍ DESKY Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 80MM |
|  | - POHLEDOVÉ LÍCOVÉ PÁSKY TL. 25MM (LEPENÉ NA PODKLAD – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ, KTERÉ JE KOTVENO POMOCÍ ŠROUBOVACÍCH HMOŽDINEK DO NEZATVRDLÉ STĚRKY PŘES SÍŤOVINU)(DODRŽOVAT DILATAČNÍ SPÁRY) |

| O1 | SKLADBA ZASTŘEŠENÍ POTRÁLU – OPLÁŠTĚNÍ BOKU |
| --- | --- |
|  | - PÓROBETONOVÉ ZDIVO - PEVNOST ZDIVA P4-500 (4,2N/MM2) |
|  | - TEPELNÝ IZOLANT - STABILIZOVANÉ FASÁDNÍ DESKY Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 80MM |
|  | - POHLEDOVÉ LÍCOVÉ PÁSKY TL. 25MM (LEPENÉ NA PODKLAD – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ, KTERÉ JE KOTVENO POMOCÍ ŠROUBOVACÍCH HMOŽDINEK DO NEZATVRDLÉ STĚRKY PŘES SÍŤOVINU)(DODRŽOVAT DILATAČNÍ SPÁRY) |

Nově upravené podesty hlavního schodiště budou zastřešeny novým střešním pláštěm napojeným na stávající střešní plášť ve stejném spádu jako stávající zastřešení.

| S3 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – ÚPRAVA PODEST U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VE STEJNÉM SPÁDU |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU (SPÁD SHODNÝ JAKO STÁV. STŘECHY) C 16/20 VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø6, OKA 100x100 mm, TL. MAX. 150 MM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY – MAX. TL. 150 MM – VYROVNÁVACÍ VRSTVA |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 MM |
|  | - VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. ARMOVACÍ TKANINY |
|  | BETONOVÁ ŘÍMSA DOPLNĚNÉ STŘECHY BUDE OBLOŽENA FASÁDNÍMI STABILIZOVANÝMI DESKAMI Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 60 MM + VENKOVNÍ OMÍTKA VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ |

Výtahová šachta bude zastřešená plochou střechou ve spádu 3% - spádování do valby na všechny 4 světové strany. Skladba střechy S4  a z boků výtahové šachty je navržené opláštění O2.

| S4 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VÝTAHU |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE – TL. 200 MM, MECHANICKY KOTVENO |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY – SPÁDOVÉ KLÍNY MIN. TL. 40 MM, MAX. TL. 65 MM (3% SPÁD) |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 MM |
|  | - VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. ARMOVACÍ TKANINY |

| O2 | SKLADBA VĚŽE VÝTAHU – OPLÁŠTĚNÍ BOKU |
| --- | --- |
|  | - CIHLY PLNÉ TL. 300 MM NA MALTU |
|  | - TEPELNÝ IZOLANT – STABILIZOVANÉ FASÁDNÍ DESKY Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100MM |
|  | - POHLEDOVÉ LÍCOVÉ PÁSKY TL. 25MM (LEPENÉ NA PODKLAD – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ, KTERÉ JE KOTVENO POMOCÍ ŠROUBOVACÍCH HMOŽDINEK DO NEZATVRDLÉ STĚRKY PŘES SÍŤOVINU)(DODRŽOVAT DILATAČNÍ SPÁRY) |

Ve stávajícím střešním plášti u nového odvětrávacího potrubí od kanalizace bude střešní plášť  typově u těchto prostupů  zakončen dle technologie použitého střešního pláště.

Stávající střešní plášť stávajícího objektu bude opraven a přetažen novou vrchní vrstvou.

| S5 | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM – 580 M2 |
|  | - Z 1/3 PLOCHY STŘECHY SE PROVEDE VYROVNÁNÍ POMOCÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NEROVNOSTI, PROHLUBNĚ VE STŘEŠE) POD NOVOU VRSTVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |
|  | - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |

VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC:

Je podrobně popsáno v PSV dle ČSN 73 4108. Jedná se o přesné určení osazení záchodové mísy včetně splachovacího zařízení, umístění madel okolo záchodové mísy, ovladače signalizačního systému nouzového ovládání, osazení umyvadla včetně baterie a madla, vybavení kabiny invalidního WC háčky na oděv, odpadkovým košem, odkládací poličkou, zrcadlem, osoušečem rukou, zásobníkem na papírové ubrousky, dávkovačem mýdla, toaletním papírem – je přesně popsáno kde a v jaké výšce se vybavení WC má nacházet.

ODVĚTRÁNÍ:

Sociální zázemí v každém patře 1.NP až 4.NP včetně úklidové komory je odvětráno nuceně VZT potrubím včetně potrubního ventilátoru příslušného výkonu ukončeného v odvětrávaných místnostech nasávacími mřížkami v podhledech a vyvedeno do fasády, kde jsou VZT potrubí zakončeny větracími mřížkami. Přesný popis odvětrání sociálního zázemí řeší samostatná složka této PD – vzduchotechnika.

Výtahová šachta bude odvětrána VZT potrubím profilu 200 mm, ukončené z interiéru větrací plastovou mřížkou profilu 200 mm a z exteriéru větrací plastovou mřížkou profilu 200 mm opatřenou síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami (lamely ve směru toku vzduchu). Odvětrání bude umístěno těsně pod stropní konstrukcí výtahové šachty.

Stoupací kanalizační potrubí DN 110 bude odvětráno a vyvedeno nad střešní plášť min. 500 mm a zakončeno odvětrávací hlavicí.

VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE:

Přesná specifikace výtahové technologie bude stanovena až po výběru konkrétního dodavatele zařízení.

Koncepčně se bude jednat o osobní lanový výtah bez strojovny s nosností 450 kg s počtem šesti stanic se zdvihem 13,795 m, rychlostí zdvihu 1 m/s a mikroprocesorovým řízením. Výtah bude vybaven elektrickou energeticky úspornou pohonnou jednotkou nahoře v šachtě.

PD uvažuje rozměr kabiny 1000x1250x2200 mm pro počet 6 osob. V kabině se budou nalézat dvoje kabinové dveře centrální s prokládáním.

Podrobný popis výtahu – technická data a popis zařízení viz. PSV.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6mm.

Klempířské prvky: jedná se o nové venkovní parapety u nově instalovaných oken, okap. žlabů a svodů, oplechování atiky, oplechování atiky na styku se stěnou stáv. objektu, okapnice. Ukončení střechy u stěny viz. typový detail – součástí PSV – tyto plechy jsou umístěny pod vrchním střešním pásem a budou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.

Klempířské prvky (okapnice, atiky) budou ukotveny na OSB desky tl. 22 mm, které budou připevněny do dřevěných hranolů nebo k nosné konstrukci.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nanášená strojně nebo ručně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou + lepidla kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo. Komplet systém.

V místech zazdívek v interiéru doplněná vnitřní dvouvrstvá hladká omítka  (jádro - vápenocementová omítka  + štuk) vč. armovací tkaniny, komplet systém.

V řešené části objektu – ve vnitřku budou odstraněny stávající malby a v celé řešené severní části objektu bude stávající zdivo nově naštukováno.

Podklad pro vnitřní omítky bude napenetrován.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní probarvená tenkovrstvá silikonová omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků.

V místech zazdívek u oken ve fasádě doplněná venkovní dvouvrstvá vápenocementová omítka  (jádro + štuk) vč. armovací tkaniny, komplet systém.

SOKL

Venkovní sokl u přístavby vstupní haly a schodišťového prostoru bude opatřen do výšky 400mm nad terénem dekorativní mozaikovou omítkovinou včetně výztužné tkaniny.

Vnitřní keram. sokl u keramických dlažeb bude do výšky 100mm nad úrovní podlahy.

MALBY

Všechny omítnuté stěny, stěny dotčené stavbou a stěny v prostorách, které budou nově využívány pro potřeby škol, jsou opatřeny bílým finálním nátěrem - 2x.

LÍCOVÉ CIHLY A PÁSKY U VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VSTUPNÍHO PORTÁLU

Pilíře budou obezděny pohledovými cihlami tl. 100mm.

Vstupní portál před přístavbou vstupní haly bude jeho nadpraží obloženo cihelnými páskami. Stejně tak výtahová šachta, která z architektonického hlediska bude tvořit věž s hodinami u objektu, bude obložena cihelnými páskami.

Parametry lícových cihel a pásků:

Povrch:  antiquem, barva: tmavá, hmotnost: 2,32-2,40 kg/ks, pevnost v tlaku: min. 60 MPa, mrazivzdornost: F2, spotřeba: 57ks/m2, rozměr cihla: 215x102x65, rozměr pásek rovný: 215x65x23-25 mm.

Cihelné pásky se budou lepit na tepelný izolant, na který bude realizována základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a výztužné vrstvy. V případě podkladu pod keramické a dekorativní obklady se kotvení tepelného izolantu provádí vždy přes sklotextilní síťovinu do ještě nezatvrdlé stěrky výhradně pomocí šroubovacích hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce.

Při lepení pásků doporučujeme použít metodu oboustranného lepení. Lepící hmota se nanáší jak na podklad, tak na cihelné pásky. Při provádění obkladu je nutno nejen dodržovat objemové dilatační spáry (pomocí dilatačního profilu, které procházejí celou skladbu zateplovacího systému), ale i dilatační spáry obkladu. Ty se provádějí v polích max. 4m x 4m a vytváří se pouze ve stěrkové vrstvě a obkladu pomocí dilatačního profilu nebo pomocí pružné spárovací hmoty pouze v obkladu. Dilatační spáry dále musí být v liniích hlavních změn fasády např. ostění, nadpraží. Tyto spáry se vytvářejí pomocí pružné spárovací hmoty pouze v obkladu. Dále dilatační spáry v místech na rozhraní rozdílných tepelných režimů.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Vnitřní výmalba bude barvy bílé.

Barvu nové fasády u přístavby vstupní haly včetně schodišťového prostoru včetně soklu určí investor stavby ve spolupráci s projektantem při samotné realizaci stavby dle vzorníku barev. Bude se jednat o odstín šedé barvy a sokl bude v tmavší šedé.

Střešní krytina vstupní haly bude z bitumenové hydroizolace s posypem, stejně tak střešní plášť nad hlavním schodištěm a výtahová šachta a nová vrstva střešního pláště nad stávajícím objektem. Vstupní portál bude zastřešený z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Vstupní portál a výtahová šachta:

Pilíře vstupního portálu budou obezděny pohledovými cihlami tl. 100mm a nadpraží vstupního portálu před přístavbou vstupní haly bude obloženo cihelnými páskami. Stejně tak výtahová šachta, která z architektonického hlediska bude tvořit věž s hodinami u objektu, bude obložena cihelnými páskami. Povrch lícových cihel a pásků  antiquem, barva: tmavá.

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

V rámci nového podlahového souvrství bude realizována pokládka tepelné izolace z tvrzeného podlahového polystyrénu v tl. 40mm u podlah P1 a P3 – podlahy v místnosti 1.12.

U podlahy P4 u přístavby vstupní haly bude provedena pokládka tepelné izolace z podlahové tvrzeného polystyrénu v tl. 130mm (50 mm + 80 mm, kladené křížem, přes vazbu).  To samé platí u podlahy P5 – skladba vyrovnávacího schodiště u vstupní haly.

Přístavba vstupní haly a upravené podesty hlavního schodiště budou fasádně zatepleny tepelným izolantem ze stabilizovaných fasádních desek z lehčeného šedého polystyrénu (U=0,3125 W/m2.K) se sníženou hořlavostí (třída E) a mimořádnou paropropustností (faktor difuzního odporu menší nebo rovna 7), tl. 100mm.

Certifikovaný systém včetně kotvení a ostatních doplňků, komplet systém. Min. 0,5 m nad U.T. a pod U.T. bude fasádní šedý paropropustný polystyrén nahrazen extrudovaným polystyrénem ochráněn pod terénem nopovou folií. U výplní otvorů dojde k přetažení tepelné izolace o 30mm (zamezení tepelnému mostu).

Před zahájením prací – zateplení objektu – bude nutné zpracovat kotevní plán dle dodavatele kotevního systému. Kotvení zateplovacího systému u povrchové úpravy – vnější tenkovrstvá omítka – bude před provedením základní vrstvy hmoždinkami s patentovaným systémem se zátkou šroubované pomocí automatického zapuštění. U povrchové úpravy – cihelné pásky – se kotví vždy přes sklotextilní síťovinu do ještě nezatvrdlé stěrky výhradně pomocí šroubovacích hmoždinek.

Atika střešního pláště nové přístavby bude z vnitřní strany zateplena polystyrénem tl. 30 mm.

Ve střešním plášti pro vstupní halu S1 bude instalováno min.240mm a max. 440 mm polystyrénu pro ploché střechy.

Ve střešním plášti pro zastřešení portálu u vstupu S2 bude pod ocelový překlad instalován tepelný izolant ze stabilizovaných fasádních desek z lehčeného šedého polystyrénu (U=0,3125 W/m2.K) se sníženou hořlavostí (třída E) a mimořádnou paropropustností (faktor difuzního odporu menší nebo rovna 7), tl. 80 mm.

Ve střešním plášti nad upravovanými podestami hlavního schodiště S3 bude instalována tepelná izolace max. 150 mm z polystyrénu pro ploché střechy. Betonová římsa doplněné střechy bude obložena stabilizovanými fasádními deskami z lehčeného šedého polystyrénu (U=0,3125 W/m2.K) se sníženou hořlavostí (třída E) a mimořádnou paropropustností (faktor difuzního odporu menší nebo rovna 7),   tl. 60 mm.

Ve skladbě střešního pláště výtahu S4 se bude nacházet min.240mm a max. 265mm polystyrénu pro ploché střechy.

Atika střešního pláště nové přístavby bude z vnitřní strany zateplena polystyrénem tl. 30 mm.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

Nová plastová okna, trojsklo, barva bílá, Uokna=0,90 W/m²K, celoobvodové kování, funkce mikroventilace.

Nové vstupní dveře do vstupní haly budou hliníkové, bezpečnostní fólie a kování, oboustranná klika, trojsklo, Udveří=0,90 W/m²K.

Nové vnitřní dveře s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností laminát HPL včetně obložkové ocelové zárubně. Barva dveří – povrchová úprava dub. Zárubeň barvy šedé. Interiérové kování rozeta klika/klika – matný chrom, dveře včetně prahové přechodové lišty. Dle požární zprávy jsou některé dveře navrženy s požární odolností viz. požární zpráva a výpis PSV.  Do invalidního WC budou dveře opatřeny madlem viz. PSV a některé dveře viz. požární zpráva a PSV budou opatřeny magnety, které budou držet dveře v otevřené poloze.

Dveře do výtahu jsou součástí dodávky výtahu.

Ve vrátnici je navržené hliníkové vnitřní posuvné okno.

Nová okna včetně plastových vnitřních parapetů.

Hliníkové vstupní dveře do výtahové šachty ze střechy stávajícího objektu:

Jsou navrženy jednokřídlé, otevíravé se zasklením z tepelně izolačním trojsklem, se součinitelem tepelného prostupu Udveří=1,10 W/m²K, sklo pískované s bezpečnostní folií, kování klika/koule, včetně prahové lišty. Nosný obvodový hliníkový rám a rám křídla bude v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele dveří, barva dveří je navržena šedá.

Podrobnější specifikace výplní otvorů je uvedena v příloze PD „VÝPIS PSV“.

VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ U OKEN NA PODESTÁCH HL. SCHODIŠTĚ:

Okna ve schodišti budou opatřeny venkovním zábradlím ve výšce 1100 mm nad spodní hranou okna. Je navrženo z jäklového rámu a z výplní z tahokovu. Zábradlí bude žárově zinkované a kotveno pomocí kotevních prvků do nosné obvodové zdi. Celkem se jedná o 8 oken ve schodišti, které jsou opatřeny tímto zábradlím.

ŽEBŘÍK VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ:

Nosná část žebříku je navržená z ocelové konstrukce s povrchovou úpravou práškové lakování barvy šedé. Dimenze trubek bude 3/4" a stupadla z trubek 1/2". Žebřík zajišťuje přístup z podesty ve 4.NP k oknům na této horní podestě v posledním patře. Žebřík bude kotven do nosné konstrukce pomocí kotevních prvků a bude osazen na pevno, není odnímatelný. Délka žebříku je navržena 1,75 m a šířka 0,45 m.

c) Mechanická odolnost a stabilita

SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY :

čsn 73 0035		Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037		Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1001		Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1204		Navrhování betonových deskových konstrukcí působících

ve dvou směrech

ČSN 73 1401		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 206-1	Beton- část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Projekt byl zpracovaný na základě těchto norem.

Posouzení PD viz. technická zpráva D.1.1-2.1 a statický výpočet – součástí PD

B. 2. 7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

a) Technické řešení

V objektu se nenachází žádná technická a technologická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

V objektu se nenachází žádná technická a technologická zařízení, proto není zapotřebí výčet.

B. 2. 8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného

prostoru

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,

zásahové cesty)

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná

potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – oddíl D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení.

B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Na objekt se vztahuje výjimka ze zákona a není potřeba zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy.

- Vytápění objektu je řešeno v oddílu D.1.4 - technika prostředí staveb viz. samostatná složka této projektové dokumentace.

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energií nelze využívat.

B. 2. 10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ,

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU

STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.)

Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů a splňuje veškeré požadavky a kritéria.

Stavba splňuje požadavky na větrání:

V přístavbě vstupní haly bude možné větrat přirozeně, je instalován dostatečný počet otvíravých oken. V rekonstruované části objektu bude mít každá místnost min. jedno okno. Nové sociální zázemí v rekonstruované severní části objektu v každém patře bude také odvětráno pomocí nové VZT včetně ventilátorů příslušných výkonů do fasády.

Stavba splňuje požadavky na vytápění:

Vytápění objektu je stávající a je řešeno podrobně v oddíle této projektové dokumentace D.1.4 - technika prostředí staveb.

Stavba splňuje požadavky na osvětlení:

Osvětlení bude přirozené okny + umělé a je řešeno podrobně v oddíle této projektové dokumentace D.1.4 - technika prostředí staveb.

Z hlediska charakteru a provozu stavby není nutné, aby bylo řešeno zásobování vodou. Stávající objekt má stávající napojení na areálové rozvody vody.

Objekt je napojen na stávající kanalizační areálové rozvody, jedná se o napojení nových svodů (2 ks) pro odvod dešťových vod ze střechy přístavby VSTUPNÍ HALY a upraveného hlavního schodiště a o svody (2 ks), které budou přesunuty vzhledem k novému umístění oken na východní fasádě a vzhledem k nové přístavbě.

B. 2. 11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží

- V projektové dokumentaci budou použity takové materiály, které ochrání stavbu před škodlivými vlivy prostředí.

- Ochrana proti radonu – Ve stávající budově se nachází stávající hydroizolace a protiradonová izolace. U přístavby bude na novou železobetonovou základovou desku použita nová stěrková hydroizolace a protiradonová izolace, která splňuje požadavky ČSN 73 0601 pro kategorii vysokého radonového rizika.

b) Ochrana před bludnými proudy

- Stávající objekt se nenachází v území, kde by se vyskytovaly bludné proudy, proto ochrana před nimi není nutná.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

- Stávající objekt se nenachází v území, kde se vyskytuje technická seizmicita, proto ochrana před ní není nutná.

d) Ochrana před hlukem

Na stavbě jsou užity stavební materiály a výplně otvorů, které zabraňují prostupu hluku z vnějšího prostředí do prostoru interiéru objektu a naopak. Přístavba je fasádně zateplena, toto zateplení splňuje zároveň funkci zvukové izolace.

e) Protipovodňová opatření

Není potřeba zajišťovat protipovodňová opatření, jelikož stávající objekt se nenachází v záplavovém území.

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

- Agresivní spodní vody – není předpoklad agresivní spodní vody.

- Poddolování- stavba se nenachází na poddolovaném území.

- Nevyskytuje se metan.

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je stávající a je napojen na stávající technickou infrastrukturu. Dešťová kanalizace pro přístavbu se doplní nová a napojí se na stávající kanalizační areálové rozvody.

Nově se jedná o napojení nového svodu pro odvod dešťových vod ze střechy přístavby VSTUPNÍ HALY a o napojení nového svodu u upraveného pláště v místě podest hlavního schodiště. Další dva svody budou přesunuty vzhledem k novému umístění oken na východní fasádě a přístavbě nové vstupní haly.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vše je stávající.

B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení

Na základě přístavby ke stávajícímu objektu musí být zřízeny nové zpevněné plochy. Jedná se přístupový chodník ze stávající zpevněné cesty do nového vstupu, chodník délky 14,81m a šíře 3,3m se spádováním 2% směrem k místu napojení na stávající zpevněnou cestu.

Chodník bude realizován skladbou zpevněné plochy H1.

| H1 | SKLADBA SOUVRSTVÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f4/8 TL. 30 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f8/16 TL. 50 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f0/63 TL. 100 mm |
|  | - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ |

Kolem nové přístavby vstupní haly a upraveného hlavního schodiště bude realizován okapový chodník šíře 500 mm + záhonový obrubník – skladba H2.

| H2 | SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU |
| --- | --- |
|  | - VYMÝVANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO – KAČÍREK TL. 100 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f8/16 TL. 150 mm |
|  | - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ NEBO STÁVAJÍCÍ TERÉN |

Po vybouraném předloženém schodišti u původního rušeného vstupu se plocha zatravní – cca 9m2.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zájmový objekt má stávající napojení na dopravní infrastrukturu již vybudovanými areálovými komunikacemi.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu je stávající a beze změn.

d) Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou součástí této PD.

B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude do terénu zasahováno minimálně a vše zůstane téměř beze změny.

b) Použité vegetační prvky

- Pozemky zasažené stavbou budou opět zatravněny a uvedeny do původního stavu.

c) Biotechnická opatření

- Žádná biotechnická opatření se při přístavbě a stavebních úpravách stávajícího objektu neuvažují.

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANNA

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci byl zpracovaný výkaz výměr, který určuje stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajišťuje minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Vykopaná zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a následně bude využita pro terénní úpravy pozemků investora.

Ostatní odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení :

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku č.k. 2204/25,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- drobné terénní úpravy, výkopy pro základy přístavby

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- základy, stropní konstrukce včetně věnců, podlahy, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

5) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

6) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba - minimální odpad

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- ostatní materiály na výstavbu a oprav zpevněných ploch porušených stavbou

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

7) Vnější rozvody:

a)	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

8) Vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) charakter :  plasty – topné potrubí, vodovodní potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

c)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – na nových střechách, parapety, svody

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

10) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení, atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Stávající objekt je zásobován vodou ze stávajících areálových rozvodů.

Stávající objekt je napojen na stávající kanalizační areálové rozvody.

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Vytápění a teplá užitková voda je stávající.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb

v krajině

V daném území, kde se nachází řešená stavba, se nevyskytují žádné dřeviny, rostliny a živočichové, kteří jsou chráněny. Stavbou se nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází v žádném chráněném území.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska

EIA

Žádné zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyly vydány pro danou stavbu.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Z důvodu stavby je nutné instalovat lešení, toto lešení se bude nacházet na pozemcích investora. Lešení musí splňovat veškeré normy a přepisy.

B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Objekt má stávající napojení na inženýrské sítě, vše zůstává beze změny. Pouze se doplní dešťová kanalizace u přístavby objektu a posun dvou svodů na východní fasádě.

V rámci stavby bude instalován podružný staveništní elektroměr a vodoměr. Přípojná místa budou určena na stavbě po konzultaci s investorem.

Pro potřeby pracovníků stavby budou využívány toalety v objektu, které určí investor stavby.

Komunikace bude prostřednictvím mobilních telefonů, oblast se vyskytuje v dosahu mobilních operátorů.

Pro stavební činnost se bude využívat areálová  komunikace, která je napojena na ostatní komunikační tahy.

Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.

b) Odvodnění staveniště

Plochy využívané pro staveniště jsou stávající zpevněné a odvodnění těchto ploch je také stávající. V rámci staveniště budou provedena taková opatření, aby se do kanalizace nedostaly nebezpečné látky.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající objekt, ke kterému je přistavována VSTUPNÍ HALA, VÝTAH, ÚPRAVA PODEST STÁV. HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, má stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude probíhat tak, aby okolní zástavba nebyla obtěžována nadměrným hlukem, nadměrným výskytem prachu a škodlivých plynů.

Nákladní auta při výjezdu na veřejné komunikace musí splňovat ustanovení vyhlášky o silničním provozu zejména z hlediska znečišťování komunikací.

Provádění stavby bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Při výstavbě lešení je nutné zajistit bezpečnost práce a bezpečnost civilního obyvatelstva. Dále bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce:

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB).

Pro minimalizaci hluku stavba zajistí:

- minimální dobu výstavby

- technologickou kázeň

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách

Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, sociální zařízení, sklady a šatny budou zřízeny v rámci zařízení staveniště – ve stávajícím objektu. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým zařízením.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

V rámci staveniště nejsou požadovány žádné asanace, demolice či kácení dřevin. Není tudíž vyžadována žádná ochrana.

Ke kácení dřevin na východní straně objektu dojde až v rámci realizace přístavby k objektu a úpravě stávajících zpevněných ploch. Dřeviny, které se budou kácet, nepodléhají povolení OŽP.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště bude umístěno na pozemcích investora č.k. 2187/3 – na něm stojí stávající objekt dotčený stavbou a č.k. 2204/25. Pozemky investora dotčené stavbou budou možné pro potřeby staveniště využívány v plném rozsahu.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Na projektovou dokumentaci byl zpracovaný výkaz výměr, který určuje stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajišťuje minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Vykopaná zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a následně bude využita pro terénní úpravy pozemků investora.

Ostatní odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení :

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku č.k. 2204/25,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo jí pověřenou organizací v rámci celé lokality

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- drobné terénní úpravy, výkopy pro základy přístavby

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemek dotčený stavbou, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- základy, stropní konstrukce včetně věnců, podlahy, různé dobetonovávky, atd.

Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí přímo na stavbě.

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž, překlady

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

5) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

6) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba - minimální odpad

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- ostatní materiály na výstavbu a oprav zpevněných ploch porušených stavbou

(kamenivo, štěrk, kačírek),  minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

7) Vnější rozvody:

a)	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

8) Vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) charakter :  plasty – topné potrubí, vodovodní potrubí

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

c)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – na nových střechách, parapety, svody

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

10) Izolace:

- tepelné izolace, hydroizolace

charakter : ostatní izolační materiál

druh odpadu : 17 06 04

místo uložení : řízená skládka

charakter : plasty

druh odpadu :17 02 03

místo uložení : tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení, atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu

k  uložení :

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní  opatření  během  stavby:

Na stavbě bude skladováno :

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Stávající objekt je zásobován vodou ze stávajících areálových rozvodů.

Stávající objekt je napojen na stávající kanalizační areálové rozvody.

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce

podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Vytápění a teplá užitková voda je stávající.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných

právních předpisů

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, sociální zařízení a šatny budou zřízeny v rámci zařízení staveniště – ve stáv. objektu, kde bude umístěn i sklad, WC používané pro účely stavby bude určeno investorem ve stáv. objektu. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým zařízením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Zájmový objekt je stávající a nebylo v něm řešeno bezbariérové užívání, úkolem této projektové dokumentace není učinit objekt pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu, proto bezbariérovost PD neřeší.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V rámci stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. V případě, že dodavatel stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena v průběhu výstavby, např. umístění dopravních značek apod.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nebude probíhat za provozu, žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejprve bude provedeno zařízení staveniště a následně se započne se samotnou stavbou dle projektové dokumentace. Budou provedeny bourací a zazdívací práce, výkopové práce, zrealizují se základy, vyzdí nové nosné zdi, provedou žb věnce a stropní konstrukce včetně střešních krytin a všech skladeb střešních plášťů. Provedou se nové skladby podlahových konstrukcí. V rámci stavby dojde k instalaci nových výplní otvorů. Bude nutné provést nové rozvody techniky prostředí staveb. V dokončovacích pracích se zrealizují omítky, malby, nátěry, obklady, čisté podlahy, nové parapety, klempířské práce, aby bylo možno stavbu uvést do provozu. Venku se doplní dopojení dešťové kanalizace, zpevněná plocha – přístupový chodník a okapový chodníček.

Předpokládaný termín zahájení: 	v průběhu roku 2017

Předpokládaný termín dokončení: 	v průběhu roku 2019