| AKCE: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY ČÁSTI PAVILONU "6"; SOUE PLZEŇ – 2. STAVBA |
| --- | --- |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

# D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO

# OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

1. TECHNICKá ZPRáVA

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, září 2016	vypracovala: dana pluhařová

- ÚČEL OBJEKTU

Účelem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „6“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Řešený objekt areálu, pavilon „6“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2187/3 a je na adrese č.p. 671/č.o. 54, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Oprava pavilonu byla rozdělena na 2 stavby. 1. stavba již byla zrealizovaná a týkala se drobných oprav a úprav pavilonu 6 v polovině objektu směrem na jih od hlavního schodiště budovy nevyžadujících stavební povolení. Na 2. stavbu bylo vydáno stavební povolení Sp.zn. SZ UMO3/04233/15/Kc, Č.j. UMO3/06304/15. 2. stavba řešila přístavbu vstupní haly. Tato projektová dokumentace řeší 2. stavbu, která bude doplněná kromě přístavby vstupní haly o nový výtah, úpravu podesty hlavního schodiště a oprava a změna dispozic v druhé polovině objektu severně od hlavního schodiště.

Pavilon 6 bude nově sloužit pro výuku SOUE a budou v něm umístěny učebny, dílny, šatny, knihovna a sociální zázemí. Původně zde SOUE mělo internát. Tento pavilon 6 nahradí vyučovací prostory, které SOUE uvolnilo pro Sportovní gymnázium v pavilonu C a v 1.NP pavilonu B. Nově vzniklé učebny budou využívány jako pomocné prostory pro výuku skupin dělených tříd (max. 17 žáků) pro výuku cizích jazyků a dělených tříd na předměty výpočetní techniky. Dále v těchto prostorách bude probíhat výuka zájmové činnosti v oblasti elektro (kroužky o počtu max. do 10 žáků).

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Přístavba VSTUPNÍ HALY je obdélníkového tvaru umístěná na východní straně stávajícího objektu. Vstup do vstupní haly bude na jižní straně přístavby, zastřešení je provedeno plochou střechou. Uvnitř vstupní haly se bude nalézat vyrovnávací schodiště, které propojí chodbu 1.NP stávajícího objektu se vstupní halou. Ve vstupní hale se bude nacházet VÝTAHOVÁ ŠACHTA, která je navržena téměř čtvercového půdorysu a bude pokračovat nad střešní plášť stávající budovy. Výtah je navržen ve formě věže, na které budou umístěny ze třech světových stran hodiny. Výtah bude propojovat vstupní halu, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a poslední zastávka bude na střeše stávajícího objektu. Mezipodesty hlavního schodiště budou upraveny a střešní plášť stávající budovy bude v těchto místech v návaznosti na mezipodesty proveden nový. Ostatní úpravy se budou týkat vnitřních prostor objektu, ale v návaznosti na změnu dispozic se upraví okenní otvory na fasádě.

Věž výtahu a vstupní portál bude obložen cihelným obkladem. Ostatní části přístavby budou opatřeny tenkovrstvou omítkou barvy šedé. Sokl je navržen v tmavší šedé barvě z dekorativní mozaikové omítkoviny. Celá přístavba bude zateplena fasádními stabilizovanými deskami z lehčeného šedého polystyrénu se sníženou hořlavostí a mimořádnou paropropustností.

Přístavba svým vzhledem a architektonickým ztvárněním zplna doplňuje stávající architekturu pavilónu č.6.

Původní vstup bude zrušen vč. předloženého schodiště a zastřešení. Otvoru bude dozděn parapet a do otvoru instalováno okno. Stávající vyrovnávací schodiště za rušeným původním vstupem v objektu bude zasypáno, doplněno podlahové souvrství a místnost (původní vstupní zádveří) bude plnit funkci kabinetu.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Zájmový objekt stojí na pozemku č.k. 2187/3 v obci Plzeň, pozemek je o rozloze 532m2. Zájmový objekt je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží. Šíře domu je 11,25m, max. délka domu je 45,75m.

Vlastní přístavba bude vystavěna na pozemku kat. č. 2204/25, který je v majetku investora.

Maximální šířka přístavby vstupní haly včetně výtahu: 	6,15m

Maximální délka přístavby vstupní haly včetně výtahu:	9,84m

Maximální výška přístavby vstupní haly:	4,37m nad +0,000 objektu

Maximální výška výtahu:			16,67 m nad +0,000 objektu

Maximální šířka upravené podesty hl. schodiště:	6,025m

Maximální délka upravené podesty hl. schodiště:	2,125m

Výška střechy nad upravenou podestou hl. schod.:	12,07m nad +0,000

Max. výška stávajícího objektu pavilonu 6:		12,3 m nad +0,000

Užitná plocha přístavby vstupní haly:		44,74m2

Užitná plocha výtahu:			3,58m2 (v každém patře)

Užitná plocha upravené podesty u hlavního schodiště budovy:

6,22 m2 (pro každé patro)

Užitná plocha rekonstruované části v 1.NP (bez výtahu, přístavby vstupní haly a upravené podesty hl. schodiště):		296,63 m2

Užitná plocha rekonstruované části v 2.NP až 4.NP (bez výtahu a upravené podesty hl. schodiště):			255,35 m2 – pro každé podlaží

Zastavěná plocha přístavby vstupní haly, výtahu a upravené podesty hlavního schodiště:			68,10m2

Obestavěný prostor nové přístavby vč. výtahu:	530,00m3

Orientace budovy: východ-západ

Osvětlení je dostatečné okny, nebo je užito umělého osvětlení.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

bourací práce:

Na jižní straně stávajícího objektu bude zbouráno celé předložené schodiště vč. zastřešení a vstupních dveří.

Uvnitř objektu v místnostech 1.12 a 1.13 bude odstraněno podlahové souvrství tl. 100mm a 100mm posledního stupně vyrovnávacího schodiště.

V severní polovině objektu, která bude rekonstruovaná ve 2. stavbě se v řešených částech v 1.NP až 4.NP vybourají nášlapné vrstvy v celé ploše a částečně se vybourají betonové mazaniny z 1/3 řešených ploch z důvodu srovnání na jednotnou výškovou úroveň.

V chodbách před hlavním schodištěm v 1.NP až 4.NP se odstraní stávající nášlapné vrstvy.

Na východní straně v místě přístavby dojde k odstranění dvou oken, rozšíření na šířku 1500 mm, ubourání jejich parapetů, touto úpravou vzniknou dva průchozí otvory ze vstupní haly a výtahu do chodby 1.NP stávajícího objektu. Otvory pro přístup do výtahu se zajistí i v ostatních patrech 2.NP až 4.NP zrušením jednoho okna v každém patře a nahrazením průchozím otvorem.

V 1.PP se odstraní veškeré zařizovací předměty včetně rozvodů, nevyužitá stoupací potrubí kanalizace se zaslepí těsně nad podlahou suterénu a dále se zbourají příčky u WC rušených kabin.

V 1.PP se v současné době nalézají sklepní okénka, která budou odstraněna a otvory po sklepních okénkách zazděny – celkem čtyři. Dvě u hlavního schodiště z důvodu úpravy podest hlavního schodiště a další dvě okénka, která byla součástí řady oken prosvětlující jednu místnost. Vlivem jejich zazdění nedojde ke zhoršení osvětlovacích podmínek místnosti. Tyto okénka budou zazděna z důvodu přístavby vstupní haly.

Do obvodové zdi se vysekají kapsy pro uložení nových stropních konstrukcí pro úpravu podest a zastropení.

V rámci úprav v severní polovině objektu směrem od hlavního schodiště, dojde k vybourání nadbytečných příček včetně vnitřních dveří s ohledem na novou dispozici v patrech 1.NP až 4.NP, odstraní se nevyužívané zařizovací předměty, keramické obklady, odstraní se stávající měněná okna, na východní fasádě se upraví otvory pro nová okna dle nové dispozice. Nadbytečné příčky vč. keramických obkladů, vč. vnitřních dveří, okna do vrátnice a zařizovacích předmětů a podhledů rušených místností budou zbrourány na jižní straně u rušeného původního vstupu do budovy v 1.NP a na východní straně v 1.NP až 4.NP z důvodu napojení nové vstupní haly a výtahu.

V chodbách se vybourají stávající dveře včetně zárubní, které bude nutné z požárního hlediska vyměnit za dveře s požární odolností dle požární zprávy.

U upravených podest hlavního schodiště se vybourají výplně ze skleněných tvárnic, otvory se upraví pro přístup na nově upravené podesty.

Veškeré malby v řešené části objektu se odstraní.

Na východní fasádě se odstraní dva svody a odstraní se stávající žlab okolo celého objektu. Následně budou tyto svody a žlab nahrazeny novými v novém umístění mimo novou přístavbu a nové okenní otvory s novým napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Nové části žlabu v místě posunutých svodů budou nově vyspádovány do těchto nových svodů.

VÝKOPY:

Pro základové kce. přístavby – vstupní hala, výtah, upravené podesty hl. schodiště -  budou realizovány výkopové práce. Tvarové řešení dle půdorysu základů přístavby.

Nejprve bude sejmuta ornice v tl. cca 300mm a uložena na deponii na pozemku investora. Výkopy pro základy budou provedeny strojně s ručním dorovnáním. U mělkých výkopů, do hloubky 1,2 m (pro základové pasy), možno ponechat výkop krátkodobě se svislými stěnami při požadavku urychleného zabetonování výkopu. Svahy hlubších (cca do 2 m – liniové výkopy pro inženýrské sítě), nezapažených dočasných výkopů, doporučujeme upravit v poměru 1:0,5.

Pro přístavbu budou realizovány stupňovité výkopy v úrovních základové spáry

–2,560mm a –3,900mm od +0,000 stávajícího objektu.

NOVÁ PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ HALY VČ. VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PŮSOBIT JAKO JEDEN DILATAČNÍ CELEK A BUDE ODDĚLENA OD STÁVAJÍCÍ BUDOVY DILATACÍ – POLYSTYRÉNEM TL. MIN. 20 MM U VŠECH KONSTRUKCÍ.

ZÁKLADY:

Přístavba – vstupní hala, výtah, upravené podesty hl. schodiště -  bude založena na základových pasech. Tvarové řešení dle půdorysu základů přístavby.

Základové pasy budou stupňovité na dvou spodních úrovních:

–2,560m od +0,000 stávajícího objektu  u přístavby vstupní haly,

–3,900m od +0,000 u nových základů, které budou navazovat na základovou spáru stávajícího objektu v místě základů vstupní haly vč. výtahu a v místě upravených podest schodiště. Základová spára stávajícího objektu je uvažována také v této hloubce (-3,900).

Horní hrana základových pasů je uvažována v těchto úrovních:

-2,870 m od +0,000 u základů pod žb deskou výtahu

-1,570 m od +0,000 ostatní nově navržené základové pasy

Šíře základových pasů je 1600, 600, 650, 300, 900 a 525mm.

Minimální hloubka základových pasů v únosné zemině je 300 mm. Celková hloubka základových pasů od upraveného terénu musí být minimálně 800 mm. Předpokládané zatížení základové spáry je uvažováno 150 kPa/m2 .

Základové pasy jsou navrženy monolitické z betonu C16/20.

Základové pasy budou vyztuženy při spodním líci kari sítí Ø 6, oka 150x150 mm, krytí 100 mm, přesah sítí 400 mm. Na kari síť bude vložena výztuž 3x R12, uprostřed a po krajích sítě. Přesah pro napojení min. 500 mm. Přesah nesmí být vícenásobně na stejném místě.

Železobetonová deska je navržena tl. 200 mm z betonu C16/20. Do železobetonové desky bude vložena ocelová 2x kari síť profilu 8, oka 100 x 100 mm, převaz 600mm, v celé její ploše, při spodním i horním okraji, krytí 50 mm.

Pod žb deskou se uhutní štěrk f16/32 v tl. 150 mm.

Dojezdový prostor výtahu ve výtahové šachtě je navržen ze žb desky tl. 400 mm. Její horní úroveň je 1300 mm pod úrovní čisté podlahy posledního spodního podlaží – tj. přístavby vstupní haly. Výšková úroveň -2,470 m od +0,000, spodní úroveň dojezdové žb desky je navržená v úrovni -2,870 m od +0,000. Žb deska bude vyztužena kari sítěmi při spodním i horním okraji profilu 8, oka 150 x 150 mm, krytí 45 mm, beton C25/30. Spodní kari síť bude na koncích ohnutá směrem nahoru, přesah napojení kari sítě 400 mm. V rozích budou vloženy příložky R10, po á=200 mm.

V místě pilířů u vstupního portálu neopomenout vložit příložky R12 tvaru „L“, které budou spolupůsobit s hlavní výztuží pilířů, umístění příložek viz. výkresová část této PD. Vyztužení pilířů je podrobně popsáno v následujícím oddíle této TZ – Svislé konstrukce.

Pod žb dojezdovou deskou se uhutní štěrk frakce 16/32 v tl. 150 mm.

Původní terén pod štěrkodrtí bude dorovnán a zhutněn vhodným zásypovým materiálem.

Základovou spáru zhutnit.

Základovou spáru nutno ochránit proti povětrnosti, zejména proti vodě, která se zde může hromadit.

Při betonáži vložit do základového pasu zemnící pásek FeZn! - viz projekt elektro.

Projektant si vyhrazuje právo na převzetí základové spáry.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Obvodové zdivo přístavby vstupní haly a nové zdivo u podest hlavního schodiště bude vyzděno z cihelných tvárnic broušených tl. 365mm s pevností v tlaku P15, U=0,34 W/m2.K (součinitel prostupu tepla) nebo lepší, se speciální maltou pro tenké spáry M5 + zakládací malta M5.

Nadatikové zdivo tl. 240mm bude také z cihelných tvárnic broušených s pevností v tlaku P15, se speciální maltou pro tenké spáry M5.

Ukončení podia vedle vyrovnávacího schodiště ze vstupní haly do stávajícího objektu bude z pórobetonových tvárnic (s pevností P4-500) nebo z cihelných tvárnic (s pevností P15) tl. 300 mm.

Dozdívky a zazdívky v jednotlivých patrech do stávajících konstrukcí bude provedeno z pórobetonových tvárnic s pevností P4-500, tl. dle skutečnosti. Ve variantě je možné použít cihelné bloky. Zdivo bude vyzděno na maltu pro tenké spáry. V řešené části se dozdí parapety do šířky zdi.

Vnitřní nenosné zdivo – nové příčky - je navrženo z porobetonu, tl. 100 mm, s pevností P2-500, výpočtová pevnost zdiva 0,6MPa. Ve variantě je možné použít příčkovky z cihelných broušených bloků tl. 115 mm, pevnost P10, spec. malta pro tenké spáry.

Výtahová šachta nad dojezdem ze železobetonu bude vyzděna z cihelných bloků broušených tl. 300 mm, s pevností v tlaku P15, se speciální maltou pro tenké spáry M5.

Svislé stěny dojezdového prostoru u výtahu jsou navrženy tl. 300 mm, z betonu C25/30, krytí 35 mm, vyztuženy kari sítěmi z vnitřní i vnější strany profilu 8, oka 150x150 mm. V rozích mezi žb deskou tl. 400 mm a svislými stěnami jsou vloženy příložky R10, po á=200 mm. Na koncích žb svislých stěn jsou navrženy příložky tvaru „U“ R10, po á=200 mm. Žb deska tl. 400 mm, je podrobně popsána v oddíle základy. Žb deska a svislé stěny dojezdového prostoru budou spolupůsobit – staticky provázány - příložkami. Výška svislých stěn dojezdového prostoru bude od žb desky 1100 mm až k horní úrovni žb desky přístavby vstupní haly.

U přístavby se nachází vstupní portál, který má společný základový pás s přístavbou, na základu budou vytvořený dva monolitické žb. pilíře (Q1), které budou skrze vyztužení staticky provázány se základovým pasem.

Pro žb. pilíře bude užit beton C25/30, vlastní vyztužení bude provedeno dle výkresu, V každém pilíři Q1  bude užita hlavní výztuž 10ØR12, která bude v průřezu rovnoměrné rozmístěna, se základovým pasem bude hlavní výztuž spolupůsobit skrze příložky R12, převaz s hlavní výztuží 600mm. Celý pilíř pak bude dozpevněn třmínky R6 á=200mm. Na vrchu pilíře bude instalována ocel. roznášecí destička 800/160/6 vč. trnů R12, která slouží pro následné uchycení ocel. překladu nad vstupním portálem. Pilíře budou propojeny s nosným zdivem přístavby vstupní haly pomocí příložek R10 tvaru „L“, které budou umístěny v každé druhé spáře ve zdivu tj. po á=500 mm.

Pilíře pak budou obezděny pohledovými cihlami tl. 100mm.

Vstupní portál před přístavbou vstupní haly bude jeho nadpraží obloženo cihelnými páskami. Stejně tak výtahová šachta, která z architektonického hlediska bude tvořit věž s hodinami u objektu, bude obložena cihelnými páskami.

Parametry lícových cihel a pásků:

Povrch:  antiquem, barva: tmavá, hmotnost: 2,32-2,40 kg/ks, pevnost v tlaku: min. 60 MPa, mrazivzdornost: F2, spotřeba: 57ks/m2, rozměr cihla: 215x102x65, rozměr pásek rovný: 215x65x23-25 mm.

VĚŽOVÉ HODINY NA VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ:

Jsou navrženy na třech světových stranách viz. pohledy – 3x ciferník s ručičkami, vč. akustického signálu a elektronického pohonu.

PŘEKLADY:

Nad novými otvory v přístavbě vstupní haly, upravené podesty schodiště a výtahové šachtě budou užity typové systémové nosné armované cihelné překlady pro dané světlosti otvorů. Překlady u nových otvorů v rekonstruované části objektu – severní část od hlavního schodiště jsou navrženy z válcovaných ocelových I-nosníků. V nenosných příčkách budou instalovány typové systémové nenosné armované pórobetonové překlady do světlosti otvorů 1010 mm nebo u větších šířek otvorů budou použity válcované ocelové U-nosníky na ležato. Do stávající příčky pro okno do vrátnice je navržen válcovaný ocelový I-nosník. Nad vstupem bude instalován ocel. překlad 2xI200 s uložením 200mm a nad vstupním portálem bude překlad složený z nosníků I160 (2x - uprostřed) a U160 (2x – po krajích) s uložením 600mm, nosníky budou přivařeny k ocel. roznášecím destičkám.

STŘEDOVÝ ŽB VĚNEC OBVODOVÉHO ZDIVA PŘÍSTAVBY VSTUPNÍ HALY– V1:

Ze statického hlediska bude u přístavby vstupní haly zhruba uprostřed obvodového zdiva přístavby v části viz. výkresová část PD vložen vyztužující středový věnec obvodového zdiva V1. Horní úroveň věnce je +1,380 od +0,000 objektu a spodní úroveň věnce +1,130 od +0,000 objektu. Hlavní výztuž 4xR12 + třmínky R6, po á=200 mm. Do každého rohu budou vloženy příložky R12. Pro betonáž věnce bude použit beton C25/30 a vyztužení bude ocelí R 10 505 – žebříková ocel. Výztuž bude pospojována rádlováním a převaz hlavní výztuže nesmí být vícenásobně na stejném místě. Min. krytí 25 mm.

ŽB VĚNEC VÝTAHOVÉ ŠACHTY – V2 + UKOTVENÍ KE STÁV. BUDOVĚ:

Ze statického hlediska bude u výtahové šachty  na 4 výškových úrovních probíhat žb věnec V2, který se bude nacházet v úrovních stropní konstrukce 2.NP, 3.NP, 4.NP a střechy viz. výkresová část PD. Výškové úrovně věnce jsou naznačeny též ve výkresové části. Šířka věnce je navržena 300 mm a výška 250 mm. Hlavní výztuž 4xR12 + třmínky R6, po á=200 mm. Do každého rohu budou vloženy příložky R12. Pro betonáž věnce bude použit beton C20/25 a vyztužení bude ocelí R 10 505 – žebříková ocel. Výztuž bude pospojována rádlováním a převaz hlavní výztuže nesmí být vícenásobně na stejném místě min. 600 mm. Min. krytí 25 mm.

V posledních dvou podlažích (úroveň 4.NP a střechy) výtahové šachty bude propojení v místě žb věnců šachty se stávající budovou pomocí ocelové kotevní konstrukce, která bude fungovat jako posuvný kloub ve směru vertikálním. Posun pouze ve směru svislém – viz. schéma součástí statického výpočtu. 3 kotvy pro jedno podlaží, tj. celkem 6 kotev.

ATIKOVÝ ŽB VĚNEC:

Atika přístavby vstupní haly bude ukončena atikovým žb věncem, šířky 240 mm a výška 250 mm. Hlavní výztuž 4xR12 + třmínky R6, po á=330 mm. Do každého rohu budou vloženy příložky R12. Pro betonáž věnce bude použit beton C20/25 a vyztužení bude ocelí R 10 505 – žebříková ocel. Výztuž bude pospojována rádlováním a převaz hlavní výztuže nesmí být vícenásobně na stejném místě min. 600 mm. Min. krytí 25 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Stropní konstrukce nad vstupní halou - žebírková

Nad přístavbou bude realizována žebírková strop. kce., kde rozměr samotných trámů je 150x400 (trámy jsou situovány křížením) a samotná žb. strop. deska je tl. 70mm.

Armování žb. strop. kce. bude provedeno dle výkresu. Žebra v poli budou vyztužena při spodním a horním okraji 2ØR10 při krytí 25mm, krajní věnec pak vyztužen při spodním a horním okraji 3ØR10 při krytí 25mm, převaz hlavní výztuže bude 600mm, převaz nesmí být vícenásobně na stejném místě v kci stropu. V rozích a na styku vnitřních žeber a obvodového věnce budou příložky R10 s převazem min. 900mm a dozpevnění bude provedeno třmínky R6 á=200mm.

Do strop. desky tl. 70mm bude instalována kari síť R5, oka 150/150 v tabulích 2x3m, převaz min. 600mm, krytí 35mm.

Betonáž bude provedena betonem C25/30.

Na takto připravenou nosnou kci. bude realizována skladba střešního pláště vč. atik.

Stropní konstrukce – upravených podest hlavního schodiště

Nosná stropní konstrukce je navržená jako železobetonová monolitická deska v tl. 150 mm z betonu C25/30. Do železobetonové stropní desky bude vložena při jejím spodním povrchu ocelová kari síť profilu 6, oka 150 x 150 mm, převaz 400mm, v celé její ploše, krytí 30 mm.

Stropní konstrukce upravených podest hlavního schodiště bude v každém podlaží (5x) stažena ocelovými táhly R16 ke stávající budově.

Stropní konstrukce – ukončení výtahové šachty

Nosná stropní konstrukce je navržená jako železobetonová monolitická deska v tl. 150 mm z betonu C25/30. Do železobetonové stropní desky bude vložena při jejím spodním povrchu ocelová kari síť profilu 6, oka 150 x 150 mm, převaz 400mm, v celé její ploše, krytí 30 mm.

Na takto připravenou nosnou stropní konstrukci bude realizovaná skladba střešního pláště výtahové šachty.

PODLAHY:

Uvnitř objektu v místnostech ve stávajícím stavu 1.12 (vstupní zádveří) a 1.13 (vrátnice) – nově 1.12 – kabinet a část 1.11 – chodba - bude odstraněno podlahové souvrství tl. 100mm a poslední stupeň vyrovnávacího schodiště. Dále bude realizována nová skladba podlahy P1 a P3 (v prostoru vyrovnávacího schodiště).

| P1 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE – m.č. 1.12 a 1.11 |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 50 mm |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA - TEPELNÁ IZOLACE TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 40 mm |

| P3 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE –m.č. 1.12 v místě rušeného schodiště |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC, TL. 10mm+SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 50 mm |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA - TEPELNÁ IZOLACE TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 40 mm |
|  | - OCHRANNÁ POJISTNÁ FOLIE |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA - STAVEBNÍ SUŤ CCA TL. 350MM |

V prostoru vstupní haly bude realizována skladba podlahy P4.

| P4 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE – vstupní hala |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 60 mm |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 130 mm (TL. 50MM + TL. 80MM, KLADENÉ KŘÍŽEM, PŘES VAZBU) |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - STĚRKOVÁ |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (C16/20) VČETNĚ SÍTÍ 2xR8 OKA 100x100, PŘEVAZ 0,6M KLADENO PŘI HORNÍ A SPODNÍ VRSTVĚ, DODRŽET KRYTÍ MIN. 50MM,CELKOVÁ TL. 200MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32 MIN. TL. 150MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

Skladba vyrovnávacího schodiště mezi přístavbou vstupní haly a 1.NP stávajícího objektu P5.

| P5 | SKLADBA VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ – vstupní hala |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ -C16/20 |
|  | - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - TVRZENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 130 mm (TL. 50MM + TL. 80MM, KLADENÉ KŘÍŽEM, PŘES VAZBU) |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - STĚRKOVÁ |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (C16/20) VČETNĚ SÍTÍ 2xR8 OKA 100x100, PŘEVAZ 0,6M KLADENO PŘI HORNÍ A SPODNÍ VRSTVĚ, DODRŽET KRYTÍ MIN. 50MM,CELKOVÁ TL. 200MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32 MIN. TL. 150MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO Z OBOU STRAN MADLEM:

Ze strany, kde se nachází ostění a podium je navrženo madlo včetně stojin, z druhé strany, kde je zeď je navrženo pouze madlo. Madlo i stojiny budou z ocelové trubky profilu 40x3 a obě madla budou kotveny pomocí kotevních prvků do bočních stěn nebo podia a ukončeny kotevní rozetou. Madla budou uchyceny na koncích a uprostřed. Trubky budou zaslepeny – zavíčkovány, v místě ohybů budou zaobleny. Madla se budou nacházet 900 mm nad schodištěm a budou odsazeny od bočních stěn 60 mm. Povrchová úprava bude práškové lakovaní.

Skladba podlahy podia u vstupní haly vedle vyrovnávacího schodiště P6.

| P6 | SKLADBA PODLAHY PODIA – vstupní hala |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - ŽB DESKA (C16/20) SE SÍTÍ Ø8, OKA 100x100 mm, KRYTÍ 50 mm, TL. 100 mm |
|  | - VYROVNÁVACÍ VRSTVA – NÁSYP FRAKCE 16/32 (MŮŽE BÝT DUTÉ), BOKY VYZDÍT Z POROBETONU NEBO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 MM |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - STĚRKOVÁ |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA (C16/20) VČETNĚ SÍTÍ 2xR8 OKA 100x100, PŘEVAZ 0,6M KLADENO PŘI HORNÍ A SPODNÍ VRSTVĚ, DODRŽET KRYTÍ MIN. 50MM,CELKOVÁ TL. 200MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32 MIN. TL. 150MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

V severní polovině objektu, která bude rekonstruovaná ve 2. stavbě se v řešených částech vybourají nášlapné vrstvy v celé ploše a částečně se vybourají betonové mazaniny z 1/3 řešených ploch z důvodu srovnání na jednotnou výškovou úroveň a provede se skladba podlahy P7 v místnostech s nášlapnou vrstvou z PVC.

| P7 | SKLADBA PODLAHY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI STÁV. OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. cca 50 mm – SROVNÁNÍ PODLAHY NA JEDNOTNOU ÚROVEŇ |

V severní polovině objektu a v místnostech, kde je navrženo nové PVC, se na betonovou mazaninu realizuje nová nášlapná vrstva - PVC včetně samonivelační stěrky následujícím způsobem:

1)

Na očištěnou (popř. vyspravenou) podkladní vrstvu opatřenou dvousložkovou penetrací bude použito správné stěrky pro nejvyšší zátěž v provozu - sádrová samonivelační hmota, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina.

V případě, že bude nutné vystěrkovat podklad výše než 1 cm, je nutné další vrstvu stěrky propojit vhodnou disperzní penetrací. Vyrovnání jednotné výšky podlahy v celé místnosti.

Předpoklad je, že tl. stěrky bude 1 cm + 1 cm.

Pokud bude nutné stěrku přebrušovat, je nutno před lepením opět penetrovat vhodnou disperzní penetrací.

2)

Následně lepení přírodního linolea - dle návodu na pokládku výrobce a kladečského plánu s propočítaným prořezem.

Specifikace navržené podlahoviny:

Přírodní linoleum tl. 2mm, třída zátěže 32/41, přírodní 100% dřevité linoleum bez obsahu korkové moučky, ošetřené dvouvrstvou renovovatelnou povrchovou úpravou. Možnost renovovat i lokálně. Obě vrstvy jednotlivě vytvrzené UV zářením. Lze ho svařovat vícebarevnou svařovací šňůrou, která zamezuje viditelnost spár v ploše. Linoleum má trvale antistatiské a antibakteriálni vlastnosti, vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W dle EN 425, odolnost vůči cigaretám dle EN 1399, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, elektrostatický náboj dle EN 1815 je < 2kV, odolnost v bodě zatížení dle EN 433 - průměrná hodnota 0,08mm.

Bakteriostatické vlastnosti musí být potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤  4 dB.

Spoje navržené krytiny budou po nalepení pásů vyfrézované a vzniklá spára pak bude svařena za tepla svařovací probarvenou šňůrou v barvě linolea.

Barva nové nášlapné vrstvy – přírodního linolea – je zvolena okrová – přesný odstín určí investor dle vzorníku barev.

Ukončení nášlapné vrstvy u jednotlivých místností ve styku se stěnou bude pomocí obvodových lišt.

Obvodové lišty jsou navrženy:

Soklová lišta s jádrem výšky 60 mm lepená včetně systémových prvků (přechodek, atd). Barva bude zvolena adekvátně k barvě linolea – přesný odstín určí investor dle vzorníku barev.

V místě dveří budou umístěny přechodové lišty mezi jednotlivými místnostmi.

Přechodové lišty jsou navrženy:

jako hliníkové přechodové lišty pro vyrovnání různých povrchů, pro bezbariérový přechod, pevně přimontované k podkladu, barvy šedé + montáž.

V severní polovině objektu, která bude rekonstruovaná ve 2. stavbě se v řešených částech vybourají nášlapné vrstvy v celé ploše a částečně se vybourají betonové mazaniny z 1/3 řešených ploch z důvodu srovnání na jednotnou výškovou úroveň a provede se skladba podlahy P8 v místnostech s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

| P8 | SKLADBA PODLAHY V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI STÁV. OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. cca 50 mm – SROVNÁNÍ PODLAHY NA JEDNOTNOU ÚROVEŇ |

V severní polovině objektu a v místnostech, kde je navržena nová keramická dlažba, se na betonovou mazaninu realizuje nová nášlapná vrstva – keramická dlažba včetně samonivelační stěrky následujícím způsobem:

1)

Na očištěnou (popř. vyspravenou) podkladní vrstvu opatřenou dvousložkovou penetrací bude použito správné stěrky pro nejvyšší zátěž v provozu - sádrová samonivelační hmota, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina.

V případě, že bude nutné vystěrkovat podklad výše než 1 cm, je nutné další vrstvu stěrky propojit vhodnou disperzní penetrací. Vyrovnání jednotné výšky podlahy v celé místnosti.

Předpoklad je, že tl. stěrky bude 1 cm + 1 cm.

2)

Následně lepení keramické dlažby včetně keramických soklů výšky 100 mm.

Skladba u nově upravených podest hlavního schodiště P9.

| P9 | SKLADBA PODLAHY UPRAVENÝCH PODEST HL. SCHODIŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTA VČ. LEPIDLA, TL. 10mm + SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 40 mm |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 MM |
|  | - VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. ARMOVACÍ TKANINY |

Skladba u dojezdu výtahu P10.

| P10 | SKLADBA U DOJEZDU VÝTAHU |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VČ. KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 mm, C16/20, TL. 50 MM |
|  | - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE – VYSOKÉ RADONOVÉ RIZIKO |
|  | - ŽB DESKA C 20/25, TL. 400 MM – PROPOJENA VÝZTUŽÍ SE SVISLÝMI STĚNAMI DOJEZDU VÝTAHU VČ. KARI SÍTĚ PŘI SPODNÍM A HORNÍM OKRAJI Ø6, OKA 150x150 mm, KRYTÍ 50 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ NÁSYP f=16/32, MIN. TL. 150 MM |
|  | - STÁVAJÍCÍ TERÉN |

Skladba – doplněná podlaha přístavba / stávající objekt P11.

| P11 | SKLADBA – DOPLNĚNÁ PODLAHA PŘÍSTAVBA / STÁVAJÍCÍ OBJEKT |
| --- | --- |
|  | - NÁŠLAPNÁ VRSTVA VČ. SAMONIVELAČNÍ STĚRKY TL. 10 MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VČ. KARI SÍTĚ Ø4, OKA 150x150 mm, C16/20 – DOBETONOVÁVKA + ADHÉZNÍ MŮSTEK |

KAZETOVÉ PODHLEDY:

V sociálním zázemí v 1.NP až 4.NP (místnosti určené v příslušných tabulkách místností viz. výkresová část PD) jsou navrženy pod stávajícími betonovými stropy kazetové podhledy ve výšce 2,4 m nad čistou podlahou. Podhledy budou zakrývat kanalizační potrubí a potrubí VZT.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Nad vstupní halou bude na železobetonovou monolitickou žebírkovou stropní konstrukcí realizována plochá střecha se spádem min. 3%; směr spádování do venkovního okapového žlabu na severní stranu přístavby.

| S1 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE – TL. 200 MM, MECHANICKY KOTVENO |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY - SPÁDOVÉ KLÍNY MIN. TL. 40MM, MAX. TL. 220MM (3% SPÁD) |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - NOSNÁ STROPNÍ KCE. - ŽB. MONOLITICKÝ ŽEBÍRKOVÝ STROP CELKOVÁ TL. 470MM |
|  | - VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SÍTÍ (PERLINKA) |

Ze tří stran zplna (atika narazí do zdi výtahové šachty) a ze čtvrté strany částečně (okap. žlab) bude skladba střešního pláště lemována atikou z pórobetonových tvárnic s pevností 4,2N/mm2; tl. 200mm;  s U=0,343 W/m²K do výšky 4,370m od +0,000 (jedna řada šichet); zakončená bude atikovým žb. věncem výšky 250mm, na vrchu věnce bude ukotvena OSB deska tl. 22mm pro uchycení klempířských prvků.

Nad vstupním portálem bude realizováno zastřešení portálu. Spádování bude provedeno v 1% směrem od přístavby. Na instalovaném překladu bude realizována skladba zastřešení S2 a z boků opláštění O1.

| S2 | SKLADBA ZASTŘEŠENÍ POTRÁLU |
| --- | --- |
|  | - STŘEŠNÍ KRYTINA - PROBARVENÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM |
|  | - POJISTNÁ FÓLIE |
|  | - OSB DESKY TL. 25MM |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA (C16/20) SE SÍTÍ Ø4, OKA 150x150 mm, TL. 50 mm - VE SPÁDU 1% |
|  | - PÓROBETONOVÉ ZDIVO - PEVNOST ZDIVA P4-500 (4,2N/MM2) |
|  | - OCELOVÝ PŘEKLAD Z „I“ A „U“ NOSNÍKŮ |
|  | - TEPELNÝ IZOLANT - STABILIZOVANÉ FASÁDNÍ DESKY Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 80MM |
|  | - POHLEDOVÉ LÍCOVÉ PÁSKY TL. 25MM (LEPENÉ NA PODKLAD – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ, KTERÉ JE KOTVENO POMOCÍ ŠROUBOVACÍCH HMOŽDINEK DO NEZATVRDLÉ STĚRKY PŘES SÍŤOVINU)(DODRŽOVAT DILATAČNÍ SPÁRY) |

| O1 | SKLADBA ZASTŘEŠENÍ POTRÁLU – OPLÁŠTĚNÍ BOKU |
| --- | --- |
|  | - PÓROBETONOVÉ ZDIVO - PEVNOST ZDIVA P4-500 (4,2N/MM2) |
|  | - TEPELNÝ IZOLANT – STABILIZOVANÉ FASÁDNÍ DESKY Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 80MM |
|  | - POHLEDOVÉ LÍCOVÉ PÁSKY TL. 25MM (LEPENÉ NA PODKLAD – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ, KTERÉ JE KOTVENO POMOCÍ ŠROUBOVACÍCH HMOŽDINEK DO NEZATVRDLÉ STĚRKY PŘES SÍŤOVINU)(DODRŽOVAT DILATAČNÍ SPÁRY) |

Nově upravené podesty hlavního schodiště budou zastřešeny novým střešním pláštěm napojeným na stávající střešní plášť ve stejném spádu jako stávající zastřešení.

| S3 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – ÚPRAVA PODEST U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VE STEJNÉM SPÁDU |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU (SPÁD SHODNÝ JAKO STÁV. STŘECHY) C 16/20 VČETNĚ KARI SÍTĚ Ø6, OKA 100x100 mm, TL. MAX. 150 MM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY – MAX. TL. 150 MM – VYROVNÁVACÍ VRSTVA |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 MM |
|  | - VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. ARMOVACÍ TKANINY |
|  | BETONOVÁ ŘÍMSA DOPLNĚNÉ STŘECHY BUDE OBLOŽENA FASÁDNÍMI STABILIZOVANÝMI DESKAMI Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 60 MM + VENKOVNÍ OMÍTKA VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ |

Výtahová šachta bude zastřešená plochou střechou ve spádu 3% - spádování do valby na všechny 4 světové strany. Skladba střechy S4  a z boků výtahové šachty je navržené opláštění O2.

| S4 | SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VÝTAHU |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU BITUMENOVÉ HYDROIZOLACE – TL. 200 MM, MECHANICKY KOTVENO |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY – SPÁDOVÉ KLÍNY MIN. TL. 40 MM, MAX. TL. 65 MM (3% SPÁD) |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 150 MM |
|  | - VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. ARMOVACÍ TKANINY |

| O2 | SKLADBA VĚŽE VÝTAHU – OPLÁŠTĚNÍ BOKU |
| --- | --- |
|  | - CIHLY PLNÉ TL. 300 MM NA MALTU |
|  | - TEPELNÝ IZOLANT – STABILIZOVANÉ FASÁDNÍ DESKY Z LEHČENÉHO ŠEDÉHO PAROPROPUSTNÉHO POLYSTYRÉNU TL. 100MM |
|  | - POHLEDOVÉ LÍCOVÉ PÁSKY TL. 25MM (LEPENÉ NA PODKLAD – FASÁDNÍ ZATEPLENÍ, KTERÉ JE KOTVENO POMOCÍ ŠROUBOVACÍCH HMOŽDINEK DO NEZATVRDLÉ STĚRKY PŘES SÍŤOVINU)(DODRŽOVAT DILATAČNÍ SPÁRY) |

Ve stávajícím střešním plášti u nového odvětrávacího potrubí od kanalizace bude střešní plášť  typově u těchto prostupů  zakončen dle technologie použitého střešního pláště.

Stávající střešní plášť stávajícího objektu bude opraven a přetažen novou vrchní vrstvou.

| S5 | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ – VRSTVA S POSYPEM – 580 M2 |
|  | - Z 1/3 PLOCHY STŘECHY SE PROVEDE VYROVNÁNÍ POMOCÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NEROVNOSTI, PROHLUBNĚ VE STŘEŠE) POD NOVOU VRSTVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |
|  | - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |

VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC:

Je podrobně popsáno v PSV dle ČSN 73 4108. Jedná se o přesné určení osazení záchodové mísy včetně splachovacího zařízení, umístění madel okolo záchodové mísy, ovladače signalizačního systému nouzového ovládání, osazení umyvadla včetně baterie a madla, vybavení kabiny invalidního WC háčky na oděv, odpadkovým košem, odkládací poličkou, zrcadlem, osoušečem rukou, zásobníkem na papírové ubrousky, dávkovačem mýdla, toaletním papírem – je přesně popsáno kde a v jaké výšce se vybavení WC má nacházet.

Signalizační systém se skládá z tahového signálního tlačítka vč. paralelního zapínacího ovladače se šňůrou délky 2,5 m; který bude umístěn vedle WC klozetu, v případě nehody či nouze, bude možné stisknutím tlačítka přivolat pomoc, zároveň tlačítko na šňůrce umožňuje přivolat pomoc v případě, kdy dotyčná osoba leží na podlaze; a kontrolního modulu s alarmem, který v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, nulování a dále bzučák vč. diody led jako zdroje zvukového a optického alarmu.

Stiskem tahového tlačítka je aktivován alarm, vydávající jednak nepřetržitý zvukový signál a jednak přerušované výstražné světlo vypuklé červené čočky, jež je viditelná i ze strany.

Umístění kontrolního modulu s alarmem je vedle vstupních dveří do bezbariérového WC ve výšce dveří.

Přívod do signalizačního zařízení je skrze rozvody nízkého napětí v objektu, odkud bude z rozvodnice vyveden přívod do transformátoru, odkud bude pokračovat do kontrolního modulu s alarmem, který je propojen s tahovým tlačítkem.

Schéma zapojení je vyznačené v příslušném PSV, kde je popsána bezbariérová kabina invalidního WC v 1.NP.

ODVĚTRÁNÍ:

Sociální zázemí v každém patře 1.NP až 4.NP včetně úklidové komory je odvětráno nuceně VZT potrubím včetně potrubního ventilátoru příslušného výkonu ukončeného v odvětrávaných místnostech nasávacími mřížkami v podhledech a vyvedeno do fasády, kde jsou VZT potrubí zakončeny větracími mřížkami. Přesný popis odvětrání sociálního zázemí řeší samostatná složka této PD – vzduchotechnika.

Výtahová šachta bude odvětrána VZT potrubím profilu 200 mm, ukončené z interiéru větrací plastovou mřížkou profilu 200 mm a z exteriéru větrací plastovou mřížkou profilu 200 mm opatřenou síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami (lamely ve směru toku vzduchu). Odvětrání bude umístěno těsně pod stropní konstrukcí výtahové šachty.

Stoupací kanalizační potrubí DN 110 bude odvětráno a vyvedeno nad střešní plášť min. 500 mm a zakončeno odvětrávací hlavicí.

VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE:

Přesná specifikace výtahové technologie bude stanovena až po výběru konkrétního dodavatele zařízení.

Koncepčně se bude jednat o osobní lanový výtah bez strojovny s nosností 450 kg s počtem šesti stanic se zdvihem 13,795 m, rychlostí zdvihu 1 m/s a mikroprocesorovým řízením. Výtah bude vybaven elektrickou energeticky úspornou pohonnou jednotkou nahoře v šachtě.

PD uvažuje rozměr kabiny 1000x1250x2200 mm pro počet 6 osob. V kabině se budou nalézat dvoje kabinové dveře centrální s prokládáním.

Dle požární zprávy vstupní dveře zevnitř budovy do výtahové šachty (samostatný požární úsek) budou ve všech podlažích s požárním uzávěrem EW 30 DP1 – dveře součástí dodávky výtahu.

Podrobný popis výtahu – technická data a popis zařízení viz. PSV.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6mm.

Klempířské prvky: jedná se o nové venkovní parapety u nově instalovaných oken, okap. žlabů a svodů, oplechování atiky, oplechování atiky na styku se stěnou stáv. objektu, okapnice. Ukončení střechy u stěny viz. typový detail – součástí PSV – tyto plechy jsou umístěny pod vrchním střešním pásem a budou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.

Klempířské prvky (okapnice, atiky) budou ukotveny na OSB desky tl. 22 mm, které budou připevněny do dřevěných hranolů nebo k nosné konstrukci.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nanášená strojně nebo ručně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou + lepidla kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo. Komplet systém.

V místech zazdívek v interiéru doplněná vnitřní dvouvrstvá hladká omítka  (jádro - vápenocementová omítka  + štuk) vč. armovací tkaniny, komplet systém.

V řešené části objektu – ve vnitřku budou odstraněny stávající malby a v celé řešené severní části objektu bude stávající zdivo nově naštukováno.

Podklad pro vnitřní omítky bude napenetrován.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní probarvená tenkovrstvá silikonová omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků.

a)

Na tepelně izolační systém bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy.

Vyrovnávací vrstva

- Po osazení hmoždinek talířem na fasádní desky se provede pro dosažení požadované rovinnosti vyrovnávací vrstva z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako armovací stěrka:

Na tepelně izolační fasádní desky se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese lepicí stěrka na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná.

Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

Výztužná vrstva

- Tuto vrstvu u tepelně izolačního systému tvoří výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže.

Je navržena:

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. Určená pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Technické údaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

Hmotnost na plochu: > 145 g/m2

Zatížení na mezi pevnosti: > 2000 N/ 50 mm

Spotřeba materiálu: 1,1 m2 na plochu 1 m2

Vydatnost: cca 45 m2

Skladování v suchu a v poloze na svislo.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikové laboratoře, nezávislá kontrola je provedena prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se nanese stěrkovací hmota na podklad, do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahladí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu).

Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokré do mokrého“.

Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrkové hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech, např. 500 x 250 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výztužné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výztužných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. rohového profilu se síťovinou do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním. Přes výztužné profily se sklotextilní síťovina osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v technickém listu daného výrobku.

b) Provádění konečné povrchové úpravy.

Před nanášením základního nátěru je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození sklotextilní výztuže.

Na vyzrálý podklad (základní vrstvu) se nanese základní nátěr celoplošně fasádním válečkem nebo štětkou.  Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru min. 24 hodin.

Je navržen:

Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.

Složení: organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.

Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru pro následné nanesení fasádní povrchové úpravy.

Technické údaje:

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm3

Podíl pevných částic: cca 70%

Barva: bílá

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba materiálu:

Skladování v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Základní nátěr musí být vhodný na minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést vody, cca 1l vody na 25 kg balení, příp. cca 2 dl vody na 5 kg balení. Nátěr lze nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např.ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na základní nátěr je natažena tenkovrstvá probarvená omítka.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi silikonu, určená do exteriéru. Systémová součást zateplovacího systému.

Složení: Silikonové pryskyřice, organické pojivo, minerální plniva, vlákna, voda, přísady.

Odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná, univerzálně použitelná, odolná znečištění, snadno zpracovatelná.

Technické údaje:

Zrnitost: 1,5/2,0/3,0 mm

Objemová hmotnost v čerstvém stavu: cca 1,8 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti (λ): cca 0,70 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): cca 40 – 60

Soudržnost: > 0,3 MPa

Absorpce vody (w): < 0,10 kg/(m2h0,5)

Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd): 0,08 – 0,12 m (omítka 2 mm)

Skladování v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Omítka vhodná na minerální podklad.

Příprava podkladu:

Případně znečištěný povrch očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku.

Minerální podklad je nutné předem natřít základním nátěrem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Skladba omítky:

•1 x základní nátěr (celoplošně a rovnoměrně)

•1 x probarvená omítka – barva omítky upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem ve spolupráci s projektantem. V architektonickém řešení je navržen odstín šedé barvy.

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg omítky.

Omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Po natažení omítky strukturovat povrch umělo-hmotným hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Vysoké teploty zejména v letním období zkracují čas vysychání (nebezpečí zprahnutí omítky).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrné vybarvení odstínu omítky.

Omítka je dodávána se základní protiplísňovou ochranou s preventivním a odkladným účinkem proti napadení fasády houbami, řasami nebo plísněmi.

Výrobek obsahuje přírodní plniva (písky), případný výskyt tmavších zrn je přirozenou vlastností omítky.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolní plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, nátěry, kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na závěr se vnější plochy očistí tlakovou vodou.

V místech zazdívek u oken ve fasádě doplněná venkovní dvouvrstvá vápenocementová omítka  (jádro + štuk) vč. armovací tkaniny, komplet systém.

Požadavky na podklad:

- Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotechnického napadení a aktivních trhlin v ploše. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost.

Dojde k napenetrování podkladu – 2x.

Zrealizuje se jádrová omítka za použití latí.

Na jádrovou omítku bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy. Popis těchto vrstev viz. tenkovrstvá omítka nanášená na tepelný izolant.

Na takto připravený podklad se natahne štuková omítka.

Štuková omítka se natře silikonovou barvou – 2x. Silikonová barva fasády bude upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem ve spolupráci s projektantem.

SOKL

Venkovní sokl u přístavby vstupní haly a schodišťového prostoru bude opatřen do výšky 400mm nad terénem dekorativní mozaikovou omítkovinou včetně výztužné tkaniny. Příprava podkladu včetně výztužné tkaniny viz. výše.

Vnitřní keramický sokl u keramických dlažeb bude do výšky 100mm nad úrovní podlahy.

MALBY

Všechny omítnuté stěny, stěny dotčené stavbou a stěny v prostorách, které budou nově využívány pro potřeby škol, jsou opatřeny bílým finálním nátěrem - 2x.

LÍCOVÉ CIHLY A PÁSKY U VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VSTUPNÍHO PORTÁLU

Pilíře budou obezděny pohledovými cihlami tl. 100mm.

Vstupní portál před přístavbou vstupní haly bude jeho nadpraží obloženo cihelnými páskami. Stejně tak výtahová šachta, která z architektonického hlediska bude tvořit věž s hodinami u objektu, bude obložena cihelnými páskami.

Parametry lícových cihel a pásků:

Povrch:  antiquem, barva: tmavá, hmotnost: 2,32-2,40 kg/ks, pevnost v tlaku: min. 60 MPa, mrazivzdornost: F2, spotřeba: 57ks/m2, rozměr cihla: 215x102x65, rozměr pásek rovný: 215x65x23-25 mm.

Cihelné pásky se budou lepit na tepelný izolant, na který bude realizována základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a výztužné vrstvy. V případě podkladu pod keramické a dekorativní obklady se kotvení tepelného izolantu provádí vždy přes sklotextilní síťovinu do ještě nezatvrdlé stěrky výhradně pomocí šroubovacích hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce.

Při lepení pásků doporučujeme použít metodu oboustranného lepení. Lepící hmota se nanáší jak na podklad, tak na cihelné pásky. Při provádění obkladu je nutno nejen dodržovat objemové dilatační spáry (pomocí dilatačního profilu, které procházejí celou skladbu zateplovacího systému), ale i dilatační spáry obkladu. Ty se provádějí v polích max. 4m x 4m a vytváří se pouze ve stěrkové vrstvě a obkladu pomocí dilatačního profilu nebo pomocí pružné spárovací hmoty pouze v obkladu. Dilatační spáry dále musí být v liniích hlavních změn fasády např. ostění, nadpraží. Tyto spáry se vytvářejí pomocí pružné spárovací hmoty pouze v obkladu. Dále dilatační spáry v místech na rozhraní rozdílných tepelných režimů.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Vnitřní výmalba bude barvy bílé.

Barvu nové fasády u přístavby vstupní haly včetně schodišťového prostoru včetně soklu určí investor stavby ve spolupráci s projektantem při samotné realizaci stavby dle vzorníku barev. Bude se jednat o odstín šedé barvy a sokl bude v tmavší šedé.

Střešní krytina vstupní haly bude z bitumenové hydroizolace s posypem, stejně tak střešní plášť nad hlavním schodištěm a výtahová šachta a nová vrstva střešního pláště nad stávajícím objektem. Vstupní portál bude zastřešený z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Vstupní portál a výtahová šachta:

Pilíře vstupního portálu budou obezděny pohledovými cihlami tl. 100mm a nadpraží vstupního portálu před přístavbou vstupní haly bude obloženo cihelnými páskami. Stejně tak výtahová šachta, která z architektonického hlediska bude tvořit věž s hodinami u objektu, bude obložena cihelnými páskami. Povrch lícových cihel a pásků  antiquem, barva: tmavá.

DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY:

Příslušnými fotoluminiscenčními tabulkami  podle ČSN ISO 3864 bude ve všech prostorách označen směr únikové cesty k  východu z budovy, dále bude označeno každé podlaží u vstupu ze schodiště tabulkou s pořadovým číslem a označením podlaží – 1. NP – 4. NP.

Pro každé podlaží (plocha upravované části je 215 m2) budou ve vnitřní chodbě osazeny dva přenosné hasicí přístroje práškové s hasicí  schopností 21A a jeden bude 	v hlavní chodbě pro společné prostory.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

V rámci nového podlahového souvrství bude realizována pokládka tepelné izolace z tvrzeného podlahového polystyrénu v tl. 40mm u podlah P1 a P3 – podlahy v místnosti 1.12.

U podlahy P4 u přístavby vstupní haly bude provedena pokládka tepelné izolace z podlahové tvrzeného polystyrénu v tl. 130mm (50 mm + 80 mm, kladené křížem, přes vazbu).  To samé platí u podlahy P5 – skladba vyrovnávacího schodiště u vstupní haly.

Ve střešním plášti pro vstupní halu S1 bude instalováno min.240mm a max. 440 mm polystyrénu pro ploché střechy.

Ve střešním plášti pro zastřešení portálu u vstupu S2 bude pod ocelový překlad instalován tepelný izolant ze stabilizovaných fasádních desek z lehčeného šedého polystyrénu (U=0,3125 W/m2.K) se sníženou hořlavostí (třída E) a mimořádnou paropropustností (faktor difuzního odporu menší nebo rovna 7), tl. 80 mm.

Ve střešním plášti nad upravovanými podestami hlavního schodiště S3 bude instalována tepelná izolace max. 150 mm z polystyrénu pro ploché střechy. Betonová římsa doplněné střechy bude obložena stabilizovanými fasádními deskami z lehčeného šedého polystyrénu (U=0,3125 W/m2.K) se sníženou hořlavostí (třída E) a mimořádnou paropropustností (faktor difuzního odporu menší nebo rovna 7),   tl. 60 mm.

Ve skladbě střešního pláště výtahu S4 se bude nacházet min.240mm a max. 265mm polystyrénu pro ploché střechy.

Atika střešního pláště nové přístavby bude z vnitřní strany zateplena polystyrénem tl. 30 mm.

Přístavba vstupní haly a upravené podesty hlavního schodiště budou fasádně zatepleny tepelným izolantem ze stabilizovaných fasádních desek z lehčeného šedého polystyrénu (U=0,3125 W/m2.K) se sníženou hořlavostí (třída E) a mimořádnou paropropustností (faktor difuzního odporu menší nebo rovna 7), tl. 100mm.

Certifikovaný systém včetně kotvení a ostatních doplňků, komplet systém. Min. 0,5 m nad U.T. a pod U.T. bude fasádní šedý paropropustný polystyrén nahrazen extrudovaným polystyrénem s nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku s oboustranně profilovaným povrchem ochráněn pod terénem nopovou folií. U výplní otvorů dojde k přetažení tepelné izolace o 30mm (zamezení tepelnému mostu).

Před zahájením prací – zateplení objektu – bude nutné zpracovat kotevní plán dle dodavatele kotevního systému.

Požadavky na podklad:

- Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotechnického napadení a aktivních trhlin v ploše. V PD se zateplení realizuje na nové cihelné zdivo. V místě napojení na schodišťový prostor (stávající stěna šíře 1025 mm) se odstraní venkovní omítka v celé řešené zateplované ploše. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost.

- Při montáži tepelného systému dodržovat striktně postupy montáže výrobce zvoleného systému dle technických listů výrobku. Tepelně izolační systém bude založen pomocí soklového profilu.

Soklový profil:

- Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepící hmoty soklový profil soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, doporučujeme se jejich spojování spojkami soklových lišt. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Soklový profil se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučujeme doplnit okapničku k soklovému profilu.

Lepení fasádních tepelně izolačních desek bude pomocí lepící hmoty určené pro daný zvolený systém. Lepící hmota se nanese na zadní stranu (šedý fasádní polystyrén) bezprostředně osazované tepelně izolační desky metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů tak, aby po přilepení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40% plochy tepelně izolační desky. Detaily navazujících částí konstrukcí, prostupujících prvků, připevňovacích prvků připevňovaných k podkladu a oplechování je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pronikání vody do skladby systému, např. pomocí těsnící pásky. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepící hmoty – min. 24 hodin.

Lepící a stěrková malta pro lepení fasádních tepelně izolačních desek

je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako lepidlo:

Podklad musí být rovinný (≤5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení. Lepící směs nanášíme po celém obvodu tepelně izolační fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy.

Tato směs se také použije na základní vrstvu se sklotextilní síťovinou umístěnou na izolační fasádní desky.

Kotvení tepelného systému hmoždinkami v místech, kde bude natažena tenkovrstvá probarvená vnější omítka:

- Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště, osazují se před provedením základní vrstvy. Je navržen systém lepený s doplňkovým kotvením. Počet hmoždinek bude 6 ks/m2 a musí být dodrženy následující podmínky: Podklad musí splňovat standardní požadavky, soudržnost min. 0,2Mpa, nesmí být trvale zvlhčován ani opatřen nátěrem. Max. povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10mm/m. Na stavbě musí být dále provedený oprávněnou osobou zkoušky přídržnosti s konkrétní lepící hmotou k podkladu. Použít hmoždinky s patentovaným systémem se zátkou šroubované pomocí automatického zapuštění (bez frézování, bez znečištění). Hmoždinky s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci. Rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce. Zátku hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru.

Kotvení tepelného systému hmoždinkami v místech, kde bude lepen obklad z cihelných pásků:

- Kotvení se provádí vždy přes sklotextilní síťovinu do ještě nezatvrdlé stěrky výhradně pomocí šroubovacích hmoždinek. Počet a druh závisí na jakosti podkladu, stanovuje se statickým výpočtem, min. počet hmoždinek je 6ks/m2, v oblasti nároží 9ks/m2. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

Nová plastová okna, trojsklo, barva bílá, Uokna=0,90 W/m²K, celoobvodové kování, funkce mikroventilace.

Nové vstupní dveře do vstupní haly budou hliníkové, bezpečnostní fólie a kování, oboustranná klika, trojsklo, Udveří=0,90 W/m²K. Na obou křídlech dveří bude umístěno panikové kování – viz. požární zpráva.

Nové vnitřní dveře s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností laminát HPL včetně obložkové ocelové zárubně. Barva dveří – povrchová úprava dub. Zárubeň barvy šedé. Interiérové kování rozeta klika/klika – matný chrom, dveře včetně prahové přechodové lišty. Dle požární zprávy jsou některé dveře navrženy s požární odolností viz. požární zpráva a výpis PSV. Do invalidního WC budou dveře opatřeny madlem viz. PSV a některé dveře viz. požární zpráva a PSV budou opatřeny magnety, které budou držet dveře v otevřené poloze. V suterénu jsou navrženy dveře kouřotěsné s požární odolností – viz. požární zpráva a PSV.

Dveře do výtahu jsou součástí dodávky výtahu.

Ve vrátnici je navržené hliníkové vnitřní posuvné okno.

Nová okna včetně plastových vnitřních parapetů.

Hliníkové vstupní dveře do výtahové šachty ze střechy stávajícího objektu:

Jsou navrženy jednokřídlé, otevíravé se zasklením z tepelně izolačním trojsklem, se součinitelem tepelného prostupu Udveří=1,10 W/m²K, sklo pískované s bezpečnostní folií, kování klika/koule, včetně prahové lišty. Nosný obvodový hliníkový rám a rám křídla bude v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele dveří, barva dveří je navržena šedá.

Podrobnější specifikace výplní otvorů je uvedena v příloze PD „VÝPIS PSV“.

VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ U OKEN NA PODESTÁCH HL. SCHODIŠTĚ:

Okna ve schodišti budou opatřeny venkovním zábradlím ve výšce 1100 mm nad spodní hranou okna. Je navrženo z jäklového rámu a z výplní z tahokovu. Zábradlí bude žárově zinkované a kotveno pomocí kotevních prvků do nosné obvodové zdi. Celkem se jedná o 8 oken ve schodišti, které jsou opatřeny tímto zábradlím.

ŽEBŘÍK VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ:

Nosná část žebříku je navržená z ocelové konstrukce s povrchovou úpravou práškové lakování barvy šedé. Dimenze trubek bude 3/4" a stupadla z trubek 1/2". Žebřík zajišťuje přístup z podesty ve 4.NP k oknům na této horní podestě v posledním patře. Žebřík bude kotven do nosné konstrukce pomocí kotevních prvků a bude osazen na pevno, není odnímatelný. Délka žebříku je navržena 1,75 m a šířka 0,45 m.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Zájmový objekt je stávající a vlastní stavba je malého objemu, proto inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebylo třeba dělat.

PD vychází z původních projektových podkladů budovy, výškového zaměření nivelačním přístrojem a doměřením na místě.

Přístavba je založena na základových pasech a základové desce. Podrobně jsou základové konstrukce popsány v oddíle této TZ – Základy.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt – pavilon „6“ má stávající napojení na dopravní infrastrukturu, bez úprav.

Na základě přístavby ke stávajícímu objektu musí být zřízeny nové zpevněné plochy. Jedná se přístupový chodník ze stávající zpevněné cesty do nového vstupu, chodník délky 14,81m a šíře 3,3m se spádováním 2% směrem k místu napojení na stávající zpevněnou cestu.

Chodník bude realizován skladbou zpevněné plochy H1.

| H1 | SKLADBA SOUVRSTVÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f4/8 TL. 30 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f8/16 TL. 50 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f0/63 TL. 100 mm |
|  | - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ |

Kolem nové přístavby vstupní haly a upraveného hlavního schodiště bude realizování okapový chodník šíře 500 mm + záhonový obrubník – skladba H2.

| H2 | SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU |
| --- | --- |
|  | - VYMÝVANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO – KAČÍREK TL. 100 mm |
|  | - ŠTERKODRŤ f8/16 TL. 150 mm |
|  | - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ NEBO STÁVAJÍCÍ TERÉN |

Po vybouraném předloženém schodišti u původního rušeného vstupu se plocha zatravní – cca 9m2.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Pro potřeby přístavby bude užita stěrková hydroizolace s atestem na vysoké radonové riziko.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve zněním uvedeném ve vyhlášce č. 20/2012 Sb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.