A. Průvodní zpráv

A. Průvodní zpráva	1

A.1. Identifikační údaje	2

A.1.1. Údaje o stavbě	2

A.1.2. Předmět projektové dokumentace	2

A.1.3. Údaje o stavebníkovi	2

A.1.4. Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2. Seznam vstupních podkladů	2

A.3. Údaje o území	2

A.4. Údaje o stavbě	3

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

## Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

název stavby:	Zajištění bezbariérového přístupu + rekonstrukce učeben v budově obchodní akademie v Plzni

místo stavby:	náměstí T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

parcelní číslo st. 6014/1

katastrální území Plzeň [721981]

## Předmět projektové dokumentace

Novostavba – přístavba výtahové šachty

Stavební úpravy/rekonstrukce učeben a kabinetů nacházející se ve 4. NP a stavební úprava kabinetu nacházejícího se v 2. NP

## Údaje o stavebníkovi

Název			Obchodní akademie Plzeň

Adresa sídla		Náměstí T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

IČ			49778161

DIČ			CZ49778161

## Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

ENPROBE, s.r.o., K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň

IČO: 03370241

- jméno a příjmení hlavního projektanta vč. ČKAIT

Ing Václav Šístek, ČKAIT 0201984

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace vč. ČKAIT

Ing. Renata Böhmová	 ČKAIT 0202168		autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. Miroslav Přibek ČKAIT 0201940		autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

Miroslav Pech ČKAIT 0201645			silnoproud + bleskosvody

Michal Schlaffer, Luděk Bláha ČKAIT 0201333	autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

Ing. Jan Vachulka, Ph.D ČKAIT 0201611		autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, 						mosty, inž. Kce

Ing. Tomáš Knapp ČKAIT 0200224		autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

## Seznam vstupních podkladů

- výpis z katastru nemovitostí

- jednání a konzultace s investorem

- prohlídka a zaměření stávajícího objektu

- podklady o existenci stávajících inženýrských sítí, jejich technická dokumentace a možnosti napojení ověřené jejich správci

- technická dokumentace jednotlivých správců inženýrských sítí

- stavba se dle dostupných údajů nenachází na poddolovaném území

## Údaje o území

- rozsah řešeného území

Projekt řeší přístavbu výtahu k objektu obchodní akademie Plzeň na nám. T. G. Masaryka v Plzni. Cílem návrhu je zajištění bezbariérovosti do všech podlaží. Přístavba je navržena na severní fasádě školy, směrem ze dvora. Přístavba je navržena na pozemku náležící k obchodní akademii. Místo přístavby je nezastavěné, jedná se o zpevněnou část dvora.

V rámci této projektové dokumentace jsou dále navrženy úpravy/rekonstrukce a modernizace tří učeben a několika kabinetů. Dále je navržena nová toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Úpravy se týkají převážně modernizace elektroinstalace, nábytku, doplnění učebních pomůcek atd. (konkrétně viz projektová dokumentace)

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavbou dotčené pozemky nejsou předmětem ochrany území.

- údaje o odtokových poměrech

Stávající odtokové poměry nebudou přístavbou ovlivněny. Jedná se pouze o dešťové vody z nové výtahové šachty, které budou svedeny dešťovým svodem a budou po povrchu odvedeny do stávajících vpustí, umístěných ve stávající spádované zpevněné ploše. Navýšení dešťovým vod je zanedbatelného rozsahu.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Přístavba výtahu je v souladu s územním plánem obce Plzeň, jedná se pouze o přístavbu výtahu.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nepodléhá územnímu rozhodnutí.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Byly dodrženy obecné požadavky na využití územní.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V projektu byly dodrženy příslušné normy a předpisy jako např. bezpečnostní, hygienické apod. Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektu a jsou splněny.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se uvedené stavby.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba si nevyžádá žádné související investice. Z hlediska časových vazeb se nevyskytují významné podmínky výstavby.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí)

Parcelní číslo 6014/1 – zastavěná plocha a nádvoří

Katastrální území Plzeň (721981)

Vlastník: Statutární město Plzeň

Objednatel: Obchodní akademie Plzeň

## Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o přístavbu výtahu a rekonstrukce několika učeben a kabinetů a návrh nového wc pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

- účel užívání stavby

Jedná se o přístavbu výtahové šachty zajišťující bezbariérové užívání všech nadzemních pater obchodní akademie a úpravy/rekonstrukce a modernizace tří učeben a několika kabinetů. Dále je navržena nová toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Úpravy se týkají převážně modernizace elektroinstalace, nábytku, doplnění učebních pomůcek atd. (konkrétně viz projektová dokumentace)

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba bude trvalá.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Netýká se uvedené stavby.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se uvedené stavby.

- navrhované kapacity stavby

Přístavba výtahové šachty:

Zastavěná plocha 3,87 m2

Obestavěný prostor 90 m3

Počet pater 5 nástupních rovin

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Splaškové vody:

Nově bude navíc produkováno jen malé množství splaškových vod z nově navrženého wc pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Toto množství nebude mít vliv na stávající odvod splaškových vod. Napojení zařizovacích předmětů je do stávající vnitřní kanalizace – napojení do stávající stoupačky kanalizačního potrubí.

Dešťová voda:

Dešťové vody z nové výtahové šachty budou svedeny dešťovým svodem a budou po povrchu odvedeny do stávajících vpustí, umístěných ve stávající spádované zpevněné ploše. Navýšení dešťovým vod je zanedbatelného rozsahu.

Zásobování vodou

V rámci stavebních úprav dojde k výměně některých zařizovacích předmětů. Nově je navržena toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Navržené úpravy nevyžadují nové řešení zásobování vodou, napojení je na rozvody stávající.

Měrná potřeba tepla na vytápění

Navržené úpravy nevyžadují řešení vytápění prostor. V kabinetu jazyků bude pouze vyměněno otopné těleso, za těleso větší.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Odpady a způsob jejich likvidace během provádění stavby jsou ve formě tabulek zařazeny v následující části tohoto textu.

Vzhledem ke kategorizaci odpadů (vyhláška MŽP. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.) je možno odpady rozdělit na odpady vzniklé během stavby a na odpady vznikající během vlastního provozu stavby.

Odpady během stavby

| KÓD ODPADU | KATEGORIE | NÁZEV DRUHU ODPADU | ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | O | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | Sběrné suroviny |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | Specializovaná firma |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly | Skládka, event. znovuvyužití |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | Sběrné suroviny |
| 15 01 07 | O | Skleněné obaly | Skládka, event. recyklace |
| 17 | O | Stavební a demoliční odpady |  |
| 17 01 01 | O | Beton | Skládka, event. recyklace |
| 17 01 02 | O | Cihly | Skládka, event. recyklace |
| 17 01 03 | O | Tašky a keramické výrobky | Skládka, event. recyklace |
| 17 01 06 | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | Specializovaná firma |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | Skládka, event. recyklace |
| 17 02 01 | O | Dřevo | Skládka, event. znovuvyužití |
| 17 02 02 | O | Sklo | Specializovaná firma |
| 17 02 03 | O | Plasty | Specializovaná firma |
| 17 03 01 | N | Asfaltové směsi obsahující dehet | Specializovaná firma |
| 17 04 01 | O | Měď, bronz, mosaz | Sběrné suroviny |
| 17 04 02 | O | Hliník | Sběrné suroviny |
| 17 04 03 | O | Olovo | Sběrné suroviny |
| 17 04 04 | O | Zinek | Sběrné suroviny |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel | Sběrné suroviny |
| 17 04 10 | N | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | Specializovaná firma |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Specializovaná firma |
| 17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sádry | Skládka |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady | Skládka |

V objektu během užívání stavby bude vznikat pouze komunální odpad. Majitel objektu uzavře smlouvu se specializovanou firmou. Kontejnery budou umístěny na pozemku investora.

Stanovení třídy energetické náročnosti budovy

Jedná se pouze o přístavbu výtahu a o modernizace učeben a kabinetů, není tedy třeba stanovovat třídu energetické náročnosti budovy.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby je předpokládáno po vydání platného stavebního povolení, doba výstavby cca 1 až 2 měsíce.

Stavba nebude členěna na jednotlivé objekty.

- orientační náklady stavby

cca 4 mil ,-Kč

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na jednotlivé objekty a neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

V Plzni dne 6.4.2017						Vypracoval:	Ing. Václav Šístek

Ing. Renata Böhmová