Příloha č. 1: Technická specifikace

| název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| osoba oprávněná jednat za dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Dodavatel musí předložit takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele.

Dodavatel vyplní technické parametry jím nabízeného zboží do pravého sloupce níže uvedené tabulky, případně vyplní i další místa označená DOPLNÍ DODAVATEL, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl zadavatel bez pochybností porovnat parametry nabízeného zboží s požadovanými parametry a určit, zda dodavatelem nabízené zboží splňuje stanovenou technickou specifikaci. Pro správné vyplnění tabulky musí dodavatel uvést konkrétní údaje vztahující se k zadavatelem požadovaným parametrům, nikoliv pouze „ANO“ jakožto obecný výraz naznačující naplnění zadavatelem požadovaných parametrů.

Způsob vyplnění parametrů: - Tolerance nabízených hodnot parametrů jednotlivých gastrozařízení je +/- 10 % od zadavatelem stanovené hodnoty. - Popsal-li však zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru. - Popsal-li však zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chlazený stůl - Chlazený stůl 420 L, šuplíkový. - Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění, přední a postranní panely a pracovní deska vyrobeny z nerez oceli AISI304, zadní vnější stěna z galvanizované oceli. - Polyuretanová izolační pěnová výplň min. 50 mm, cyklopentan jako hnací plyn. - Vestavěná chladicí jednotka. - Vnitřní cirkulace vzduchu. - Digitální elektronický ovládací panel. - Automatické odsávání s odpařením kondenzátu horkým plynem. - Provozní teplota: -2+10 °C. - Energetická třída min. C v souladu s nařízením EU 2015/1094. - Netto využitelný objem min. 240 L v souladu s nařízením EU 2015/1094. - Roční spotřeba energie max. 1200 kWh v souladu s nařízením EU 2015/1094 - Klimatická třída 5 pro provoz při okolní teplotě +40 °C a vlhkosti 40 %. - Rozměr: 1730x700x900 - Příkon: 1kW/230V - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 2 | Elektrický konvektomat - 10 x GN1/1, elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry a s možností vaření/pečení ve 2 krocích (fázích). - Regulace vlhkosti pomocí BY-Pass technologie (Patentováno) zaručuje maximální efektivitu výkonu bojlerového vyvíječe a optimalizaci spotřeby vody a energií. - AIR-O-FLOW - systém nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí Bi-ventilátoru. - AIR-O-CLEAN - integrovaný, automatický systém Mytí komory, 4 mycí programy. - Funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka. - Varné režimy: pára (100 °C), nízkoteplotní pára (25 – 99 °C), superpřehřátá pára (101 – 130 °C), horký vzduch (25 – 300 °C), kombinovaný režim (25 – 250 °C) banketová regenerace, - Delta pečení. - Možnost programování ve 2 fázích. - Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky (udržovací program), automatické zchlazení, automatické předehřívání, zpožděn start, pauza. - Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a časy. - Teplotní pokrmová sonda. - Přívod elektrické energie: 400 V - Příkon: 17,5 kW - Počet kusů: 2 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 3 | Sada gastronádob - Potřebná k provozu konvektomatu. - Kompatibilita s nabízeným konvektomatem. - Gastronádoby musí být v souladu s normou ČSN EN 631-1 (511020), z jednoho kusu nerezové oceli 18/10 o síle 1 mm. - Počet kusů: 2 - Sada č. 1: sada vhodná k vaření v konvektomatech do 300°C - GN 1/1 100 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 100 mm) – 5 kusů - GN 1/1 65 plná - nerez (530 x 325 mm, hloubka 65 mm) – 7 kusů - GND 1/1 65 děrovaná – nerez – 7 kusů - GNS 1/1 40 – smalt (530 x 325 mm, hloubka 40 mm) – 7 kusů - Víko na GN 1/1 bez úchytů – nerez – 5 kusů - Rošt GN 1/1 – 530 x 325 mm – nerez – 5 kusů - Sada č. 2: sada vhodná k vaření v konvektomatech do 300°C - GN 1/1 100 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 100 mm) – 5kusů - GN 1/1 65 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 65 mm) – 7 kusů - GND 1/1 65 děrovaná – nerez – 7 kusů - GNS 1/1 40 – smalt (530 x 325 mm, hloubka 40 mm) – 7 kusů - Víko na GN 1/1 bez úchytů – nerez – 5 kusů - Rošt GN 1/1 – 530 x 325 mm – nerez – 5 kusů | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 4 | Elektrická sklopná pánev - Elektrická sklopná pánev 100 L. - Infratopné články. - Speciální nerezové dno. - Užitný objem 85 L. - Termostat a energoregulátor. - Teplotní rozsah: 120° – 300° - Topný systém pomocí infračervených článků spojených s dnem pánve. - Dvojité víko lze při zavření použít jako pracovní plochu. - Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění - Integrované napouštění vody - pochromováno - Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI - Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304. - Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. - Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku. - Nastavitelná výška nerezových nohou. - Ochrana proti průniku vody IPX5 - Rozměr: 1000x930x900 - Příkon: 17kW/400V - SV - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 5 | Elektrický varný kotel - Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem. - Užitný objem 100 – 145 litrů. - Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 – DIN 1.4404. - Průměr vložky: 600 mm. - Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem. - Nerezový vypouštěcí ventil 2". - Ovládání energoregulátorem. - Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače - Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti. - Automatické doplňování duplikátoru. - Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle - Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti - Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI - Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304. - Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. - Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku. - Nastavitelná výška nerezových nohou. - Ochrana proti průniku vody IPX5 - Rozměr: 800x930x900 - Příkon: 22kW/400V - TV + SV - Počet kusů: 2 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 6 | Neutrální modul I. - Neutrální modul s vodovodním napouštěcím otočným ramenem, celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2 mm, vč. bočních krycích panelů pro zakončení varného bloku. - Boční hrany pravoúhlé pro přesné sestavení varného bloku. - Kompatibilita spojení s varným blokem, shodné přední vyprofilování s varnými zařízeními. - Vnitřní extra odolná, rámová konstrukce vyrobena z nerezu. - Rozměr: 400x930x900 – doměrek - SV - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 7 | Neutrální modul II. - Neutrální modul, celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2 mm, vč. bočních krycích panelů pro zakončení varného bloku. - Boční hrany pravoúhlé pro přesné sestavení varného bloku. - Kompatibilita spojení s varným blokem, shodné přední vyprofilování s varnými zařízeními. - Vnitřní extra odolná, rámová konstrukce vyrobena z nerezu. - Rozměr: 400x930x900 – doměrek - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 8 | Vozík se zásuvy - 1 ks | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 9 | Chladící skříň - Chladící skříň CNS 670 L, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům, jednodvéřová, s plnými dveřmi, digitální ovládací panel, pěnová izolace o síle min. 75 mm. - Nucená cirkulace vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty. - Na místě zaměnitelné panty dveří; zámek dveří a dveřní mikrospínač. - Vhodná pro GN2/1. - Dodávka vč. min. 3 roštových polic. - Teplotní rozsah: -2 až +10°C - Energetická třída min. D v souladu s nařízením EU 2015/1094. - Netto využitelný objem min. 500L v souladu s nařízením EU 2015/1094. - Roční spotřeba energie max. 950 kWh v souladu s nařízením EU 2015/1094. - Klimatická třída 5 pro provoz při okolní teplotě +40 °C a vlhkosti 40 %. - Rozměr: 710x837x2050 - Příkon: 0,5kW/230V - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 10 | Pracovní stůl skříňkový - Pracovní stůl skříňkový, pod výdejní vitrínu. - Celonerezové provedení - Rozměr: 1500x700x900 – doměrek - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 11 | Třípatrová chlazená vitrína samoobslužná - Třípatrová chlazená vitrína samoobslužná, otevřená, s přefukem. - Rozměr: 1200x600x720 - Příkon: 1kW/230V - Počet kusů: 1 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: - DOPLNÍ DODAVATEL - … - … |
| 12 | Příslušenství ke konvektomatu - Podestavba o rozměru 891x762x803 (2 ks) - Tukový filtr (2 ks) - Sprcha pro konvektomaty (2 ks) - Změkčovač vody (2 ks) | DOPLNÍ DODAVATEL |

V……………………..dne……………….			    …..……….………………………………….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

(titul, jméno a příjmení, funkce)

DOPLNÍ DODAVATEL					      DOPLNÍ DODAVATEL