Technická specifikace – Část 2 - PC sestavy, LCD monitory, projektory a ostatní výpočetní technika včetně příslušenství

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky všech částí VZ. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v technické specifikaci.

V případě požadavku na výkon procesoru stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net  zadavatel uchazečům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 7 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání oznámení 
o zahájení zadávacího řízení – Příloha č. 7 – Benchmark CPU. Podle této tabulky bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

Kde není uvedena záruční lhůta, je předpokládána záruka 
minimálně 24 měsíců.

Učebna 1 (místnost 124)

- 17 ks – PC konfigurace A (256GB)

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus bronze

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 256GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

Bez optické mechaniky

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 32GB

Přední konektory min. 2x USB 3.1 Gen 1

Zadní konektory min. 1x DisplayPort, 1x VGA, min. 4x USB 2.0, 1x RJ-45

Záruka min. 60 měsíců NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – PC konfigurace B (256GB)

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus bronze

Operační systém: kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 256GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 32GB

Přední konektory min. 2x USB 3.1 Gen 1

Zadní konektory min. 1x DisplayPort, 1x VGA, min. 4x USB 2.0, 1x RJ-45

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 18 ks – LCD 24“

Monitor

Úhlopříčka min. 23,8"

Technologie displeje: IPS nebo deriváty

Nativní rozlišení: 1920x1080 bodů

Jas min. 250 cd/m2

Odezva max. 5ms

Musí obsahovat integrované reproduktory

Konektory: D-Sub VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 HUB

Montáž na zeď: Vesa Wallmount 100x100

Pivot

Naklopitelný horizontálně otočitelný

Nastavení výšky v rozsahu min. 130mm

Balení obsahuje min. 1x VGA kabel, 1x DVI kabel, 1x DisplayPort kabel, 1x audio kabel, USB 3.0 kabel

- 1 ks – Set interaktivní projektor s ultrakrátkou projekcí + křídlová tabule bílá

Set tabule a interaktivního projektoru

interaktivní projektor s ultrakrátkou projekcí umístěný na rameni nad tabulí

Svítivost min. 3500 lumenů

poměr stran obrazu 16:10, rozlišení min. 1280x800

Kontrastní poměr min. 14000:1

Životnost lampy min. 5000 hodin v normálním režimu

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace

Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / Infrastruktura

Bezpečnost: Možnost ochrany bezpečnostním zámkem, Ochrana heslem, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

Interaktivita ovládaná prstem nebo perem, součástí jsou dvě elektronická pera.

Integrovaný reproduktor min. 1x16W

Tabule TRIPTYCH K BBBBB

Kvalitní magnetický povrch z certifikované dvouvrstvé keramiky vypalované nad 800 °C, vhodný

pro nejvyšší zatížení. Výborně stíratelný a odolný proti poškrábání. Je stálobarevný, nedochází

tedy k blednutí barvy.

Sendvičová konstrukce s tloušťkou min. 16 mm.

Rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy.

Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček

- Síťové rozvody pro PC – instalační a stavební práce

Ke každému stolu musí být nainstalovaná PC LAN zásuvka včetně lištování a elektrická zásuvka 220V s možností zapojení 2 ks lomených napájecích kabelů najednou. PC LAN zásuvky budou vyvedeny do patchpanelu 19“, který se osadí do racku v místnosti.

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

Učebna 13 (místnost 316)

- 34 ks - PC konfigurace A (256GB)

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus bronze

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 256GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

Bez optické mechaniky

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 32GB

Přední konektory min. 2x USB 3.1 Gen 1

Zadní konektory min. 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0, 1x RJ-45

Záruka min. 60 měsíců NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – PC konfigurace B (256GB)

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus bronze

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 256GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 32GB

Přední konektory min. 2x USB 3.1 Gen 1

Zadní konektory min. 1x DisplayPort, 1x VGA, min. 4x USB 2.0, 1x RJ-45

Záruka min. 60 měsíců NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – Projektor se správou po LAN

Projektor

Nativní rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16 : 10

Svítivost min 3600 lumenů

Kontrast: min. 15.000 : 1

Projekční vzdálenost max.  2,02 m (60 palců displej)

Zoom min. 1,2x

Životnost lampy min. 6000 hodin v normálním režimu

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n

Hladina hlučnosti max. 37 dB

Možnost montáže na strop

Hmotnost max. 2,5kg

Obsah balení: projektor, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, přepravní pouzdro

Učebna 14 (místnost 317)

- 29 ks – PC konfigurace A 512GB

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus platinum

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 512GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

Bez optické mechaniky

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 64GB

Volné sloty: min 2x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1

Přední konektory: min. 1x headset connector, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB Type-C

Zadní konektory: min. 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN), 2x DisplayPort, 1x VGA

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – PC konfigurace B 512GB

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus platinum

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 512GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 64GB

Volné sloty: min 2x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1

Přední konektory: min. 1x headset connector, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB Type-C

Zadní konektory: min. 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN), 2x DisplayPort, 1x VGA

Záruka min. 60 měsíců NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – LCD 24“

Monitor

Úhlopříčka min. 23,8"

Technologie displeje: IPS nebo deriváty

Nativní rozlišení: 1920x1080 bodů

Jas min. 250 cd/m2

Odezva max. 5ms

Musí obsahovat integrované reproduktory

Konektory: D-Sub VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 HUB

Montáž na zeď: Vesa Wallmount 100x100

Pivot

Naklopitelný horizontálně otočitelný

Nastavení výšky v rozsahu min. 130mm

Balení obsahuje min. 1x VGA kabel, 1x DVI kabel, 1x DisplayPort kabel, 1x audio kabel, USB 3.0 kabel

- 1 ks – Projektor se správou po LAN

Projektor

Nativní rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16 : 10

Svítivost min 3600 lumenů

Kontrast: min. 15.000 : 1

Projekční vzdálenost max. 2,02 m (60 palců displej)

Zoom min. 1,2x

Životnost lampy min. 6000 hodin v normálním režimu

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n

Hladina hlučnosti max. 37 dB

Možnost montáže na strop

Hmotnost max. 2,5kg

Obsah balení: projektor, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, přepravní pouzdro

Učebna 15 (místnost 311)

- 17 ks - PC konfigurace A (256GB)

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus bronze

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 256GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

Bez optické mechaniky

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 32GB

Přední konektory min. 2x USB 3.1 Gen 1

Zadní konektory min. 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0, 1x RJ-45

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – PC konfigurace B (256GB)

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus bronze

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 256GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 32GB

Přední konektory min. 2x USB 3.1 Gen 1

Zadní konektory min. 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0, 1x RJ-45

Záruka min. 60 měsíců NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – Projektor se správou po LAN

Projektor

Nativní rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16 : 10

Svítivost min 3600 lumenů

Kontrast: min. 15.000 : 1

Projekční vzdálenost max. 2,02 m (60 palců displej)

Zoom min. 1,2x

Životnost lampy min. 6000 hodin v normálním režimu

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n

Hladina hlučnosti max. 37 dB

Možnost montáže na strop

Hmotnost max. 2,5kg

Obsah balení: projektor, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, přepravní pouzdro

- 1 ks – Automatické plátno

Motoricky ovládané promítací plátno

Postranní vypínací systém zajišťující perfektní rovinnost promítací plochy

Vhodné pro projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností

Ocelový čtvercový tubus bílé barvy

obsahuje automatické koncové spínače

Upevnění na zeď/strop

Obsahuje upevňovací elementy posuvné v rozsahu min. 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo

Bezúdržbový, bezhlučný motor

Trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu

Vnější rozměr 230x148 / rozměr obrazu 220x138 cm

Učebna 16 (místnost 312)

- 18 ks - PC konfigurace A 512GB

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus platinum

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 512GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

Bez optické mechaniky

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 64GB

Volné sloty: min 2x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1

Přední konektory: min. 1x headset connector, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB Type-C

Zadní konektory: min. 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN), 2x DisplayPort, 1x VGA

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks – PC konfigurace B 512GB

Stolní PC v provedení tower

Zdroj s účinností min. 80 plus platinum

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 8000 bodů, s maximální podporou virtualizace (včetně přímého přístupu k HW pro virtualizované hosty)

SSD min 512GB

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB optickou myš - drátová

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 64GB

Volné sloty: min 2x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1

Přední konektory: min. 1x headset connector, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB Type-C

Zadní konektory: min. 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN), 2x DisplayPort, 1x VGA

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 19 ks – LCD 24“

Monitor

Úhlopříčka min. 23,8"

Technologie displeje: IPS nebo deriváty

Nativní rozlišení: 1920x1080 bodů

Jas min. 250 cd/m2

Odezva max. 5ms

Musí obsahovat integrované reproduktory

Konektory: D-Sub VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 HUB

Montáž na zeď: Vesa Wallmount 100x100 (zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení)

Pivot

Naklopitelný horizontálně otočitelný

Nastavení výšky v rozsahu min. 130mm

Balení obsahuje min. 1x VGA kabel, 1x DVI kabel, 1x DisplayPort kabel, 1x audio kabel, USB 3.0 kabel,

- 1 ks – Projektor se správou po LAN kompatibilní s připojovací jednotkou Epson ELPCB01

Projektor

Projekční technologie: RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

Svítivost min. 3200 lumenů

Rozlišení min. WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastní poměr min. 10.000 : 1

Korekce lichoběžníku Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °

Min. 1,6x ZOOM

Projekční vzdálenost (wide/tele): 1,79 m - 2,92 m (60 palec displej)

Ostření: Manuální

Funkce USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní: vstup pro mikrofon, MHL, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, RGB vstup (2x), S-Video vstup, Komponentní vstup (2x), Kompozitní vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A

Připojení: chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

Hmotnost max. 3 kg

Repro min. 1x16W

Hlučnost max. 37 dB (A)

Obsah dodávky: Přenosná taška, USB kabel, projektor, Napájecí kabel, Dálkové ovládání vč. Baterií

Kompatibilita je vyžadována proto, aby se nemuselo zasahovat do současného vedení kabeláže v učebně, kde je modul instalován a nevznikaly vysoké náklady na úpravu či opravu v učebně.

Distribuce virtuálních appliancí

- 1 ks – Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)

Záložní zdroj UPS

Montáž do racku

Maximální zatížení 3000/3000 (VA/W)

8x výstupní zásuvka IEC C13 + 2x IEC C19 a vstupní IEC C20

Obsahuje LCD displej

Disponuje 1x USB portem, 1x sériovým portem a slotem pro síťovou kartu MS, ModBus nebo reléové karty MS

Již od výrobce dodávána se síťovou kartou

- 2 ks – Nástěnný rozvaděč 19" 4U, 500mm, skleněné dveře

19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP30.

4U (š)600x(h)495

Rozvaděč se věší přímo na zeď

Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty

Celoskleněné dveře: bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 5 mm

- 5 ks – L2 switch pro připojení učeben

Přepínač – řízený – stohovatelný

Lze montovat do rozvaděče, 1U

Obsahuje 48 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)

Napájecí PoE min 740 W

Přepojovací kapacita: 176 Gbps, výkon přeposílání (velikost paketu 64 bytů): 130.94 Mpps

Podpora L2 přepínání: Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree (RSTP), agregace linek (LACP), VLAN, Voice VLAN, GVRP/GARP, Unidirectional Link Detection (UDLD), DHCP relay, IGMP snooping (v1,2,3), IGMP querier, HOL blocking

Podpora L3 přepínání: IPv4 routing, IPv6 static routing, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Policy-based routing (PBR), DHCP server, DHCP relay, UDP relay

Podpora stohování: min. 8 jednotek ve stohu, podpora agregace linek napříč jednotkami, master/backup jednotky, jednotky vyměnitelné za chodu (Hot swap), zapojení do řetězu nebo okruhu (chain, ring), stohování přes 10G optické i metalické rozhraní, stohování přes agregované linky

Podpora zabezpečení: SSHv2, HTTPS, IEEE 802.1X, autentizace pomocí webového prohlížeče, STP BPDU Guard, STP Root Guard, DHCP snooping, IP Source Guard (IPSG), Dynamic ARP Inspection (DAI), IP/MAC/Port Binding (IPMB), Private VLAN, Port security, RADIUS accounting, Storm control, DoS prevention, víceuživatelský a víceúrovňový přístup do CLI, ACL aplikovatelné na rozhraní v obou směrech (ingress, egress)

Podpora QoS

Podpora IPv6: Neighbor and Router Discovery (ND), SLAAC, path MTU Discovery, Duplicate Address Detection (DAD), certifikace USGv6 a IPv6 Gold Logo, QoS, ACL, First Hop Security (RA guard, ND inspection, DHCPv6 guard, Neighbor binding table (snooping & static), Neighbor binding integrity check), Multicast Listener Discovery (MLD v1/2) snooping, IPv6 aplikace (Web/SSL, Telnet Server/SSH, Ping, Traceroute, SNTP, TFTP, SNMP, RADIUS, Syslog, DNS client, DHCP Client, DHCP Autoconfig, IPv6 DHCP Relay, TACACS)

Podpora managementu: HTTP/HTTPS, SSH, SNMP (v1, 2c, 3, USM), RMON, IPv4 and IPv6 dual stack, firmware upgrade, Port mirroring, VLAN mirroring, Flow-based redirection and mirroring, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), sFlow agent, DHCP (options 12, 66, 67, 82, 129, and 150), konfigurace v upravitelném textovém formátu, Secure Copy (SCP), Time-based port operation, Traceroute, Ping, TFTP upgrade, Simple Network Time Protocol (SNTP), Xmodem upgrade, cable diagnostics, syslog, Telnet client, SSH client

Podpora LLDP, LLDP-MED, CDP

Console port, USB port pro snadnou výměnu souborů, tlačítko pro reset

RAM min. 512 MB

Flash paměť min. 256 MB

Switche s uvedenými parametry byly zvoleny tak, aby bylo možno naplňovat bezpečnostní politiku sítě, a také aby se snížily náklady na jejich implementaci díky zachování maximální možné kompatibility se stávající infrastrukturou.

- Oprava strukturované kabeláže – instalační a stavební práce

CAT 5E

Výměna poškozené strukturované kabeláže a LAN zásuvek (cca. 5-10 spojů z racku v místnosti 314) v 3 NP školy v místnostech 316 a 317 (půdní vestavba) vedené v sádrokartonu, po poškození hlodavci.

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

Stojanové rozvaděče pro výukový HW

- 4 ks – Otevřený rozvaděč 42U 600x800

Stojanový rozvaděč otevřený, dvoudílný (uchycení vpředu i vzadu)

Rack velikosti 42U 19“

600mm šířka, 800mm hloubka

Maximální doporučené zatížení 400kg

- 4 ks - 19" zásuvky 8xCZ s vypínačem

19" rozvodný panel 1U

8x zásuvka podle ČSN min 16A

kabel 3x1,5mm 2m

podsvícený vypínač

- 4 ks - 19" zásuvky 14xIEC0 C13

19" rozvodný panel 1U

14x IEC320 C13 zásuvka min 10A

IEC320 C14 zásuvka min 10A

Polytechnická dílna

- 1 ks – 3D tiskárna pro tisk studentských projektů

Stavebnice 3D tiskárny

tisková plocha min. 250x 210x 200mm

celkový modelovací prostor min. 10500cm3

tloušťka vrstvy max. 0.05mm

tryska max. 0.4mm

tiskový materiál: struna 1.75mm ABS, PLA, PETT, HIPS, Laywood, Laybrick

technologie tisku FDM

LCD displej

čtečka SD

USB 2.0

Může tisknout i na okraji, aniž by byl následně problém s vyjmutím hotového díla

- Elektrické okruhy pro dílnu – instalační a stavební práce

Nový rozvaděč v dílně, napojený z hlavního rozvaděče, s možností rozšiřování dalších okruhů se zatížením min. 20 kW. Z nového rozvaděče po dílně 3 nové okruhy zakončené dvojzásuvkami (1. okruh pro elektrické nářadí u dílenského stolu, 2. pro PC u pracovního stolu a 3. okruh pro běžné použití u pracovních stolů).

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

- Osvětlení pracovních ploch – instalační a stavební práce

Výměna stávajících starých svítidel za nové zářivkové svítidla a rozmístění tak, aby byl osvětlen prostor dílny i pracovní stoly, tak aby si pracující co nejméně stínil. Na strop minimálně 4 ks svítidel se svítivostí jednoho svítidla min. 6000 lm a na zeď min. 2 ks svítidel se světelností jednoho svítidla min. 3000 lm.

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

Virtualizace serverů

- 1 ks - Zvukotěsný rozvaděč 19" 24U do kanceláře

Integrovaná distribuce napájení

Akustická pěnová podšívka pro tlumení hluku

Špičková redukce šumu instalovaných IT zařízení, která umožňuje umístění skříně v klidném prostředí.

Integrovaný odvod tepla

Moduly ventilátoru s vysokou účinností odstraňující teplo

Vyhrazený přístupový bod zadního kabelu

Kabelový port má kapacitu až 400 kabelů a je vhodný pro zemní nebo podlahové kabely

Šest vertikálních kanálů příslušenství 0U

Poskytuje několik míst montáže pro příslušenství pro správu kabelů a PDU bez použití kritického prostoru.

Odnímatelné boční panely

Poskytuje zákazníkům snadný přístup k vybavení

Dřevěná dýha

Nastavitelné montážní kolejnice

Montážní lišty, přední a zadní, jsou plně nastavitelné pro různé montážní hloubky, pro montáž na zadní straně nebo pro větší vzdálenost od předních dveří.

Maximální hloubka stojanu 88 cm / 34,6 palce.

Minimální hloubka stojanu 12 cm / 4,7 palce.

Možnosti montáže na rack bez nářadí

Uzamykatelné přední dveře

Jmenovité vstupní napětí 100V, 120V

Vstupní frekvence 50/60 Hz

Vstupní připojení NEMA 5-15P

Délka kabelu 12 stop (3,60 m)

Maximální výška 50,59 palce (1285 mm)

Maximální šířka 29,53 palce (750 mm)

Maximální hloubka 44,49 palce (1130 mm)

Hmotnost Kapacita (statické zatížení) 1000.00 lbs. (454,55 kg)

Minimální montážní hloubka 28,35 palce (720 mm)

Maximální hloubka montáže 31,50 palce (800 mm)

Výška stojanu 24U

Šířka racku 19 "

Barva šedá, dub

Schválení podle předpisů EN 60950

Standardy EIA 19 palců, shoda TAA

RoHS kompatibilní

- Výměna za stávající rozvaděč – instalační a stavební práce

Sestavení nového rozvaděče a přesun 8ks 24 portových patch panelů CAT5E ze stávajícího rozvaděče včetně zapojené strukturované kabeláže.

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

Optické páteře

- 1 ks - Příprava na protažení optiky z K314 do budoucích prostor za U16 – instalační a stavební práce

Vytvoření průchodu mezi kanceláří 314 a prostorami v půdní vestavbě za učebnou U16 vnitřkem budovy tak, aby v něm bylo možno později snadno protáhnout optickou kabeláž.

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

- 1 ks - Úprava stávajícího optického převěsu mezi budovami BI a BII do rozvaděče v BI – instalační a stavební práce

Výměna stávajícího 62/125 optického kabelu realizovaného převěsem mezi budovami B1 a B2 za optický kabel min. OM3 a jeho oboustranné zakončení v optických vanách konektory LC Duplex.

1x 19“ optická vana 1U do budovy B1

2x optický patch kabel LC-LC 1m do budovy B1

2x optický patch kabel LC-LC 5m do serverovny 014

Možnost prohlídky místa plnění, délky apod. si může každý prohlédnout a přeměřit.

Pracovní stanice pro NOC/SOC

- 1 ks - Pracovní stanice

Pracovní stanice v provedení tower, vhodná pro provoz 24x7

Zdroj min. 400W s vysokou účinností

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor min. výkon v BenchMark min. 10500 bodů

SSD min 256GB PCIe

Možnost osadit profesionální grafické karty

RAM: min 8GB DDR4 2400 MHz, možnost osadit min 64GB

Obsahuje čtečku paměťových karet min. standardu SD, SDHC, SDXC

Obsahuje vypalovací DVD mechaniku

Obsahuje USB klávesnici - drátová

Obsahuje USB laserovou myš - drátová

Obsahuje prachový filtr

Volné sloty: min 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1

Konektory na přední straně skříně: min. 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 1 výstup pro sluchátka, 1 vstup pro mikrofon

Konektory na zadní straně: 4 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 2 porty DisplayPort 1.2, 1 výstup DVI-I Single Link, 2 porty PS/2, 1 port RJ-45, 1 zvukový linkový vstup, 1 zvukový linkový výstup

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla

- 1 ks - Grafická karta se 4 výstupy

Grafická karta pro připojení 4 monitorů

Rozhraní: PCI Express 3.0 x16

Pasivně chlazená

Paměť min. 2 GB typu GDDR5

Porty: min. 4 x Mini DisplayPort

Rozlišení: DisplayPort:2560 x 1600 at 60 Hz / HDMI:1920 x 1200 at 60 Hz

Podpora OpenCL 1.2, DirectX 11.2, OpenGL 4.4

- 4 ks - Redukce k monitorům z mini DP na DP

Redukce k monitorům z mini DP na DP

- 4 ks – Monitory

3ks

Monitor 27"

Rozlišení 2560 x 1440 bodů

Jas min. 300 cd/m2

Odezva max. 6ms

Technologie panelu: IPS

Vstupní konektory /Vstupy: Display Port a DVI-D

USB-Hub

zabudované reproduktory

Naklopitelný horizontálně otočitelný

Možnost výškového nastavení

Dodávané příslušenství: síťový a signálový kabel (DP-DP a DVI-D-DVI-D)

Infračervený senzor pro automatické zapínání/vypínání monitoru podle přítomnosti obsluhy

1ks

Monitor 27"

Rozlišení 2560 x 1440 bodů

Jas min. 350 cd/m2

Odezva max. 5ms

Technologie panelu: IPS

Vstupní konektory: DisplayPort via USB Typ-C, DisplayPort, DVI-D, HDMI

USB-Hub

Pivot

Naklopitelný horizontálně otočitelný

Výšková nastavitelnost [mm]	155

Rozestup otvorů	Standard VESA 100 × 100 mm

Dodávané příslušenství: zdroj, Síťová šňůra, USB kabel Type-C)

Přenosný počítač pro NOC/SOC

- 1 ks - Notebook konfigurace N1

Ultrabook s hmotností max. 1,9 kg

Operační systém kompatibilní se stávajícím OS ve škole (aktuálně používán Windows 10 Pro 64bit)

Procesor výkon v BenchMark min. 4600 bodů, TDP max. 15W

Obsahuje min HD webkameru

Displej 15.6“ UHD (3840x2160) Anti-Glare LED UWVA (IPS)

RAM: min 8GB DDR4 2133 MHz, možnost osadit min 32GB

SSD min 256GB PCIe NVMe, možnost osadit druhý 2,5“ pevný disk

WiFi 802.11 ac, BT 4.2

Obsahuje čtečku otisků prstů

Konektory: min. 1x USB-C, 2x USB 3.1, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI (je možné použít redukci z jiného digitálního rozhraní), 1x VGA, 1x RJ-45 (LAN), 1x dokovací konektor

Obsahuje originální dokovací stanici připojitelnou přes nativní dokovací konektor Dokovací stanice musí mít vlastní napájecí adaptér, kterým lze notebook napájet. Notebook lze přes dokovací stanici zapnout

CZ klávesnice s podsvícením

Obsahuje 3 tlačítkovou laserovou myš

Udávaná výdrž baterie min. 14 hodin

Záruka min. 60 měsíců, NBD on-site, možnost kontroly stavu záruky na webu výrobce na základě zadání výrobního čísla, možnost stažení aktuálních ovladačů z webu výrobce na základě zadání sériového čísla.