Příloha č. 1: Technická specifikace strojů pro část B

| název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| osoba oprávněná jednat za dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Pořízení vybavení pro strojní dílnu – dodávka obráběcích frézovacích center Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

OZNAČENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, NA KTEROU PODÁVÁ DODAVATEL NABÍDKU:

ČÁST B – pětiosé obráběcí frézovací centrum (1 ks)

Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace strojů pro část B veřejné zakázky níže uvedené požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel musí předložit takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele.

Dodavatel vyplní technické parametry jím nabízeného zboží do pravého sloupce níže uvedené tabulky, případně vyplní i další místa označená DOPLNÍ DODAVATEL, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl zadavatel bez pochybností porovnat parametry nabízeného zboží s požadovanými parametry a určit, zda dodavatelem nabízené zboží splňuje stanovenou technickou specifikaci.

Způsob vyplnění parametrů nabízeného stroje: - Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru. - Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru. - Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

Obchodní název nabízeného zboží, případné jiné označení výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Řídící systém: - kompatibilní s výukovým řídícím systémem školy, kterým je systém Heidenhain - podpora nových systému obrábění: systém použitelný pro soustružnické i frézovací technologie - podpora funkce použití soustružnických nožů k frézování - lineární, kruhová a šroubová interpolace v zadané rovině - souvislé napojování drah pohybu bez zastavování - tvorba podprogramů a cyklů - souvislé korekce nástroje - komfortní manažer programů a editor s grafickou 2D + 3D simulací obrábění - dílenské programování s grafickou podporou včetně simulace obrábění | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 2 | Průměr desky otočného stolu: min. 500 mm – max. 550 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 3 | T-drážky (počet x šířka): 5 x min.14 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 4 | Sklopná osa A sklopného a otočného stolu s naklápěním: min. plus mínus 100° | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 5 | Otočná osa C sklopného a otočného stolu s otáčením: min. 360° | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 6 | Zatížení stolu: min. 350 kg – max. 500 kg | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 7 | Pracovní rozsah X osy: min. 800 mm – max. 900 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 8 | Pracovní rozsah Y osy: min. 550 mm – max. 650 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 9 | Pracovní rozsah Z osy: min. 500 mm – max. 600 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 10 | Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu: min. 20 mm – max. 600 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 11 | Kuželová dutina vřetena ISO 40 | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 12 | Minimální otáčky: 12 000 ot/min | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 13 | Plynule měnitelná změna otáček | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 14 | Pracovní posuv X, Y, Z: min. 1 mm/min – max. 40 000 mm/min | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 15 | Rychloposuv X, Y, Z: min. 30 m/min – max. 50 m/min | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 16 | Počet míst v zásobníku: min. 30 – max. 60 | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 17 | Výkon motoru vřetena: min. 30 kW | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 18 | Jmenovitý kroutící moment: min. 130 Nm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 19 | Celkový příkon stroje: max. 50 kVa | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 20 | Přímé odměřování X, Y, Z: - přesnost dle ČSN ISO 230-2 - opakovatelnost nastavení polohy s přesností: min. 0,002 mm – max. 0,004 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 21 | Rozměry stroje: min. 4500 x 3500 x 3000 mm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 22 | Hmotnost stroje: min. 12 000 kg – max. 15000 kg | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 23 | Celková konstrukce stroje z litiny | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 24 | Příslušenství: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - kolizní ochrana | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - dopravník třísek (je součást stroje) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - ruční oplach pracovního prostoru (je součást stroje) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - středové chlazení 2 MPa | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - vnější ofuk nástroje | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - nástrojová infra sonda | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - obrobková infra sonda | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - upínací čep ISO 40 – DIN 69872 s otvorem | DOPLNÍ DODAVATEL |
|  | - chladící kapalina pro vnitřní chlazení nástrojů dle objemu nádrže stroje |  |
| - | - mechanický strojní svěrák: - šířka svěráku min. 150 mm - rozevření min. 200 mm - konstrukce z kalené oceli - hmotnost min. 25 kg | DOPLNÍ DODAVATEL |
| - | - základní držáky ISO 40 a nástroje v tomto minimálním množství: - 1 ks 40x22x35 trn pro nožovou hlavu - 1 ks 40x16x35 upínací trn typu Weldon - 1 ks 40x20x35 upínací trn typu Weldon - 1 x 40x25x35 upínací trn typu Weldon - 6 ks 40x32x70 kleštinový upínač - 2 ks 32 SATZ sada kleštin ER32 - 1 ks 32 klíč pro kleštinový upínač - 1 ks 40x1x60 závitovací hlava M3-M12 - 1 ks 40x2x100 závitovací hlava M8-M20 - 1 ks závit. vložka bez spojky 3,5 pro závit. hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 4,5 pro závit. hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 6 pro závit hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 7 pro závit. hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 8 pro závit. hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 9 pro závit. hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 10 pro závit. hlavu M3-M12 - 1 ks závit. vložka bez spojky 12 pro závit. hlavu M8-M20 - 1 ks závit. vložka bez spojky 16x12 pro závit. hlavu M8-M20 - 1 ks 40x13 vrtací sklíčidlo - 1 ks 40x2x50 upínač typu MORSE - 1 ks 40x3x70 upínač typu MORSE - 1 ks 40xM16x44 upínač M16 - 1 ks rovinná fréza D63, 5 zubů + 40 plátků - 1 ks rohová fréza D40, 3 zuby (závit M16) - 10 ks plátek pro rohovou frézu D40 - 1 ks zavrtávací stopková fréza D16,L120, 2 zuby - 1 ks zavrtávací stopková fréza D20, L130, 2 zuby - 1 ks zavrtávací stopková fréza D25, L140, 2 zuby - 10 ks plátek pro frézu D16 - 10 ks plátek pro frézu D20 - 10 ks plátek pro frézu D25 - 1 ks rohová stopková fréza D16,L150,2 zuby+30 plátků - 1 ks rohová stopková fréza D20,L150,3 zuby+30 plátků - 1 ks rohová stopková fréza D25,L150,4 zuby+40 plátků - 1 ks TK vrták D3,3x62x20 - 1 ks TK vrták D4,2x66x24 - 1 ks TK vrták D5,0x66x30 - 1 ks TK vrták D6,8x79x34 - 1 ks TK vrták D8,5x89x47 - 1 ks TK vrták D10,2x102x55 - 1 ks TK vrták D3,0x66x28 - 1 ks TK vrták D4,0x74x36 - 1 ks TK vrták D5,0x82x46 - 1 ks TK vrták D6,0x82x44 - 1 ks TK vrták D7,0x91x53 - 1 ks TK vrták D8,0x91x53 - 1 ks TK vrták D9,0x103x61 - 1 ks TK vrták D10,0x103x61 - 1 ks TK vrták D11,0x118x71 - 1 ks TK vrták D12,0x118x71 - 1 ks rychloposuvová fréza D22, L180, 2 zuby - 10 ks plátek pro rychloposuvovou frézu D22 | DOPLNÍ DODAVATEL |

V……………………..dne……………….			    …..……….………………………………….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

(titul, jméno a příjmení, funkce)

DOPLNÍ DODAVATEL					      DOPLNÍ DODAVATEL