- Příloha č. 1A Výzvy:

- Technická specifikace část A

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - stroje |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku strojů včetně příslušenství, která je předmětem plnění veřejné zakázky „Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen“ Část A - stroje. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1A Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

| Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dvoukotoučová stojanová bruska | 1 | Minimální požadované parametry: - Průmyslová bruska s vestavěným odsáváním s ventilátorem a samočistícími křídly - Ochranné kryty proti jiskrám, pytel na prach ze samohasící látky - Přestavitelné opěry obrobku - Průměr brusného kotouče - min 200 mm - Tloušťka brusného kotouče - min 25 mm - Průměr upnutí brusného kotouče - min 20 mm - Otáčky min. 2400 /min - Příkon min. 700 W, příkon motoru odsávání min. 280 W, odsávací výkon min. 400 m3/h - Elektrické připojení - 400V/50Hz - Hmotnost min. 60 kg - Součást dodávky min. 4 brusné kotouče s různou hrubostí | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Svářečka CO2 + příslušenství | 1 | Minimální požadované parametry: - Svářečka vybavená elektronickým autotransformátorem, možnost svařování při napájení různými jednofázovými i třífázovými síťovými napětími - Hořák, inventor, vozík, spořič plynu - Vestavěný systém chlazení - Přepínání mezi režimy MIG/MAG - Elektronický autotransformátor - Napájecí napětí 3 x 400 V - Proudový rozsah 15 – 300 A - Pojistky min. 10 A - Napětí naprázdno 18 – 80 V - Krytí 21 – 23 IP - Rychlost podávání drátu min. 0,5 – 27,0 m/min - Čtyřkladkový systém podávání drátu - Průměr drátu min. 0,6 – 1 mm - Součást dodávky redukční ventil na CO2 a redukční ventil na argon - Vyměnitelné propojovací kabely s rychlospojkami | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Nástrojová bruska + příslušenství | 1 | Minimální požadované parametry: - Univerzální bruska pro ostření vrtáků, fréz, soustružnických nožů … - Výkon motoru hlavního pohonu min 0,17 kW - Broušený průměr min. 120 mm - Broušená délka min. 310 mm - Dráha pojezdu stolu - osa X min. 140 mm - Dráha pojezdu stolu - osa Z min. 290 mm - Vzdálenost osy vřetena od plochy stolu min. 115 mm - Otáčky min 2750 ot/min - Rozsah otáčení hlavy min. ± 40°, koník vpravo a vlevo - Pružný doraz - Nastavitelné dorazy stolu - Standardní hrot 60° - Zploštělý hrot 60° - 1 hrncový brousicí kotouč - 1 diamantový hrncový brousicí kotouč (125 x 35 x 32 mm) - 1 brusný kotouč přímý - 1 talířový brusný kotouč (125 x 15 x 32 mm) - Zařízení pro broušení spirálových vrtáků - Držák soustružnických nožů - Upínací trny fréz 16, 22, 32 mm - Podstavec s úložným prostorem a pracovním nářadím - Rohože před stroj z nitrolové gumy pro vysokou zátěž, rozměry standardní | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Mycí stůl | 1 | Minimální požadované parametry - Mycí stůl pro manuální čištění olejem znečištěných kovových i plastových dílů - Robustní a stabilní konstrukce - Uvedení čerpadla do chodu pomocí nožního spínače - Napájení 230 V/50 Hz - Nosnost – min 48 kg - Rozměry d x š x v - min 60 x 40 x 105 cm - Rozměry pracovní plochy - min 60 x 45 cm - Náplň min. 48 l, pracovní výška min. 810 mm - Součást dodávky: čistící kapalina, záchytná vana, záchytný objem min. 50 l | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Aku vrtačka | 1 | Minimální požadované parametry: - Dvourychlostní aku vrtací šroubovák - Předvolba otáček podle vrtaného materiálu - Rychloupínací sklíčidlo - Led osvětlení pracovního prostoru - 2× Li-ion akumulátor min. 18 v 1,5 Ah - Nabíječka - Plastový kufr | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Hydraulický zvedák 5 t | 1 | Minimální požadované parametry: - Hydraulický zvedák - min. nosnost 5 t - Jednopístové provedení - Minimální výška - 300 mm - Zdvih – min. 180 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Elektrická vrtačka | 1 | Minimální požadované parametry: - Příklepový mechanizmus - Bezpečnostní spojka - Regulace otáček, dvourychlostní provedení - Pravý a levý chod - Převodovka s možností odstavení příklepu - Jmenovitý příkon – min 1000 W - Max. průměr vrtání v oceli – min 15 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Úhlová bruska 230 | 1 | Minimální požadované parametry: - Jmenovitý příkon – min. 2500 W - Volnoběžné otáčky - min 6450 ot/min, pozvolný rozběh nářadí - Ø kotouče 230 mm, stop zpětného rázu, ochrana před opětovným zapnutím - Otočná oblouková rukojeť, přídavná rukojeť, hmotnost max. 5,7 kg - Přestavitelný ochranný kryt - Rychloupínací matice pro rychlou výměnu kotouče, kolíkový klíč | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Nabíjecí a startovací zdroj | 1 | Minimální požadované parametry: - Napětí nabíječe - 230 V/50Hz - Kapacita vnitřního akumulátoru - 12/24 V , 44/22 Ah - Napětí baterie - 12/24 V - Startovací proud min. - 750 A - Startovací proud max. – 2500 A - Součástí dodávky přístroje kabely s izolovanými svorkami | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Úhlová bruska 150 | 2 | Minimální požadované parametry: - Napájecí napětí - 230 V/50Hz, omezení rozběhového proudu, pozvolný náběh do pracovních otáček, tepelná a proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí - Velkoplošný spínač s aretací stálého chodu - Jmenovitý příkon – min. 1500 W - Max. Ø kotoučů min 150 mm - Volnoběžné otáčky min. 8900 /min, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt - Rychloupínací matice - Odpružené přídavné držadlo, automatické vyvažování - Hmotnost max. 3,3 kg | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Kotoučová pila | 1 | Minimální požadované parametry: - Pro příčné i podélné dělení dřevěných materiálů - Výškové nastavení prořezu materiálu a nastavení úhlu kotouče - Pojezdový vozík, kolečka a držadla pro snadnou manipulaci - Vodící pravítko, kryt kotouče s odsáváním pilin - Skládací podstavec, široký přídavný stůl s možností montáže i na boční strany - Příkon min. 2400 W - Délka pojezdu min. 960 mm - Kotouč 315 x 30 x 3 mm - Prořez 45° min. 65 mm, prořez 95° min. 90 mm - Napájecí napětí - 400V/50Hz - Průměr vřetena – min. 30 mm - Rozměr stolu - min 540 x 780 mm, pracovní výška min. 810 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Paletový vozík | 1 | Minimální požadované parametry: - Min. nosnost 3000 kg - Rozsah zdvihu min. 85 - 200 mm - Vodicí a vidlicová tandemová kola v ocelovém provedení s polyuretanovou obručí - Šíře – min. 500 mm - Šíře vidlice – min. 150 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Vrtací kladivo | 1 | Minimální požadované parametry: - Pro vrtání kotvících a průchozích děr v betonu a zdivu, min. průměr 12- 46 mm - Jádrové vrtání min. průměr 123 mm - Systém aktivní regulace vibrací, anti rotační systém - Vypnutí nářadí při zablokování - Elektronická regulace otáček a rázové energie - Nastavitelná boční rukojeť - Příkon – min. 1 380 W - Otáčky při zatížení min. 130 - 280 /min - Min. počet úderů max. 1 260 - 2 530/ min - Energie rázu min. 10 J - Max. průměr otvoru [beton] min. 48 mm - Max. průměr otvoru [průrazový vrták] min. 80 mm - Max. průměr otvoru [vrtací korunka] min. 125 mm - Hmotnost min. 8,8 kg - Pevný kufřík | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Průmyslový vysavač | 1 | Minimální požadované parametry: - Vysavač na mokré i suché vysávání - Antistatická funkce proti vzniku statického náboje - Úložný rám na hadici, naviják kabelu a tažný rám - Otočná kolečka pro vysokou pohyblivost, automatické čištění hlavního filtru - Příkon min. 340 – 1220 W - Max. objemový proud min. 3900 l/min - Max. podtlak min. 24 kPa - Plocha filtrační patrony – min. 6300 cm² - Síťový kabel s gumovou izolací – délka min. 7,0 m - Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku min. - 48/46 l - Výkonové zatížení přístrojové zásuvky max. - 2400 W - Hubice na čalounění a štěrbinová hubice, filtrační vak, sací hadice, naviják kabelu a tažný/tlačný rám | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Hoblovka s protahem | 1 | Minimální požadované parametry: - Hoblovka s možností pojezdu - Přesné nastavení odběru třísky - Automatický posuv obrobku - Rozměry stolu hoblovky - min 1000 × 260 mm - Rozměry stolu protahu min. 250 × 380 mm - Max. úběr třísky - 3 mm - Min. počet hoblovacích nožů 2 - Min. otáčky nožového hřídele 6400/ min - Pracovní šířka min 250 mm - Min. příkon 2000 W - Elektrické připojení - 230V/50Hz - Max. rychlost posuvu min 5 m/min - Hmotnost min. 64 kg - Ozubený ocelový vtahovací válec, pogumovaný výstupní válec - Litinový stůl protahu s broušeným povrchem, uzamykatelný bezpečnostní vypínač - Naklápěcí nastavitelný hliníkový doraz hoblovky, hoblovací stůl z žebrovaného tlakového odlitku z hliníkové slitiny | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Stolní vrtačka | 1 | Minimální požadované parametry: - Masivní provedení stroje, vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky - Nastavení hloubky vrtání, páka posuvu pinoly v jednom kuse - Obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný od -45° do+ 45°, otočný o 360° - Min. rozměry pracovního stolu - 225 × 210 mm - T-drážky - velikost drážky min. 12 mm - Max. vrtací výkon - ocel min. 16 mm - Trvalý vrtací výkon - ocel min 12 mm - Max. vrtací hloubka min. 65 mm - Kužel vřetene - MK2, - Vyložení - 152 mm - Otáčky min. 490 – 2500 /min - Počet rychlostních stupňů min. 5 - Min. průměr sloupu - 60 mm - Příkon max. 500 W - Elektrické připojení - 230V/50Hz - Součást dodávky kuželový trn MK3/B16, 2 ks T-matic, rychloupínací hlavička 1-16 mm B16 | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL