- Příloha č. 1A Zadávací dokumentace:

- Technická specifikace část A

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň - dodávka nábytku a přístrojů“ |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - dodávka a montáž nábytku včetně odsávání – vzduchotechniky |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele v části A na dodávku a montáž nábytku včetně odsávání a s tím související práce, která je předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň - dodávka nábytku a přístrojů“ Část A  - dodávka a montáž nábytku včetně odsávání -  vzduchotechniky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Rozměrová tolerance na požadované rozměry předmětu plnění činí +- 5mm.

V příloze č. 7 (Vizualizace rozmístění nábytku) ZD jsou upřesněny požadavky na rozmístění, instalaci a montáž jednotlivých položek nábytku v jednotlivých laboratořích a učebnách zadavatele. Dodavatel je povinen respektovat požadavek zadavatele na rozmístění nábytku v jednotlivých laboratořích a učebnách (místnostech, kde bude nábytek instalován).

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1A ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Nabízený laboratorní nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14 056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně-mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 13 150, ČSN EN 14 470, ČSN EN 14 175, ČSN EN 527-1, 527-2, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 91 0001, ČSN EN 91 0100, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti, dle požadavků směrnice 89/336/EHS (2004/108/ES) a 73/23/EHS (2006/95/ES) pro laboratorní stoly.

| Číslo položky |  |  | Položka Požadavky a parametry zadavatele |  | Počet kusů | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoř 002 – minimální požadované technické parametry na položky nábytku: Korpus - lamino, barva světle šedá Korpus - hrany světle šedé Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá Dveře a čela spodní - hrany barva oranžová Dveře a čela spodní - úchytky alu elox Čela horní – lamino, barva světle šedá Čela horní – - hrany barva oranžová Čela horní – úchytky alu elox Pracovní deska na P1A – požadován vysokotlaký laminát, HPL kompaktní deska s vysokou odolností vůči vlhku a chemikáliím, požadována vysoká mechanická odolnost. Pracovní desky na ostatních pracovištích - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30mm. Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné) Materiál – lamino o min. tloušťce 18 mm Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  | Katedra | Celkový rozměr 1820x600/750 mm, pracovní deska z vysokotlakého laminátu HPL, s průchodkou pro kabely (průměr 60-70mm), součástí katedry je 1x skříňka laboratorní jednodveřová, na nožkách, určená pro práci v sedu, dveře bez zámku, s jednou policí, o rozměrech 450x570/720 mm a 1x skříňka laboratorní zásuvková, na nožkách, určená pro práci v sedu, se třemi zásuvkami, horní zásuvka bez zámku, o rozměrech 450x570/720 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P1A |  |  | Studentský stůl | Celkový rozměr desky: 4220x750/750 mm, Stůl má 4 pracovní místa s policemi, pracovní deska laminát vysokotlaký, HPL kompaktní deska, na vnějších stranách umístěny skříňky, uprostřed výlevková skříňka s výlevkou a baterií, zakrytovaná pohledová záda. Požadována vysoká odolnost celého stolu vůči vodě. | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1A |  | 1 | skříňka | Laboratorní, zásuvková, na nožkách pro práci v sedu, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku Rozměr 450x570/720 mm | 6 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1A |  | 2 | Výlevková skříňka | Laboratorní, výlevková dveřová, na nožkách, s podpěrou pod výlevku, pro práci v sedu, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová. Skříňka má ze zadní strany uzamykatelný přístup k malému elektrorozvaděči pro daný stůl. Rozměr skříňky je 600x570/720 mm | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1A |  | 3 | Výlevka | Kameninová, odolná vůči chemikáliím, rozměr 445x445/265 mm | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1A |  | 4 | Baterie | Stojánková, směšovací, G3/4" napojení, s pákou nahoře | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1A |  | 5 | Police | Určena na umístění na pracovní desku stolu, rozměr 900x150/200 mm, zakrytovaná z obou stran, materiál laminát vysokotlaký, HPL kompaktní deska, vč. 2x dvojzásuvky 230V/16A | 12 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P2 |  |  | Pracovní stůl | Celkový rozměr desky 9425x600/750 mm, deska z vysokotlakého laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi, součástí pracovního stolu budou dveřové kontejnery | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2. |  | 1 | Kontejner | Jednodveřový, rozměr 450x570/720 mm, na kolečkách (z toho 2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police) | 4 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P3 |  |  | Skříň | Dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, čtyři police, dvoudvéřová, rozměr 900x600/1960 mm, s nadstavbou | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3. |  | 1 | Nadstavba | Skříňová nadstavba dveřová, dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudvéřová, rozměr 900x600/600 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P4 |  |  | Pracovní stůl | Celkový rozměr desky 4065x600/750 mm, deska z vysokotlakého laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi, součástí stolu jsou kontejnery a police | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4. |  | 1 | Kontejner zásuvkový | Zásuvkový, na kolečkách (z toho 2 s brzdou), tři zásuvky, rozměr 450x570/720 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4. |  | 2 | Police | materiál lamino tloušťky min. 18mm, tvar "L", uchycení na zeď, rozměr 800x320/330 mm | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P5 |  |  | Skříň dveřová na soklu | dveře plné bez zámku, čtyři police, dvoudvéřová, rozměr 900x450/1960 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 5 | 1 |  | Skříňová nadstavba dveřová | dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudvéřová, rozměr 900x450/600 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P6 |  |  | Stůl pracovní | Celkový rozměr 610x550/900 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 | 1 |  | Pracovní deska | Rozměr 610x550 mm Deska s vysokotlakého laminátu HPL | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 | 2 |  | Skříňka otevřená na soklu | Rozměr 600x500/870 mm Určeno pro práci ve stoje, s jednou policí | 1 |  |  |
| P7 |  |  | Skříňka dveřová na soklu | dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudvéřová, rozměr 900x600/720 mm | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |

| Číslo položky |  | Položka Požadavky a parametry zadavatele |  | Počet kusů | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoř 003 – minimální požadované technické parametry na položky nábytku: Korpus – materiál lamino, barva světle šedá Korpus - hrany světle šedé Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá Dveře a čela spodní - hrany barva oranžová Dveře a čela spodní - úchytky alu elox Čela horní – lamino, barva světle šedá Čela horní – hrany barva oranžová Čela horní – úchytky alu elox Pracovní deska na P3 – požadována chemicky odolná dlažba, velkoformátová, s minimální spárou, barevný odstín tmavší – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky Pracovní desky na ostatních pracovištích - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30mm. Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné) Materiál – lamino o min. tloušťce 18 mm Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky. |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  | Stůl váhový | Celkový rozměr 900x600/750 mm, 2 antivibrační desky z leštěné žuly o min. rozměrech 350x350mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P2 |  | Pracovní stůl stůl | Celkový rozměr desky: 920x600/900 mm, | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 | 1 | Konstrukce PSP | Konstrukce PSP, se spodní policí lamino, určen pro práci ve stoje. Rozměr 900x545/855 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 | 2 | Pracovní deska | Rozměr 1000x600/35 mm Pracovní deska z vysokotlakého laminátu HPL, barvy tmavě šedá | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P3 |  | Skříňová sestava |  | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3. | 1 | Skříň | Dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, dvoudveřová, čtyři police, materiál lamino, rozměr 900x600/1960 mm | 3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 2 | Skříňová nadstavba dveřová | Dveře plné bez zámku, dvoudveřová, čtyři police, materiál lamino, rozměr 900x600/600 mm | 3 |  |  |
| P4 |  | Pracovní stůl | Celkový rozměr desky 920x750/790 mm, deska z vysokotlakého laminátu HPL | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4. | 1 | Konstrukce PSP | se dvěma policemi - materiál lamino, rozměr 900x695/755 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4. | 2 | Pracovní deska | Deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá, rozměr 1000x750/35mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P5 |  | Odkládací plocha - parapet | Celkový rozměr 4400x400/790 mm z vysokotlakého laminátu HPL, včetně konzolí pro uchycení na zeď | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 5 | 1 | Skříňka otevřená na nožkách | Určeno pro práci v sedu, s jednou policí, rozměr 900x450/600 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 5 | 2 | Deska pracovní | Rozměr 4400/400, z vysokotlakého laminátu HPL, včetně konzolí pro uchycení desky na zeď, barva tmavě šedá | 1 |  |  |
| P6 |  | Regál | Celkový rozměr 610x550/900 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 | 1 | Konstrukce PSP | se spodní policí, rozměr 1680x545/1280 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 | 2 | Pracovní deska | Deska z lamina, o min. tloušťce 18 mm, rozměr 1700x600/18 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P7 |  | Skříňka nástěnná | dveře posuvné bez zámku, jedna police, dvoudvéřová, rozměr 900x340/600 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P8 |  | Skříň na chemikálie | rozměr min. 1800xs500-550/1900-2000 mm dvoudveřová, 4x pozinkovaná přestavitelná police (vanička) s min. nosností 60 kg a jednou hlubší vaničkou na dně skříně, kovová konstrukce, cylindrický zámek | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P10 |  | Skříňová sestava |  | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 10 | 1 | Skříň | kombinovaná na soklu, horní dveře plné bez zámku, spodní část 4 zásuvky, bez zámku, dvoudveřová, rozměr 900x450/1960 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 10 | 2 | Skříňová nadstavba dveřová | Dveře plné bez zámku, dvoudveřová, rozměr 900x450/370 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P11 |  | Stůl pracovní | Celkový rozměr 850x600/900 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 11 | 1 | Skříňka otevřená na soklu | Určeno pro práci v sedu, se třemi zásuvkami, horní zásuvka bez zámku, rozměr 450x570/720 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 11 | 2 | Pracovní deska | Deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá, rozměr 850x600/900mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P12 |  | Katedra | Celkový rozměr 1520x600/750 mm | 1 |  |  |
| 12 | 1 | Skříňka zásuvková na nožkách | Určeno pro práci ve stoje, s jednou policí, rozměr 840x550/870 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 12 | 2 | Pracovní deska | Deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá, rozměr 1520x600 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P13 |  | Stůl studentský | Celkový rozměr 4220x750/750 mm Stůl má 4 pracovní místa s policemi, pracovní deska je požadována z chemicky odolné keramické dlažby, na vnějších stranách jsou umístěny skříňky, uprostřed výlevková skříňka s výlevkou a baterií, zakrytovaná pohledová záda. Důraz je kladen na vysokou odolnost celého stolu vůči chemikáliím. | 4 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 13 | 1 | Skříňka dveřová na nožkách | pro práci v sedu, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová rozměr 600x570/720 mm | 8 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 13 | 2 | Skříňka výlevková na nožkách | Pro práci v sedu, dveřová, bez zámku, jednodveřová, s podpěrou pro výlevku. Skříňka má ze zadní strany uzamykatelný přístup k malému elektrorozvaděči pro daný stůl. Rozměr skříňky je 600x570/720 mm | 4 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 13 | 3 | Výlevka kameninová | chemicko-technická kamenina, odolná vůči kyselinám, dle normy DIN 28062, odolné vůči mechanickým vlivům, stálobarevná rozměr 445x445/265 mm | 4 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 13 | 4 | Baterie stojánková | směšovací, G3/4" | 4 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 13 | 5 | Police na pracovní desku stolu | zakrytovaná z obou stran, materiál HPL, vč. 2xdvojzásuvka 230V/16A a 2xplynový ventil, každý uprostřed pracovního místa rozměr 1650x150/200 mm | 8 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P14 |  | Skříň na chemikálie | rozměr min. 900x520/720mm dvoudveřová, min. 2x pozinkovaná police (vanička) na zachycení uniklé chemikálie | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |

| Číslo položky |  |  | Položka Požadavky a parametry zadavatele |  | Počet kusů | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoř 2004 – AZT – minimální požadované technické parametry na položky nábytku: Korpus – materiál lamino, barva bílá Korpus - hrany barva bílá Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá Dveře a čela spodní - hrany barva zelená Dveře a čela spodní - úchytky alu elox Čela horní – lamino, barva světle šedá Čela horní – hrany barva zelená Čela horní – úchytky alu elox Pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30 mm. Materiál (ostatní) – lamino o min. tloušťce 18 mm Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné) Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky. Součástí stolové sestavy bude integrované stolní odsávání s odsávacím upínákem – instalace včetně napojení, revize a nastavení Součástí stolové sestavy budou vnitřní rozvody plynu, elektro, stlačeného vzduchu – požadavek zadavatele je montáž včetně instalace rozvodů a revizí! |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  | Stůl laboratorní | Celkový rozměr 5010x600/900 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 1 |  | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová rozměr 450x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 2 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu | pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 450x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 3 |  | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová rozměr 450x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 4 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu | pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 450x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 5 |  | Volný prostor pro sezení | 500x0/0 | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 6 |  | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 7 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu | pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 900x570/870 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 3 | 8 |  | Deska pracovní | laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, vč. zalištování u zdi rozměr 5010x600/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P3a |  |  | Skříňka nástěnná | rozměr 900x300/550 mm otevřená, s jednou policí | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P4 |  |  | Stůl laboratorní | Celkový rozměr 910x600/1000 mm, | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4 |  | 1 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x570/970 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4 |  | 2 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x570/970 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 4 |  | 3 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 2410x600/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P4a |  |  | Skříňka nástěnná dveřová | dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x300/550 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P5 |  |  | Stůl laboratorní | Rozměr 910x600/1000 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 5. |  | 1 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x570/970 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 5 |  | 2 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 910x600/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P5b |  |  | Skříňka nástěnná dveřová | rozměr 900x300/550 mm, dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudveřová | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P6 |  |  | Stůl laboratorní | Celkový rozměr 1810x400/1000 mm 1500x600/1000 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6. |  | 1 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | dvoudveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), rozměr 900x370/970 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6. |  | 2 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu | pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 600x570/970 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 |  | 3 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | dvoudveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), rozměr 600x570/970mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 |  | 4 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 1810x400/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6 |  | 5 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 1500x600/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P6a |  |  | Skříň dvířková se zámky | Celkový rozměr 1200x450/2000 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6a |  | 1 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu | dvoudveřová na soklu, pro práci v sedu, dveře bez zámku (jedna police), rozměr 1200x450/500 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 6a |  | 2 | Skříňka laboratorní dveřová se zámky | 28 dvířek (štítky), každá dvířka mají samostatný zámek s klíčem rozměr 1200x450/1500 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P7 |  |  | Stůl laboratorní rohový | Celkový rozměr 1310x400/820 mm a 1310x650/820 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 7 |  | 1 | Konstrukce PSP (svařená) | zavětrování, spodní police lamino, pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 1300x350/790 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 7 |  | 2 | Konstrukce PSP (svařená) | zavětrování, pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 900x600/790 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 7 |  | 3 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, rozměr 1300x400/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 7 |  | 4 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, rozměr 1300x650/30 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 7 |  | 5 | Kontejner dveřový | na kolečkách (2 s brzdou), posuvné dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřový rozměr 800x600/650 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| P8 |  |  | Stolová sestava oboustranná | rozměr 4800x1500/900 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 8 | 1 |  | Stůl zubního technika | Rozměr 1200x600/900 mm vpravo 4 zásuvky bez zámku na soklu, (horní instalační pro stlačený vzduch), uprostřed odsávací upínák, vlevo zásuvka, 1x dvojzásuvka 230V/16A umístěná na zásuvkách z boku vzadu. Každá stolová sestava bude mít na vnějších stranách umístěnu odsávací jednotku vždy pro dvě pracovní místa. Součástí pracovní desky bude v pravém rohu prostup pro kabel mikromotoru, jeho přesné umístění bude upřesněno. | 16 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 8 | 2 |  | Středová stěna | Rozměr 1200x300/200 mm oboustranná, zakrytování boků, 2x dvojzásuvka 230V/16A (z čela vpravo), plynový ventil s ovládáním (umístěný uprostřed pracovního místa) včetně měkké hadice ke stávajícímu kahanu, materiál lamino | 8 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 8 | 3 |  | Odsávání k laboratornímu stolu a přístrojům: | Integrované, stolní, určeno pro 2 pracovní místa (2 sací porty), bezsáčkový provoz, elektronicky komutovaný motor, dotykové ovládání, min. dvoustupňový filtrační systém, automatické čištění filtrů, regulace sání ve více stupních, sací výkon min. 2500 l/min, výkon sací turbíny min. 1350 W, možnost připojení pískovače. Včetně instalace, revize a nastavení | 10 | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 8 | 4 |  | Odsávací upínák bez skleněného štítu | Možnost připojení na integrované odsávání laboratorního stolu, upevnění na laboratorní stůl pomocí aretačního šroubu bez vrtání. Včetně instalace a nastavení | 16 | Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |

| Číslo položky |  |  | Položka Požadavky a parametry zadavatele |  | Počet kusů | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoř 2005 - Sádrovna – minimální požadované technické parametry na položky nábytku: Korpus – materiál lamino, barva bílá Korpus - hrany barva bílá Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá Dveře a čela spodní - hrany barva zelená Dveře a čela spodní - úchytky alu elox Čela horní – lamino, barva světle šedá Čela horní – hrany barva zelená Čela horní – úchytky alu elox Pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30 mm. Materiál (ostatní) – lamino o min. tloušťce 18 mm Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné) Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky. |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  | Stůl laboratorní do „L“ | Celkový rozměr 3300x750/90 mm a 2260x1200/900mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 1 |  | Skříňka laboratorní ukončující | otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police rozměr 400x700/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 2 |  | Skříňka laboratorní dřezová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, bez police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 3 |  | Skříňka laboratorní zásuvková | na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 450x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 4 |  | Skříňka laboratorní dveřová | na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 600x680/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 5 |  | Skříňka laboratorní dveřová | na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 600x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 6 |  | Skříňka laboratorní rohová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře bez zámku, jedna police, jednodveřové, pohledová záda rozměr 900x900/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 7 |  | Skříňka laboratorní dveřová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřové, pohledová záda rozměr 600x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 8 |  | Skříňka laboratorní dveřová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřové, pohledová záda rozměr 600x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 1 | 9 |  | Konstrukce PS montovaná | pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 530x545/870 mm | 3 |  |  |
| 1 | 10 |  | Konstrukce PS montovaná | pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 610x545/870 mm | 1 |  |  |
| 1 | 11 |  | Blende na soklu | na boku konstrukce PS rozměr 18x550/870 mm | 1 |  |  |
| 1 | 12 |  | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, rozměr 3300x750/35 mm | 1 |  |  |
| 1 | 13 |  | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL, rozměr 2260x600/35 mm | 2 |  |  |
| 1 | 14 |  | Dřez nerezový | s odkládací plochou, materiál nerez min. AISI 304, vč. napojení odpadu, rozměr 600x500/300 mm | 2 |  |  |
| 1 | 15 |  | Baterie stojánková | laboratorní výška min. 300mm, s prodlouženou ovládací pákou nahoře, vč. napojení vody | 2 |  |  |
| 1 | 16 |  | Mobilní skříňka - box na sádru | spodní část otevřená bez police, vrchní část s víkem s vysokotlakého laminátu bez dvířek, úchytka z boku pro manipulaci se skříňkou, 4 kolečka (2 s brzdou) rozměr 430x430/800 mm | 3 |  |  |
| 1 | 17 |  | Police "L" | Materiál lamino, min. tloušťka 18 mm. rozměr 900x320/330 mm | 6 |  |  |
| P2 |  |  | Stůl laboratorní | Celkový rozměr 4390x750/900 mm, Součástí stolu jsou níže uvedené položky. | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 1 | Skříňka laboratorní dveřová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 600x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 2 | Skříňka laboratorní dveřová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 600x680/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 3 | Skříňka laboratorní dveřová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 4 | Skříňka laboratorní instalační | instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, bez police, dvoudveřová rozměr 900x570870 mm |  | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 5 | Skříňka laboratorní dveřová | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 6 | Skříňka laboratorní ukončující | dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 450x720/870 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 7 | Deska pracovní | deska z vysokotlakého laminátu HPL rozměr 4390x750/35 mm | 1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |
| 2 |  | 8 | vpusť nerez | zapuštěná v pracovní desce (pro odpad sádry) min. rozměr 245x180/60 mm | 2 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |  |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zboží)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Sestavení, odborná montáž, instalace

- Provedení funkčně souvisejících montážních prací, včetně provedení předepsaných revizí a zkoušek.

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL