Příloha č. 4 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Základní (minimální) parametry, konfigurace technologie a vyžadované plnění

Tří osé CNC obráběcí centrum pro plošné a tvarové obrábění frézováním, vrtáním včetně digitálního řídícího softwaru. Centrum musí být určeno a následně bude využíváno k obrábění masivního dřeva, překližek, dřevovláknitých desek a obdobných materiálů.

Pokyny pro doplnění tabulky:

Dodavatel vyplní technické parametry CNC obráběcího centra (dále „zboží“) v pravé části tabulky, tedy doplní všechny buňky označené výrazem „DOPLNÍ DODAVATEL"

Technickou specifikaci nabízeného zboží doplní dodavatel takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl zadavatel bez pochybností porovnat parametry nabízeného zboží s parametry zadavatele a určit, zda dodavatelem nabízené zboží splňuje stanovenou technickou specifikaci. Tedy u položek, kde jsou stanoveny konkrétní požadované hodnoty parametrů, uvede dodavatel konkrétní údaje (hodnoty parametrů nabízeného zboží, nikoliv pouze slovo „ANO“ jakožto obecný výraz naznačující naplnění zadavatelem požadovaných parametrů). U položek, kde je označen požadavek slovem „požadujeme“ nebo, kde není uvedena žádná kvantifikovaná hodnota parametru, stačí od dodavatele doplnit pouze slovo „ano“ či jiný obdobný text, na základě kterého zadavatel bez pochybností určí, zda je požadavek splněn.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel. Dodavatel nesmí v tabulce Přílohy č. 4 Výzvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Parametry:

1. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“,- dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

2. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

3. Ostatní parametry jsou dány přesnou hodnotou, kterou musí dodavatelé dodržet.

Podrobná specifikace předmětu zakázky: Základní rozměry a parametry 3 osého CNC

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| Číslo položky | Zadavatelem požadované parametry | Požadavek / hodnota parametru | Dodavatelem nabízené parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maximální pracovní pojezd v ose X (podélná osa) | 3200 mm | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 2. | Maximální pracovní pojezd v ose Y (příčná osa) | 920 mm | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 3. | Maximální pracovní pojezd v ose Z (svislá osa) | 70 mm | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 4. | Možnost vložení dílce velikosti | 3200×920x70 mm | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametry) |
| 5. | Možnost opracování dílce z 5 stran | požadujeme | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 6. | Výkon vřetene | minimálně 6,5 kW | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 7. | Opracování dílců ze 4 stran bez přechycení dílce v ose X | minimálně 1450 mm | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 8. | Rychlost osy X, Y, Z Vektorová rychlost | min. 25 / 60 / 20 m/min min. 68 m/min | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametry) |
| 9. | Provozní otáčky | 1000 – 18 000 otáček/min | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 10. | Automatický zásobník nástrojů | minimálně 6 nástrojů v zásobníku | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 11. | Elektro-vřeteno s keramickými ložisky | chlazení vzduchem | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 12. | Vrtací agregát včetně drážkovací pilky | min. 15 vrtacích vřeten | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 13. | Stůl stroje | automaticky polohovatelné vakuové přísavky (2x80/40 mm) | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 14. | Hmotnost stroje /pro stabilitu stroje/ | minimálně 2.400 kg | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 15. | Konstrukce a bezpečnost provozu | celo zakrytované skříňové provedení | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 16. | Zakrytování stroje opatřeno průhlednými okny z důvodu názornosti při výuce | 2 okna /čelní, boční/ | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 17. | Příslušenství stroje pro jeho okamžitou funkčnost | Vzduchový kompresor s výkonem dle parametrů stroje | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametry vč. uvedení výrobce) |
| 18. | Příslušenství stroje pro jeho okamžitou funkčnost | Přístroj pro odsávání pilin z prostoru stroje | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametry vč. uvedení výrobce) |
| 19. | Pracovní stůl stroje s rozvodem vakua do automaticky polohovatelných přísavek | požadujeme | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 20. | Stroj musí mít možnost použít HSK upínací kužel | požadujeme | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 21. | Software pro návrh a výrobu nábytku, generování korpusového nábytku a import formátu .dxf a .dwg | požadujeme | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 22. | Dodávka obsahuje přenosnou strojní licenci. Licence je realizována pomocí přenosného hardwarového klíče. | min. 1 ks | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 23. | Zaškolení učitelů pro obsluhu stroje a zároveň dodaného softwaru | požadujeme zaškolení 5 osob | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 24. | Splnění bezpečnostních prvků obráběcího centra, kompresoru i odsávání | požadujeme dle aktuálních CE norem | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 25. | Záruka na stroj a veškeré dodané příslušenství | min. 24 měsíců | DOPLNÍ DODAVATEL (konkrétní parametr) |
| 26. | Záruční servis stroje | požadujeme do 48 hodin | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 27. | Zajištění technické podpory | požadujeme telefonicky nebo pomocí přístupu na FTP, řešení projektů hot-line | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |
| 28. | Zajištění poradenství | v oblasti programování, obsluhy stroje a technologie obrábění | DOPLNÍ DODAVATEL (ANO/NE) |