- Příloha č. 1: Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Dodávka tunelového mycího stroje pro školní jídelnu SOUE, Plzeň, Vejprnická 56“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na tunelový mycí stroj, který je předmětem plnění veřejné zakázky s názvem  „Dodávka tunelového mycího stroje pro školní jídelnu SOUE, Plzeň, Vejprnická 56“. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží (stroj) nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickým listem nabízeného stroje (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycího tunelového stroje pro školní jídelnu zadavatele, a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže.

Zadavatel požaduje dodržení maximální délky stroje a to max. 7 metrů.

Dodavatel mycího stroje musí počítat s dělením stroje, tak aby nemusely být při montáži prováděny stavební úpravy u zákazníka z důvodu přepravy stroje na místo montáže ve stravovacím provozu.

| Číslo | název položky | počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycí stroj sestava | 1 | Minimální požadované parametry: Sestava stroje Stroj musí být vybaven min. 3 tanky o jednotlivém objemu min. 70 litrů Stroj sestavený z následujících zón: - Vstupní část – min. 1000mm z toho volný pás min. 700mm - Předmycí zóna -obsah nádrže min 70 litrů – min délka 1000mm – teplota nastavitelná 40-50°C - Mycí zóna - obsah nádrže min. 70 litrů – min délka 1000mm – teplota nastavitelná 55-65°C - Oplachová zóna - obsah nádrže min. 70 litrů – min. délka 700mm – cirkulace čerpadlem - předoplach - Minimálně dva stupně oplachu čerstvou vodou - z prvního bojleru 70-75°C, - oplach z druhého bojleru min.80°C. - Zóna sušení - výkon topných těles min. 6 kW, - min. délka 1000mm - Výstupní sekce - Min. 1500mm - z toho min. 1200mm volný pás. Výkon stroje: - možnost nastavení min. 3 rychlosti - Rychlost mytí táců - min. 2200 táců/hod. - Rychlost mytí talířů při DIN 10510 min. 2200 talířů/hod. - Požadovaná rychlost pásu pro intenzivní mytí 1,1 m/minutu +- 10% - Rozteč os pásu pro správný sklon nádobí min. 65 mm, - výztuhy přes celou šířku mezi prsty pro uložení košů 50x50cm s roztečí max. 45 cm - Průchozí šířka min. 600 mm - Průchozí výška min. 400 mm Ekonomika a hygiena provozu: - Systém rekuperace odpadního vzduchu se samostatným automatickým čištěním pro zajištění stálé efektivity - Bypas se zóny předoplachu do zóny předmytí pro úsporu mycích prostředků s tepelným výměníkem voda-voda pro předehřátí vody do bojleru a zároveň pro zchlazení vody do předmycí zóny. - Nastavitelný výkon oplachu 200-480 litrů/hod. - Maximální příkon 45kW - Třída krytí mycího stroje: IP X5 - program samočištění celého mycího prostoru - integrovaná úspora mycích prostředků - systém aktivace zón při průchodu nádobí - provoz řízený průchodem nádobím - dvouplášťová izolace - uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení hlučnosti a zvýšení hygieny - hygienicky provedené otočné dveře o min. 180° v každé sekci - celoplošný systém sít ve všech zónách - odvod par přes vyjímatelný tukový filtr - tukový filtr v hygienickém trubkovém provedení - stropní trysky pro čištění vnitřního prostoru stroje mycí ramena pro čištění vyjmutelná jednotlivě i v bloku - hmotnost bloku do 4 kg pro jednoduchou manipulaci speciální program pro sanitaci gastronádob - elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním, bez přepadových trubek možnost regenerace předmycí zóny nezávisle na ostatních zónách multifunkční dotyková obrazovka se záznamníkem hygieny - zobrazením všech teplot dle HACCP - 3 úrovně přístupu pro obsluhu, vedoucího provozu a servis - komunikace na touch screenu v češtině - možnost vyvolání dat pro HaCCP na dispeji diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) - management chyb – signalizace - komínek na odtah par s ventilátorem - čerpadlo na zvýšení tlaku - dávkovač mycího prostředku - dávkovač oplachového prostředku | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Automatocký změkčovač | 1 | Minimální požadované parametry: - dvě regenerační nádoby - regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu - Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídící hlavě bez nutných nástrojů - Integrovaná nádoba na sůl. - Kontinuální dodávka měkké vody – min. 30l/minutu. | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a příslušenství)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, zapojení a uvedení předmětného zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční a pozáruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu a pozáručního (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 48 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční i pozáruční době musí být odstraněny nejpozději do 24 hodin ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Součástí předmětu smlouvy je také závazek Prodávajícího provádět po dobu 5 let skončení záruční doby služby pozáručního servisu na Zboží za podmínek sjednaných v Kupní Smlouvě

- Kupující je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky sjednané ve smlouvě ukážou jako pro Kupujícího nevýhodné. Kupující není povinen pozáručního servisu ze strany Prodávajícího využívat.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V ….…….…  dne …….. 2018

........................................................................

podpis oprávněné osoby za dodavatele

titul, jméno, příjmení, funkce