D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě:

Název stavby:	Zateplení sálu DDM Vídeňská č.p.24 v Klatovech

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace k soutěži o veřejnou zakázku

A.1.2	Údaje o stavebníkovi:

Stavebník:			Dům dětí a mládeže

Adresa trvalého pobytu:	ul.5.května 109/IV, 339 01 Klatovy

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Hlavní projektant:		Ekoatelier, s.r.o.

Ing.Václav Vlček

Denisova 93/I, 339 01 Klatovy

Zodpovědný projektant:	Ing. Václav Vlček, e.č. ČKAIT: 0200109 – Pozemní stavby

Projektant:			Jitka Maňasová

Vypracované části PD:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení

A.1.4. Předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je návrh zateplení fasády a stropu sálu DDM .

- POPIS KONSTRUKCÍ

1. Stávající stav

Stávající objekt je přízemní o obdélníkovém rozměru 28,90 x 10,36 m, obvodové zdivo je cihelné na tl.450 mm, střecha je pultová vazníková s plechovou krytinou.

2. Přípravné a bourací práce

Stávající zavěšený podhled bude odstraněn včetně minerální vaty. Z fasády budou odstraněny veškeré prvky, které budou montovány nazpět (hromosvod, krycí plechy, větrací mřížky, oplechování atik, konzoly, světlo). Nesoudržná břízolitová omítka bude odstraněna. Stávající opláštění z trapézového plechu části štítu nad pultovou střechou bude odstraněno a zatepleno kontaktním systémem ETICS se silikonovou omítkou.

3. Zateplení obvodových stěn a soklu

Obvodové nadzemní zdivo o  tl.500 mm bude opatřeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s fasádním polystyrénem EPS-70F v tl.140 mm a součinitelem prostupu tepla u=0,039 W/m.K s tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou, zrnitost 1,5 mm. Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny polystyrénem EPS-70F tl.30 mm. Zakládací soklová lišta bude osazena ve výšce kamenného soklu. U hlavních vchodových dveří bude nika u dveří vyplněna polystyrénem.

Soklové zdivo bude opatřeno polystyrénem XPS tl.100 mm se zakládací lištou 300 mm nad terénem a zatažen pod terén s dekorativní omítkou.

Skladba kontaktního zateplovacího systému ETICS:

1. stávající zdivo

-demontáž oplechování, kotev, informačních tabulí, mřížek, svodů atd.

-kontrola rovinatosti, zajištění průzkumu

-suchá soudržná místa očistit

-zavlhlá a nesoudržná místa odstranit a vyspravit jádrovou omítkou

-před lepením EPS desek napenetrovat podklad

2. lepící hmota

-typ hmoty dle použitého zateplovacího systému

-nanášet po okraji desek a na terče

3. tepelná izolace EPS-70F tl.140 mm

-součinitel tepelné vodivosti u=0,039 W/m.K

-kotvení hmoždinkami se zapuštěnou hlavou a zátkami

-typ a počet hmoždinek dle použitého zateplovacího systému

-použít systémové zakládací lišty a těsnící pásky

4. lepící stěrková hmota s armovací síťovinou

-podklad jemně přebrousit

-typ stěrky dle použitého zateplovacího systému

-použít systémové lišty, rohy, hrany s přídavnou síťovinou

-montáž komponentů fasády (klempířské prvky, mřížky, konzoly, tabulky atd.)

5. základní penetrační nátěr

-typ penetrace dle použitého zateplovacího systému

6. finální probarvená silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm

4. Výměna okenních a dveřních výplní

Veškeré výplně okenních otvorů jsou již vyměněná za nová plastová s izolačním zasklením. Vnější okenní parapety budou nahrazeny pozinkovanými plechy s povrchovou úpravou. Stávající postraní plechové dveře budou zachovány, pouze osadit parapet a opatřit nátěrem.

5. Omítky, klempířské prvky a hromosvod

Stávající kamenný sokl bude očištěn a dospárován. Kontaktní zateplovací systém bude opatřen finální silikonovou probarvenou omítkou o zrnitosti 1,5 mm (odstín barvy si určí stavebník). Veškeré nové klempířské práce a střešní a fasádní prvky budou z ocelového plechu s povrchovou úpravou ve shodné barevnosti jako fasáda. Stávající hromosvod bude upraven, včetně nové revize.

6. Sanace zdiva proti vlhkosti

Nesoudržná omítka dole u soklu byla okopána na cihlu a doplněna sanační omítkou.

Sanace paty zdiva byla již provedena chemickými injektážemi.

7. Zavěšený podhled v sále

Stávající podhled bude odstraněn a nahrazen novými deskami tl.25 mm s požární odolností 30 min, světle šedá barva. Před odstraněním podhledu demontovat halogenové svítidla a prodloužit závěsy.

Skladba: nárazuvzdorné desky tl.25 mm zavěšené na CD profily šroubovacím systémem B, parozábrana, minerání vata 2x tl.120 mm, větraný půdní prostor, stávající střešní konstrukce.

Nad podium vložit do stávajícího podhledu minerální vatu 2x tl.120 mm.

Klatovy, 9.7.2018,                                                                   Ing.Václav Vlček

zpracovala: J. Maňasová                                                     Denisova 93/I, Klatovy