Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Lavice žákovská dvoumístná 24 ks | školní lavice s pevnou deskou, dvoumístná, s odkládací policí - kostra z plochooválného ocelového profilu (50 x 30), tloušťka stěny 1,5 mm - stolová deska lamino (1300 x 500), tloušťka 22 mm se zesílenou laminací, nalitá celistvá zaoblená polyuretanová hrana - dezén ABS - buk - velikost 7 barva konstrukce zelená (barva č. RAL 6018) |
| --- | --- |
| Lavice žákovská jednomístná 24 ks | školní lavice s pevnou deskou, jednomístná, s odkládací policí - kostra z plochooválného ocelového profilu (50 x 30), tloušťka stěny 1,5 mm - stolová deska lamino (670 x 500), tloušťka 22 mm se zesílenou laminací, nalitá celistvá zaoblená polyuretanová hrana - dezén ABS - buk - háček po straně na zavěšení tašky - velikost 7 barva konstrukce zelená (barva č. RAL 6018) |
| Židle žákovská 89 ks | školní žákovská židle stohovatelná, bez výškového nastavení - konstrukce z plochooválných ocelových profilů (38 x 20), tloušťka 1,5 mm - překližkové sedadlo s krempou i opěradlo s laminátem na povrchu - dezén ABS - buk - velikost 7 barva konstrukce zelená (barva č. RAL 6018) |
| Židle učitelská 2 ks | kancelářské výškově nastavitelné křeslo bez područek - čalouněné, vysoké opěradlo - kovový kříž na kolečkách, plynový píst - nosnost 120 kg barva černá |
| Katedra 2 ks | Pracovní stůl pro učitele - rozměr 1300 x 600 - dezén ABS - buk barva konstrukce zelená (barva č. RAL 6018) |
| Skříň policová 3 ks | 180 (v) x 90 cm (š) x 50 (h) Dezén – šedá plechová |

| Laboratorní stůl s nástavbou 8 ks | laboratorní stoly s nástavbou: - Pracovní deska stolu 800x2000 mm. Pracovní deska stolu je vyrobena z vysokotlakého laminátu, tloušťka 28 mm, se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky jsou vyrobeny z plastu ABS o síle 2 mm. Pracovní deska je uložena na masivním ocelovém rámu, který zaručuje, že desku lze zatížit 150 kg. - Nastavitelná výška pracovní desky - Základní barva desky je šedá RAL7035 - Přístrojová nástavba s variabilním výškovým nastavením je určena pro zabudování všech elektromodulů do jednoho přehledného a kompaktního celku. Umístění nástavby na laboratorním stole je provedeno zavěšením mezi dvě stojné nohy. Pro snadnější odečítání hodnot z přístrojů jsou přístroje umístěné v nástavbě nakloněny pod úhlem 10°. Nástavba je vyztužena integrovaným masivním příčníkem, který zajišťuje, že i na plně obsazenou nástavbu přístroji lze položit další přístroje o celkové hmotnosti 50kg. - Pro ventilaci je nástavba vybavena v přední horní části větracími štěrbinami, které zároveň mohou sloužit jako montážní otvory pro háčky na zavěšení kabelů. V nástavbě jsou umístěny moduly: modul 1F jištění+zapínací tlačítko+kontrolka+chránič+tlačítko TOTAL STOP, 2ks modul 2 ks zásuvka 230 V, 50 Hz, 16 A + kontrolka, volné pozice zakryté krytkami s možností demontáže pro umístění dalších modulů, 2 ks regulovatelný napájecí zdroj v každém stolu: 0-30V/4A. |
| --- | --- |

Na veškeré výše uvedené produkty požaduje zadavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.