- Příloha č. 1D ZD:

- Technická specifikace část D

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky“ |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část D - Manipulační prostředky |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku manipulačních prostředků včetně dalšího příslušenství, která je předmětem plnění části D veřejné zakázky s názvem „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1D ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

| Položka | Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rudl | 1 ks | Minimální požadované parametry: Ocelový rudl profesionální s pneumatikami pro náročná použití Min. parametry a rozsah dodávky: - nosnost min. 250 kg - konstrukce z ocelových trubek cca 32x2 - plastové rukojeti s ochranou zamezující poranění rukou - nafukovací bezdušová kola cca 300 mm - kola uložená v ložiscích válečková, kuličková, jehlová), osa 20 mm - lopata: tloušťka cca 4 mm, šířka min. 400 mm, hloubka min. 200mm - povrchová úprava komaxit | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Valníkový vozík | 1 ks | Ruční valníkový vozík bez bočnic Minimální požadované parametry: - rozměr ložné plochy 1200 x 800, výška ložné plochy cca 480 mm - nosnost min. 500 kg - kola nafukovací, průměr 400 mm, uložení na ose válečková (jehlová) ložiska - konstrukce ze svařovaných ocelových profilů - ložná plocha s protiskluzové voděodolné překližky - přední dvoukolí má točnicové řízení s kuličkově uloženým věncem - tažná oj je opatřena měkkou gumovou rukojetí - oj se při zastavení automaticky zvedá a tím spouští brzdu předních kol | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 3 | Vozík na deskový materiál | 2 ks | Vozík na deskový materiál sloužící pro převoz deskového materiálu různých rozměrů ve svislé poloze (téměř svislé) opřených svislé dělící přídavné ocelové opěrky Minimální požadované parametry: # rozměr nosného rámu 1200 x 800 mm (svařované ocelové profily a trubky) – rozměrová tolerance +/- 50 mm # výška ložné plochy od podlahy min. 300 mm # nosnost min. 500 kg - celkem 7 pozic pro vložení ocelových opěrek - vzdálenost mezi otvory 90 mm - ložná plocha – deska na bázi dřeva s povrchovou úpravou buk - ocelové díly - prášková barva - ochrana povrchu vůči nárazu a poškrábání - vysoce odolná termoplastická kolečka s kuličkovými ložisky (2 otočná s brzdou a 2 pevná) - Ø kol min. 200 mm Minimální rozsah dodávky: 2x vozík 2x přídavná ocelová opěrka pro vozíky na deskový materiál, výška 300 mm, šířka 1200 mm 2x přídavná ocelová opěrka pro vozíky na deskový materiál, výška 600 mm, šířka 1200 mm 2x přídavná ocelová opěrka pro vozíky na deskový materiál, výška 900 mm, šířka 1200 mm Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 4 | Rudl na deskový materiál | 2 ks | Vozík na deskový materiál pro přepravu velkoplošných dřevěných a plastových desek „tzv. na stojato“ Minimální požadované parametry: Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak # svařovaná ocelová trubková konstrukce # nosný rám cca 500 x 200 mm # výška 1439 mm, šířka 1260 mm, hloubka 680 mm # nosnost min. 250 kg # průměr kol cca 260 mm # pneumatická kola + dvě opěrná kolečka # povrchová úprava práškovou barvou | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 5 | Plošinový vozík | 4 ks | Ocelový plošinový vozík s madlem případně odnímatelnými koncovými rámy Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak Minimální požadované parametry: - ložná plocha cca 1200 x 800 mm - nosnost min. 200 kg - celosvařovaný ocelový rám - podvozek s 2 pevnými a 2 otočnými koly, - dvě ze 4 kol opatřena brzdou - průměr kola min. 200 mm, gumová kola uložená ve valivých ložiscích | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 6 | Nízkozdvižný vozík | 1 ks | Univerzální nízkozdvižný paletový vozík s s rychlozdvihem Minimální požadované parametry: Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak - nosnost min. 2000 kg - tandemová vidlicová kola z polyuretanu o rozměrech 80 × 68 mm - vodicí kola z černé gumy o rozměru 200 × 50 mm - rychlozdvih lze použít při zatížení do 250 kg - nad 250 kg automatické přepínání na normální výkon - povrchová úprava prášková barva | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 7 | Etážový vozík | 1 ks | Etážový vozík pro uložení drobných lakovaných předmětů k zasychání. Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak Minimální požadované parametry: - výška vozíku 1.900 mm, - ložná plocha min. 1000 × 500 mm, - ložná plocha z nelakované překližky - celková nosnost max. 250 kg - 5 polic o nosnosti min. 50 kg - 4 otočná kola o ø 100 mm, 2 s brzdou, plná guma - pevná ocelová konstrukce, práškový nástřik | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), pokud se osoby oprávněné ve věcech technických nedohodnou jinak.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL