- Příloha č. 1C ZD:

- Technická specifikace část C

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nářadí a nástroje“ |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část C - Rozvod tlakového vzduchu |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku materiálu pro rozvod tlakového vzduchu umístěného v nové hale odborného výcviku, která je předmětem plnění části C veřejné zakázky s názvem „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nářadí a nástroje“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1C ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

| Položka | Název zboží | Požadovaný počet kusů/množství | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE trubky 32 mm | 230 m | Trubky z polyetylenu pro rozvod tlakového vzduchu z flexibilního materiálu vhodného pro vnitřní i venkovní instalaci Minimální požadované parametry: - průměr 32x26,2mm - délky po 6m - barva šedá - materiál PE-Xa, bez silikonu | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Příchytky | 80 ks | Plastová příchytka trubky o Ø 32 mm na zeď při montáži systému rozvodu stlačeného vzduchu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 3 | Spojky | 40 ks | # Přímá spojka plastových polypropylenových trubek o Ø 32 mm sloužící jako vstup stlačeného vzduchu do rozvodu vzduchu nebo jako spojení rozvodu stlačeného vzduchu s armaturami. Minimální požadované parametry: # rozměr 32 x 32 # materiál polypropylen (PP) - šroubovací pro tlakové trubky z polyetylenu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 4 | Kolena | 8 ks | Koleno 90° pro spojení plastových polypropylenových trubek o Ø 32 mm sloužící jako vstup stlačeného vzduchu do rozvodu vzduchu nebo jako spojení rozvodu stlačeného vzduchu s armaturami. Minimální požadované parametry: # rozměr 32 x 32 # materiál polypropylen (PP) - šroubovací pro tlakové trubky z polyetylenu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 5 | T kusy | 15 ks | # T kus pro spojení plastových polypropylenových trubek o Ø 32 mm sloužící jako vstup stlačeného vzduchu do rozvodu vzduchu nebo jako spojení rozvodu stlačeného vzduchu s armaturami. Minimální požadované parametry: # rozměr 32 x 32 x 32 # materiál polypropylen (PP) - šroubovací pro tlakové trubky z polyetylenu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 6 | kohouty | 4 ks | Kohouty k uzavření rozvodu stlačeného vzduchu nebo jednotlivých úseků horizontálního, okruhového či odvodného vedení z polypropylenových trubek o Ø 32 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 7 | Úpravné jednotky | 7 ks | # Úpravná 3 - dílná filtrační jednotka stlačeného vzduchu k okamžitému použití Minimální požadované parametry: # min. regulační rozsah 0 – 12 bar - redukční ventil s filtrem (regulace tlaku pomocí pístu) - mikrofiltr - filtr s aktivním uhlím - nastavovací knoflík s aretací - s manometrem - min. objemový proud 5600l/min # pro vsazení do systému rozvodu tlakového vzduchu o Ø 32 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, montáž, sestavení a uvedení předmětných zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek. Detailní provedení montážních prací upřesní zadavatel před plněním VZ.

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických písemně jinak.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL