- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace:

- Technická specifikace - ČÁST B

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění 3. vyhlášení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B – Dodávka soustruhů

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Technická specifikace – Soustruh

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry soustruhu na kov: |  |  |
| 1 | Výkon motoru [W]: min. 4 000 - max. 5 500 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Napájecí napětí [V] / [Hz]: 400 / 50 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | Točný průměr nad ložem [mm]: min. 450 – max. 480 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Točný průměr nad suportem [mm]: min. 270 – max. 295 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | Točný průměr nad sedl.mezerou [mm]: min. 620 – max. 700 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Točná délka [mm]: min. 950 – max. 1 000 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | Průchod vřetene - průměr [mm]: min. 50 - max. 82 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Minimální kužel ve vřetene: MK VI | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 9 | Minimální.rozsah otáček : 40 – 1 700 (U.min-1) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 10 | Kužel pinoly: MK IV | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 11 | Posuv pinoly [mm]: min. 130 – max. 180 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 12 | Minimální rozsah podélného posuvu 0,04 -1,7 mm/ot | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 13 | Minimální rozsah příčného posuvu 0,016 - 0,784 mm/ot | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 14 | Závity metrické - minimální rozsah 0,5 -14 mm/ot | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Součásti dodávky: |  |  |
| 17 | Digitální odměřování os X,Y,Z | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 18 | 3-čelisťové sklíčidlo průměr 200 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 19 | 4-čelisťové sklíčidlo do průměru 250 mm | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 20 | Pevná a posuvná luneta | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 21 | Osvětlení | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 22 | Chlazení | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 23 | Brzda | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 24 | Čtyřpolohová nožová hlava | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 25 | Stěna ostřiku | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 26 | Mechanický doraz | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 27 | Obslužné a servisní nářadí | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 28 | Olejová náplň | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 29 | Pevný hrot Mk IV, otočný hrot Mk IV | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 30 | Redukční pouzdro MK VI/MK IV | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 31 | Vana na třísky pokud není součástí rámu stroje | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 32 | Měkké čelisti | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 33 | Podstavec stroje pokud není součásti rámu stroje |  |

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL