Příloha č. 5 k ZD

Požadované parametry videopasportu

Videopasport  bude pořízen v rámci měření proměnných parametrů a poruch vozovky.

Videosekvence silnic (přední pohled kamery) propojené s digitální mapou.

Dodání současně interaktivní aplikace kam bude možné jednoduchým způsobem importovat nové videopasporty a video a fotovýstupy z nich i v budoucnu.

Videopasport komunikací je digitální dokumentace pozemní komunikace pořízená v reálném provozu s použitím videokamer v tzv. plovoucím vozidle. Pro potřeby uživatelů z hlediska lokalizace videozáznamu bude od počátku videopasport členěn na samostatné úseky komunikací a souběžně s prohlížením videozáznamu je v GIS zobrazován bod, odpovídající poloze záběru komunikace před vozidlem.

Od videopasportu očekáváme sledování zejména těchto objektů:

- Upořádání prostoru pozemní komunikace (vozovka, chodníky, příkopy), směrové a výškové vedení trasy, rozhledové poměry, dopravní řešení křižovatek, návaznost na napojující se komunikace.

- Vizuálně patrný stavební stav vozovky.

- Dopravní značení svislé a vodorovné.

- Dopravně bezpečnostní zařízení.

- Mostní objekty, propustky.

- Silniční vegetace.

- Lokality šířkového a výškového omezení.

- Průjezdní profily v zastavěném území a příjezd k objektům zásahu IZS.

- Kritická místa – přechody, okolí škol, dětských hřišť, výjezdy vozidel IZS.

- Zobrazení komunikace před a po stavebních úpravách.

- Vzdálené úseky silnic.

- Odpočívadla, zastávky hromadné dopravy.

- Připojení sousedních nemovitostí na komunikaci.

- Přejezdy ČD.

- Reklamy a cizí zařízení na pozemcích komunikace, ochranná pásma.

- Zásahy do komunikací.

Rozlišení videopasportu snímky po 5 metrech s rozlišením 5Mpixelů, s lokalizací na souřadnice.