TECHNICKÁ ZPRAVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY V UČEBNĚ č. 4

ZMĚNA 042018

Místo stavby :   :	Plzeň, budova Stř, průmyslové školy strojnické

Projektová dokumentace je zpracována jako projekt stavby ve smyslu zákona

Vypracoval:    Ing Jiří VOCH

mob              :606618418

V Přešticích:           04/2018

Předmět projektu ;

Úkolem projektu je posoudit a navrhnout spojení stávající učebny a kabinetu v suterénu objektu do jednoho prostoru , kde bude možno zajistit výuku pro cca 32 - 33 studentů. Toto spojení si vyvolá vybourání stávající  příčky  tl. 300 mm, což bylo nutno posoudit statickým výpočtem.

Statickým výpočtem ing. Felixe bylo prokázáno, že za předpokladu vložení a zabetonování 2 ks 2 Ič. 260 před zahájením bouracích prací nebude narušena stabilita objektu z hlediska bočních tlaků ani zatížením stávajících příček dalších podlaží.

Dále bylo za úkol vytvořit v nově vzniklé učebně pásmo pohody namontováním 2 ks klimatizačních jednotek . které budou mít funkci klimatizace určeného prostoru .

Bourací práce; - viz stávající projekt

Před zahájením prací je nutno odpojit v místě bouracích prací el. energii a stávající rozvody el. demontovat a zabezpečit stávající rozvod plynu proti poškození, demontovat stávající podlahové PVC.

Dále se provede demontáž stávajících umyvadel jak v učebně, tak v kabinetu a zazátkovat stávající rozvody do doby vybourání říčky a napojení nových zařizovacích předmětů a odvodu kondenzátu.

Provede se rozkrytí sádrokartonového podhledu v prostoru kabinetu a podepření sousedních stávajících stropních ŽB trámů. Pro osazení nových válcovaných profilů , které převezmou novou funkci původní příčky se provede zasekání a zabetonováni roznášecích kotevních desek P15 300/300 mm . Po jejich řádném zatvrdnutí je možno přistoupit k vybourání drážky pro osazení 1 ks válcovaného profilu. Teprve po řádném zatvrdnutí cca a po týdnu Je možno přistoupit k vybourání drážky pro druhý nosník.. Ložná délka nosníků je min. 300 mm.

Po jejich řádném zatvrdnutí je možno přistoupit k bourání příčky.- viz statický výpočet. Profily budou z oceli S235 JR , po délce svařeny

Bourání je potřeba provádět opatrně rozebíráním, aby nedošlo k porušení zbylých částí nosného zdiva.

Dále se provedou průrazy pro přívod chladiva k venkovní VZT jednotce .

BOURACÍ PRÁCE ; -  doplnění  04/2018

Pro nové rozvody elektro budou v podlaze vyřezány a vybourány  rýhy pro  usazení podlahových kanálů. Předpokládá se, že bude porušena stávající vodotěsná izolace a proto bude v trasách nových kanálů před jejich osazení provedena stěrková vodotěsná izolace, která se napojí na stávající izolaci.

Dále se provede vybourání nik  pro nové el. rozvaděče , vybourání stávajícího rozvaděče  a všech tras pro nové rozvody elektro,

Přípomoce pro VZT a odvod kondenzátu jsou součástí  samostatné dodávky VZT

ZDIVO  a  příčky

Stávající kapsy po vybouraných stávajících rozvaděčích a zařízení budou zazděny a omítnuty.

Dále se zazdí stávající dveřní otvor příčkovkou tl.75 mm,

POVRCHOVÉ  ÚPRAVY

Podlahy, dlažby:

Po vybourání stávající příčky mezi učebnou a kabinetem se provede  nové přeměření nivelety stávající podlahy  , která vykazovala před bouránám rozdíly od 0,0 - 25 mm. Provede se očištění  stávající betonové podlahy tlakovou vodou a dobetonování podlahy v místě stávajícího kabinetu a příčky .

Dále se po osazení kanálů provede jejich zabetonování , krabice se usadí do nové výšky a následně se   celá podlaha  vyrovná nivelační stěrkou , která obsahuje spojovací můstek a je ji možno nanášet do tl.   až 30mm.

Pozor- nové PVC  bude antistatické !!!!

Podhledy: sádrokartonový podhled v původním   kabinetu bude znovu doplněn vč. obložení nosníků protipožárním obkladem a nebo budou nosníky obezděny  a omítnuty  ..

Omítky,

Nové špalety budou zpevněny cementovou omítkou a následně omítnuty ,

Nové zazdívky , začištění  po rozvodech a  nová příčka  z lehčených tvárnic  bude omítnuta  a přeštukována .

Obklady:

V místě původních umyvadel se obklady okopají a zdivo se znovu omítne a oštukuje. Za nově přesunutým umyvadlem se provede nový obklad., do výšky 1500 mm.

Malby, nátěry:

Veškeré prostory budou vymalovány běžným malířským nátěrem.

Rozvody vody a kanalizace

Nově bude osazeno 1 umyvadlo - při realizaci se rozhodne, zda-li se využije stávající nebo se osadí nové.

Bude napojeno  jak na stávající kanalizaci, tak na stávající rozvody teplé a studené vody. Při úpravách na kanalizačním potrubí se vysadí odbočka pro napojení kondenzátu od klimatizačních jednotek.

Potrubí  se zaseká pod omítku – součást dodávky VZT.

V historické dokumentaci bylo nalezeno, že stávající třída byla dříve přepažena, což by odpovídalo ještě jednomu umyvadlu, proto se doporučuje při realizaci provést průzkum, zda-li se zde nenachází zaslepený funkční odpad blíže k VZT jednotkám.

KLIMATIZACE  - viz samostatná část projektu

ÚPRAVY NA ROZVODECH ELEKTRO – viz samostatná  část projektu

DFATOVÉ ROZVODY -  viz samostatná  část projektu

V Přešticích: 06/2016  ,

doplněno  04/2018

Vypracovala   : Alena Vochová