- Příloha č. 1B Výzvy:

- Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – Pořízení IT komponent“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B - Síťové prvky Cisco |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku komponentů Cisco a příslušenství, která je předmětem plnění části B veřejné zakázky „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – Pořízení IT komponent“ - Část B – Síťové prvky Cisco. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Požadavek na dodávku konkrétních typů a verzí operačních systémů, SW, síťových prvků a dalších IT komponent vycházejí z důvodu potřeby školy udržet logickou koherenci její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci školy jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného softwaru by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný software, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole, a tím i zvýšené náklady. Z pohledu efektivity vzdělávacího procesu a naplněnosti  ŠVP rovněž není žádoucí, aby žáci pracovali paralelně s různými softwary stejného určení.

Požadavky na konkrétní produkty CISCO také vyplývají z potřeb zadavatele na udržení kompatibility jeho stávajícího vybavení s dodávaným zbožím. Výuka na uvedených produktech je součástí výukového programu zadavatele a je také součástí know-how zadavatele.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1B Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

| Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Přepínač/směrovač ### (KA2) | 5 | Minimální požadované parametry: - výška 1RU - 24x GigabitEthernet, 2x SFP+, 2x SFP - propustnost přepínacího subsystému 254 Gbps - redundance napájení: podpora druhého interního zdroje - stohování - stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů s propustností propoje min. 150Gbps - automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu - možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením - seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu - kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) - synchronizace všech stavů mezi aktivním řídícím prvkem a jedním ze záložních pro minimalizaci vlivu výpadků - standardy 802.1D, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1X - PVRST+ - detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP), automatická konfigurace podle typu detekovaného zařízení - STP BPDU Guard, Root Guard - automatické znovuzapnutí portu po chybě (autorecovery) - hardwarové omezení poměru multicast/broadcast/unicast rámců na portu (storm control) - IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) - QoS - DHCP relay - certifikace IPv6 ready logo – Phase II - DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, HTTP, SNMP, RADIUS i přes IPv6 - IPv6 First Hop Security RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 SourceGuard, IPv6 Binding Integrity Guard - IPv4 ACL, Port-based ACL, Ethernet ACL - možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet a různé chování při překročení maxima (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) - DHCP snooping - Dynamic ARP Inspection (DAI) - ověření mapování IP-MAC (např. IP source guard) - IEEE 802.1x - autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu - autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic - konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) - ověřování volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) - klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-01 nebo funkčně ekvivalentní) - správa - CLI rozhraní - SSHv2 i přes IPv6 - možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - podpora přístupu do administrace ve více úrovních oprávnění - SNMP v2, v3 - Netconf a YANG - USB konzolová linka - sériová konzolová linka - 10/100 management out-of-band port - DNS klient - NTP klient s autentizací - RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) - TACACS+ klient - port mirroring (zrcadlení portů) 1 -> 1, N -> 1 - port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) - vzdálený port mirroring - Syslog - měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) - interpret jazyka Python přímo v zařízení - L2 traceroute - přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače - šablony pro automatickou optimalizaci alokace TCAM pro požadované funkce přepínače vyplývající ze způsobu jeho použití v síti - ARP proxy, Private VLAN, TFTP, NTP, DHCP - notifikace o nových nebo odebraných MAC adresách - IGMP v1, v2, v3 snooping - funkce dostupné povýšením software: - HSRP nebo VRRP pro IPv6 - IPv6 Port ACL - IPv6 QoS - DHCPv6 Server and Relay - IPv4 a IPv6 routing - RIPv2, RIPng, OSPF, EIGRP, IS-ISv4, OSPFv3, EIGRPv6, BGPv4 - Policy-Based Routing (PBR) - podpora více současných instancí směrovací tabulky (Virtual Routing and Forwarding - VRF) - Protocol-Independent Multicast (PIM) - MLD v1, v2 snooping - Reverse Path Check (uRPF) - šifrování na L2 dle IEEE 802.1AE - hardwarová filtrace (access list) podle bezpečnostních rolí uživatelů propagovaných sítí přistupujících k různým skupinám síťových prostředků (např. SGACL, role-based ACL nebo funkčně ekvivalentní) - sběr informací o síťových tocích - NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) - sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače - detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů - statistiky určovány z každého paketu daného "flow" - sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb - návaznost skriptů interpretovaných přepínačem po detekci daných parametrů "flow" - zobrazení sbíraných infromací o "flow" přímo v přepínači. I včetně "TopN" pohledu. - export statistik "flow" selektivně na více kolektorů - podpora flexibilní definice "flow" pro IPv4 i IPv6 současně na jednom portu - uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) - možnost průběžného shromažďování dat o latenci, jitteru a ztrátách paketů v síti (například IP SLA nebo ekvivalentní) - rozpoznávání a klasifikace přenášených aplikací hloubkovou inspekcí paketů (DPI) - integrovaný nástroj na odchyt paketů - integrovaná funkcionalita řadiče bezdrátové sítě - podpora distribuovaných bezdrátových vlastností (mobility) v přepínači, řízených centrálním řadičem Minimální možná nabídková cena za 1 ks položky přepínač/směrovač (KA2) musí činit 40 001,00 Kč vč. DPH | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| 10 GBASE SFP + modul | 2 | Minimální požadované parametry: • multi-mode (MMF) • OM3 • konektor LC • plně kompatibilní s přepínačem/směrovačem • interoperabilní s rozhraním 10GBASE X2 na stejné lince | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| VoIP telefon (KA2) | 8 | Minimální požadované parametry: - integrovaný Ethernet switch - 4 hlasové linky - hlasové kodeky G.722, G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726 - protokoly SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SRTP - podpora Intercom - hlasitý odposlech - konferenční volání - hlasová schránka, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, identifikace volajícího - LCD Displej, podsvícený, monochromatický - 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - napájení PoE 802.3af - síťové protokoly IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS - podpora NAT Traversal, STUN - možnost připojení náhlavní soupravy - webová správa s různými úrovněmi přístupu - automatický vzdálený provisioning přes TFTP, HTTP, HTTPS | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Provedení instalace všech komponentů včetně montážních prací

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 10 pracovních dní (není-li v příslušné Přiloze č. 1 Technická specifikace stanoveno jinak)od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL