- Příloha č. 1 Výzvy:

- Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku strojů včetně dalšího příslušenství, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

| Položka | Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formátovací pila | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu. - vybavení formátovacím stolem s minimálními náklady na údržbu - velmi přesné a tuhé provedení s uložením na kuličkách v kaleném vedení - pilová mechanika zavěšena v robustním litinovém tělese s předřezem poháněným samostatným motorem Požadavek na minimální vybavení stroje: - rukojeť formátovacího stolu - kolo naklápění s indikací úhlu - sámovací patka - prodloužení litinového stolu zadní - formátovací stůl š 360 - horní odsávání - paralelogram - krátké úhlovací pravítko 900 mm s dorazem - upínač formátovacího stolu - jednosloupkový excentr - litinový držák podélného hliníkového pravítka s mikroposuvem - prodloužení šíře řezu 1050 mm s odsáváním a jeho propojením - rám s podpěrným ramenem a příčným pravítkem s naklopenou stupnicí a dvěma dorazy - elektronické odměřování podélného pravítka - Minimální technické parametry stroje: - výkon hlavního motoru min. 5 kW (2870 ot./min.) - průměr vřetena 30 mm - průměr pilového kotouče 350 mm - výška řezu 115 mm - naklápění kotouče 0°- 45° - šířka řezu 1000 mm - výkon motoru předřezu 0,5 kW - průměr kotouče předřezu 120 mm - průměr vřetene předřezu 20 mm - rozměry stroje: délka 2.545 mm, šířka 3.450 mm - rozměry stolu: 1.185 x 500 mm - délka řezu pily 2.000 mm | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Srovnávací frézka | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu. - kvalitní dílenské zpracování - vysokou přesnost a výkon stroje při nízkých provozních nákladech - dlouhé litinové stoly Požadavek na minimální vybavení stroje: - čtyřnožový hoblovací válec - odsávací hubice - litinové pravítko se speciálním naklápěcím mechanismem - kryt nožového válce se zlamovacím krytem - ustavovač nožů s úchylkoměrem Minimální technické parametry stroje: - výkon motoru min. 4 kW (2.860 ot./min.) - průměr nožového hřídele min. 116 mm - počet nožů min. 4 - otáčky nožového hřídele 5.000/min. - šířka srovnávání 500 mm - max. tříska srovnávání 8 mm - úhel náklonu naklápěcího pravítka 0°- 45° - rozměry stolu max. 2.700 x 500 mm - rozměry stroje max.: délka 2.700 mm, šířka 1.300 mm, výška 1.070 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 3. | Dvoukotoučová čelní bruska | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - stroj k broušení dřeva, hliníkových slitin a všech druhů umělých hmot Požadavek na minimální vybavení stroje: - výklopný stůl umožňující snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna - litinový stůl vybavený naklápěcím mechanismem s jemným dolaďováním a úhlovací stupnicí - úhlovací pravítko na stole, brzda a elektrovýzbroj Minimální technické parametry stroje: - výkon motoru 2,2 kW - otáčky brusného kotouče 940/min. - průměr kotouče 600 mm - počet kotoučů 2 - naklápění stolu -45° až + 45° - rozměry stroje: délka 1.100 mm, šířka 700 mm, výška 1.285 mm - rozměry stolu 700 x 30 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 4. | Pásová pila truhlářská | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - přesná pásová pilu v těžkém a masivním provedení Požadavek na minimální vybavení stroje: - laserový ukazatel linie řezu - velmi stabilní konstrukci z oceli a šedé litiny - velmi tichý a přesný chod - konstrukci stroje odolnou vůči zkroucení - setrvačníky z šedé litiny se speciální povrchovou vrstvou na styčných plochách - boční kontrolní okénko ke kontrole chodu pilového pásu - přední kontrolní okénko pro ukazatel napnutí pilového pásu - rychlé upínání pilového listu pomocí výstředníkové páky - přesné vedení pilového pásu nahoře a dole - rychlé přestavení výšky řezu pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče s milimetrovou stupnicí - velký hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním a lupou - bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření dveří - Minimální technické parametry stroje: - řezná výška 400 mm - řezná šířka 610 mm - průměr setrvačníku 630 mm - rozměr pilového pásu 4.600 mm - řezná rychlost cca 27 m/s - rozměr pracovního stolu 850 x 600 mm - úhel naklopení stolu 45° - příkon 4 kW - rozměry stroje max.: šířka 750 mm, výška 2.060 mm, hloubka 1.190 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 5. | Širokopásová bruska | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především kvalita při všech technologiích broušení - precizní broušení masivu (kalibrování) i dýhovaných povrchů Požadavek na minimální vybavení stroje: - jedna kombinovaná brousící jednotka válec a patka - ocelový pracovní válec Ø 120 mm - pneumatická patka s odskokem a přískokem - automatické středění podávacího pásu - motorizovaný zdvih stolu - pneumatický zdvih válců z čelního panelu - automatické přepínání - hvězda / trojúhelník - ampérmetr pro měření proudu motoru brousicí jednotky - elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem - řízení oscilace brusného pásu pomocí optoelektronického snímače s infračerveným paprskem - pozicionér stolu - elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem - pogumované přítlačné válce - pneumatická disková brzda hlavního motoru - protihluková ochrana Minimální technické parametry stroje: - pracovní šířka 950 mm - délka brusného pásu 1.900 mm - průměr brusného válce 120 mm - max. výška obrobku 160 mm - výkon brusného agregátu min. 7 kW - min. výška obrobku 3 mm - rychlost brusného pásu 18 m/s - spotřeba tlakového vzduchu 50 l/min - rozměr stroje max.: délka 1.400, šířka 1.520 mm, výška 1. 800 mm - dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 6. | Horizontální vrtací dlabačka | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech vrtacích pracích - robustní konstrukci, přesné vedení jednotlivých suportů po lineárních vedeních Požadavek na minimální vybavení stroje: - klasické DVOUPÁKOVÉ ovládání vrtací jednotky - možnost vodorovného natáčení stolu -30° +30° (využití i pro vrtání a dlabání pod úhlem) - kolíkovací zařízení - litinový úhelník pro vrtání do plochy - Minimální technické parametry stroje: - výkon elektromotoru 1,5 kW - pracovní plocha stroje min. 400 x 300 mm - průměr stopky nástroje do 20 mm - max. vzdálenost mezi rovinou stolu a osou vřetena 150 mm - frézovací délka 230 mm - vrtací hloubka 150 mm - otáčky vřetena 2.860 ot/min. - vodorovné natáčení stolu -30° +30° - rozměry stroje max: délka 500 mm, šířka 750 mm, výška 1250 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 7. | Soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech soustružnických pracích Požadavek na minimální vybavení stroje: - kopírovací zařízení a posuvný koník - masivní ocelový stojan - broušené lože - vřeteník s motorem a čtyřstupňovou řemenicí - trn pro vrtací sklíčidlo - otočný hrot - kuželový unašeč - lunetu - nožovou hlavu - opěrku pro ruční soustružení - univerzální hlavu 124/4 s přírubou - sada struhů Minimální technické parametry: - výkon motoru 1,1 kW - otáčka vřetena 500 ot/mim. - točný průměr 420 mm - točný průměr při kopírování 120 mm - točná délka 1.200 mm - točná délka při kopírování 1.100 mm - závit vřetena M33 x 3,5 mm - kužel v pinole MK 2 - rozměry stroje: délka 1.900 mm, šířka 480 mm, výška 1.150 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 8. | Pásová pila na kov | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech řezacích pracích - stroj vhodný pro zámečnické dílny pro běžné řezání kovů Požadavek na minimální vybavení stroje: - stabilní provedení ramene pily s dostatečně dimenzovaným hnacím motorem, s převodovkou se šikmým ozubením a olejovou náplní a velkým rozsahem úhlových řezů - přítlak do řezu zajištěný hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti - přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách a synchronně běžící kartáč na odstraňování - nastavitelný délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih bránící vzpříčení materiálu při řezání - včetně řezné kapaliny Minimální technické parametry: - výkon pohonu pilového pásu 1,1 – 1,5 kW - rozměry pilového pásu 2.720 x 27 x 0,9 mm - nejmenší řezaný průměr 5 mm - délka nejkratšího zbytku 20 mm - prořez (výška řezu) při 45° 190 mm - prořez (výška řezu) při 90° 230 mm - ložná výška materiálu 760 mm - rychlost pilového pásu 40/80 m/min. - rozměr stroje šxdxv 640 x 1.400 x 1.270 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 9. | Pásová bruska | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář. - kvalitní dílenské zpracování - pásovou brusku se sklopným brusným agregátem a kmitajícím brusným pásem pro perfektní výsledky broušení Požadavek na minimální vybavení stroje: - plynule sklopný agregát (0 – 90°) umožňuje vertikální, šikmé i horizontální broušení - kmitající brusný pás zlepšující kvalitu broušení a zajišťující větší trvanlivost brusného pásu - výkonný hnací motor - výškově nastavitelné stoly - příčný stůl ke konturovému broušení, sklopný do 45° - plynule nastavitelnou opěrku - grafitovou povrchovou úpravu podkladu pásu zlepšující kluzné vlastnosti a zvyšující životnost brusného pásu - snadnou výměnu brusného pásu pomocí rychloupínání - uzamykatelnou skříňku v podstavci Minimální technické parametry stroje: - rozměry brusného pásu 2.515 x 152 mm - rychlost brusného pásu 16 m/s - rozměr pracovního stolu 840 x 300 mm - příkon cca 2.200 W - rozměry stroje: šířka 1.430 mm, výška 1.250 mm, hloubka 600 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 10. | Radiální sloupová vrtačka s laserem | 2 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech vrtacích pracích Požadavek na vybavení stroje: - výkonný indukční motor o příkonu 600 W určený pro dlouhodobý chod stroje - rychloupínacím sklíčidlem s ochrannou vrstvou s kapacitou 1–16 mm - průhledný otočný bezpečnostní kryt proti odlétajícím třískám s bezpečnostním odpojením proudu při výměně nástrojů - sloup vrtačky z masivní oceli o průměru 73 mm - vrtací vřeteno poháněné řemenem s možností volby 5-ti stupňů otáček - kulatý litinový stůl o Ø 300 mm se 6 upínacími drážkami a středovým otvorem uložený na otočném kloubu s naklápěním +90° -90° (neomezený rozsah nastavení stolu) - posuv stolu po sloupu zubovým mechanismem - naklápěcí vrtací hlava - svěrák pro sloupové vrtačky - laser ukazující kříž bodu vrtání Minimální technické parametry: - příkon / výkon (230 V) 600 / 350 W - počet rychlostí 5 - otáčky vřetene 500 – 2500 ot/min. - zdvih vrtacího vřetene 80 mm - max. vzdálenost vrtání 410 mm - sklon vrtací hlavy - 43° + 45° - vzdálenost vřetene od sloupu 155–410 mm - velikost stolu Ø 300 mm - rychloupínací sklíčidlo 1–16 mm - uchycení vřetene MK-2 - rozměry stroje: délka x šířka x výška: 830 x 320 x 1660 mm - laser ukazující kříž bodu vrtání | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 11. | Dvoukotoučová bruska č.1 | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech brousících pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny pro běžné broušení nástrojů Požadavek na vybavení stroje: - dodávku včetně brusných kotoučů - tichý a plynulý chod - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - orovnávač kotoučů - chladící prostor - velký brusný výkon - osvětlení Minimální technické parametry: - příkon 500 W - otáčky 2.850 ot/min - rozměr kotouče 200 x 25 x 16 mm - rozměr kotouče 200 x 40 x 16 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 12. | Dvoukotoučová bruska č.2 | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér: - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech brousících pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny pro běžné broušení nástrojů Požadavek na vybavení stroje: - dodávku včetně brusných kotoučů - tichý a plynulý chod - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - orovnávač kotoučů - chladící prostor - velký brusný výkon - osvětlení Minimální technické parametry: - příkon 1.100 W - otáčky 2.950 ot/min - rozměr kotoučů 250 x 32 x 32 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 13. | Dvoukotoučová bruska s leštičkou | 1 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech brousících pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny pro běžné opracování kovů. Požadavek na vybavení stroje: - dodávka včetně brusných a leštících kotoučů - tichý a plynulý chod - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - orovnávač kotoučů - chladící prostor - osvětlení Minimální technické parametry: - příkon 375 W - otáčky 2.850 ot/min - průměr kotoučů 150 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 14. | Sloupová vrtačka | 2 ks | Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech vrtacích pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny Požadavek na vybavení stroje: - svěrák pro sloupové vrtačky - změnu rychlost otáček vřetene pomocí řemenového převodu Minimální technické parametry: - příkon 1.500 W - vrtaný průměr cca 32 mm - sklíčidlo 5 – 20 mm - kužel vřetene Mk4 - vyložení vřetene 260 mm - posuv vřetene 120 mm - vzdálenost vřetene od základny 1.100 mm - rozměr stolu 425 x 475 mm - průměr sloupu 92 mm - rozsah otáček 120 – 3.480 ot./min. - počet rychlostí 12 - T drážka stolu 16 | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických písemně jinak.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL