Příloha č.1

Vibrační tandemový válec do celkové hmotnosti 2,5 t

Dodání: do 5 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 12 měsíců

Místo plnění:

- provozní středisko 36. Sušice, Pražská 917, 324 01 Sušice

Požadavky:

- válec musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2018 nebo novější

- celková provozní (přepravní) hmotnost válce min. 2.475 – max. 2.700 kg

- hutnící šíře běhounu 1.000 – 1.200 mm

- max. délka stroje 3.000 mm

- max. šířka stroje 1.350 mm

- hutnění: frekvence v rozmezí 50 - 70 Hz, odstředivá síla v rozmezí 30 - 50 kN, amplituda v rozmezí 0,4 - 0,6 mm, statický lineární tlak min. 10 kg/cm

- motor diesel,o výkonu min. 20 kW, kapalinou chlazený, splňující platné emisní normy

- oba běhouny ocelové, hladké, oba hnané a oba s vibrací (možnost odpojení vibrací zadního běhounu)

- škrabáky na obou běhounech s přítlakem

- tlakové cyklické skrápění obou běhounů

- nádrž na vodu pro skrápění min. 180 litrů

- kloubový rám, ochranná konstrukce ROPS (dělená - sklopná)

- odpružené sedadlo obsluhy s bezpečnostními prvky (bezpečnostní pás)

- ovládání pojezdu a vibrace za pomoci jedné páky

- akustická signalizace zpětného chodu

- uzamykatelný ovládací panel

- počítač motohodin

- uzamykatelný motorový prostor

- transportní závěsy vpředu i vzadu

- parkovací brzda

- havarijní vypnutí stroje

- pracovní osvětlení vpředu i vzadu, výstražné osvětlení oranžové barvy (maják)

- min. záruka 24 měsíců

Součástí dodávky bude: návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, CE certifikát (prohlášeni o shodě, homologace), kvalifikované zaškolení obsluhy