Technické podmínky – VZ: Výměnné nástavby pro SÚSPK (2019)

7 ks –nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací

Záruka – min. 24 měsíců

Dodání - nástavby namontované na podvozky do 7 měsíců od podpisu kupní smlouvy (dle dohody se zadavatelem a provozních podmínek SÚSPK – uvolnění podvozků k montáži)

Nástavby pro zimní údržbu komunikací

Nástavba č. 1 až 4 - výměnná nástavba chemický sypač:

- pro NA N3G 4x4 18t - TATRA T815, SPZ DO 70-17, r.v. 2000, stř. 23 Domažlice

- pro NA N3G 4x4 18t - TATRA T815, SPZ DO 83-04, r.v. 2001, stř. 24 Kdyně

- pro NA N3G 4x4 18t - TATRA T815, SPZ 3P9 8588, r.v. 2000, stř. 25 Horšovský Týn

- pro NA N3G 4x4 18t – MERCEDES BENZ AROCS 1833 AK, SPZ 6P7 5260, r.v. 2016, stř. 53 Rokycany

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2019

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedeného modelu, roku výroby, SPZ a provozního střediska

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- výměnná nástavba - montáž do úchytných bodů podvozku

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti podvozku), osvětlení zásobníku

- vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků

- tepelná izolace zásobníku minerální vatou proti rychlému promrzání

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-250 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 8 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatické dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR. Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 1.700 litrů), nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- přední rozmetadlo pro posyp mezi nápravy na levé straně vozidla mezi nápravami, osvětlení rozmetadla

- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla

- režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- indikace posypu se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

- pohon nástaveb od komunální hydrauliky podvozku (podvozky mají komunální hydrauliku)

Nástavby pro letní údržbu komunikací

Nástavba č. 5 - výměnná nástavba inertní sypač TERMO:

- pro NA N3G 4x4 18t – MERCEDES BENZ AROCS 1833 AK, SPZ 7P6 0171, r.v. 2018, stř. 33 Klatovy

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2019 nebo novější

- výměnná nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- nástavba koncipována jako výměnná nástavba

- zásobník nástavby o objemu 5-7 m3 - dle nosnosti vozidla s dvojitým pláštěm korby pro možnost vyhřívání přepravovaného materiálu

- vnitřní stěny včetně čel a dna v provedení nerez

- vyhřívání meziprostoru korby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 6,5 kW

- vynášením materiálu dvěma šneky o minimálním průměru 280 mm

- nástavba bude vybavena dvěma rozmetadly takto: zadní rozmetadlo na zádi vozidla a přední rozmetadlo umístěné mezi nápravami vozidla na levé straně

- požadované režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- automatika posypu

- dávka posypu v rozsahu 50-300 g/m2

- výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m3/min. - 0,8 m3/min. (dle otáček motoru vozidla)

- šířka posypu stavitelná z kabiny v rozsahu 2 – 8 m

- zadní demontovatelné uzavírací zařízení (čelisťová výpusť) s vykládacím otočným nerezovým žlabem

-  ovládací panel sypací nástavby bude obsahovat alespoň následující funkce: nastavení množství posypu, nastavení šířky posypu, ovládání režimu posypu (viz. výše), zap./vyp. majáku na nástavbě, zap./vyp. posypu, ovládací panel bude mít podsvícený display tak, aby byla zajištěna jeho čitelnost ve všech světelných podmínkách

- ovládací panel bude vybaven rozhraním RS 232 pro výstup dat

- ovládací panel pro výdej obalované směsi s regulací množství umístěn na zadní stěně nástavby

- možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše ovládání

- odklopná termoizolační střecha (zakrytí) nástavby hydraulicky ovládaná s ovládáním ze země v zadní části nástavby a z manipulační plošiny v přední části nástavby

- vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi zinkováním

- přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce

- zadní rozmetadlo včetně skluzu sklopné

- osvětlení obou rozmetadel vodotěsnými reflektory

- u rozmetadla bude umístěno čidlo snímání posypu

- ovládání nástavby: režim balená směs – ze zadní části nástavby; režim sypač – z kabiny vozidla

- barva nástavby oranžová RAL 2011

- zajištěna dostatečná ochrana proti korozi

- dva výstražné majáky v provedení LED na zadní části nástavby

- výstražná světelná rampa v provedení LED

- součástí dodávky jsou odstavné výškově stavitelné mechanické nohy

- izolovaná a vyhřívaná nádrž na emulzi s ukazatelem hladiny o objemu cca 500 l, s plynovým ohřevem, dávkovacím čerpadlem a ruční lištou s 4 m hadicí na spojovací postřik pro výspravy výtluků

- ruční plynový hořák

- pevná nádrž na LPG o objemu min. 80 l pro ohřev nádrže na emulzi

- kompletně nová nástavba vyrobená z nových součástí

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku (podvozek má komunální hydrauliku)

Nástavba č. 6 a 7 - výměnná nástavba vysprávková souprava tryskovou metodou:

- pro NA N3G 4x4 18t – TATRA T815, SPZ 4P6 5405, r.v. 2010, stř. 45 Seč

- pro NA N3G 4x4 18t – TATRA T815, SPZ TC 88-11, r.v. 2000, stř. 66 Tachov

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2019 nebo novější

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nákladní vozidlo 4x4 (18 tun)

- objem nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti vozidla), barva oranžová RAL 2011

- nástavba rozdělena na 2 komory pro použití dvou různých frakcí kameniva

- vynášení materiálu 2 šneky s možností ovládání každého šneku samostatně

- nádrž na emulzi min. 1 m3 s plamencem a zateplením min. 50 mm

- ukazatel stavu hladiny v nádrži a teploměr

- vyhřívání nádrže plynovým hořákem (pevná nadrž na LPG o objemu min. 80 l)

- dávkování emulze zubovým čerpadlem s možností regulace

- technologie umožňující sání, cirkulaci a přečerpání zbylé emulze z nádrže

- profukování rozvodu stlačeným vzduchem

- propojení na pročištění rozvodu emulze

- turbodmychadlo o výkonu min. 8 m3/min. poháněné hydromotorem

- vývod na ruční rozstřikovací lištu

- pracovní rameno s dosahem min. 5 m (pracovní místo za vozidlem)

- nadlehčování pracovního ramene vzduchovým systémem

- ovládání všech funkcí nástavby z panelu umístěného na konci pracovního ramene

- ocelová demontovatelná síta v násypce (rozměr oka 100x100 mm)

- odklápěcí střecha nad zásobníkem (plachtová na ocelové konstrukci)

- ovládání mechanismu střechy ze země

- nádrž na vodu objem min. 50 l s vývodem a uzavíracím ventilem

- výstražná rampa oranžové barvy v provedení LED na zadní části nástavby

- nástavba bude pro zimní provoz vybavena jedním rozmetadlem vzadu a jedním rozmetadlem mezi nápravami na levé straně vozidla, ovládání posypu z kabiny řidiče

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

- pohon nástaveb od komunální hydrauliky podvozku (podvozky mají komunální hydrauliku)