# Technické zadání

Název:

" Víceúčelová sportovní plocha v areálu SPŠS a SOŠ, Plzeň - Klatovská „

návrh a realizace úpravy

Místo:      Klatovská 109, Plzeň

Katastrální území:  721981 Plzeň

č. parc.:                   7833/1

Multifunkční hřiště se nachází na stávající sportovní ploše uvnitř areálu škol. Poslední stavební úpravy tohoto hřiště byly provedeny v roce 2013.

Návrh úprav a jejich realizace bude odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ON, TP a ISO.  Veškeré povrchy, konstrukce a zařízení musí vyhovovat všem platným právním předpisům a normám pro školní hřiště a veřejně přístupná sportoviště.

A to především těmto zákonům a normám:

Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších úprav

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky

ČSN EN 14877 (735951) pro výstavbu hřišť s umělými povrchy normy

ČSN EN 14 837 - povrchy pro sportoviště - stanovení odolnosti proti uklouznutí

ČSN EN 14 809 - povrchy pro sportoviště - stanovení vertikální deformace

ČSN EN 14 808 - povrchy pro sportoviště - stanovení absorpce nárazu (útlum síly)

ČSN EN 12 235 - povrchy pro sportoviště - stanovení výšky odrazu míče

ČSN EN 12 234 - povrchy pro sportoviště - stanovení chování míče při válení

ČSN EN 16579 (940501) Zařízení hracích ploch - Přenosné a trvale instalované branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 748 +A1 (940510) Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 1510 (940513) Zařízení hracích ploch - Zařízení pro tenis - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 1271 (940517) Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 1270 (940518) Zařízení hracích ploch - Zařízení pro basketbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 15312 +A1 (940521) Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 16664 (940522) Zařízení hracích ploch - Lehké přenosné branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 1176-7 (940515) Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

Návrh na uspořádání jednotlivých sportovišť na multifunkčního hřiště bude vycházet z vizualizace, která je přílohou č. 1 tohoto Technického zadání návrhu a stavby.

Technický popis pro návrh a realizace úpravy multifunkčního hřiště

- Popis stávajícího stavu:

Uvnitř areálu Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara je umístěno venkovní sportoviště pro výuku a studentů. V roce 2013 byla provedena úprava a údržba těchto ploch. Jednalo se převážně o položení nových podkladních vrstev a finálního povrchu. Práce byly provedeny na základě projektové dokumentace vypracované panem Karlem Waltrem.

Nová úprava povrchu a vybavení se bude týkat pouze multifunkčního hřiště o stávajícím rozměru 45 x 32 m.

Stávající předpokládaná skladba multifunkčního hřiště realizovaná v roce 2013:

- válcovaný pískový povrch – štěrk/písek frakce 0-8		tl. 30 mm

- hutněný štěrkový podsyp – štěrk frakce 8-16 mm		tl. 70 mm

- folie proti prorůstání plevele

- hutněný štěrkový podsyp – štěrk frakce 16-32 mm 		tl. 80 mm

- rostlý terén vyrovnaný, hutněný na Edef2= min. 20 MPa

pozn.: Tuto skladbu a technický stav si musí dodavatel před vypracování návrhu a realizací ověřit sondou. Dále si musí před návrhem prověřit odtokové podmínky v ploše hřiště a v jeho okolí.

- Požadovaný finální rozměr nově upraveného multifunkčního hřiště: 44m x 24m (myšleno oplocená plocha –     od mantinelu k mantinelu)

- Způsob využití upraveného multifunkčního hřiště    Pro školní výuku těchto sportů: kopaná (malá kopaná, futsal), nohejbal, 2x volejbal, 2x basketbal – rekreační (na šířku hřiště), tenis, házená. Návrh na rozmístění těchto sportovišť a návrh lajnování je součástí této dodávky a bude předložen před realizací zadavateli k odsouhlasení.

- Požadavky na nový povrch: umělá tráva s křemičitým vsypem vhodná pro všechny uvedené sporty

Materiál:			Polyetylen

Typ vlákna: 		FTPE

Výška vlasu:		15mm ± 10%

Certifikace:			 ITF

Barva:  dle návrhu barevnosti předloženého dodavatelem k odsouhlasení před realizací zadavateli; včetně provedení veškerého lajnování odlišenými barvami pro všechny zakomponované sporty. Návrh řešení barevnosti je součástí této dodávky a bude předložen před realizací zadavateli k odsouhlasení.

Minimální požadované parametry povrchu:

Počet stehů na 10cm:	20

Plošná hmotnost vlasu:	1.000 gr/m2

Celková hmotnost:		2200 gr/m2

Počet vpichů:		44.000

Zásyp:			16kg/m2

UV stabilita:		3.000 hod

- Oplocení multifunkčního hřiště: Oplocení celého hřiště bude do výšky min. 4m s integrovaným dřevěným fošnovým mantinelem do výšky min. 1 metru.  V prostoru za brankami, (kratší strany hřiště), bude výška oplocení zvýšena o min. 1 m.  Výplň plotu bude tvořit polypropylenová síť, popřípadě masivní svařovaná síť. V oplocení bude řešena vstupní jednokřídlá branka o min. průchozích rozměrech  900/2000 mm; dále brána pro vjezd malé mechanizace pro provádění údržby (min. průjezd 2200/2200 mm). Oba vstupy budou navazovat na komunikace v areálu. Vstupní branka a brána budou opatřeny fošnovým mantinelem. Oba vstupy budou uzamykatelné (zabudovaný zámek) s kováním klika/klika.

- Oplocení bude lemováno betonovým obrubníkem.

- Okolní terén bude dle potřeby upraven, aby nebránil užívání a mohla být prováděna jeho údržba.

- Pro fotbal budou na hřišti umístěny dvě  branky na házenou integrované (zapuštěné) do oplocení. I branky budou mít dřevěný fošnový mantinel do výšky min. 1 m, jako u oplocení.

- Pro basketbal budou na nosné konstrukci oplocení instalovány 4 basketbalové koše s dřevěnou deskou. Rozměry musí odpovídat pravidlům pro basketbal.  Umístění desek dle návrhu rozmístění sportovišť

- Pro tenis, volejbal a nohejbal budou ve hřišti umístěny demontovatelné ocelové sloupky pro instalaci sítě.

- Součástí dodávky bude i toto vybavení:

  - 1 ks 	tenisová sada (síť, wimbledon, závaží)

  - 2 ks	 volejbalová sada (síť, anténky)

  - 2 ks	 volejbalový umpire

  - 1 ks	 nohejbalová sada (sloupky, síť)

- Na veškeré prvky vybavení sportovního hřiště bude doložen platný certifikát vydaný akreditovanou zkušebnou.

- Veškeré použité materiály, zařízení a konstrukce musí být odolné proti klimatickým vlivům, být určené pro použití v exteriéru.

- Veškeré kovové prvky oplocení a vybavení budou mít kvalitní protikorozní úpravu.

- Dodavatel si před zahájením stavebních prací zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí

Na základě tohoto technického popisu s přílohou, a na základě svých zkušeností z obdobných zakázek, dodavatel zpracuje návrh, realizační dokumentaci a následně i provede realizaci stavebních prací v tomto pořadí:

- posouzení technického stavu stávajícího sportoviště, ověření skladby podkladních vrstev, ověření odtokových poměrů ze sportovní plochy

- polohové a výškové zaměření stávajícího sportoviště, vytýčení inženýrských sítí v dotčeném území (za špatné zaměření, vytýčení a vytrasování nese odpovědnost dodavatel)

- návrh rozmístění sportovišť, lajnování a barevné uspořádání;   předložit ke schválení zadavateli

- návrh technického řešení včetně návrhu na výměnu podkladních vrstev stávající skladby multifunkčního hřiště;    předložit ke schválení zadavateli

- realizační dokumentace stavby

- samotná realizace

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby, pokyny k provádění údržby hřiště; bude předáno zadavateli

- předáním dokončeného díla do užívání

- Doplnění vsypu křemičitého písku do umělého trávníku po cca 6 měsících provozu

Příloha č.1    vizualizace - předpokládané uspořádání jednotlivých sportovišť na multifunkčním hřišti;

Tato příloha bude použita pouze jako podklad pro návrh řešení uspořádání jednotlivých sportovišť a pro návrh lajnování; ve vizualizaci nejsou správně zakreslené vstupy a integrované branky;  nutno postupovat podle „Technického popisu“ – viz výše.