Přepínače pro učebny - 28 portů

| Počet ks | 15 ks |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet portů | Celkový počet portů 28x 24x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) + 2x SFP (1 Gb/s) + 2x kombo SFP/RJ-45 (1 Gb/s) |
|  | Kapacita přepínání | 56 Gbit/s |
|  | Propustnost | 41.66 Mpps |
|  | Tabulka MAC adres | 16384 |
|  | Podpora pro Jumbo Frames | Ano |
|  | Počet VLANs | 4096 |
|  | Počet IP rozhraní | 128 |
|  | Flash pamět | 256 MB |
|  | CPU RAM | 512 MB |
|  | Rámy jumbo | 9216 |
|  | Síťové standardy | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
|  | Šifrování/zabezpečení | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
|  | Access Control List (ACL) | Ano |
|  | Počet pravidel ACL | 512 |
|  | SSH/SSL podpora | Ano |
|  | Protokoly pro management | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
|  | Porty pro správu (konzole) | 1x USB pro přenos konfiguračních souborů 1x RS232 RJ45 |
|  | Certifikace | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
|  | Vzdálená správa a dohled | Možnost připojit do stávající infrastruktury CISCO Prime |
| Záruční doba: | 2 roky |  |

Přepínač pro učebny 52 portů

| Počet ks | 5 ks |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet portů | Celkový počet portů 52x 48x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) + 2x SFP (1 Gb/s) + 2x kombo SFP/RJ-45 (1 Gb/s) |
|  | Kapacita přepínání | 104.0 Gbit/s |
|  | Propustnost | 77.38 Mpps |
|  | Tabulka MAC adres | 16384 |
|  | Podpora pro Jumbo Frames | Ano |
|  | Počet VLANs | 4096 |
|  | Počet IP rozhraní | 128 |
|  | Flash pamět | 256 MB |
|  | RAM | 512 MB |
|  | Rámy jumbo | 9216 |
|  | Síťové standardy | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
|  | Šifrování/zabezpečení | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
|  | Access Control List (ACL) | Ano |
|  | Počet pravidel ACL | 512 |
|  | SSH/SSL podpora | Ano |
|  | Protokoly pro management | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
|  | Porty pro správu (konzole) | 1x USB pro přenos konfiguračních souborů 1x RS232 RJ45 |
|  | Certifikace | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
|  | Vzdálená správa a dohled | Možnost připojit do stávající infrastruktury CISCO Prime |
| Záruční doba: | 2 roky |  |

POE Přepínač Gigabit Ethernet 24 portů

| Počet ks | 1 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Gigabit Ethernet přepínač Přes Web vzdáleně administrovatelný přepínač Gigabit Ethernet s možnostmi směrování, QoS a VLAN 24x Gigabit Ethernet, 2x slot SFP, přepínací kapacita alespoň 52 Gb/s, propustnost alespoň 38.69 Mpps PoE+ napájení s celkovým zatížením až 250W. Podporované PoE Standardy: 802.3af, 802.3at, Pasivní 24V Počet PoE Out portů: 24 Provedení: Rackmount. Tabulka MAC adres: 8 000 Spotřeba [W]: 250 Možnost připojit do stávající infrastruktury Ubiquiti Network Management System |
| Záruční doba: | 2 roky |

POE Přepínač Gigabit Ethernet 8 portů

| Počet ks | 6 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Gigabit Ethernet přepínač Přes Web vzdáleně administrovatelný přepínač Gigabit Ethernet s možnostmi směrování, QoS a VLAN. 8x Gigabit Ethernet, 2x slot SFP, přepínací kapacita alespoň 20 Gb/s, propustnost alespoň 14.88 Mpps PoE+ napájení s celkovým zatížením až 150W. Podporované PoE Standardy: 802.3af, 802.3at, Pasivní 24V Počet PoE Out portů: 8 Možnost připojit do stávající infrastruktury Ubiquiti Network Management System |
| Záruční doba: | 2 roky |

SFP modul (sada dvou zařízení)

| Počet ks | 6 ks (párů) |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Pro typ kabelu: Single Mode konektor: 1x LC Přenosová rychlost: 1 Gbps Vlnová délka - Tx/Rx [nm]: 1310/1550, 1550/1310 Dosah: 3 km Typ přenosu: WDM |
| Záruční doba: | 2 roky |

SFP Přepínač Gigabit Ethernet 12 portů

| Počet ks | 1 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Gigabit Ethernet přepínač Přes Web vzdáleně administrovatelný přepínač Gigabit Ethernet 12x Gigabit SFP 4x Gigabit Ethernet RJ-45 2x slot SFP, přepínací kapacita alespoň 32 Gb/s, propustnost alespoň 23.81 Mpps vlastnosti: IEEE 802.1AB,IEEE 802.1D,IEEE 802.1S,IEEE 802.1W,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x, Provedení: Rackmount. Možnost připojit do stávající infrastruktury UNIFI controller popř. Ubiquiti Network Management System |
| Záruční doba: | 2 roky |

POE Přepínač Gigabit Ethernet 5 portů

| Počet ks | 6 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Gigabit Ethernet přepínač Přes Web vzdáleně administrovatelný přepínač Gigabit Ethernet 5x Gigabit Ethernet RJ-45 Podpora VLAN, STP, RSTP, sledování portů PoE napájení s celkovým zatížením až 55W. Podporované PoE Standardy: pasivní 24V Počet PoE Out portů: 5 Možnost připojit do stávající infrastruktury Ubiquiti Network Management System |
| Záruční doba: | 2 roky |

Bezdrátový přístupový bod

| Počet ks | 20 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | technologie MIMO: 2,4 GHz: 3×3 , 5 GHz: 3×3 maximální výkon TX: - 2,4 GHz: 22 dBm - 5 GHz: 22 dBm rychlost 2,4 GHz: 450 Mb/s rychlost 5 GHz: 1300 Mb/s anténa: Dual‐Band, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi Wi-fi standardy: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac Wi-fi zabezpečení: WEP, WPA‐PSK, WPA‐Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) napájení: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ vhodný i pro venkovní instalaci (kryt odolný proti počasí) rozměry: 196,7 × 196,7 × 35 mm přístupové body musí mít možnost správy pomocí stávajícího systému: Unifi controller |
| Záruční doba: | 2 roky |

Wifi-router pro výuku

| Počet ks | 20 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Počet portů: 3x RJ-45 Minimální rychlost portů:100 Mb/s Operační mód: AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater Šifrování: WEP, WPA, WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering Norma: 802.11b/g/n Síla anténního signálu: 1,5 dBi Podpora IPv6: Ano Velikost RAM: 32MB Flash paměť: 16 MB Kompatibilní s operačním systémem RouterOS Možnost zapojení do stávající výukové platformy Mikrotik |
| Záruční doba: | 2 roky |

Router pro výuku

| Počet ks | 20 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Porty:5 x RJ-45 10/100/1000 Ethernet, 1 x SFP, 1 x USB 2.0 Frekvence procesoru: minimálně 880 Mhz Velikost operační paměti: minimálně 256 MB Operační systém: RouterOS L4 1x vstupní POE Passive, 802.3af/at 1x výstupní POE Passive 1x slot na MicroSD kartu Kompatibilní s operačním systémem RouterOS Možnost zapojení do stávající výukové platformy Mikrotik |
| Záruční doba: | 2 roky |

POE přepínač pro výuku

| Počet ks | 20 ks |
| --- | --- |
| Popis provedení: | Gigabit Ethernet přepínač Přes Web vzdáleně administrovatelný přepínač Gigabit Ethernet 8x Gigabit Ethernet RJ-45 Počet PoE Out portů: 4 (15, 4 W na port) POE standard: 802.3af Podpora VLAN, STP, RSTP, sledování portů PoE+ napájení s celkovým zatížením až 55W přepínací kapacita alespoň 16 Gb/s, propustnost alespoň 11,9 Mpps vlastnosti: podpora až 32 VLAN, MTU/Port/802.1Q VLAN QoS, IGMP Snooping, Agregace linek podporované protokoly: IEEE 802.1q VLANs/VLAN tagging, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS |
| Záruční doba: | 2 roky |

Paměťové moduly

| Počet ks | 18 |
| --- | --- |
| Popis provedení: | 8GB, DDR3, 1600 MHz |
| Záruční doba: | 2 roky |

SSD disky

| Počet ks | 54 |
| --- | --- |
| Popis provedení: | SSD SATA, min. 120 GB |
| Záruční doba: | 2 roky |

Upgrade serveru DELL R530

Rozšíření serveru DELLR530 (Service Tag: GWFY8F2) o následující komponenty:

- 1x CPU Dell Intel Xeon E52620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s, QPI,Turbo,HT,8C/16T

- 1x Dell CPU chladič pro server DELL PowerEdge R530

- 4x paměti 32GB DDR4 2400MHz Reg ECC kompatibilní s DELL server

  - Označení: KTD-PE424 / 32G

  - Typ paměti: DDR4

  - Kapacita paměti: 32 GB

  - Frekvence paměti: 2400MHz

  - Časování: CL 17

  - Napětí: 1,2V

  - Kontrola konzistence dat: ECC

  - Registered: Ano

Uvedené specifikace a hodnoty jsou minimálním požadavkem na plnění.