Příloha č.1 Výzvy – Technická specifikace

Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Účastník může nabídnout stejné nebo výhodnější parametry.

Nesplnění jedné nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Požadavky na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci organizace jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného SW by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný SW, nekompatibility s ostatním zařízením v organizaci, a tím i zvýšené náklady.

## Sekce síťové prvky

### AP

| Wireless |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard |  | IEEE802.11 ac/n/g/b/a |  |  |
| MIMO |  | SU-MIMO and MU-MIMO |  |  |
| Wireless speed | 2.4 GHz | 300 Mbps |  |  |
|  | 5 GHz | 1 300 Mbps |  |  |
| Frequency band |  | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) • USA (FCC): 2.412 to 2.462 GHz • Europe (ETSI): 2.412 to 2.472 GHz • Taiwan (TW): 2.412 to 2.462 GHz |  | 5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac) • USA (FCC): 5.150 to 5.250 GHz; 5.250 to 5.350 GHz; 5.470 to 5.725 GHz; 5.725 to 5.850 GHz • European (ETSI): 5.150 to 5.350 GHz; 5.470 to 5.725 GHz • Taiwan (TW): 5.150 to 5.250 GHz; 5.250 to 5.350 GHz; 5.470 to 5.725 GHz; 5.725 to 5.850 GHz |
| Bandwidth |  | 20-, 40- and 80-MHz |  |  |
| Transmission power | US (2.4 GHz / 5 GHz) | 25/28 dBm |  |  |
|  | EU (2.4 GHz / 5GHz) | 20/26 dBm |  |  |
| RF Design |  |  |  |  |
| Antenna type | 2.4 GHz | 2x2 MIMO smart antenna |  |  |
|  | 5 GHz | 3x3 MIMO smart antenna |  |  |
| Antenna gain | 2.4 GHz | 3 dBi |  |  |
|  | 5 GHz | 4 dBi |  |  |
| Minimum Receive sensitivity |  | Min. Rx sensitivity up to -103 dBm |  |  |
| WLAN Feature |  |  |  |  |
| Band Steering |  | Yes |  |  |
| WDS |  | Future support |  |  |
| Mesh AP (By license) |  | Future support |  |  |
| Mesh AP for multiple SSID with VLAN |  | Future support |  |  |
| Fast roaming |  | Pre-authentication, PMK caching and 802.11 r/k/v |  |  |
| Security |  |  |  |  |
| Encryption | WEP/WPA/WPA2-PSK |  |  |  |
| Authentication | WPA/WPA2-Enterprise/EAP (-TLS, -TTLS, -PEAP, -FAST, -AKA and -SIM)/ IEEE 802.1X/RADIUS authentication |  |  |  |
| Access management | L2-isolation/MAC filtering/Rogue AP detection |  |  |  |
| Networking |  |  |  |  |
| IPv6 host | Yes |  |  |  |
| VLANs | Yes |  |  |  |
| WMM | Yes |  |  |  |
| U-APSD | Yes |  |  |  |
| DiffServ marking | Yes |  |  |  |
| Management |  |  |  |  |
| Operating mode | Controller-managed/Standalone |  |  |  |
| Web UI/CLI | Yes |  |  |  |
| SNMP | Yes |  |  |  |
| Physical Specifications |  |  |  |  |
| Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) |  | 211 x 223 x 39/8.31 x 8.78 x 1.54 |  |
|  | Weight (g/lb.) |  | 800/1.76 |  |
| Packing | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) |  | 251 x 247 x 55/9.88 x 9.72 x 2.17 |  |
|  | Weight (g/lb.) |  | 1040/2.29 |  |
| Included accessories |  |  | • Wall/ceiling mount plate • Mounting screws |  |
| Certifications |  |  |  |  |
| Radio | FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 |  |  |  |
| EMC | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55032, EN55024,EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 |  |  |  |
| Safety | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |  |  |  |

Dodávaný aktivní WIFI prvek (AP) musí umožňovat montáž na strop nebo stěnu.

Prvek musí být plně kompatibilní se stávajícími WIFI prvky a musí být plně integrovatelný do stávající infrastruktury WFI prvků řízených controlerem. Prvek musí být 100 % kompatibilní pro plné řízení (správa, distribuce SSID, ověřování uživatelů) stávajícím controlerem ZyXel NXC2500.

### Aktivní prvek SWITCH 52 port

| Port Density |  |
| --- | --- |
| Total port count | 52 |
| 100/1000 Mbps | 48 |
| 100/1000 Mbps PoE | - |
| 10 Gigabit SFP+ | 4 |
| Gigabit SFP | - |
| Gigabit combo (SFP/RJ-45) | - |
| Stacking | Yes |
| Performance |  |
| Switching capacity (Gbps) | 176 |
| Forwarding rate (Mpps) | 130.9 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K |
| L3 forwarding table | Max. 1 K IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries |
| Static route | 64 |
| IP interface | 32 |
| Power |  |
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 45 |
| Total PoE power budget (watt) | - |

#### Vlastnosti aktivního prvku (switche).

Standard Compliance – shoda s normou

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet

• IEEE 802.3z 1000BASE-X

• IEEE 802.3af PoE

• IEEE 802.3at PoE plus

• IEEE 802.3az EEE

• IEEE 802.3x flow control

• IEEE 802.3ad LACP aggregation

• IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

• IEEE 802.1Q VLAN tagging

• IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization

• IEEE 802.1X port authentication

Resilience and Availability – odolnost a dostupnost

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

• IEEE 802.3ad LACP

• Loop guard

• Root guard

• BPDU guard

• ErrDisable recovery

• MRSTP

• Dual configuration files

• Dual images

• Physical stacking

Traffic Control – kontrola provozu

• 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K

• Port-based VLAN

• Protocol-based VLAN

• IP subnet-based VLAN

• MAC-based VLAN

• Private VLAN

• Voice VLAN

• VLAN ingress filtering

• LACP algorithm of source/ destination IP or MAC

• GVRP

• L2PT

• VLAN mapping

Security - bezpečnost

• Port security

• Layer 2 MAC filtering

• Layer 3 IP filtering

• Layer 4 TCP/UDP socket filtering

• Static MAC forwarding

• Multiple RADIUS servers

• Multiple TACACS+ servers

• 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS

• Login authentication by RADIUS

• Login authentication by TACACS+

• TACACS+ accounting

• RADIUS accounting

• Authorization on RADIUS

• Authorization on TACACS+

• SSH v2

• SSL

• Intrusion lock

• MAC freeze

• DHCP snooping

• ARP inspection

• Static IP-MAC-Port binding

• Policy-based security filtering

• Port isolation

• IP source guard (IPv4/IPv6)

• MAC search

• Guest VLAN

• ACL packet filtering (IPv4/IPv6)

• CPU protection

• Interface related trap enable/ disable (by port)

• MAC-based authentication per VLAN

Quality of Service (QoS) – řízení kvality služeb, provozu (QoS)

• No. of hardware queues per port: 8

• Storm control and event log: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)

• Port-based rate limiting (ingress/ egress)

• Rate limiting per IP/TCP/UDP per port

• Policy-based rate limiting

• 802.3x flow control

• 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ combination capable)

• DiffServ (DSCP)

Layer 2 Multicast – funkcionalita na vrstvě 2

• L2 multicast

• IGMP snooping (v1, v2, v3)

• IGMP snooping fast leave

• Configurable IGMP snooping timer and priority

• IGMP snooping statistics

• IGMP throttling

• MVR support

• IGMP filtering

• IGMP snooping immediate leave

• IGMP proxy mode & snooping mode selection

• MLD snooping

• New for V4.50 IGMP leave proxy (GS2210 series only)

Routing - směrování

• Static route

• IP port moving

• Assigned DHCP relay with specific source IP interface

Manageability – ovladadelnost

• SNMP v1, v2c, v3

• SNMP trap group

• RMON (1, 2, 3, 9)

• ICMP echo/echo reply

• Syslog

• IEEE 802.1AB LLDP

• IEEE 802.1AB LLDP-MED

• Custom default

• Syslog (IPv4/IPv6)

• Display port utilization

IPv6 Management – správa IPv6

• IPv6 over Ethernet (RFC 2464)

• IPv6 addressing architecture (RFC 4291)

• Dual stack (RFC 4213)

• ICMPv6 (RFC 4443)

• Path MTU (RFC 1981)

• Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5095)

• Encapsulation for maximum PMTU of 1500

• Neighbor discovery (RFC 4861)

• DHCPv6 relay

• Default DHCP client mode

Device Management – správa zařízení

• Web interface

• Management through Console, Telnet, SNMP

• Remote firmware upgrade by FTP/ Web/TFTP

• Configuration saving and retrieving

• Multiple logins supported

• Configure clone

• Multilevel CLI

• CLI (Cisco-like)

• DHCP relay per VLAN

• DHCP client

• DHCP option 82

• DHCP Auto

• Daylight saving

• NTP supports IPv4/ IPv6

• Port mirroring

• RS-232 out-of-band console port

• sFlow

MIB soubory

• RFC 1066 TCP/IP-based MIB

• RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB

• RFC 1493 bridge MIB

• RFC 1643 Ethernet MIB

• RFC 1757 RMON group 1, 2, 3, 9

• RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB

• RFC 2233 SMIv2 MIB

• RFC 2358 Ethernet-like MIB

• RFC 2674 bridge MIB extension

• RFC 2819, 2925 remote management MIB

• RFC 3621 power Ethernet MIB

• RFC 4022 management information base for transmission control protocol

• RFC 4113 management information base for user datagram protocol

• RFC 4292 IP forwarding table MIB

• RFC 4293 Management Information Base (MIB) for IP

• Cable diagnostic MIB

Certifications - certifikace

Safety

• LVD

• BSMI

EMC

• FCC Part 15 (Class A)

• CE EMC (Class A)

• BSMI EMC

RoHS

• Level A

Dodávaný aktivní prvek (switch) musí být plně kompatibilní s již instalovanými aktivními prvky ve škole – tj. musí být plně spravovatelný pomocí stávajícího Zyxel Cluster Managementu.

### Aktivní prvek SWITCH 28 port PoE

| Port Density |  |
| --- | --- |
| Total port count | 28 |
| 100/1000 Mbps | - |
| 100/1000 Mbps PoE | 24 |
| 10 Gigabit SFP+ | 4 |
| Gigabit SFP | - |
| Gigabit combo (SFP/RJ-45) | - |
| Stacking | Yes |
| Performance |  |
| Switching capacity (Gbps) | 128 |
| Forwarding rate (Mpps) | 95.2 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K |
| L3 forwarding table | Max. 1 K IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries |
| Static route | 64 |
| IP interface | 32 |
| Power |  |
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 453 |
| Total PoE power budget (watt) | 375 |

#### Vlastnosti aktivního prvku (switche).

Standard Compliance – shoda s normou

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet

• IEEE 802.3z 1000BASE-X

• IEEE 802.3af PoE

• IEEE 802.3at PoE plus

• IEEE 802.3az EEE

• IEEE 802.3x flow control

• IEEE 802.3ad LACP aggregation

• IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

• IEEE 802.1Q VLAN tagging

• IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization

• IEEE 802.1X port authentication

Resilience and Availability – odolnost a dostupnost

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

• IEEE 802.3ad LACP

• Loop guard

• Root guard

• BPDU guard

• ErrDisable recovery

• Dual configuration files

• Dual images

• Physical stacking

Traffic Control – kontrola provozu

• 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K

• Port-based VLAN

• Protocol-based VLAN

• IP subnet-based VLAN

• MAC-based VLAN

• Private VLAN

• Voice VLAN

• VLAN ingress filtering

• LACP algorithm of source/ destination IP or MAC

• GVRP

• L2PT

• VLAN mapping

Security - bezpečnost

• Port security

• Layer 2 MAC filtering

• Layer 3 IP filtering

• Layer 4 TCP/UDP socket filtering

• Static MAC forwarding

• Multiple RADIUS servers

• Multiple TACACS+ servers

• 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS

• Login authentication by RADIUS

• Login authentication by TACACS+

• TACACS+ accounting

• RADIUS accounting

• Authorization on RADIUS

• Authorization on TACACS+

• SSH v2

• SSL

• Intrusion lock

• MAC freeze

• DHCP snooping

• ARP inspection

• Static IP-MAC-Port binding

• Policy-based security filtering

• Port isolation

• IP source guard (IPv4/IPv6)

• MAC search

• Guest VLAN

• ACL packet filtering (IPv4/IPv6)

• CPU protection

• Interface related trap enable/ disable (by port)

• MAC-based authentication per VLAN

Quality of Service (QoS) – řízení kvality služeb, provozu (QoS)

• No. of hardware queues per port: 8

• Storm control and event log : Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)

• Port-based rate limiting (ingress/ egress)

• Rate limiting per IP/TCP/UDP per port

• Policy-based rate limiting

• 802.3x flow control

• 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ combination capable)

• DiffServ (DSCP)

Layer 2 Multicast – funkcionalita na vrstvě 2

• L2 multicast

• IGMP snooping (v1, v2, v3)

• IGMP snooping fast leave

• Configurable IGMP snooping timer and priority

• IGMP snooping statistics

• IGMP throttling

• MVR support

• IGMP filtering

• IGMP snooping immediate leave

• IGMP proxy mode & snooping mode selection

• MLD snooping

• IGMP leave proxy

Routing - směrování

• Static route

• IP port moving

• Assigned DHCP relay with specific source IP interface

Manageability – ovladadelnost

• SNMP v1, v2c, v3

• SNMP trap group

• RMON (1, 2, 3, 9)

• ICMP echo/echo reply

• Syslog

• IEEE 802.1AB LLDP

• IEEE 802.1AB LLDP-MED

• Custom default

• Syslog (IPv4/IPv6)

• Display port utilization

IPv6 Management – správa IPv6

• IPv6 over Ethernet (RFC 2464)

• IPv6 addressing architecture (RFC 4291)

• Dual stack (RFC 4213)

• ICMPv6 (RFC 4443)

• Path MTU (RFC 1981)

• Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5095)

• Encapsulation for maximum PMTU of 1500

• Neighbor discovery (RFC 4861)

• DHCPv6 relay

• Default DHCP client mode

Device Management – správa zařízení

• Web interface

• Management through Console, Telnet, SNMP

• Remote firmware upgrade by FTP/ Web/TFTP

• Configuration saving and retrieving

• Multiple logins supported

• Configure clone

• Multilevel CLI

• CLI (Cisco-like)

• DHCP relay per VLAN

• DHCP client

• DHCP option 82

• DHCP Auto

• Daylight saving

• NTP supports IPv4/ IPv6

• Port mirroring

• RS-232 out-of-band console port

• Scheduled PoE

• PoE default consumption mode

• sFlow

MIB soubory

• RFC 1066 TCP/IP-based MIB

• RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB

• RFC 1493 bridge MIB

• RFC 1643 Ethernet MIB

• RFC 1757 RMON group 1, 2, 3, 9

• RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB

• RFC 2233 SMIv2 MIB

• RFC 2358 Ethernet-like MIB

• RFC 2674 bridge MIB extension

• RFC 2819, 2925 remote management MIB

• RFC 3621 power Ethernet MIB

• RFC 4022 management information base for transmission control protocol

• RFC 4113 management information base for user datagram protocol

• RFC 4292 IP forwarding table MIB

• RFC 4293 Management Information Base (MIB) for IP

• Cable diagnostic MIB

Certifications - certifikace

Safety

• LVD

• BSMI

EMC

• FCC Part 15 (Class A)

• CE EMC (Class A)

• BSMI EMC

RoHS

• Level A

Dodávaný aktivní prvek (switch) musí být plně kompatibilní s již instalovanými aktivními prvky ve škole – tj. musí být plně spravovatelný pomocí stávajícího Zyxel Cluster Managementu.

### Optický modul SFP+

| Transceiver Class | 10GbE Transceiver Modules |
| --- | --- |
|  | 10 Gigabit SFP+ |
| Connector | Duplex LC |
| Wavelength (nm) | 850 |
| Max Transmission Distance (km/yd) | 0.3/328 |
| Optical Fiber Type | Multi Mode |
| With DDMI Features | Yes |
| Optical Characteristics |  |
| Transmit power range (dBm) | -1 to -5 |
| Receive power range (dBm) | +0.5 to -11.1 |
| Operational Ranges |  |
| Supply voltage | 3.14-3.46 V |
| Max current (mA) | 250 |
| Physical Specifications |  |
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 14.8 x 56.5 x 11.85/0.58 x 2.22 x 0.47 |
| Weight (g/lb.) | 20/0.04 |
| Environmental Specifications |  |
| MTBF (hr) | 5,160,000 |

### Pomoc při zapojení, instalaci, odzkoušení v součinNosti se správcem IT školy

Technická pomoc při montáži aktivního prvku na místo, zapojení do racku, propojení na LAN školy, pomoc při konfiguraci a nastavení centralizovaného managementu. Nutná fyzická přítomnost technika dodavatele v rozsahu minimálně 16 hod.

## Sekce počítačová učebna

### PC Student

PC - Minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

OS: Windows 10 PRO

Procesor: technologie pro krátkodobé zvýšení frekvence jádra procesoru, alespoň 6 MB mezipaměti, vícejádrový procesor, CPU mark alespoň 12000 dle benchmark testů na https://www.cpubenchmark.net

Paměť: 8 GB DDR4-2666 SDRAM v jednom slotu

Sloty DIMM: 4

Pevný disk: SSD 512 GB

Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL

1 konektor sluchátek – vpředu

3 porty USB (minimálně 1 x 3.1 Gen 1) – vpředu

1 port USB C - vpředu

Vzadu:

1 zvukový vstupní konektor

1 port RJ-45

1 zvukový výstupní konektor

2 port DisplayPort™

1 port VGA

4 porty USB 2.0

2 porty USB 3.1 Gen 1

Síťové rozhraní: GbE

Aktivní zdroj s až 92% účinností maximálně 200W

Rozměry: SFF

Modul Trusted Platform Module TPM 2.0, vestavěný bezpečnostní čip

Zakázání portu SATA 0,1 (prostřednictvím systému BIOS)

Zámek jednotky

Povolení/zakázání sériových portů a portů USB (prostřednictvím systému BIOS)

Heslo po zapnutí počítače (prostřednictvím systému BIOS)

Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS)

Integrovaný senzor krytu

Podpora pro zámek skříně a zařízení lankových zámků

Klávesnice USB 101 kláves, myš USB dvoutlačítková s kolečkem

Záruka minimálně 36 měsíců, 3 roky na díly, 3 roky práce technika v místě instalace, odezva servisu do druhého pracovního dne - zahájení opravy.

Technická pomoc v součinnosti se stávajícím správcem IT školy při instalacích sestav, napojení na monitor zákazníka, napojení na počítačovou síť školy a zapojení do Windows domény. Instalace MS OFFICE, GIMP, CHROME, FIREFOX, Adobe Reader. Pomoc při předvedení a proškolení obsluhy. Je vyžadována fyzická přítomnost IT technika v rozsahu minimálně 16 hodin.

### PC Corel Draw

Musí se jednat o licence software pro OS Windows 10, verze aktuální ke dni vyhlášení výběrového řízení. Software Corel je zvolen z důvodu existence školního vzdělávacího plánu zaměřeného na výuku v tomto programu, škola je již starší verzí tohoto programu vybavena.

## Sekce SERVERY

### Server ALFA19

##### ObeCná konfigurace serveru:

- Provedení skříně serveru – RACK 2U, včetně montážních lišt do RACKu

- 2x procesor

- RAM 128 GB, podpora až 1 TB RDIMM

- Řadič pevných disků – RAID 0,1,5,6,10

- 3x HDD SSD SATA 240GB SFF – vyměnitelný za chodu serveru

- 3x HDD SAS 1,2 TB SFF – vyměnitelný za chodu serveru

- 2x zdroj 500W – vyměnitelný za chodu serveru

- 4x 1Gb Ethernet port + Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+

- Klávesnice a myš

- Windows Server 2019 licence (musí splňovat platné licenční podmínky pro víceprocesorové servery). Windows OS je zvolen z důvodu stávajícího využití Windows domény

- Záruka minimálně 36 měsíců, 3 roky na díly, 3 roky práce technika v místě instalace, odezva servisu do druhého pracovního dne - zahájení opravy.

##### SPECIFIKACE KOMPONENT serveru:

| Procesor | - Minimum Average CPU Mark – 15 800 (www.cpubenchmark.net) - Minimum Cache – 11 MB - Minimum Cores - 10 - Max Memory Size – 1 TB - Podpora ECC Memory – Ano - vPro Platform Eligibility – Ano - Hyper-Threading Technology – Ano - Virtualization Technology (VT-x)- – Ano - Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) – Ano |
| --- | --- |
| Počet procesorů | 2 |
| Operační paměť | 128 GB složeno s modulů - 32 GB RDIMM 2R 2933 MT/s (1x 32GB) |
| Síťová karta | Ethernet 1Gb 4-port 366FLR FlexibleLOM Adapter plus optional stand-up card Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter + kompatibilní DAC kabel 3 m |
| Řadič pevných disků | RAID 0,1,5,6,10 - 2GB Cache with Smart Storage Battery |
| Vnitřní úložiště v serveru | 8 SFF Chassis (upgradeable to 24 SFF front + 6SFF rear) |
| Pevné disky |  |
| 240 GB | - Typ disku – SSD - Kapacita pevného disku (v GB) – 240 - Rychlost otáček (v RPM) – SSD - Rozhraní – SSD SATA - Formát – 2,5" - Hot-plug HDD – Ano |
| 1,2 TB | - Typ disku – HDD - Kapacita pevného disku (v TB) – 1,2 - Rychlost otáček (v RPM) – 10 000 - Cache – 12 GB - Rozhraní – SAS - Formát – 2,5" - Hot-plug HDD – Ano |
| PCIe Slots | Minimum 3-slots (x8, x16, x8 with dual m.2) as standard; upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration |
| Napájení | 2x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Ventilátory | Minimum 4 ks |
| Instalační balíček | SFF Easy Install Rail Kit with Cable Management Arm |
| Energetická třída | Energy Star 2.1 |
| Velikost v RACKu | 2U Rack |
| Management | iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), OneView Standard |
| Záruka | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |

Ve spolupráci s ICT správcem školy technická pomoc při zapojení serveru, instalaci OS, migraci domény z Windows 2008 serveru na Windows 2019 server. Ve spolupráci s ICT správcem školy nejprve vytvořit testovací „laboratorní“ sít, kde bude odzkoušena funkčnost a úspěšnost migrace Active Directory a funkčnost systému Bakaláři na serveru Windows 2019 (včetně webového přístupu). Ve spolupráci s ICT správcem školy následně provést ostrou migraci sítě a převedení veškerých dat ze stávajícího primárního řadiče domény na nový.

Je vyžadována fyzická přítomnost IT technika v rozsahu minimálně 60 hodin.

### Server BETA19

##### ObeCná konfigurace serveru:

- Provedení skříně serveru – RACK 1U, včetně montážních lišt do RACKu

- 1x procesor

- RAM 64 GB

- Řadič pevných disků – RAID 0,1,5,6,10

- 5x HDD SSD SATA 240GB SFF – vyměnitelný za chodu serveru

- 2x zdroj 500W – vyměnitelný za chodu serveru

- 4x 1Gb Ethernet port

- Klávesnice a myš

- Windows Server 2019 licence (musí splňovat platné licenční podmínky pro víceprocesorové servery). Windows OS je zvolen z důvodu stávajícího využití Windows domény

- Záruka minimálně 36 měsíců, 3 roky na díly, 3 roky práce technika v místě instalace, odezva servisu do druhého pracovního dne - zahájení opravy.

##### SPECIFIKACE KOMPONENT serveru:

| Procesor | - Minimum Average CPU Mark – 15 800 (www.cpubenchmark.net) - Minimum Cache – 11 MB - Minimum Cores - 10 - Max Memory Size – 1 TB - Podpora ECC Memory – Ano - vPro Platform Eligibility – Ano - Hyper-Threading Technology – Ano - Virtualization Technology (VT-x)- – Ano - Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) - Ano |
| --- | --- |
| Počet procesorů | 1 |
| Operační paměť | 64 GB složeno s modulů - 16 GB RDIMM 2R 2933 MT/s |
| Síťová karta | Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter plus stand-up card options |
| Řadič pevných disků | RAID 0,1,5,6,10 - 2GB Cache with Smart Storage Battery |
| Vnitřní úložiště v serveru | 8 SFF Chassis, možnost osazení až 10 SFF disků |
| Pevné disky |  |
| 240 GB | - Typ disku – SSD - Kapacita pevného disku (v GB) – 240 - Rychlost otáček (v RPM) – SSD - Rozhraní – SSD SATA - Formát – 2,5" - Hot-plug HDD – Ano |
| PCIe Slots | 2 PCIe: 1 x16 FH, 1 x8 LP |
| Napájení | 2x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Ventilátory | Minimum 5 ks |
| Instalační balíček | SFF Easy Install Rail Kit with Cable Management Arm |
| Energetická třída | Energy Star 2.1 |
| Velikost v RACKu | 1U Rack |
| Management | iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), OneView Standard |
| Záruka | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |

Ve spolupráci s ICT správcem školy pomoc při zapojení serveru, instalaci OS, migraci domény z Windows 2008 serveru na Windows 2019 server. Je vyžadována fyzická přítomnost IT technika v rozsahu minimálně 20 hodin.

### Server DELTA19

##### ObeCná konfigurace serveru:

- Provedení skříně serveru – RACK 1U, včetně montážních lišt do RACKu

- 1x procesor

- RAM 64 GB

- Řadič pevných disků – RAID 0,1,5,6,10

- 3x HDD SSD SATA 240GB SFF – vyměnitelný za chodu serveru

- 2x zdroj 500W – vyměnitelný za chodu serveru

- 4x 1Gb Ethernet port

- Klávesnice a myš

- Windows Server 2019 licence (musí splňovat platné licenční podmínky pro víceprocesorové servery). Windows OS je zvolen z důvodu stávajícího využití Windows domény

- Záruka – 3 roky na díly - 3 roky práce technika v místě instalace, odezva servisu do druhého pracovního dne - zahájení opravy

##### SPECIFIKACE KOMPONENT serveru:

| Procesor | - Minimum Average CPU Mark – 15 800 (www.cpubenchmark.net) - Minimum Cache – 11 MB - Minimum Cores - 10 - Max Memory Size – 1 TB - Podpora ECC Memory – Ano - vPro Platform Eligibility – Ano - Hyper-Threading Technology – Ano - Virtualization Technology (VT-x)- – Ano - Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) - Ano |
| --- | --- |
| Počet procesorů | 1 |
| Operační paměť | 64 GB složeno z modulů - 16 GB RDIMM 2R 2933 MT/s |
| Síťová karta | Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter plus stand-up card options |
| Řadič pevných disků | RAID 0,1,5,6,10 - 2GB Cache with Smart Storage Battery |
| Vnitřní úložiště v serveru | 8 SFF Chassis, možnost osazení až 10 SFF disků |
| Pevné disky |  |
| 240 GB | - Typ disku – SSD - Kapacita pevného disku (v GB) – 240 - Rychlost otáček (v RPM) – SSD - Rozhraní – SSD SATA - Formát – 2,5" - Hot-plug HDD – Ano |
| PCIe Slots | 2 PCIe: 1 x16 FH, 1 x8 LP |
| Napájení | 2x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Ventilátory | Minimum 5 ks |
| Instalační balíček | SFF Easy Install Rail Kit with Cable Management Arm |
| Energetická třída | Energy Star 2.1 |
| Velikost v RACKu | 1U Rack |
| Management | iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), OneView Standard |
| Záruka | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |

Ve spolupráci s ICT správcem školy pomoc při zapojení serveru, instalaci OS, migraci domény z Windows 2008 serveru na Windows 2019 server. Je vyžadována fyzická přítomnost IT technika, minimální počet 20 hodin.

### UPS 1500 VA

| Model |  |
| --- | --- |
| Topologie | Line-Interaktivní |
| Kapacita (VA) | 1500VA |
| Kapacita (Watt) | 1000W |
| Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Ano |
| Podpora aktivního PFC | Ano |
| Vstup |  |
| Rozsah vstupního napětí | 160 - 286V |
| Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) |
| Jmenovitý vstupní proud | - |
| Vstupní zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulace napětí (AVR) | Ano |
| Výstup |  |
| Rozsah výstupního napětí | 230V |
| Rozsah výstupní frekvence | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Výstupní frekvence | Sinus |
| Počet zásuvek | 10 |
| Typ zásuvek | IEC 320 C13 (8), IEC Jumpers (2) |
| Přepěťová ochrana a filtrace |  |
| Přepěťová ochrana | Ano |
| Max. hodnota rázu | 459J |
| Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ne |
| Baterie |  |
| Uživatelsky vyměnitelné | Ano |
| Typ baterie (Počet) | RBC7 (1) |
| Typická doba nabíjení | 3 h |
| Záložní časy |  |
| Prodloužení doby zálohy | Ne |
| Plná zátěž (min) | 6,5 |
| Poloviční zátěž (min) | 23 |
| Komunikace |  |
| USB port | Ano |
| Sériový port | DB-9 - RS-232 |
| Management karta | Volitelně (AP9630, AP9631) |
| LAN karta | Ano |
| EPO konektor | Ne |
| Managament |  |
| Software | PowerNet MIB v4.2.6 |
| Studený start | Ano |
| Self Test | Ne |
| Stavy indikace |  |
| Indikátory | Ano |
| Zvukové výstrahy | Ano |
| Multi-funkční LCD zobrazení | Ano |

### NAS

Jde o sestavu, která se skládá z Hardware NAS + Software NAS + disků (5 x 10 TB)

Minimální požadavky:

#### Specifikace HARDWARE NAS:

| Procesor |  |
| --- | --- |
| CPU architektura | 64-bit |
| Systém hardwarového šifrování (AES-NI) | Ano |
| Hardwarový převodní systém | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 a VC-1; maximální rozlišení: 4K (4096 x 2160); maximální počet snímků za sekundu (FPS): 30 |
| Paměť |  |
| Systémová paměť | 8 GB DDR3L |
| Předinstalovaný paměťový modul | 8 GB (4 GB x 2) |
| Celkový počet paměťových slotů | 2 |
| Úložiště |  |
| Šachty pevného disku | 5 |
| Maximální počet šachet pevného disku s rozšiřující jednotkou | 10 |
| Sloty disku M.2 | 2 (NVMe) |
| Kompatibilní typ disku | - 3.5" SATA HDD - 2.5" SATA HDD - 2.5" SATA SSD - M.2 2280 NVMe SSD |
| Maximální interní hrubá kapacita | 80 TB (16 TB drive x 5) |
| Maximální hrubá kapacita s rozšiřovacími jednotkami | 160 TB (80 TB + 16 TB drive x 5) |
| Maximální velikost jednoho svazku* | 108 TB |
| Disky vyměnitelné za provozu | Ano |
| Externí porty |  |
| RJ-45 1GbE LAN port | 2 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |
| Port USB 3.0 | 2 |
| Port eSATA | 1 |
| Systém souborů |  |
| Interní zařízení | - Btrfs - EXT4 |
| Externí zařízení | - Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT* |
| Režim otáček ventilátoru | - Vysokorychlostní režim - Chladný režim - Tichý režim |
| Přední kontrolky LED s nastavitelným jasem | Ano |
| Zotavení po ztrátě napájení | Ano |
| Hladina hluku - maximálně | 20.8 dB(A) |
| Plánované zapnutí/vypnutí | Ano |
| Probuzení přes LAN / WAN | Ano |
| - Certifikace | - EAC - VCCI - CCC - RCM - FCC - CE - BSMI |
| - Záruka | Minimálně 3 roky |

#### Specifikace softwaru NAS:

| Správa úložiště |  |
| --- | --- |
| Max. počet interních svazků - minimálně | 64 |
| Max. počet cílů iSCSI Target - minimálně | 128 |
| Max. počet jednotek iSCSI LUN | 256 |
| Klon/snímek jednotky iSCSI LUN, Windows ODX | Ano |
| Mezipaměť SSD pro čtení/zápis | Ano |
| SSD TRIM | Ano |
| Podporovaný typ RAID | - Hybrid RAID - Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Migrace svazku RAID | - Basic to RAID 1 - Basic to RAID 5 - RAID 1 to RAID 5 - RAID 5 to RAID 6 |
| Rozšíření svazku pomocí větších pevných disků | - Hybrid RAID - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 |
| Rozšíření svazku přidáním pevného disku | - Hybrid RAID - JBOD - RAID 5 - RAID 6 (s rozšiřovací jednotkou) |
| Global Hot Spare podporuje RAID typu | - Hybrid RAID - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 (s rozšiřovací jednotkou) - RAID 10 (s rozšiřovací jednotkou) |
| Souborové služby |  |
| Souborový protokol | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Max. počet souběžných připojení CIFS/AFP/FTP | 2,000 |
| Integrace s Windows ACL (Access Control List) | Ano |
| Ověření pomocí NFS Kerberos | Ano |
| Účet a sdílená složka |  |
| Max. počet místních uživatelských účtů | 2,048 |
| Max. počet místních skupin | 256 |
| Max. počet sdílených složek | 512 |
| Maximální počet synchronizovaných operací se sdílenými složkami | 32 |
| High Availability |  |
| High Availability | Ano |
| Centrum protokolů |  |
| Počet Syslog událostí za vteřinu | 800 |
| Virtualizace |  |
| VMware vSphere 6 with VAAI | Ano |
| Windows Server 2016 | Ano |
| Citrix Ready | Ano |
| OpenStack | Ano |
| Obecné technické údaje |  |
| Síťové protokoly | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |

NAS musí být kompatibilní s již ve škole nainstalovaným a používaným systémem pro správu NAS serverů Synology Central Management Systém.

#### Specifikace disků

HDD 10TB – 5 kusů

Disky určené pro NAS servery 27/7/365

Technologie pevného disku: Magnetický

Formát disku: 3,5

Kapacita [GB]: 10 000

Rychlost otáčení ploten [rpm]: 5 400

Rozhraní: SATA 6Gb/s

Vyrovnávací paměť [MB]: minimálně 256

Rychlost čtení [MB/s]: minimálně 210

Rychlost zápisu [MB/s]: minimálně 210

## Sekce TABLETY pro MODERNÍ vÝUKU

### Tablet

Tablet, obrazovka minimálně 10,2 palce, úložiště minimálně 32 GB, WiFi 802.11ac, OS plně kompatibilní s iPadOS (iOS). Barva černá nebo šedá.

Kompatibilita s iPadOS (iOS) je nutná kvůli kompatibilitě s dalšími tablety, která škola již vlastní.

Záruka minimálně 12 měsíců

### Apple TV

Kompatibilita s iOS, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac, LAN, HDMI 1.4, USB-C, tvOS

Kompatibilita s iPadOS (iOS) je nutná kvůli kompatibilitě s dalšími tablety, která škola již vlastní.

Kompletní zapojení Apple TV v učebnách do stávající infrastruktury, natažení HDMI kabelu od Apple TV k dataprojektoru, připojení ke školní WiFi síti. Nutná fyzická přítomnost technika v rozsahu minimálně 8 hodin.

Záruka minimálně 12 měsíců

### instalace tabletů a School Manageru

Instalace tabletů – učitelé vlastní starší tablety iPad. Technik dodavatele provede s každým z učitelů individuálně základní instalaci OS a převod dat ze starého tabletu na nový. Nutná fyzická přítomnost technika dodavatele ve škole v rozsahu minimálně 16 hodin.

Pomoc při zavedení a nakonfigurování Apple School Manageru a MDM serveru. Předvedení funkcí Apple Classroom aplikace, zaškolení. Nutná fyzická přítomnost technika ve škole v rozsahu minimálně 24 hodin.

## ŠAblony

Dodávky zboží a služeb v sekci ŠABLONY musí být realizovány v souladu s výzvou číslo 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

### ŠABLONY – NotebookY

NB - Minimální technické požadavky (dodaný výrobek může být lepší, nikoliv horší)

OS: Windows 10 PRO

Procesor: technologie pro krátkodobé zvýšení frekvence jádra procesoru, alespoň 6 MB mezipaměti, vícejádrový procesor, CPU mark alespoň 7800 dle benchmark testů na https://www.cpubenchmark.net

Paměť: 2x 4GB DDR4 2400 MHz (4 GB DDR4 On Board + 4 GB DDR4)

Pevný disk: SSD 512 GB + volný slot na HDD v SATA provedení

Obrazovka: 17,3“ IPS panel, matné provedení LCD.

Rozlišení LCD: FullHD 1920x1080

Optická jednotka: Čtečka a vypalovačka disků DVD

Klávesnice s numerickou sekcí

Bezdrátové připojení: 802.11ac, Bluetooth

Konektory: GB LAN, 1x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon

Baterie: minimálně 36Wh

Záruka minimálně 60 měsíců, next bussiness day on site

### Pomoc při instalaci a umístěním NB v učebně

Pomoc při instalaci notebooků na místa v počítačové učebně a při instalaci základních aplikačních programů.

Nutná fyzická přítomnost technika dodavatele ve škole, minimální pracnost 24 hodin.

### ŠABLONY – Výukové scénáře pro šablony

V souladu s výzvou číslo 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablona 18 Využití ICT ve vzdělání v SŠ vypracování ukázkových výukových scénářů. Tyto scénáře musí být pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce napříč předměty (minimálně 10 různých vyučovacích předmětů). Součástí scénáře je popis výuky, vhodné metody, tipy, nápady a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky dětí.

### ŠABLONY – Účast odborníka při výuce

V souladu s výzvou číslo 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablona 18 Využití ICT ve vzdělání v SŠ zajištění odborníka z praxe. Tento odborník bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s využitím moderních výukových metod pomocí dodané ICT techniky. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou pedagogové metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora. Doba realizace projektu je 24 měsíců. Start projektu 1. 2. 2020.