Technické podmínky – VZ: Teleskopické manipulátory pro SÚSPK (2020)

Dodávka 3 ks teleskopických manipulátorů

Pro provozní středisko SÚS PK, p.o.:

č. 1. provozní středisko 53 Rokycany

č. 2. provozní středisko 35 Horažďovice

č. 3. provozní středisko 44 Přeštice

Záruka – min. 24 měsíců

Termín dodání

do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 53. Rokycany - Roháčova 773, 337 01 Rokycany.

teleskopický manipulátor č. 1

stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější

stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích

provozní hmotnost v rozmezí  9 000 – 11 000 kg

výška zdvihu min. 7,5 m (měřeno pod paletizační vidle)

nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 5.900 kg

nosnost výložníku min. 1.700 kg při dopředném dosahu min. 400 cm před přední nápravou

pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy

světlá výška min. 400 mm, kompletní zakrytování spodní části stroje

zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku

nakládací zařízení:

rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem

automaticky odpružené teleskopické rameno v závislosti na rychlosti pojezdu

rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním

motor:

vznětový, přeplňovaný o síle min. 100 kW o objemu min 4.400 cm3

emise spalin dle platné legislativy bez DPF filtru

převodovka:

minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením s částečnou možností automatického řazení při přejezdech

max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod

nápravy:

řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě

rozměr pneu 480/80 R26, nebo obdobného rozměru

pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek

hydraulický systém:

s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar

ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče

objemy provozních náplní:

palivová nádrž min. 140 litrů

nádrž hydraulického systému max. 120 litrů

kabina:

bezpečnostní kabina ROPS/FOPS

topení, klimatizace

sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné

stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla

1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích

pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku

příslušenství:

lopata nakládací objem min. 2,0 m³

telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu

teleskopický manipulátor č. 2 a 3

stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější

stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích

provozní hmotnost v rozmezí  7.500 – 8.500 kg

výška zdvihu min. 6,0 m (měřeno pod paletizační vidle)

nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 3.700 kg

nosnost výložníku min. 1.300 kg při plném dopředném dosahu

pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy

světlá výška min. 400 mm

zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku

nakládací zařízení:

rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem

rychloupínací zařízení adaptérů s min. manuálním jištěním

motor:

vznětový, přeplňovaný o síle min. 80 kW o objemu min 4.200 cm3

emise spalin dle platné legislativy bez DPF filtru

převodovka:

minimálně 4 rychlostní stupně, řazení rychlostních stupňů pod zatížením

max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 30 km/hod

nápravy:

řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě

rozměr pneu 460/70 R24, nebo obdobného rozměru

pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek

hydraulický systém:

s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar

ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče

objemy provozních náplní:

palivová nádrž min. 140 litrů

nádrž hydraulického systému max. 120 litrů

kabina:

bezpečnostní kabina ROPS/FOPS

topení, klimatizace

sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné

stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla

1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR

osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích

pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku

příslušenství:

lopata nakládací objem min. 1,5 m³

telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu