Přeložka silnice II/180 Kyšice – Chrást

Požadavky na BIM model SO řady 100 a 200

Všechny části projektového návrhu SO řady 100 a 200, budou kromě tradičních výstupů, předávány také v digitální formě v podobě BIM modelu.

Je potřeba přihlížet ke skutečnosti, že při realizaci stavby bude model dále aktualizován o skutečně zabudované prvky a jejich informace tak, aby s dokončenou stavbou zhotovitel objednateli předal BIM model skutečného provedení stavby.

Výstupy projektu budou splňovat tyto podmínky:

- Model návrhu bude zpracovaný v BIM autorizovaném softwaru (např. Archicad, Revit, Allplan, DDSCad, Bentley OpenBuildings Designer, dříve AECOsim Building Designer a podobně).

- Model bude obsahovat všechny informace, které jsou uvedené v tradičních výstupech projektu.

- Všechny informace uvedené v tradiční podobě projektové dokumentace musí být shodné s těmi uvedenými v digitálním BIM modelu. Tradiční výstupy budou pořízeny jako výstup / export dat zapsaných v BIM modelu, nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy nebo specifikace.

- Návrh bude rozdělen do jednotlivých BIM modelů samostatně po jednotlivých PS nebo SO.

- Podrobnost modelu je dána stupněm projektové dokumentace (projektovou fází, měřítkem). Členění modelu na prvky musí odpovídat podrobnosti tradičních výstupů projektové dokumentace s obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., zejména tak, aby z informací modelu bylo možno pořídit požadované výkresy, specifikace a soupisy prací. Standard podrobnosti v úrovni LOD 200.

- Členění a podrobnost modelu musí zohlednit skutečné funkční členění stavby a jejích prvků a zařízení z pohledu budoucí údržby a oprav jednotlivých stavebních součástí.

- Výsledné modely budou předány v nativním datovém formátu dle použitého BIM nástroje a v IFC formátu (dle ČSN ISO 16739).

- Předaný model musí umožňovat aktualizaci informací během realizace stavby, zejména o skutečně zabudovaných prvcích a jejich informacích. Model nesmí být nijak zamčen, znehodnocen nebo degradován.

- Kromě digitálního BIM modelu budou zpracovány a předány tradiční výstupy projektu – výkresy, specifikační tabulky, zprávy a výkazy výměr, které budou předány v pdf formátu a v editovatelných formátech dwg, xls, doc a podobně.

- V rámci projektu bude využito společné datové prostředí, jehož účelem bude zejména:

  - Sdílení dokumentů a dalších projektových dat

  - Sdílení informací o projektu

  - Nahlížení na prostorová data

  - Definice workflow – schvalovací procesy

  - Definice rolí a odpovědností

Součástí nabídky je poskytnutí 10 licencí v rámci projektu. Projektová data budou ležet na serverech dodavatele. Po předání díla, dodavatel přenese projektová data na server objednatele.

- Součástí bude návrh digitalizace a pilotní nasazení aplikace na majetkoprávní vypořádání.