Mulčovače pro SÚSPK 2020 - 3 ks svahových mulčovačů pro T-nosič

Dodání: do 3 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

stroj č. 1 – provozní středisko 36. Sušice, Pražská 917, 324 01 Sušice

stroj č. 2 – provozní středisko 65. Vysočany 1, 348 02 Bor u Tachova

stroj č. 3 – provozní středisko 74. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Požadujeme:

Stroj č. 1 - pro traktorové nosiče nad 80 kW

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější

- svahový mulčovač nesený na traktorovém nosiči vzadu, v TZB kategorie II, výkon nosiče min. 60 kW

- pohon mulčovače od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče (540 ot./min.1)

- mulčovač bude dodán vč. odpovídajícího kloubového hřídele

- ovládání od traktorového nosiče dvouokruhové (zapojení 4 ks rychlospojek)

- pracovní záběr mulčovače 160 cm

- dosah mulčovače vpravo od středové osy min. 230 cm

- hmotnost min. 750 kg, max. 850 kg

- skelet mulčovač z otěruvzdorné oceli (např. Hardox, Veldox apod.)

- zesílené spodní části obou boků mulčovače – lyžiny

- nastavitelný zadní kryt

- žací rotor zesílený pro těžké nasazení osazen ocelolitinovými kladivy (váha kladiva min. 1,5 kg)

- ochranný systém ložisek rotoru před vnikem trávy a nečistot do ložisek

- zesílené šrouby kladiv, průměr min. 18 mm, hlava šroubu zapuštěná v držáku

- pohon rotoru od převodovky klínovými řemeny (min. 4 ks řemenů)

- automatické napínání klínových řemenů

- drtící proti-ostří pro jemné drcení porostu

- opěrný válec samočistící, průměr min 150 mm

- pojistné hydraulické ventily proti přetížení stroje

- proti nárazová pojistka

Součástí dodávky bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu

- kvalifikované zaškolení obsluhy

Stroj č. 2 a 3 - pro traktorové nosiče do 80 kW

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější

- svahový mulčovač nesený na traktorovém nosiči vzadu, v TZB kategorie II, výkon nosiče min. 60 kW

- pohon mulčovače od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče (540 ot./min.1)

- mulčovač bude dodán vč. odpovídajícího kloubového hřídele

- ovládání od traktorového nosiče dvouokruhové (zapojení 4 ks rychlospojek)

- pracovní záběr mulčovače 160 cm

- dosah mulčovače vpravo od středové osy min. 230 cm

- hmotnost min. 750 kg, max. 850 kg

- skelet mulčovač z otěruvzdorné oceli (např. Hardox, Veldox apod.)

- zesílené spodní části obou boků mulčovače – lyžiny

- nastavitelný zadní kryt

- žací rotor zesílený pro těžké nasazení osazen ocelolitinovými kladivy (váha kladiva min. 1,5 kg)

- ochranný systém ložisek rotoru před vnikem trávy a nečistot do ložisek

- zesílené šrouby kladiv, průměr min. 18 mm, hlava šroubu zapuštěná v držáku

- pohon rotoru od převodovky klínovými řemeny (min. 4 ks řemenů)

- automatické napínání klínových řemenů

- drtící proti-ostří pro jemné drcení porostu

- opěrný válec samočistící, průměr min 150 mm

- pojistné hydraulické ventily proti přetížení stroje

- proti nárazová pojistka

Součástí dodávky bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu

- kvalifikované zaškolení obsluhy