2 ks - Žací hlava na UNI rameno pro T-nosič

Dodání: do 3 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

stroj č. 1 – provozní středisko 65. Vysočany 1, 348 02 Bor u Tachova

stroj č. 2 – provozní středisko 66. Sokolovská 1070, 347 01 Tachov

Požadujeme:

Žací hlava č. 1 a 2

- určeno na univerzální příkopová ramena RASCO BRK 6000 a BRKT 8000 na traktorových nosičích JOHN DEERE řady 6320 a 6520

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2020

- robustní provedení žací hlavy

- pracovní záběr žací hlavy min. 1.200 mm

- otáčky rotoru žací hlavy min. 2.200 ot./ min.

- skelet žací hlavy z otěruvzdorné oceli (HARDOX, DOMEX)

- žací hlava vybavena vpředu ochrannými řetězy a pryžovou clonou, v zadu ochrannou pryžovou clonou

- pohon žací hlavy od hydromotoru k pracovnímu rotoru pomocí klínových řemenů

- rotor osazen „kladivy“ o váze min. 1,1 kg, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů, robustní provedení pro možnost likvidace náletových dřevin

- opěrný válec žací hlavy

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- zavedení do provozu

- kvalifikované zaškolení obsluhy