Technické podmínky – VZ: Výměnné nástavby pro NA - SÚSPK (2020)

3 ks – nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací

Záruka – min. 24 měsíců

Dodání - nástavby namontované na podvozky do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy (dle dohody se zadavatelem a provozních podmínek SÚSPK – uvolnění podvozků k montáži)

Nástavby pro zimní údržbu komunikací:

Nástavba č. 1 - výměnná nástavba chemický sypač:

- pro NA N2 IVECO EuroCargo ML110 4x4, RZ: 7P97501, r.v.2019, VIN: ZCFB81DJ102697539, stř. 24 Na Kobyle 748, 344 06 Kdyně

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2020

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedeného modelu, roku výroby, SPZ a provozního střediska

- pohon nástavby od nástavbového motoru, včetně dokompletace ovládání čelní sněhové radlice (zvedání, natáčení a rychlospojky na čelní DIN desce)

- výměnná nástavba - montáž na rám hákového nosiče kontejnerů

kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 2 m3 (dle nosnosti podvozku), osvětlení zásobníku

- vynášení posypového materiálu pomocí šneku

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-200 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 8 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl (inertní materiál)

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) - ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatické dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR.

- ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 600 litrů), nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- zadní rozmetadlo s osvětlením rozmetadla

- natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- indikace posypu se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

Nástavba č. 2 - výměnná nástavba chemický sypač:

- pro NA N3G MERCEDES BENZ AROCS 3351 AK 6x6, předpokládaný termín dodání nového vozidla - srpen 2020, stř. 23. Sadová 635, 344 01 Domažlice

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2020
- sypací nástavba pro posyp vozovky zkrápěnými chemickými rozmrazovacími látkami v libovolném poměru i samostatný postřik solankou
- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace
- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku, s připojením rychlospojkami u rámu vozidla pod korbou v zadní části vozidla
- výměnná nástavba - montáž do korby vozidla a upevnění pomocí úchytných prvků dodaných s nástavbou
- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti podvozku)
- systém vynášení posypového materiálu, který bude zajišťovat rovnoměrné vyprazdňování nástavby po celé délce vozidla tak, aby v průběhu vyprazdňování nedocházelo k hrnutí materiálu dozadu tzn. posunu těžiště vzad a nadlehčování přední nápravy
- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-250 g/ m2 a pro postřik 10 – 40 ml/m2
- možnost nastavení šířky posypu 2 – 12 m s ovládáním z kabiny řidiče
- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál, postřik solankou nebo kombinace těchto možností
- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatické dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR.
- ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)
- ovladač vybaven grafickým dotykovým displejem s menu v českém jazyce
- řídící jednotka sypače musí být vybavena datovým výstupem RS-232. Data o posypu s automatickým odesíláním. Datový protokol nejlépe EN 15430 obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu
- možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle), možnost zapnutí posypu na místě jednou klávesou ovládacího panelu bez nutnosti zásahu na nástavbě
- možnost nouzového ručního nastavení posypu na nástavbě při poruše elektroinstalace nosiče nebo nástavby
- solankové nádrže pro zkrápění s objemem min. 6.000 litrů ve skladbě dvě boční a přední nádrže
- nastavitelný poměr solanky a soli 1:3 s možností změny poměru na ovladači v kabině nosiče v krocích po jednom procentu,
- možnost provádění samostatného zkrápění solankou, prostřednictvím postřikovací lišty s tryskami s regulovatelnou šíří záběru v rozmezí 3 – 11 m, regulace v krocích po 1 m zapínáním jednotlivých trysek, provedení lišty z nerezavějícího materiálu
- celý okruh vedení solanky z plastu
- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla
- Dostatečně výkonná solanková čerpadla pro práci při rychlosti až 80 km/h, celkový výkon solankových čerpadel min 400 l/min
- solankový systém s elektronickou kontrolu hladiny vč. signalizace poklesu hladiny po 10-ti procentech
- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná
- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země
- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla
- zadní přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v zásobníků nebo údržbě
- rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné s plynovou vzpěrou, pro snadné vyklápění
- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná rampa (levá, pravá) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče
- ovládání symetrie posypu – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla
- odstavné výškově stavitelné nohy na nástavbě, umožňující snadnou agregaci nástavby do korby vozidla podjetím pod nástavbu. Přední odstavné nohy sklopné, zadní výsuvné
- vodící rolny a vymezovací prvky, pro snadnou agregaci nástavby do korby vozidla
- agregace nástavby do korby vozidla, pouze vlastním vozidlem a pomocí odstavných nohou bez nutnosti použití zdvihací techniky
- indikace posypu se signalizací v kabině vozidla
- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011
- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

Nástavba pro letní údržbu komunikací:

Nástavba č. 3- výměnná nástavba vysprávková souprava tryskovou metodou:

- pro NA N3G 4x4 18t – TATRA T815 4x4, RZ: TCE2749, r.v.2001, VIN: TNT280S451K035172, stř. 64. Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2020

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nákladní vozidlo 4x4 (18 tun)

- objem nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti vozidla), barva oranžová RAL 2011

- nástavba rozdělena na 2 komory pro použití dvou různých frakcí kameniva

- vynášení materiálu 2 šneky s možností ovládání každého šneku samostatně

- nádrž na emulzi min. 1 m3 s plamencem a zateplením min. 50 mm

- ukazatel stavu hladiny v nádrži a teploměr

- vyhřívání nádrže plynovým hořákem (pevná nadrž na LPG o objemu min. 80 l)

- dávkování emulze zubovým čerpadlem s možností regulace

- technologie umožňující sání, cirkulaci a přečerpání zbylé emulze z nádrže

- profukování rozvodu stlačeným vzduchem

- propojení na pročištění rozvodu emulze

- turbodmychadlo o výkonu min. 8 m3/min. poháněné hydromotorem

- vývod na ruční rozstřikovací lištu

- pracovní rameno s dosahem min. 5 m (pracovní místo za vozidlem)

- nadlehčování pracovního ramene vzduchovým systémem

- ovládání všech funkcí nástavby z panelu umístěného na konci pracovního ramene

- ocelová demontovatelná síta v násypce (rozměr oka 100x100 mm)

- odklápěcí střecha nad zásobníkem (plachtová na ocelové konstrukci)

- ovládání mechanismu střechy ze země

- nádrž na vodu objem min. 50 l s vývodem a uzavíracím ventilem

- výstražná rampa oranžové barvy v provedení LED na zadní části nástavby

- nástavba bude pro zimní provoz vybavena jedním rozmetadlem vzadu a jedním rozmetadlem mezi nápravami na levé straně vozidla, ovládání posypu z kabiny řidiče

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku (podvozek má komunální hydrauliku)

Součástí dodávky ke všem nástavbám bude:

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě

- technické osvědčení samostatného technického celku

- zavedení do provozu

- kvalifikované zaškolení obsluhy