D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

#### D.1.1.1 - Technická zpráva

Vypracoval : ing. Jiří Kodalík					11.2019

Současný stav

Jedná se o 1 podlažní objekt zděný z plných cihel CP tl. 45 cm s železobetonovými stropy s křížem vyztuženou deskou tl. 22 cm s uložením do železobetonových průvlaků podepřených po obvodu na zdivo z plných cihel a uprostřed rozpětí na železobetonové sloupy.  Ze dvou stran je horní pojezdová plocha ohraničena oplocením z plotových cihel a prostor pro kontejnery zastřešen lehkým přístřeškem.

Izolace proti vlhkosti jsou v havarijním stavu (IPA + asfaltový nátěr). Vnitřní omítky narušené, podlaha v garáži betonová bude zachována bez úprav. Garážová vrata sekční na elektro pohon budou zachována.

Navrhované stavební úpravy

Součástí stavebních prací jsou navrhovány tyto úpravy:

1)- demontáž pojezdové plochy, odstranění betonové plochy v tl. 18 cm a hydroizolace pod ní a provedení nové skladby

2)- provedení odkopu zeminy kolem obvodové zdi a provedení nových svislých izolací a jejich ochrana (v rozsahu tří obvodových zdí – vyjma společné zdi s hospodářským pavilonem)

3)- pokládka drenáže kolem obvodu garáže s napojením na kanalizaci

4)- demontáž stávajícího zděného oplocení a přístřešku na kontejnery, provedení nového oplocení ze svařovaných sítí

5)- odstranění vnitřních omítek a provedení nových dvouvrstvých štukových

6)- provedení nové vnější omítky v odtěžené ploše kolem vjezdu

7)- úpravy kolem objektu v rozsahu otevřeného výkopu navrátit do původního stavu (předpokládají se nové žlabovnice, dobetonování a doasfaltování ploch)

1)- demontáž pojezdové plochy, odstranění betonové plochy v tl. 18 cm a hydroizolace pod ní a provedení nové skladby

Stávající betonová pojezdová plocha v tl. 18 cm bude vybourána  (plocha je dilatována v pruzích po spádu v šířce max. 2,0 m), původní hydroizolace (IPA + asfaltový nátěr) bude odstraněna.

Nově navržená skladba:

A:  -    pojížděná železobetonová deska, beton C30/37 XF4, výztuž KARI sítě ve dvou 	řadách 100/100/8, povrch kartáčovaný s 	hydrofobní impregnací, tl. desky 13 cm

- -   separační vrstva (netkaná textilie z PPR)

    - -   drenážní vrstva z PE vláken

- -   separační fólie z PE (kluzná vrstva)

- -   separeční vrstva (netkaná textilie z PPR)

- -   svařovaná hydroizolační vrstva

- -   separeční vrstva (netkaná textilie z PPR)

- -   extrud. PS tl. 5 cm

- -  2x hydroizolační vrstva

- -  vodou ředitelná emulze

- -  stávající železobetonová stropní deska upravená stěrkou (podklad pro hydroizolaci)

2)- provedení odkopu zeminy kolem obvodové zdi a provedení nových svislých izolací a jejich ochrana a zabezpeční stabilty obvodové zdi

Bude provedena ze západní strany demontáž okapových betonových desek 40 x 40 cm, ze severní demontáž betonových žlabovnic a okapového chodníku mezi objektem a žlabovnicemi, z východní strany částečné betonové plochy a asfaltového povrchu. Výkop bude proveden ve sklonu, případně bude zapažen.

Hydroizolace navrženy ve dvou vrstvách, další skladba bude provedena dle přílohy D.1 Řez a-a.´

Z důvodu zajištění stability obvodové zděné svislé konstrukce je navržena zesilující železobetonová svislá deska tl. 15 cm (konstrukční řešení – statické posouzení a návrh výztuže je součástí této projektové dokumentace). Celková skladba svislé konstrukce je uvedena v příloze D.1.4 Řez a-a´.

Nově navržená skladba:

B:  -      vápenocementová jádrová omítka + štuková 	omítka

-     zdivo z cihel plných CP tl. 45 cm

-     cementová omítka

-     hydroizolační vrstva – první kotvená do zdiva

-     separační vrstva – extrudovaný PS tl. 2 cm

-     nopová izolace

-     ztužující železobetonová deska tl. 15 cm s 	výztuží – viz konstrukční část

-     hutněný zásyp (nad drenážním zásypem)

3)- pokládka drenáže kolem obvodu garáže s napojením na kanalizaci

Do paty výkopu vedle roznášecí betonové podložky bude položena do štěrkového lože drenážní hadice o průměru 100 mm ve sklonu 0,5 – 1,0 %. Štěrkový obsyp bude zakryt geotextilií .

4)- demontáž stávajícího zděného oplocení a přístřešku na kontejnery, provedení nového oplocení ze svařovaných sítí

Stávající oplocení betonové plochy (střecha nad garáží) z cihelných tvarovek a lehké přístřešky pro kontejnery budou zdemontovány včetně betonových vyrovnávacích podezdívek tl. 15 cm a výšky 6-20 cm.

Nové oplocení navrženo ze systému svařovaných sítí a ocelových sloupků 40 x 60 mm, výška polí 153 cm. Sloupky budou kotveny do betonové zídky šířky 20 cm (západní strana) a do nabetonovaných patek 25 x 25 cm (severní strana).

5)- odstranění vnitřních omítek a provedení nových dvouvrstvých štukových

Původní vnitřní omítky budou otlučeny, nové budou provedeny dvouvrstvé vápenocementové štukové.

6)- provedení nové vnější omítky v odtěžené ploše kolem vjezdu

Původní obklad z pásků bude odstraněn. Na zdivo bude natažena vápenocementová omítka, armovací mřížka do lepidla a finální silikátová omítka (odstín jako na vedlejších objektech)

7)- úpravy kolem objektu v rozsahu otevřeného výkopu navrátit do původního stavu (předpokládají se nové žlabovnice, dobetonování a doasfaltování ploch)

Budou zpětně uložena betonová dlažba, jsou uvažovány nové žlabovnice s uložením do betonu, v nájezdu bude plocha doasfaltována, pod asfaltovou vrstvu bude provedena železobetonová roznášecí deska tl. 15 cm na šířku výkopu v délce 6,0 m

Skladba žlabovnic:

C   -      betonové žlabovnice ukládané do betonu

-      štěrková podsyp tl. 15 cm

- -      rostlý/hutněný  terén