Příloha č.1 – Technická specifikace SANITNÍHO VOZIDLA

Vozidlo pro dopravu nemocných, raněných a rodiček (dříve označované jako DNRR) - typ A2, musí být v souladu s Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normy ČSN EN 1789 + A2.

Všechny úpravy a dodané materiály v rámci výroby sanitního vozidla a transportní techniky musí odpovídat podmínkám stanovenými Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A2.

| ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE A POŽADOVANÁ VÝBAVA VOZIDLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provedeno jako typ s uzavřenou prosklenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění |  |  |
| Sanitní vůz musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 a novější |  |  |
| Barva – bílá |  |  |
| Motor vznětový s přeplňováním |  |  |
| Objem motoru (min 1,7 l) |  |  |
| Výkon motoru (min 99 kW) |  |  |
| Typ motoru – Diesel |  |  |
| Emisní norma – Euro 6 |  |  |
| Kombinovaná spotřeba pohonných hmot (pro vůz bez zástavby) max. 7,5 l/100 km |  |  |
| Pohon předních kol |  |  |
| Rozvor kol (min. 3300 mm) |  |  |
| Minimální rozměry ambulantního (pacientského) prostoru uvedené výrobcem podvozku: výška – 1200 mm, šířka – 1700 mm, délka – 2900 mm |  |  |
| Převodovka (min 6 ti stupňová + 1 zpátečka) |  |  |
| Palivová nádrž (min. 70 l) |  |  |
| Celková hmotnost vozidla (max. 3.500 kg) |  |  |
| Prosklený nákladový prostor |  |  |
| Závislý příhřev motoru naftový teplovodní |  |  |
| Pneumatiky schváleného typu pro nabízený vůz |  |  |
| Kola – 4 ks ocelových disků (prům. min. 16) se středovými kryty kol včetně letních pneumatik |  |  |
| Sada 5 kusů zimních pneumatik včetně ocelových disků |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech |  |  |
| Snímače opotřebení brzdového obložení |  |  |
| Teleskopické tlumiče |  |  |
| 3. brzdové světlo |  |  |
| Dva bílé LED světlomety na zadní hraně střechy – s automatickým sepnutím při couvání a možností ovládání z kabiny řidiče i ze zástavby |  |  |
| Posilovač řízení |  |  |
| Protiblokovací systém brzd |  |  |
| Elektronické rozdělení brzdné síly |  |  |
| Brzdový asistent |  |  |
| Elektronická závěra diferenciálu |  |  |
| Elektronický stabilizační systém |  |  |
| Systém pro regulaci točivého momentu motoru |  |  |
| Mlhové reflektory |  |  |
| Systém regulace prokluzu kol + asistent pro rozjezd do kopce |  |  |
| Airbagy v kabině |  |  |
| Tempomat |  |  |
| Klimatizace v prostoru řidiče |  |  |
| Prachový a pylový filtr |  |  |
| Lapače nečistot vpředu a vzadu |  |  |
| Tepelně izolující přední sklo |  |  |
| Tepelně izolující tónovaná okna v kabině a prostoru pro cestující |  |  |
| Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |  |
| Systém denního svícení |  |  |
| Topení s mechanickou regulací |  |  |
| Nekuřácké provedení se zachováním zásuvek 12 V v kabině řidiče |  |  |
| Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – 2 klíče se sklopnými dříky |  |  |
| Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB. Reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby |  |  |
| Servořízení s výškově nastavitelným volantem |  |  |
| Kabina řidiče 3 sedadla (2+1 ev. 1+1+1) s integrovanými výškově nastavitelnými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a loketními opěrkami |  |  |
| Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose |  |  |
| Zásuvka v kabině řidiče (velký rozměr) - 12 V–2 ks |  |  |
| Ovládací prvky zařízení sanitní zástavby ve sdruženém panelu (odsouhlasí zadavatel) |  |  |
| Elektrické stahování oken kabiny, okna ve 2. řadě umožňující odvětrání |  |  |
| Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje |  |  |
| Odkládací přihrádka v kabině s krytem, uzamykatelná |  |  |
| Odkládací prostor v kabině pod stropem |  |  |
| Odkládací prostor ve dveřích kabiny |  |  |

| ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE A POŽADOVANÁ VÝBAVA AMBULANTNÍHO PROSTORU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pevná přepážka mezi kabinou a přepravním prostorem |  |  |
| Okno v přepážce s posuvnými skly |  |  |
| Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce |  |  |
| Boční posuvné dveře v ambulantním prostoru |  |  |
| Větratelné okno v bočních posuvných dveřích |  |  |
| Výklopný nástupní schod pro nastupování posuvnými dveřmi (nejlépe v provedení nerez) |  |  |
| Osvětlení nástupního schůdku v ambulantním prostoru |  |  |
| Zadní výklopné nebo křídlové dveře, prosklené, vyhřívané sklo |  |  |
| Možnost převozu 6 ti osob v ambulantním prostoru |  |  |
| Stropní osvětlení ambulantního prostoru min. dvěma žárovkovými světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (LED) |  |  |
| Pomocné osvětlení ambulantního prostoru |  |  |
| Přenosné světlo se zásuvkou 12 V–1 ks |  |  |
| Rozvod 12 V a 2 ks zásuvek (velký rozměr) v ambulantním prostoru |  |  |
| Osvětlení prostoru za vozidlem pracovním svítidlem |  |  |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče |  |  |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |  |
| Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru |  |  |
| Přídavné nezávislé teplovzdušné programovatelné topení s regulací o min. výkonu 3,9 kW a klimatizace pro ambulantní prostor |  |  |
| Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby |  |  |
| Vyrovnání podlahy ambulantního prostoru + protismykový, vodovzdorný a desinfekci odolným povrch |  |  |
| Olištování vstupů |  |  |
| Bezespárový povrch podlahy ambulantního prostoru se zvýšeným okrajem |  |  |
| Obložení stěn boků, výplní dveří a stropu ambulantního prostoru formovanými díly z kompozitních materiálů z jednoho kusu, s minimem spár a dokonale zakrývajícími ocelové sloupky a okraje oken v ambulantním prostoru s dezinfikovatelným materiálem |  |  |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |  |
| Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru |  |  |
| Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami a s úložným prostorem, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle aktuální ČSN EN 1789 + A1 |  |  |
| Uchycení podvozku nosítek vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu MEDIROL EXTERO P113 |  |  |
| Další úložné prostory pro zdravotnický materiál (dle možností vozu např. skříňky, police apod.) |  |  |
| Skříňová zástavba – použité materiály – omyvatelní a dezinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení |  |  |
| Madla usnadňující nástup a výstup min. po obou stranách bočních dveří a na přepážce |  |  |
| Stropní madlo |  |  |
| Držák na infuzní lahve, PE sáčky a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky |  |  |
| Držák na kyslíkovou lahev (10 litrů) v ambulantním prostoru |  |  |
| Odpadní nádoba + držák |  |  |
| Hasicí přístroj 2 kg + držák |  |  |
| Držák pro dávkovač desinfekce a desinfekce – 1 ks |  |  |
| Zatmavění oken ambulantního prostoru anti solární fólií s označením homologačním štítkem |  |  |
| Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla s bezpečným a nehlučným ukotvením ve složeném stavu |  |  |
| Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích |  |  |
| Aretace otevřených dveří |  |  |
| Zádržný systém pro složený invalidní vozík nad krytem pravého podběhu |  |  |

VÝSTRAŽNÉ ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ ZAŘÍZENÍ

Dvouřadý LED maják na střeše vozu minimálně 30 LED 2x – montáž 1x v přední a 1x v zadní části vozu

Výstražná světla v masce chladiče čela vozu 2x - min. 3 LED, upevněná v masce na kovovém držáku

Výstražné světlo v kabině za čelním sklem

Tří tónová siréna s reproduktory – zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100 W s ovládacími prvky a zesilovačem

Umístění reproduktorů sirény bez překročení přípustné hlukové hladiny v kabině a v ambulantním prostoru

| OZNAČENÍ VOZIDLA (návrh upřesní zadavatel) |  |
| --- | --- |
| Výstražný červený pruh po celém obvodu vozidla |  |
| Modré hvězdy života – 2 ks – na kapotě a zadních dveřích, min. výška 200 m Výstražný symbol tlakové lahve a pro defibrilátor |  |
| Označení provozovatele sanitního vozidla |  |
| - logem provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce (výška min. 120 mm) - symbolem srdce z loga provozovatele na pravém a levém boku vozidla vzadu a na zadní straně vozidla vpravo (výška od 350 do 450 mm) - webovou adresou provozovatele na zadní straně vozidla vlevo či uprostřed (výška 45 mm) - řádkou ikon na přední straně vozidla (výška od 70 do 100 mm) Konečné zadání dle uvedené specifikace a grafické podklady poskytne provozovatel. |  |
| POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ TRANSPORTNÍ TECHNIKOU |  |
| Polohovatelná pacientská transportní nosítka - s polohovatelným podvozkem minimálně v pěti úrovních a oddělitelným podvozkem, - sklopnýma nohama, - velkými pojezdovými pogumovanými koly, - přední kola otočná, - nosítka s polohovatelnou horní i dolní částí těla, min. 7 poloh, - výklopnými bočními madly, - výsuvnými madly na nošení, - nožním obloukem, - s anatomickou matrací a polštářem, - dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém, - držákem na infuze a - minimální nosnost 250 kg, - manipulace jednočlennou obsluhou, - kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113. Nejpozději před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikáty dokladující splnění ČSN EN 1789 + A2 a ČSN EN 1865. |  |
| Zádržný systém pro děti na nosítka |  |
| Transportní infarktové křeslo - se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, - integrovanou opěrkou hlavy, - výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, - loketní opěrky, - včetně kotvení, - ergonomickou černou matrací, - kompatibilita s již používanými transportními křesly MEDIROL CLUBMAN K-116. Křeslo ukotveno vpravo u zadních dveří. Nosnost křesla min 250 kg. Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikát dokladující splnění ČSN EN 1789 + A2. |  |
| Pacientské sedadlo v ambulantním prostoru 3 ks – mezi stolem nosítek a přepážkou – ukotvení před nosítky na levé straně za přepážkou - z toho jedno sedadlo u bočních dveří musí být snadno odnímatelné – uchycené rychloupínacím systémem (penízková lišta včetně zakrytování), - prostor mezi bederní části opěradla sedadel a přepážkou musí činit min. 700 mm, - sedadla s integrovaným bezpečnostním tříbodovým pásem, - u všech sedadel 2 ks loketní opěrky – 1x na pravé straně, 1x na levé straně, - s integrovanou hlavovou opěrkou a zádovou opěrou zakrytou ze zadní strany plastovým krytem, - možnost fixace dětské sedačky na min. 2 sedadla. Otočné pacientské sedadlo se sklápěcím sedákem v ambulantním prostoru 1 ks – vedle nosítek před transportním křeslem. Schodolez s upevněním v ambulantním prostoru. POŽADAVKY NA ZÁRUČNÍ LHŮTY A SERVIS. Záruční lhůta vlastního vozidla typu dříve DRNR bez nástavby (min 48 měsíců s možným omezením najetí km - min. 200.000 km). Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku (min 24 měsíců). Dostupnost autorizovaného servisu vozidla do 70 km od Domažlic. |