# Příloha č. 1 - Technická specifikace

## Vozidlový terminál sítě PEGAS

- vč. montážní sady

- Dále uvedené normy pro radiová zařízení pracující při teplotách -30°C až +60°C

- Radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 a -2

- Normy pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1

- Standard elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001

- Označení CE

- Splňuje direktivu 2002/95/EC obsah nebezpečných látek

- Kmitočtová pásma: 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

440-490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

další kmitočtová pásma na vyžádání

- RF specifikace	max. výstupní výkon vysílače 10W

statická/dynamická citlivost lepší než -119dBm/-111dBm

- Odolnost:		proti vodě a prachu klasifikace IP54

proti nárazům a vibracím ETS EN 300019-1 -5 třída 5M3

proti vlhkosti ETS EN 300019-1-5 třída 5.2 do 95%

- Typy volání:	individuální hovory

konferenční hovory

volání do telefonní sítě

přesměrování hovorů

identifikace volajícího

skupinové komunikace: normální a trunkový režim

otevřené kanály, hovorové skupiny, dispečerské volání, slučování skupin, skenování

- Přímý režim, převaděčový režim

rozšířené pokrytí v přímém režimu v pásmu 380-430 MHz nebo 440-490 MHz

tísňové volání

využití převaděčového režimu

identifikace volajícího

- Zprávy	statusové zprávy

textové zprávy a výměna dat TETRAPOL

odesílání údajů o poloze pomocí externího GPS

- Bezpečnost	zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)

ověřování totožnosti

šifrování typu konec-konec u hlasových i datových přenosů

distribuce klíče radiovou cestou

dálkové zablokování

- Datové přenosy	připojení k PC nebo PD přes sériový port

## Ruční terminál 3. generace splňující standardy pro provoz radiové sítě PEGAS

- Radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 a -2 pro -20°C až + 55°C

- Normy pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1

- Standard ETSI EMC č. EN301 489-17 platný pro Bluetooth

- Standard elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001

- Působení vysokofrekvenčních polí: splňuje limity pro působení na pracovníky vymezené v nařízení: 2004 40/EC (10W/kg). Vyhodnocení působení metodou EN20361, IEC 62209-1 a IEC 62209-2

- Označení CE

- Splňuje direktivu 2002/95/EC obsah nebezpečných látek

- Kmitočtová pásma: 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

440-490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

další kmitočtová pásma na vyžádání

- RF specifikace	max. výstupní výkon vysílače 2W

statická/dynamická citlivost lepší než -119dBm/-111dBm

- Odolnost:		proti vodě a prachu klasifikace IP54

proti nárazům a vibracím ETS EN 300019-1 -5 třída 5M2

proti vlhkosti ETS EN 300019-1-7 třída 5.2 do 95%

- Typy volání:	individuální hovory

konferenční hovory

volání do telefonní sítě

přesměrování hovorů

identifikace volajícího

skupinové komunikace: normální a trunkový režim

otevřené kanály, hovorové skupiny, dispečerské volání, slučování skupin, skenování

- Přímý režim, převaděčový režim

rozšířené pokrytí v přímém režimu v pásmu 380-430 MHz nebo 440-490 MHz

tísňové volání

využití převaděčového režimu

identifikace volajícího

- Zprávy	statusové zprávy

textové zprávy a výměna dat TETRAPOL

odesílání údajů o poloze pomocí externího GPS

- Bezpečnost	zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)

ověřování totožnosti

šifrování typu konec-konec u hlasových i datových přenosů

distribuce klíče radiovou cestou

dálkové zablokování

- Datové přenosy	připojení k PC nebo PD přes sériový port

- Baterie	provozní doba min. 12 hodin (bez GPS)

- Konektory	k připojení příslušenství a k připojení nabíječe a programování, anténní konektor

## Příslušenství pro ruční radiostanice sítě PEGAS

- jednonásobný nabíječ stolní pro ruční radiostanici TPH900 sítě PEGAS

- baterie min. 4000 mAh pro ruční radiostanici TPH900 sítě PEGAS

- externí akustická soustava (hlasitý mikrofon) pro ruční radiostanici TPH900 sítě PEGAS

- vozidlový autoadaptér se zesilovačem 10W pro ruční radiostanici TPH900 sítě PEGAS